白环临审字〔2024〕3号

关于临江市菩提峰水源地原水管线改建项目

环境影响报告表的批复

临江市恒创城市投资集团有限公司：

你单位提交的《关于临江市菩提峰水源地原水管线改建项目的审批申请》和委托吉林省励能科技有限公司编制的《临江市菩提峰水源地原水管线改建项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

本项目为改建项目。建设地点位于临江市七道沟至葫芦套园区的水厂，工程建设规模主要包括：恢复道路工程、桥涵工程、挡墙及河道清理工程、给排水工程、监控工程、电力工程、照明工程和景观工程等。项目总投资3284.91万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作

1、本项目废水主要为施工期产生的生活污水和施工废水。施工期生活污水排入防渗旱厕和施工现场移动防渗厕所内，定期清掏做农肥处理，不外排；施工废水主要是恢复道路工程、桥涵工程施工产生的少量混凝土养护废水，均排入施工场地临时设置的沉淀池，沉淀后回用于降尘。

2、本项目废气主要为施工扬尘、车辆扬尘、施工机械及车辆尾气、柴油发电机废气、木栈道修复打磨粉尘、木栈道修复涂漆废气和河道淤泥臭气。

（1）本项目施工扬尘和车辆扬尘主要来自施工期间土石方的挖掘、土石方堆放、建筑物料运输等，在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护措施，设置不低于1.5m高的围挡，在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，避免在大风天气下进行施工作业。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。施工过程中应采用商品（湿）混凝土；施工中使用封闭槽车、封闭料仓等施工器具和方式,建筑材料堆放场地加盖蓬布或洒水措施，防止二次扬尘污染。

（2）施工期施工机械及车辆尾气为无组织排放，在空气污染影响范围较小、程度低、时间短暂，随着工程的结束，排放的废气对环境空气的影响逐渐消失。

（3）本项目柴油发电机废气污染物中主要为一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）和氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM），执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中第四阶段限值标准要求。

（4）本项目对木栈道进行修复时，需要对木栈道防腐漆脱漏部分进行涂漆防腐，在上漆前需将板材表面毛刺不平打磨平整，打磨过程中产生颗粒物较小，打磨工段位于户外，无法收集，打磨量较小，粉尘产生量较小，满足对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

（5）本项目对木栈道进行修复时，需要对木栈道进行涂漆防腐，涂漆过程中产生非甲烷总烃。本项目使用的漆为水性漆，水性漆为环保型油漆，其中挥发性有机化合物含量较少，排放浓度厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值和厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中规定排放限值。

（6）本项目枯水期施工，清淤工程主要清理水毁石块，从河道中清理出的泥石混合物，设置一处晾晒场，在晾晒场堆存干化至淤泥含水率<45%，本次淤泥脱水方式采用自然干化的方式，结合本项目位于山区河道，淤泥中有机质含量较低的特点，拟喷洒液体微生物除臭剂，投加的微生物菌剂能迅速去除臭味，改善淤泥基础微生态环境，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）对无组织排放源的限值（臭气浓度标准值）的规定。

3、施工期间的噪声主要为在场地开挖、施工、平整土地、车辆运输等作业设备，选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）要求、衰减至111m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB（A）要求；禁止夜间施工。

4、本项目固体废物主要为施工阶段产生的建筑渣土及建筑垃圾，清淤底泥，施工人员生活垃圾，涂漆产生的废漆渣、漆桶。施工阶段产生的建筑渣土及建筑垃圾，集中收集后，送往建筑垃圾填埋场；本项目产生的清淤底泥外运至临时晾晒场自然干化后将无法回填的大石块筛选后统一外售，其余可回填部分回用于本项目其他工程回填使用；生活垃圾应定点堆放，便于收集，定期清运至临江市生活垃圾填埋场处理；本项目在景观工程中包含木栈道维修部分，涉及涂漆工艺，涂漆产生的废漆渣、漆桶根据《国家危险废物名录（2021年版）》不属于危险废物，同生活垃圾定期清运至临江市生活垃圾填埋场处理。

5、本项目在工程施工完成后要做好生态草坪的修复管护工作，进行植树、种草和景观绿化。

6、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

7、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后向我局生态环境综合执法部门申请建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2024年3月28日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省励能科技有限公司