- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年破碎6万吨铁矿石项目

建设单位（盖章）：临江市正和废料综合利用科技发展有限公司

编制日期：           2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年破碎6万吨铁矿石项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴芝成 | 联系方式 |  | 13364495687 |  |
| 建设地点 | 临江市大栗子街道望江村二社档石白马沟门 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经126°50′53.131″，北纬41°46′3.932″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0810铁矿采选 |  | 建设项目 行业类别 |  | 六、黑色金属矿采选业08，9铁矿采选081，单独的矿石破碎、集运 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 R不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | / |  | 审批文号 |  | / |
| 总投资（万元） | 200 |  | 环保投资 （万元） |  | 20 |
| 环保投资占比 | 10% |  | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 8000 |
| 专题设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.1“三线一单”控制要求的相符性 ⑴与吉林省“三线一单”符合性分析 按照《生态保护红线划定技术指南》，采用《吉林省生态保护红线报告》全省生态保护红线分布结果。本项目位于临江市大栗子街道望江村二社档石白马沟门，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。详见附图1及附图2。 |  |  |  |  |

| - 其他符合性分析 | 根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕1号），本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1-1 吉林省总体准入要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目是否符合要求. 空间 布局 约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合，本项目符合《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类的。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 不属于“两高”行业，本项目不属于重大环境风险建设项目。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目不属于重点行业，不涉及VOCs排放。项目采取有效可行的治理措施，可确保污染物达标排放。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染 物排 放管 控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 项目不涉及重点排放口，排污前依据排污许可要求申领排污许可证。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物污染物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气采取有效可行的治理措施，可确保污染物达标排放。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 不涉及. 环境 风险 防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源 利用 要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 项目用地为集体建设用地，不占用农田。. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 不涉及. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. 以上表可知，本项目建设符合《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 ⑵与白山市“三线一单”的符合性 2021年6月30日，白山市人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（白山政函﹝2021﹞107号）（以下简称《意见》），明确了建立分区管控体系、成果落地应用和保障措施等要求。根据《意见》，白山市浑江区共划定20个环境管控单元，分为优先保护单元、重点保护单元和一般管控单元三类，对环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理，其中：优先保护单元14个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区及其他生态功能重要区和生态环境敏感区；重点管控单元5个，主要包括市省级经济开发区（工业园区）、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域；一般管控单元1个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。本项目位于一般管控单元，详见附图3。“意见”中对一般管控单元的管控要求：“以经济社会可持续发展为导向，执行生态环境保护的基本要求”。 项目与《关于白山市人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析见表1-2。 表1-2 白山市生态环境总体准入要求 管控 领域; 环境准入及管控要求; 本项目 符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例(2017年修订)》《水产种质资源保护区管理暂行办法(2016年修正本)》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 不涉及. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地;江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 符合，本项目废气经污染防治措施治理后可以达标排放，废水不外排，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，对环境影响较小。. 水环境质量持续改善。到2025年地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅱ类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到Ⅲ类或Ⅲ类以上水质目标。. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上;到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。. 污染物控制要求; - 1.深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 - 2.实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 3.深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 不涉及. - 1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县(市、区)建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。 - 2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推动重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源处理处置。; 符合，本项目废水不外排，生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏做农家肥。. 污染物控制要求; - 1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 - 2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 不涉及. 环境风险防控; - 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”(危险废物、尾矿库、危险化学品)，加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 - 2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。 3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。 4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 本项目用水由厂区原有深水井供给，且用水量较少。. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 本项目不使用煤炭等能源。. 以上表可知，本项目建设符合《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 ⑶与白山市临江市生态环境准入要求相符性 根据《吉林省生态环境准入清单》表4-38-2临江市生态环境准入清单对临江市一般管控区的准入要求可知，本项目符合生态环境准入清单（环境管控单元编码ZH22068130001）。详见附图3。 表1-3 白山市临江市生态环境准入要求 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控 类型; 管控要求; 符合性. 临江市一般管控区; 3-一般管控; 污染物排放管控; 贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业项目进园、集约高效发展。; 本项目废气经污染防治措施治理后可以达标排放，废水不外排，项目排放的污染物对环境影响较小。. - 以上表可知，本项目位于临江市大栗子街道望江村二社档石白马沟门，营运期经可行的治理措施治理后对环境空气、地表水等影响可接受，因此本项目建设符合白山市临江市生态环境准入清单。 - 1.2产业政策符合性分析 - 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，可认为允许类，符合国家及地方相关产业政策的要求。因此，项目的建设符合国家的相关产业政策。 - 1.3规划、选址符合性分析结论 - 本项目位于临江市大栗子街道望江村二社档石白马沟门，2022年10月与临江市大栗子街道望江村民委员会签订场地租赁协议，根据临江市自然资源局出具地类证明，用地性质为集体采矿用地，为集体建设用地的一种，临时用地手续于2024年10月份到期，到期后可继续办理为期两年的临时用地手续，该用地可用于碎石经营（详见附件）。项目厂区不占用耕地资源，周边无自然保护区、饮用水源等生态保护目标，项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求。可以认为，本项目选址合理。 1.4其他 ⑴与当地相关文件符合性分析 表1-4 符合性分析 《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录. 推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。; 符合，项目废气采取有效可行的治理措施，能够确保污染物达标排放。. 《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录. 推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。; 符合，项目无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。. 《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录. 提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。; 符合，本项目生活垃圾暂存分类垃圾桶，定期由环卫部门定期清理。. 由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》。 ⑵与吉林省白山原麝国家级自然保护区相对位置 吉林白山原麝国家级自然保护区是2006年12月经吉林省人民政府批准建立，2013年12月经国务院办公厅批准，晋升为国家级自然保护区，保护区位于吉林省白山市东南部，南隔鸭绿江与朝鲜相望，地理坐标为东经126°29′50″～126°45′27″，北纬41°36′43″～41°49′54″，总面积21995公顷，主要保护对象为国家Ⅰ级重点保护野生动物原麝及其栖息地。 保护区内划分核心区、缓冲区和实验区，其中核心区面积7653公顷，缓冲区面积6449公顷，实验区面积7893公顷。保护区是以野生原麝为主要保护对象的野生动物类型的自然保护区。 - 本项目位于吉林省白山原麝国家级自然保护区边界东侧8.4km处，企业厂区不在自然保护区内，其相对位置详见附图7。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容与建设规模 - 2.1.1建设项目概况 项目名称：临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年破碎6万吨铁矿石项目 建设单位：临江市正和废料综合利用科技发展有限公司 项目性质：扩建 建设地点：本项目位于临江市大栗子街道望江村二社档石白马沟门。 周边关系：项目厂区北侧为农田，隔农田70m处为临江市档石养鸡场；东侧为林地和农田，150m处为档石沟居民区（约有25户）；西侧及南侧均为林地，地理位置详见附图4。 - 厂区现状：根据现场踏查，2023年3月，该地块由临江市正和废料综合利用科技发展有限公司委托长春市鑫泰工程咨询有限公司编制《临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年产36万吨碎石废料加工工厂建设项目环境影响报告表》，白山市生态环境局临江市分局以白环临审字〔2023〕2号文进行批复，项目处于建设期。本次将依托利用厂区内现有建筑物，即办公楼、旱厕以及配电室。 - 总投资及资金来源：总额为200万元，全部自筹。 - 生产规模：本项目年破碎6万吨铁矿石。 - 2.1.2项目由来 - 本项目位于临江市大栗子街道望江村二社档石白马沟门，2022年10月与临江市大栗子街道望江村民委员会签订场地租赁协议，根据临江市自然资源局出具地类证明，用地性质为集体采矿用地，为集体建设用地的一种（详见附件），临时用地手续于2024年10月份到期，到期后可继续办理为期两年的临时用地手续，可用于碎石经营（详见附件）。受临江通鑫实业有限公司委托对其铁矿石进行破碎，破碎后的矿石由该公司回收。项目占地面积8000m2，建筑面积302m2，总投资200万元，年破碎6万吨铁矿石。 - 2023年3月，该地块由临江市正和废料综合利用科技发展有限公司委托长春市鑫泰工程咨询有限公司编制《临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年产36万吨碎石废料加工工厂建设项目环境影响报告表》，白山市生态环境局临江市分局以白环临审字〔2023〕2号文进行批复。项目处于建设期，原有租赁协议、用地证明由本项目延续使用。 2.1.3项目工程内容情况 项目建设内容及规模情况如下表所示。 表2-1 主要建设内容对比一览表 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产区域; 占地面积为1000m2，设置2条生产线，位于厂区南侧。破碎筛分作业区封闭式。; 依托. 辅助 工程; 旱厕; 建筑面积为2m2。; 依托. 办公楼; 建筑面积为200m2。; 依托. 配电室; 建筑面积为100m2。; 依托. 储运工程; 原料堆场; 占地面积为3000m2，地面防渗处理，露天堆放，苫布遮盖，储存原料。设置高于堆高1.1倍的防风抑尘网（原料堆放高度2m，防风抑尘网2.2m，长300m）。; 依托. 储料仓; 设置2个封闭储料仓存放产品。; 新建. 公用 工程; 给水; 由厂区原有深水井供应。; 依托. 排水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥，不外排。; 依托. 供热; 生产不用热，办公楼人员采暖采用电取暖。; 依托. 供电; 当地电业局供给。; 依托. 环保 工程; 废水; 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏作农肥。设置沉淀池，车轮冲洗废水沉淀后循环使用；设置初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后用于洒水降尘。; 依托. 废气; 破碎、筛分作业区封闭，两条生产线设置产尘点上端设置2套集气装置，废气收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，未收集部分采取洒水降尘，及时清扫等方式减少粉尘的排放；皮带输送、上料等工序使用密闭输送皮带，在破碎机的进料口和皮带终端的落料口处设置水喷淋措施；装卸粉尘采取降低落差，减缓速度，洒水抑尘等方式减少粉尘的排放；原料堆场采取洒水降尘、苫布覆盖的方式减少粉尘的排放；车辆运输扬尘采取车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，所有产噪设备需基础减振，破碎机、振动筛等高噪声设备需进行车间封闭，夜间禁止生产。; 依托. 固废; 本项目生活垃圾由环卫部门清运；布袋除尘器收集粉尘收集后作为产品暂存于储料仓内；落地尘和沉渣作为原料回用到生产线；废机油和含油抹布暂存于危废暂存点，委托资质单位处置。; 依托. 地下水、土壤防治; 危废贮存点重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）；旱厕、原料堆场、生产区域做一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；道路做简单防渗，硬化路面。; 依托. 依托工程; 本项目铁矿石破碎依托临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年产36万吨碎石废料加工工厂建设项目生产设备、原料堆场及污染防治措施，项目生产设备不变，通过增加生产时间达到新增铁矿石破碎的目的（原项目生产时间为240d，每天8h，产能为年破碎36万吨碎石废料，生产线设计生产能力0.15万t/d；本项目设计产能6万t/a，则生产时间为40d，每天8h，本项目建成后生产时间增加至280d，每天8h，夜间不生产）。. 2.1.4项目产品方案 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t）; 规格. 1; 铁矿石高炉小块; 30000; 8-40mm. 2; 铁矿石高炉粉矿; 30000; ＜8mm（0-6mm大于70%）. 合计; 60000. - 2.1.5项目主要建（构）筑物 本项目占地面积为8000m2。主要建（构）筑物详见下表，厂区平面布置详见附图6。 表2-3 主要建（构）筑物情况一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积m2; 备注. 1; 生产区域; 1000; 破碎筛分作业区封闭式. 2; 原料堆场; 3000; 敞开式. 3; 成品储料仓; 2个1500m3储料仓; 封闭式，最大贮存能力3000m3，约14400t。. 4; 旱厕; 1; 利用原有. 5; 办公楼; 200; 利用原有. 6; 配电室; 100; 利用原有. - 2.1.6项目主要设备 项目主要设备详见下表。 表2-4 主要设备表 序号; 名称设备; 单位; 规格或者是型号; 数量; 备注. 1; 1#生产线; 颚式破碎机; 台; PEF500×750; 1; 依托. 2; 锤式破碎机; 台; PC0808; 1; 依托. 3; 振动筛; 台; XFZ-1245; 1; 依托. 4; 板式给料机; 台; B1000; 1; 依托. 5; 2#生产线; 颚式破碎机; 台; PE600×1000; 1; 依托. 6; 锤式破碎机; 台; PC0808; 1; 依托. 7; 振动筛; 台; XFZ-1245; 1; 依托. 8; 板式给料机; 台; B1000; 1; 依托. 9; 高砖混物料罐; 个; 26米; 2; 依托. 10; 斗式提升机; 台; NE200; 1; 依托. 11; 皮带输送机; 台; B1000; 1; 依托. 12; 皮带输送机; 台; B-500L-15; 1; 依托. 13; 皮带输送机; 台; B-500L-10; 1; 依托. 14; 布袋除尘器; 台; MC36; 2; 依托. 15; 储料仓; 个; 1500m3; 2; 新建. 16; 洒水车; 台; 依托. 2.1.7项目原辅材料消耗 项目原辅材料消耗详见表2-5，铁矿石成分见表2-6，物料平衡情况见表2-7。 表2-5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 来源; 最大储存量; 储存方式; 周转周期. 1; 铁矿石; 60001.682; 临江通鑫实业有限公司; 28800t; 原料堆场，面积3000m2，高度2m高于堆高1.1倍（2.2m）的防风抑尘网; 19天. 铁矿石：项目原料为400mm*500mm的混合型铁矿。本项目建成后增加生产时间40d，此40d内在原料堆场存放铁矿石原料，不得超过最大储存量。若同时存放原有项目原料和本项目原料，则原料合计不得超出最大储存量。 表2-6 铁矿石成分分析一览表 原料名称; TFe; S; CaO; MgO; SiO2; Al2O3; 碱度; 烧失量. 通鑫矿石样2023.12.17; 48.59; 0.194; 1.57; 1.35; 5.39; 2.47; 0.29; 17.39. P; MnO; TiO2; FeO; Zn; Na2O; K2O. 0.144; 1.379; 0.08; 33.75; 0.0200; 0.182; 0.252. 通鑫矿石样2023.12.18; TFe; S; CaO; MgO; SiO2; Al2O3; 碱度; 烧失量. 50.16; 0.126; 1.14; 1.58; 4.25; 1.97; 0.27; 18.54. P; MnO; TiO2; FeO; Zn; Na2O; K2O. 0.082; 1.123; 0.35; 39.49; 0.0139; 0.163; 0.226. 由铁矿石成分分析表可知，原料不含有毒有害元素。 表2-7 物料平衡表（t/a） 进料量; 出料量. 原辅材料; 产品; 损失. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 类别; 数量（t/a）. 铁矿石; 60001.682; 铁矿石高炉小块; 30000; 气相; 有组织粉尘; 0.356. 铁矿石高炉粉矿; 30000; 无组织粉尘; 1.325. 固相; 回收尘; 产品. 落地尘; 原料. 小计; 60001.682; 小计; 60000; 小计; 1.682. 合计; 60001.682; 60001.682. 2.1.8公用工程 1.给排水 ⑴给水 本项目设备不清洗，故无设备清洗废水。用水主要包括生活用水、洒水抑尘用水、进出场车辆车轮冲洗用水。 ①生活用水 本项目新增劳动定员4人，每人用水量按50L/d计，年工作40d，新增生活用水约为0.2m3/d（8m3/a）。 ②抑尘用水 故本项目生产时间按40d计算，每天生产区域及装卸过程、堆场过程等工序均采用洒水车进行洒水降尘，新增洒水抑尘用水约为2m3/d（80m3/a）。 ③进出场车辆车轮冲洗用水 为降尘需要，在厂区出入口设置洗车平台，对进出场车辆车轮进行冲洗，洗车用水量为50L/台·次，本次新增运输量200次，用水量为10m3/a，车轮冲洗用水循环使用，定期补水。 项目抑尘用水、车轮冲洗补充取自初期雨水回用水供给，生活用水由厂区深井水供给，可以满足本项目用水需求。 ⑵排水 ①废水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，年工作时间40d，则生活污水产生量为0.16m3/d（6.4m3/a）。排入防渗旱厕定期清掏做农肥。抑尘废水全部蒸发，不外排。设置沉淀池，车轮清洗废水沉淀后循环使用，不外排。 ②厂区淋溶水及冲刷水 当降雨时，雨水形成的地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中，为防止降雨过程中运料堆存淋溶水形成的初期雨水排放产生环境影响，本环评要求建设单位对厂区内的淋溶水及冲刷水进行收集，沉淀处理。 ②厂区初期雨水 当降雨时，雨水形成的地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中，为防止降雨过程中运料堆存淋溶水形成的初期雨水排放产生环境影响，本环评要求建设单位对厂区内的初期雨水进行收集。 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15min 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，取初期15min，后期雨水视为清洁水；集雨面积，以原料堆场占地面积计，即3000m2。 经计算，本项目初期雨水量约22.5m3/次，建议厂区设置一座25m3初期雨水收集池，用于收集初期雨水，采用防渗膜覆盖，防止废水下渗。 本项目初期污染雨水经集中收集至初期雨水收集池后，经沉淀后用于洒水降尘。本次按照生产40d收集5次计算，本项目建成后给排水平衡详见图2。 图2 本项目水平衡图 （单位：m3/a） 图3 本项目建成后全厂水平衡图 （单位：m3/a） 2.供电 本项目用电由当地电业局供电，可以满足本项目用电要求。 3.供暖 本项目生产不用热，办公楼采暖采用电暖气。 2.1.9建设项目平面布设 本项目生产区域位于厂区南部，原料堆场位于西侧，产品储料仓位于生产区东侧，办公楼位于厂区东北侧，办公楼西南侧为配电室。本项目厂区总平面布置符合生产行业要求，满足生产工艺需求。本项目建成后厂区平面布局紧凑、功能分区明显，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地。 综上所述，从生产工艺需求和环境保护角度分析，项目平面布置合理。本项目厂区总平面布置情况见附图6。 2.1.10工作天数及劳动定员 本项目劳动定员4人，根据企业提供资料，本项目通过增加生产时间达到新增铁矿石破碎的目的，原项目生产时间为240d，每天8h，生产线设计生产能力（0.15万t/d），本项目设计产能6万t/a，则生产时间为40d（每天8h），本项目建成后生产时间增加至280d，每天8h，夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程简述（图示） 2.2.1施工期工艺流程和产排污分析 施工期工艺流程主要为地面硬化和防渗工程、设备安装工程。施工期主要产生废气、废水、噪声和固废。 1）废气：包括地面硬化和防渗工程、建筑材料运输及装卸、设备安装等过程中产生的施工扬尘，施工机械排放的车辆尾气（主要污染物为NOx、CO、THC）。 2）废水：主要为施工人员生活污水。 3）噪声：源于施工作业时运行施工机械、设备和施工车辆。 4）固废：主要为施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾、包装废弃物。 2.1.2运营期工艺流程 1.工艺流程简述 项目以铁矿石作为原料，原料由装载机运至受料仓，随后经传送带送入颚式破碎机进行一次破碎，再输送至锤式破碎机进行二次破碎，破碎后的矿石传送带运送至振动筛，振动筛为双层筛网，第一层40mm筛网，第二层8mm。筛上料为粒径大于40mm的矿石返回锤破，第二层筛下料直接作为铁矿石高炉粉矿产品，中间层出料作为铁矿石高炉小块产品。分别进入储料仓储存。破碎筛分作业区封闭，两条生产线设置2套集气装置，粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，未收集部分采取洒水降尘，及时清扫等方式减少粉尘的排放。 原料运输进场、卸料、输送、上料、堆场暂存过程中产生无组织粉尘。皮带输送、上料等工序使用密闭输送皮带，在破碎机的进料口和皮带终端的落料口处设置水喷淋措施；装卸粉尘采取降低落差，减缓速度，洒水抑尘等方式减少粉尘的排放；原料堆场四周设置防风抑尘网，长度300m，原料堆放高度2m，防风抑尘网高度2.2m，同时采取洒水降尘、苫布覆盖的方式减少粉尘的排放；车辆运输扬尘采取车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫。 2.工艺流程图 项目工艺流程及排污节点详见图2。 图2 项目运营期工艺流程图 3.产排污节点 本项目产排污环节详见下表。 表2-8 本项目产排污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 处理措施及去向. 废气; 上料工序; G1; 颗粒物; 防尘罩、洒水降尘，无组织. 破碎、筛分工序; G2; 颗粒物; 破碎筛分作业区封闭，设置2套集气装置+布袋除尘器+15m排气筒. 皮带输送过程; G3; 颗粒物; 防尘罩，无组织. 卸料; G4; 颗粒物; 篷布苫盖、降低落差、卸料后立即洒水，无组织. 原料堆场; G5; 颗粒物; 堆场篷布苫盖、防风抑尘网、洒水抑尘，无组织. 运输过程; G6; 颗粒物; 车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫，无组织. 废水; 办公人员; 生活污水; W1; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N; 排入防渗旱厕，定期清掏作农肥. 固废; 生产设施; 布袋除尘收集粉尘、落地尘和沉渣; S; 铁矿石粉; 布袋除尘收集粉尘作为产品暂存于储料仓内；落地尘和沉渣作为原料回用到生产线。. 办公人员; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 环卫部门清运. 设备维护保养; 废机油、含油抹布; S; 废机油、含油抹布; 暂存于危废贮存点，委托资质单位处置. 噪声; 鄂破、锤破、振动筛、输送机等设备; 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，所有产噪设备需基础减振，破碎、筛分作业区封闭，夜间禁止生产. 注：本次共计2条生产线，生产工艺均一致，1#生产线废气经处理后由15m排气筒排放（编号DA001）；2#生产线废气经处理后由15m排气筒排放（编号DA002）。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与项目有关的原有环境污染问题 2022年10月与临江市大栗子街道望江村民委员会签订场地租赁协议，根据临江市自然资源局出具地类证明，用地性质为集体建设用地（详见附件），作为临时用地，使用期限为2022年10月27日至2024年10月27日，根据补充证明可延续两年使用。按临江市自然资源局文件，临时用地使用期间不得建设永久性建筑物、构筑物，不能改变用地用途。临时用地期满后，需对现有土地进行恢复，恢复时限为用地停止后三个月内。用地单位负责拆除临时用地上暂设工程和临时设施，将土地恢复原貌。 2.3.1现有工程环评、批复及验收情况 - 2023年3月，临江市正和废料综合利用科技发展有限公司委托长春市鑫泰工程咨询有限公司编制《临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年产36万吨碎石废料加工工厂建设项目环境影响报告表》，白山市生态环境局临江市分局以白环临审字〔2023〕2号文进行批复。项目处于建设期，尚未建成，未进行环保验收。 2.3.2现有污染源分析 - 厂区现有工程主要产生生活污水；破碎、筛分粉尘，皮带输送、上料、装卸、运输、堆场无组织粉尘；设备噪声和固体废物。项目处于建设期，尚未建成。 - 1.废水 职工生活污水产生量为0.096m3/d（23.04m3/a）。排入防渗旱厕定期清掏做农肥。 2.废气 现有工程废气主要为破碎筛分粉尘、上料粉尘、输送带输送粉尘、原料卸料粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输道路扬尘。 ⑴破碎筛分粉尘 由于该项目尚处于建设期，无污染源监测数据，依据产排污系数法，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册—3039其他建筑材料制造行业，破碎、筛分工序粉尘产生量为1.89kg/t-产品，工业废气量1215Nm3/t-产品。破碎、筛分粉尘产生量680.4t/a，针对破碎和筛分产生的粉尘，在破碎和筛分工序上方分别设置布袋除尘器，经风机管道引至布袋除尘器进行除尘（收集效率90%、布袋除尘效率为99%），则2条生产线破碎、筛分粉尘有组织排放量分别为3.0618t/a，风机风量按40000m3/h计，排放浓度为4mg/m3，处理后的废气通过15m高排气筒排放。污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 - 表2-9 大气污染物有组织排放核算表 序号; 污染物 名称; 废气量; 产生量t/a; 收集效率%; 产生量t/a; 处理措施; 处理效率%; 排放量t/a. 1#; 颗粒物; 7.68×107m3; 340.2; 90; 有组织; 306.18; 袋式除尘; 99; 3.0618. 无组织; 34.02; 喷淋降尘; 80; 6.804. 2#; 颗粒物; 7.68×107m3; 340.2; 90; 有组织; 306.18; 袋式除尘; 99; 3.0618. 无组织; 34.02; 喷淋降尘; 80; 6.804. ⑵无组织废气 无组织废气产生及排放情况依据环评数据进行评价。 - 表2-9 大气污染物无组织排放核算表 序号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染物防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 上料; TSP; 防尘罩、洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0 mg/m3; 0.11. 2; 皮带输送; TSP; 防尘罩; 0.072. 3; 装卸; TSP; 篷布苫盖、卸料后立即洒水; 0.03. 4; 堆场堆料; TSP; 堆场篷布苫盖、防风抑尘网、洒水抑尘; 0.332. 5; 车辆运输; TSP; 车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫; 0.0012. 6; 收集粉尘; TSP; 车间封闭; 13.608. 无组织合计; TSP; 14.1532. 3.噪声 项目噪声主要来源于生产设备，通过选用低噪声设备、合理布局、减振隔声等措施，根据环评预测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 4.固体废物 项目生产过程产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋收集粉尘、落地尘、废机油和含油抹布。其中，生活垃圾由环卫部门统一处理；布袋收集粉尘、落地尘作为产品不外排；废机油和含油抹布委托资质单位处理。 - 现有工程污染物排放汇总详见下表。 表2-10 污染物排放汇总一览表 现有污染物排放. 分类; 污染源; 污染物; 排放量t/a; 备注. 废水; 生活污水; 排放量; 23.04m3/a; 排入防渗旱厕，定期清掏. COD; 0.010. BOD5; 0.006. SS; 0.008. 氨氮; 0.0012. 废气; 1#生产线破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 3.402; 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒DA001. 2#生产线破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 3.402; 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒DA002. 无组织 颗粒物; 颗粒物; 14.1532; 防尘罩、洒水抑尘、篷布苫盖、防风抑尘网、地面硬化、加强道路洒水和清扫. 固体废物; 生活垃圾; 0.48; 由环卫部门统一处理. 除尘器收集粉尘; 606.2364; 作为产品外售. 落地尘; 31.932. 废机油; 0.2; 委托资质单位处置. 含油抹布; 0.01. 2.3.3现存环境问题及整改方案 现有项目尚未建设完成，待建设完成，调试结束后，需进行竣工环保验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量 1.区域达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次采用吉林省生态环境厅《2022年吉林省生态环境状况公报》2022年省内各城市空气质量监测数据及达标情况。区域空气质量现状评价详见下表。 - 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 15; 60; 25.00; 达标. NO2; 年评价质量浓度; 23; 40; 57.50; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 59; 70; 84.29; 达标. PM2.5; 年评价质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1300; 4000; 32.50; 达标. O3; 百分位数（90%）8小时平均质量浓度; 117; 160; 73.13; 达标. 根据2022年环境公报，项目所在区域SO2、NO2、CO第95百分位数、O3第90百分位数8小时、PM2.5、PM10等6项指标年平均浓度值均达到了《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求，本项目所在评价区域为达标区。 2.其他污染物 其他污染物环境空气质量引用《临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年产36万吨碎石废料加工工厂建设项目环境影响报告表》中对区域TSP的现状监测数据，该数据属于建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，引用数据有效。评价区域内共布设1个监测点，补充监测点位基本信息详见下表及附图5。 表3-2 补充监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂区位置; 相对厂界位置. 东北侧200m处; TSP; 监测24小时平均值; 东北侧; 200m处. ①监测项目 TSP。 ②监测单位及监测时间 监测单位：吉林省朗盛安全环境检测有限公司 监测时间：2023年2月13日-2月15日 监测频次：共监测3天。计算各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况进行评价，评价结果详见下表。 表3-3环境质量现状（监测结果）表 序号; 项目; TSP. 1#; 浓度值范围(mg/m3); 0.123-0.146. 超标率（%）; 0. 最大浓度值(mg/m3); 0.146. 最大浓度占标率%; 48.7. 由评价结果可知：项目所在地各点位TSP均满足采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本次评价地表水体水质达标情况采用白山市生态环境局发布的《白山市水环境质量年报（2022年）》进行地表水质量达标区判定。 2022年21个国、省控断面中，17个断面达到年度水质目标，占实际监测断面个数的81.0%；4个断面未达到年度水质目标，分别为：白龙湾、南岗、北江水库、海岛电站坝下，占实际监测断面个数的19.0%。其中白龙湾、南岗2个断面的水质目标为Ⅱ类，2022年2个断面均为Ⅲ类水体，未达到年度水质目标。白龙湾超标项目为高锰酸盐指数和化学需氧量，超标倍数分别为0.05和0.15。南岗的超标项目为高锰酸盐指数，超标倍数为0.20；北江水库和海岛电站坝下2022年水质类别均为Ⅳ类，2个断面的年度水质目标均为Ⅲ类，未达标。2个断面的超标项目均为化学需氧量，超标倍数均为0.02。 3.1.3声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”项目周边50m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价不进行声环境现状评价。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目生产设备产生的粉尘量较小，均已采取治理措施，原料堆放产生的扬尘采取篷布苫盖、加设防风抑尘网、洒水抑尘的治理措施，产生的少量粉尘量较小，且生产区域、原料堆场进行防渗处理，道路进行地面硬化，项目建设对地下水、土壤影响较小。因此不进行地下水、土壤环境质量监测。 3.1.5生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态环境保护目标。且企业与临江市大栗子街道望江村民委员会签订租赁协议（详见附件），区域用地性质为集体建设用地，该厂地2021年以前由临江市宏达水泥有限责任公司租用，场地目前为无自然植被和小动物，不进行生态环境调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 1.大气环境 - 本项目大气环境500m范围内环境保护目标详见下表及附图5。 - 表3-4 本项目大气环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 坐标（m）; 保护 对象; 保护 内容（人）; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 档石沟居民区; 150; 0; 居民; 25户/120人; 二类区; 东侧; 150. - 2.声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求：“明确厂界外50米范围内声环境保护目标。”项目所在地50m范围内没有声环境保护目标。 - 3.地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 - 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）适用于现有铁矿采选企业或生产设施的水污染物和大气污染物的排放管理，以及铁矿采选工业建设项目的环境影响评价。本公司为临江通鑫实业有限公司委托对其铁矿石进行破碎，破碎后的矿石由该公司回收用于铁矿采选，属于铁矿采选工艺的一部分，故废气参考执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）。 - 有组织废气执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值；厂界无组织废气《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准限值；具体标准见下表。 表3-5 污染物排放标准 项目; 生产工序或设施; 标准限值mg/m3; 污染物监控位置. 颗粒物; 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分; 20; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 选矿厂、排土场、废石场、尾矿库; 1.0; 厂界. 3.3.2噪声 根据《关于临江市正和废料综合利用科技发展有限公司年产36万吨碎石废料加工工厂建设项目环境影响报告表的批复》（白环临审字〔2023〕2号），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类排放标准，详见下表。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 1类; 55; 45. 3.3.3固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目废气排放口均为一般排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目施工内容为设备设施安装、地面防渗。施工过程会产生扬尘、车辆尾气；噪声；包装废弃物、建筑垃圾、生活垃圾；施工人员生活污水。 1.废气 设备运输过程产生扬尘，采取降低车速、保持地面清洁、洒水抑尘等措施，厂区内道路进行硬化，可有效降低扬尘的产生。对于车辆尾气严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。并加强设备、车辆的维护保养，严禁使用报废车辆。考虑项目区较开阔，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响可以接受。 2.噪声 施工期间噪声影响主要是施工机械设备噪声、作业噪声。设备安装过程中的噪声源强为70-85dB（A），项目在施工期间，必须严格执行《建筑施工场界噪环境声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各种施工阶段的噪声限值，同时施工设备合理布局，合理安排施工活动，施工期间噪声按照区域有关噪声管理规定执行，对环境影响较小。噪声污染影响是暂时的，随着工程施工期的结束，污染影响也就随之停止。另外，禁止夜间施工，并合理布置可移动噪声设备位置等，进一步满足施工场界的达标要求。 3.固体废物 本项目施工期固体废物主要为包装废弃物、施工人员生活垃圾、建筑垃圾。包装废弃物产生量约0.05t，集中收集后外卖处理；施工人员生活垃圾产生量约0.20t，集中收集后由环卫部门统一处理。施工建筑垃圾产量约2t，运至建筑垃圾填埋场，不得随意丢弃。 综上，施工期产生的固体废物均有合理去向。 - 4.废水 本项目施工期产生的废水主要为生活污水。施工期进驻的各类人员可达到约10人，人均日用水量按30 L，排水量以用水量的80%计，则排水量为0.24 m3/d。生活污水排入现有防渗旱厕。 综上，施工期污染物均得到有效处置，且施工期较短，影响会随着施工期的结束而结束，对环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.2运营期环境影响和保护措施 - 4.2.1水环境影响和保护措施 1.项目污废水产生、排放基本情况 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.16m3/d（6.4m3/a）。排入防渗旱厕定期清掏做农肥。 抑尘废水全部蒸发，不外排。 为降尘需要，在厂区出入口设置洗车平台，对进出场车辆车轮进行冲洗，洗车用水量为50L/台·次，本项目运输原料及产品200次，用水量为10m3/a，设置沉淀池，车轮清洗废水沉淀后循环使用，定期补水，补水量为10m3/a。 项目污水污染物产生情况详见下表。 表4-1 项目废水产生及排放情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 废水排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放标准. 办公生活; 生活污水; COD; 6.4; 250; 0.0016; -; -; -; -. BOD5; 150; 0.0010. SS; 200; 0.0013. NH3-N; 30; 0.0002. 表4-2 项目污废水排放信息一览表 产污环节; 类别; 治理设施; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况及监测要求. 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否可行. 办公生活; 生活污水; 排入防渗旱厕，定期清掏; 0.16 m3/d; -; 是; 不外排; 不外排; -; ①排污口：本项目不设排污口； ②监测要求：生活排入防渗旱厕，定期清掏，不设置监测要求。. 2.初期雨水 当降雨时，雨水形成的地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中，为防止降雨过程中运料堆存淋溶水形成的初期雨水排放产生环境影响，本环评要求建设单位对厂区内的初期雨水进行收集。 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，取初期15min，后期雨水视为清洁水；集雨面积，以原料堆场占地面积计，即3000m2。 经计算，本项目初期雨水量约22.5m3/次，厂区设置一座25m3初期雨水收集池，用于收集初期雨水，采用防渗膜覆盖，防止废水下渗。本项目初期污染雨水经集中收集至初期雨水收集池后，经沉淀后用于洒水降尘。 3.项目污废水达标排放情况分析 本项目废水主要为生活污水，生活污水按用水量的80%计算，生活污水产生量为8m3/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。参照《给水排水设计手册》中生活污水主要污染物浓度，经调查，生活污水中主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS的产生浓度分别为：250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L。 生产、装卸、堆场、厂区道路采取洒水抑尘，一部分水分蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生。 设置沉淀池，车轮清洗废水沉淀后循环使用，不外排。设置初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后用于洒水降尘，不外排。 综上，项目废水治理措施可行，对环境影响较小。 4.2.2废气环境影响和保护措施 1.源强核算 本项目代加工临江通鑫实业有限公司铁矿石，对入场铁矿石进行破碎筛分，产生的废气主要为上料粉尘、破碎筛分粉尘、输送带输送粉尘、原料卸料粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输道路扬尘。 （1）上料粉尘G1 项目原料上料过程会有少量粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术规范》，上料粉尘产生量为0.002kg/t-产品，本项目年产品6万t/a，则上料粉尘产生量为0.12t/a。企业采取在上料口加设防尘罩，并进行洒水降尘的措施，保证物料保持轻微潮湿状态，但无水滴漏，能有效减少粉尘产生量，降尘效率可达85%，则上料粉尘无组织排放量为0.018t/a、排放速率为0.056kg/h。 （2）破碎筛分粉尘G2 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“0810铁矿采选行业系数手册”其核算环节见表4-3。 项目年加工铁矿石6万吨，两条生产线进行生产，1#生产线处理量约为2万吨，2#生产线约为4万吨，破碎、筛分作业区密闭，设置集气装置，废气收集效率90%，则破碎废气产生及排放情况见表4-4。 表4-3 破碎核算环节产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标项; 单位; 产污系数; 末端治理措施; 末端治理技术效率. 铁块（粉）矿; 铁矿石; 破碎－筛分; 所有 规模; 废气; 废气; Nm3/t－产品; 541; /; /. 颗粒物; kg/t－产品; 0.66; 袋式除尘; 99%. 表4-4 项目破碎废气产生及排放情况一览表 序号; 污染物 名称; 废气量; 产生量t/a; 收集效率%; 产生量t/a; 处理措施; 处理效率%; 排放量t/a. 1#; 颗粒物; 1.082×107m3; 13.2; 90; 有组织; 11.88; 袋式除尘; 99; 0.1188. 无组织; 1.32; 喷淋降尘; 80; 0.264. 2#; 颗粒物; 2.164×107m3; 26.4; 90; 有组织; 23.76; 袋式除尘; 99; 0.2376. 无组织; 2.64; 喷淋降尘; 80; 0.528. 注：破碎、筛分作业区密闭，生产设备上采用大面积集气装置进行废气收集，局部形成微负压状态，收集效率按90%计。 （3）输送带输送粉尘G3 - 物料在输送过程中会有粉尘产生，输送过程产生的粉尘量参照《采石场大气污染源强分析研究》论文中数据，输送工序粉尘产生量为0.001kg/t-产品，本项目产品6万t/a，则输送粉尘产生量为0.06t/a。使用密闭输送皮带，在破碎机的进料口和皮带终端的落料口处设置水喷淋措施，降尘效率可达80%以上，则输送粉尘无组织排放量为0.012t/a。 - （4）原料卸料粉尘G4 本项目所需原料主要为铁矿石卸料过程中会产生扬尘。 铁矿石卸料起尘源主要为原料中夹杂的土，含量最大约为3%，卸料起尘量选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算： G2=e0.61UM/13.5 式中：G2—自卸汽车卸料起尘量，g/次； M——汽车卸料量。T； U——地面平均风速（m/s），取2.2。 本项目铁矿石用量为60040t/a，其中根据以上公式计算可知卸料起尘量0.017t/a，0.017kg/h。 铁矿石卸于原料堆场，采用篷布苫盖，物料卸车后，立即进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，因此，卸料粉尘排放量为0.005t/a，0.005kg/h，以无组织形式扩散。 - （5）原料堆场扬尘G5 堆放过程中起尘量采用如下公式计算： 原料堆场起尘：G1=11.7U2.45•S0.345•e-0.5ω•e-0.55（w-0.07） 式中：G1——起尘（mg/s）； U——临界风速（m/s），取5m/s； S——表面积（m2）； ω——空气相对湿度（取40%）； W——湿度（取26%）。 原料堆场面积为3000m2，物料堆放高度约为2m。根据以上公式计算可知堆放区起尘量为2.49t/a，产生速率2.59kg/h，原料堆场、生产区、道路地面全部硬化，制定严格清扫、洒水抑尘制度，堆场设置篷布苫盖，并增设防风抑尘网，长度300m，原料堆放高度2m，防风抑尘网高度2.2m，降尘效率80%，粉尘排放量0.498t/a，排放速率0.519kg/h。 - （6）车辆运输道路扬尘G6 本项目原料运输量较大，运营期间对运输路线周围将产生一定的扬尘污染，本次评价按进厂道路60m计算其产生的道路扬尘，计算公式如下： E=0.000501×V×0.823×U×0.139×（T/4） 式中：E——单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，20km/h； U——起尘风速，一般取5m/s； T——每辆车的平均轮胎数，一般取6； 根据计算，单辆车引起的道路起尘量散发因子为0.0086kg/km。 本项目总运输量约60000t/a（原料进场及产品出场），每辆运输车载重60t计，全年运输原料及产品2000次，厂区内运输距离以0.06km计。则产生道路扬尘0.001t/a，产生速率0.0098kg/h。 厂区出入口设置标识牌，控制车速，进出场车辆速度控制在20km/h以内；砂石装载严禁超出车辆挡板，并对车厢进行全面覆盖，严禁运输遗撒；运输地面及原料堆场进行硬化，加强道路洒水及清扫，保持清洁。砂子和石子运输车辆要严密遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落。采取以上措施后，抑尘效率能够达到80%左右，运输车辆动力粉尘在厂区内无组织排放量为0.0002t/a，排放速率0.002kg/h。 2.废气产生及排放情况 本项目产生的废气具体情况如下： 表4-5 废气污染源产生情况一览表 产物环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 浓度/速率. 上料粉尘; 颗粒物; 0.12; 0.375kg/h. 1#生产线破碎筛分; 颗粒物; 13.2; 1220mg/m³. 2#生产线破碎筛分; 颗粒物; 26.4; 1220mg/m³. 输送带输送粉尘; 颗粒物; 0.06; 0.188kg/h. 原料卸料粉尘; 颗粒物; 0.017; 0.170kg/h. 原料堆场扬尘; 颗粒物; 1.66; 2.594kg/h. 车辆运输道路扬尘; 颗粒物; 0.001; 0.0098kg/h. 表4-6 废气治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理工艺; 处理能力 m3/a; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术. 上料粉尘; 颗粒物; 防尘罩、洒水降尘; /; /; 85%; 是. 1#生产线破碎筛分; 颗粒物; 集气装置+布袋除尘器; 1.082×107; 90%; 99%; 是. 2#生产线破碎筛分; 颗粒物; 集气装置+布袋除尘器; 2.164×107; 90%; 99%; 是. 输送带输送; 颗粒物; 防尘罩; /; /; 80%; 是. 原料卸料粉尘; 颗粒物; 篷布苫盖、卸料后立即洒水; /; /; 70%; 是. 原料堆场扬尘; 颗粒物; 堆场篷布苫盖、防风抑尘网、洒水抑尘; /; /; 80%; 是. 车辆运输道路扬尘; 颗粒物; 车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫; /; /; 80%; 是. 表4-7 废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放浓度 /速率; 排放量 （t/a）; 排放形式; 排放标准; 排放口信息. 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 坐标. 上料工序; 颗粒物; 0.056kg/h; 0.018; 无组织; 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）; /; /; /; /; /; /. 1#生产线破碎筛分; 颗粒物; 10.98mg/m3; 0.1188; 有组织; 15m; 0.3m; 常温; 1#生产线排气筒DA001; 一般排放口; 126.85422416, 41.76962659. 颗粒物; 0.825kg/h; 0.264; 无组织. 2#生产线破碎筛分; 颗粒物; 10.98mg/m3; 0.2376; 有组织; 15m; 0.3m; 常温; 2#生产线排气筒DA002; 一般排放口; 126.85443835,41.76974626. 颗粒物; 1.65kg/h; 0.528; 无组织; /; /; /; /; /; /. 皮带输送过程; 颗粒物; 0.038kg/h; 0.012; 无组织; /; /; /; /; /; /. 卸料; 颗粒物; 0.051kg/h; 0.005; 无组织; /; /; /; /; /; /. 原料堆场; 颗粒物; 0.519kg/h; 0.498; 无组织; /; /; /; /; /; /. 运输过程; 颗粒物; 0.002kg/h; 0.0002; 无组织; /; /; /; /; /; /. ### 3.废气自行监测要求 ### 参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)中企业自行监测的相关要求，制定本项目大气监测计划，具体如下。 ### 表4-8 废气监测要求 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 1#生产线破碎筛分; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年. 2#生产线破碎筛分; 排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 厂界（无组织）; 厂区上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1次/季. 4.废气污染治理设施可行性分析 无组织废气采取加设防尘罩、篷布苫盖、防风抑尘网，定期洒水降尘、及时清扫等措施，无组织废气颗粒物厂界浓度能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7无组织排放粉尘浓度限值；破碎筛分废气中颗粒物经布袋除尘器处理后，污染物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5大气污染物排放限值。说明项目采取污染防治措施为可行技术。 ### 5.非正常工况污染源分析 项目在运行过程中可能发生的事故排污有两种情况：一种为除尘器在实际运行中受多方面因素影响除尘效率下降，而导致污染物排放量增加。根据类比调查，此种情况下除尘器除尘效率多为70％左右，另一种为最不利情况，即除尘器出现故障，此种情况下，除尘器除尘效率为0。各种情况下的排污源强详见下表。 表4-9 非正常工况下污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 频次; 去除 效率; 排放浓度mg/m3; 持续时间（h）; 排放量 （kg）; 措施. 污染防治设施效率下降. 1#生产线破碎筛分; 颗粒物; 1次/年; 70%; 366; 2; 1.65; 停产修复. 2#生产线破碎筛分; 颗粒物; 1次/年; 70%; 366; 2; 3.3; 停产修复. 污染防治设施故障. 1#生产线破碎筛分; 颗粒物; 1次/年; 0; 1220; 2; 5.5; 停产修复. 2#生产线破碎筛分; 颗粒物; 1次/年; 0; 1220; 2; 11; 停产修复. 6.环境影响分析 项目位于环境空气质量达标区。距离项目最近敏感点为东侧150m处档石沟居民，位于项目侧风向。本项目无组织废气采取加设防尘罩、篷布苫盖、防风抑尘网，定期洒水降尘、及时清扫等措施，无组织废气颗粒物厂界浓度能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7无组织排放粉尘浓度限值；破碎筛分作业区封闭，破碎筛分废气中颗粒物经布袋除尘器处理后，污染物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5大气污染物排放限值。运营期废气排放对环境和敏感点影响较小。 6.“以新带老”计算 表4-10 “以新带老”一览表 类别; 污染物; 现有工程排放量; “以新带老”削减量; 本项目 排放量; 全厂排 放量; 变化量. 废气; 1#生产线破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 3.0618; /; 0.1188; 3.1806; +0.1188. 2#生产线破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 3.0618; /; 0.2376; 3.2994; +0.2376. 无组织颗 粒物; 颗粒物; 14.1532; /; 1.3252; 15.4784; +1.3252. 固废; 除尘器粉尘; 一般工业 固体废物; 606.2364; /; 35.2836; 641.52; +35.2836. 落地尘; 31.932; /; 5.322; 37.254; 5.322. 生活垃圾; 0.48; /; 0.08; 0.56; +0.08. 废机油; 危险废物; 0.2; /; 0.03; 0.23; +0.03. 含油抹布; 0.01; /; 0.002; 0.012; 0.002. |

4.2.3噪声环境影响和保护措施 1.噪声源确定 本项目产噪设备主要有破碎机、振动筛等，其噪声源强约为65-85dB（A）之间。项目噪声源情况详见下表。 表 4-11 主要产噪设备汇总表（室外） 序号; 设备名称; 数量; 单位; 空间相对位置/m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 板式给料机; 1; 台; -27; -33; 2.2; 65. 2; 皮带运输机; 2; 台; -27; -20; 1.3; 65. 3; 皮带运输机; 1; 台; -22; -20; 1.3; 65. 4; 斗式提升机; 1; 台; -25; -20; 1.3; 70. 5; 洒水车; 1; 辆; /; /; /; 70. 表4-12 项目主要噪声源强防治措施及效果（室内） 序号; 车间; 设备名称; 数量; 单位; 噪声值dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物 外距离. 1; 破碎筛分工作区; 颚式破碎机; 1; 台; 85; 减振、隔声、软连接; -7.6; 6.1; 1; 24.6; 21.1; 9.4; 8.9; 东：66.1南：69.9西：70.3北：71.3; 24h; 20; 东：46.1南：49.9西：50.3北：51.3; 车间外1m. 2; 锤式破碎机; 1; 台; 85; -0.2; 6.1; 1; 17.2; 21.1; 16.8; 8.9. 3; 振动筛; 1; 台; 70; 7.5; 6.1; 1; 9.5; 21.1; 24.5; 8.9. 4; 风机; 1; 台; 80; -0.3; 9.5; 1; 17.3; 24.5; 16.7; 5.5. 5; 颚式破碎机; 1; 台; 85; -8.3; -3.7; 1; 25.3; 11.3; 8.7; 18.7. 6; 锤式破碎机; 1; 台; 85; -0.2; -3.7; 1; 17.2; 11.3; 16.8; 18.7. 7; 振动筛; 1; 台; 70; 7.5; -3.7; 1; 9.5; 11.3; 24.5; 18.7. 8; 风机; 1; 台; 80; -0.2; -9.3; 1; 17.2; 5.7; 16.8; 24.3. 2.预测方法 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）采用多声源在某一点的影响叠加模式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s。 ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（ Leq ）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点 r0 处的倍频带（用 63Hz 到 8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级 Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的 A 声级 LA(r)可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： ④室外声源在预测点产生的声级计算模型 声环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式计算。 LPr=LW+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ⑤噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=101g1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，本项目对厂界噪声及周边环境的贡献值如下： 表4-13 各噪声源与预测点距离表 单位：dB（A） 噪声源; 与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产区域; 32; 20; 32; 70. 预测结果见下表。 表4-14 环境噪声预测评价结果表 序号; 监测点位; 昼间. 贡献值; 标准值. 1#; 厂界东侧; 37.0; 55. 2#; 厂界南侧; 41.0; 55. 3#; 厂界西侧; 37.0; 55. 4#; 厂界北侧; 30.2; 55. 注：夜间不生产。 3.评价结论 根据噪声预测结果可知，厂界四周运营期噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，因此，项目运营期噪声不会对周围声环境产生较大影响。 4.噪声防治措施 ①选用噪声值较低、环保型加工设备；对设备安装基础减震设施，合理布局设备，因振动而产生的噪声源，增加避震橡胶垫。破碎机、振动筛等高噪声设备作业区进行封闭。 ②加强设备的巡检和维护，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③合理安排生产时间：本项目生产活动安排在昼间进行，夜间不运行。 ④加强作业管理，减少非正常噪声，加强职工环保意识教育。 5.自行监测要求 表4-15 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次，昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. - 4.2.4固废 1.固体废物产生情况 本项目固体废物主要为生活垃圾、布袋收集粉尘、落地尘、废机油和含油抹布。 ①生活垃圾 本项目劳动定员4人，按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量约为0.08t/a，经收集后，送生活垃圾填埋场处理。 ②布袋收集粉尘 本项目布袋除尘器收集粉尘量约35.2836t/a，属于一般工业固体废物，代码900-999-66-0001，作为产品存放于储料仓内。 ③落地尘及沉渣 厂区进行地面硬化，落地尘及时清扫，下雨时，落地尘随地表径流流入初期雨水收集池，车轮沾染场地的尘土经清洗后进入沉淀池，初期雨水收集池和沉淀池将产生沉渣。根据类比调查，落地尘及沉渣产生量为5.322t/a，属于一般工业固体废物，代码900-999-99-0001，作为原料进入生产线。 ④废机油和含油抹布 设备维护检修过程产生少量废机油和含油抹布，废机油产生量约0.03t/a，属于危险废物，类别HW08，代码900-214-08，暂存于危废贮存点，委托资质单位处置。含油抹布产生量约0.002t/a，属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49，暂存于危废贮存点，委托资质单位处置 表4-16 固体废物产生量及处置方式 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 年度产 生量 （t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 废气 治理; 布袋收集收尘; 一般固废900-999-66-0001; /; 固态; /; 35.2836; 无; 作为产品; 35.2836; 综合利用. 废气 治理; 落地尘及沉渣; 一般固废900-999-99-0001; /; 固态; /; 5.322; 无; 作为原料进入生产线; 5.322; 综合利用. 生活; 生活 垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.08; 垃圾桶; 垃圾填埋场; 0.08; 环卫部门定期清运. 设备维护检修; 废机油; 危险废物HW08 900-214-08; 废油; 液态; T，I; 0.03; 危废贮存点; 委托资质单位处置; 0.03; 安全处置. 设备维护检修; 含油抹布; 危险废物HW49 900-041-49; 沾染废油; 固态; T/In; 0.002; 危废贮存点; 委托资质单位处置; 0.002; 安全处置. 2.固体废物环境管理要求 本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)有关规定，项目产生的一般固废分类收集，采取减量化、资源化、无害化处理，能够综合利用的首选综合利用。一般固体废物在厂区暂存时，需设置环保标识，贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等措施，禁止将生活垃圾混入一般工业固体废物中，存放场所应建立检查维护制度，定期检查维护，发现异常及时处理，以保证正常运行。 厂区设置1处危废贮存点，面积约5m2。危废暂存场所需做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，不应露天堆放危险废物，门口设置警示标识。危废暂存最多暂存一年，转运时必须安全转移，并严格执行危险废物转移管理办法，防止二次污染。建设单位应保留危险废物转移联单5年，建立危险废物管理台账，以备生态环境部门检查。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）术语和定义，本项目属于HJ1259规定的纳入危险废物登记管理的单位，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所，为贮存点。本项目危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中一般规定和贮存点环境管理要求。 贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与群脚均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，门口和群脚设置20cm高围堰。贮存点内将固态废物与液态废物分别存放，设置泄漏液体收集沟槽，并在贮存点内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物贮存点按要求设置危废相关标识，配备应急防护装置。 本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 4.2.5地下水、土壤环境影响及保护措施 采取分区防渗防渗措施，危废贮存点重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）；旱厕、原料堆场、生产区域做一般防渗，防渗技术要求参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求执行，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s。道路做简单防渗，硬化路面。 - 本项目破碎、筛分过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放，无组织粉尘采取加设防尘罩、篷布苫盖、防风抑尘网，定期洒水降尘、及时清扫等措施，能够确保排气筒和厂界双达标。通过采取以上措施，能够最大限度减少粉尘的排放，可有效防治粉尘对土壤环境的污染。 - 经此措施后，本项目排放的污染物对周围地下水、土壤环境不会产生明显不利影响。只要企业加强管理，采取各项有效的措施，项目运营期对地下水、土壤的影响较小。 - 4.2.7运输环境影响及保护措施 （1）道路扬尘环境影响分析 - 本项目原料从委托方运至本项目所在地，经破碎筛分后得到成品，成品从本项目所在地运至委托方，运输路线尽量避让周边村屯，选途径村屯最少的路线，全程约7.8km，运输路线为委托方→栗富路→G331→村路→项目所在地，途经最近敏感点的档石沟、望江村、大栗子村三个村屯距公路边界约30m，运输路线主要为砂石路面及沥青路面，产生的扬尘较少。 - 运输扬尘的污染防治措施为：物料运输车辆要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经居民点时要减速慢行，对运输物料进行苫盖，严防物料扬洒，减少扬尘的产生量，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。 - （2）道路运输交通噪声影响分析 - 本项目运输石料的车辆均为大型车，途经最近敏感点的档石沟、望江村、大栗子村、三个村屯距公路边界约30m，为减少噪声影响，运输路线尽量避让周边村屯，选途径村屯最少的路线，本环评要求企业应将汽车运输安排在白天进行，汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行，禁止鸣笛。严加管理，措施到位，确保不对周围居民造成影响。 4.2.8风险 （1）风险调查 本项目设备维护检修过程使用机油，机油不在厂区存放，由专业维修厂家上门维护和检修，检修过程产生少量废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质。本项目风险源确定为危险废物贮存点，风险类型为废机油泄漏及火灾事故。 - （2）风险潜势初判 拟建项目中风险源项为废机油。危险物质最大贮存量见下表： #### 表4-16 突发环境事件风险物质Q值确定表 危险物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值. 废机油; 0.03; 2500; 0.0000012. 根据上表可知，Q=0.0000012<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 （3）风险物质识别 本项目风险源确定为危险废物贮存点，风险类型为废机油泄漏及火灾事故。 （4）环境风险分析 本项目存在的环境风险主要是废机油泄漏可能引起的火灾。在暂存过程中，由于操作不当等因素，可能会导致泄漏。 由于项目废机油暂存量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或是可及时用抹布或专用毡布进行擦洗，不会引起大气环境污染。当发生火灾时，由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，发生火灾的风险极小。 本项目危险废物暂存于危废贮存点，危废贮存点进行防渗处理，不会对地表水环境造成影响。若发生泄漏，由于暂存量少，如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 泄漏是本项目环境风险主要事故源，预防泄漏的主要措施为： - ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 - ②危废间废机油储存桶应完好无损，加盖密闭暂存。 - ③设专人管理化学品，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 - ④危废间按照要求设置，地面群脚防渗，设置标识牌，设置观察窗口，并配备相应消防设施（如灭火器等）。 - （6）应急预案 - 为确保企业安全生产及公司职工和周边群众生命财产安全、防止突发性重大事故发生，并在发生事故后能迅速有效、有条不紊地处理和控制事故扩大，把损失和危害减少到最低程度，结合该企业实际、本着“自救为主、外援为辅、统一指挥、当机立断”的原则，设立应急预案，并定期进行应急演练。 （7）分析结论 - 在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。。 - 4.2.9退役后生态环境保护与修复 - 2022年10月与临江市大栗子街道望江村民委员会签订场地租赁协议，根据临江市自然资源局出具地类证明，用地性质为集体建设用地（详见附件），作为临时用地，使用期限为2022年10月27日至2024年10月27日，根据补充证明可延续两年使用。按临江市自然资源局文件，临时用地使用期间不得建设永久性建筑物、构筑物，不能改变用地用途。临时用地期满后，需对现有土地进行恢复，恢复时限为用地停止后三个月内。用地单位负责拆除临时用地上暂设工程和临时设施，将土地恢复原貌。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 上料工序 | 颗粒物 | 防尘罩、洒水降尘 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 皮带输送过程 | 颗粒物 | 使用密闭输送皮带，在破碎机的进料口和皮带终端的落料口处设置水喷淋措施 |  |
|  |  | 卸料 | 颗粒物 | 降低落差、卸料后立即洒水抑尘 |  |
|  |  | 原料堆场 | 颗粒物 | 堆场篷布苫盖、防风抑尘网、洒水抑尘 |  |
|  |  | 运输过程 | 颗粒物 | 车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫 |  |
|  | 1#生产线排气筒DA001 | 1#生产线破碎筛分 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值 |
|  | 2#生产线排气筒DA002 | 2#生产线破碎筛分 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏作农肥 | -- |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局、基础减振、绿化等。破碎筛分作业区封闭，夜间禁止生产。运输过程降低车速、禁止鸣笛、禁止夜间运输。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
| 电磁辐射 | -- |  | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运；布袋除尘器收集粉尘收集后作为产品暂存于储料仓内；落地尘及沉渣收集后作为原料进入生产线；废机油和含油抹布暂存于危废贮存点，委托资质单位处置。本项目固废不会产生二次污染。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区，采取源头控制、厂区进行分区防渗等措施，危废贮存点重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）；旱厕、原料堆场、生产区域做一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；道路做简单防渗，硬化路面。项目的建设对周围的地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目主要环境风险为危险废物泄漏造成土壤、地下水污染。 一旦发生危险废物泄漏，立即采取措施，使用沙土、吸油毡等惰性材料对泄漏液进行吸附。泄漏液及吸附沙土集中收集至应急桶内，委托资质单位处理 在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ⑴项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ⑶项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 5.2与排污许可衔接 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。 5.3环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。 为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。制定自行监测方案，定期监测。 1.环境管理职责 - 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 - 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 - 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂内重大环境问题和综合治理决策提供依据。 - 监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。 - 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 2.环境管理要求 - 将污染治理工程环境管理（监理）列入施工承包合同中，对实施方法、实施时段、实施期环保设施设置等应体现实施期环境保护的规定。 （2）环境监理机构对治理工程环境保护工作全面负责，履行治理工程各阶段环境监理职责。 （3）对治理工程实施队伍实行职责管理，要求治理工程实施队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （4）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关治理工程环境保护对策措施对治理程序和场地布置实施统一安排。 （5）监督治理工程承包商对治理工程环保设施的执行情况，并负责解释治理工程环保设施，对重大环境问题提出处理意见和报告。 （6）发现并掌握治理工程实施中的环境问题，下达监测指令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改进方案。 （7）每日对治理工程现场出现的环境问题及处理结果做出记录，每周向环境管理机构提交周报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。每月提交环境监理评估报告。 3.环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，根据实际情况，制定各种类型的环保制度，主要包括： ①环境保护管理办法；②环境保护工作规章制度；③环保设施检查、维护、保养规定；④环保设施运行操作规程；⑤环境监测制度；⑥环境监测年度计划；⑦环境保护工作实施计划；⑧监督检查计划；⑨环保技术规程、环保知识培训计划。 5.5“三同时”验收 为了确保该项目“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策，符合土地利用规划，符合“三线一单”准入要求。项目建成后污染物排放量较小，污染较轻，在严格执行本报告提出的污染防治措施原则下，从环境保护角度看，本项目选址合理、项目可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物 名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | 20.2768 | 1.6816 | - | 21.9584 | +1.6816 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 0.48 | 0.08 | - | 0.56 | +0.08 |
|  | 除尘器粉尘 |  |  | 606.2364 | 35.284 | - | 641.52 | +35.284 |
|  | 落地尘 及沉渣 |  |  | 31.932 | 5.322 | - | 37.254 | +5.322 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  | 0.2 | 0.03 | - | 0.23 | 0.23 |
|  | 含油抹布 |  |  | 0.01 | 0.002 | - | 0.012 | 0.012 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a