- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 吉林新拓展服装有限公司生物质锅炉建设项目

建设单位（盖章）：吉林新拓展服装有限公司

编制日期：            2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林新拓展服装有限公司生物质锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张延坤 | 联系方式 | 15843935550 |
| 建设地点 | 吉林省临江市建国街道五道阳岔 |  |  |
| 地理坐标 | 126°53′18.201″，41°50′34.352″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、热力生产和供应业，91、热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4150 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与“三线一单”符合性分析 ⑴与吉林省“三线一单”符合性分析 按照《生态保护红线划定技术指南》，采用《吉林省生态保护红线报告》全省生态保护红线分布结果。本项目位于临江市建国街道五道阳岔，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。详见附图1及附图2。 根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕1号），本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1-1 吉林省总体准入要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目是否符合要求. 空间 布局 约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合，本项目设置2台1.8MW生物质锅炉（＞2t/h），锅炉为链条炉排方式，不属于每小时 2 蒸吨及以下生物质锅炉和固定炉排锅炉，不属于《产业结构调整指导目录》限制、淘汰类项目。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 不属于“两高”行业，本项目不属于重大环境风险建设项目。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目不属于重点行业，不涉及VOCs排放。项目采取有效可行的治理措施，可确保污染物达标排放。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染 物排 放管 控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 项目不涉及重点排放口，排污前依据排污许可要求申领排污许可证。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物污染物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目位于环境空气达标区，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2014）中表2新建燃煤锅炉排放浓度限值。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 不涉及. 环境 风险 防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源 利用 要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 项目用地为工业用地，不占用农田。. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 不涉及. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 不属于高污染燃料禁燃区. 以上表可知，本项目建设符合《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 ⑵与白山市“三线一单”的符合性 2021年6月30日，白山市人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（白山政函﹝2021﹞107号）（以下简称《意见》），明确了建立分区管控体系、成果落地应用和保障措施等要求。根据《意见》，白山市浑江区共划定20个环境管控单元，分为优先保护单元、重点保护单元和一般管控单元三类，对环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理，其中：优先保护单元14个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区及其他生态功能重要区和生态环境敏感区；重点管控单元5个，主要包括市省级经济开发区（工业园区）、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域；一般管控单元1个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。 本项目借用临江市万顺博服装有限公司4#厂房和2#办公楼，该场地为临江市万顺博服装有限公司租赁临江市万顺博鞋业有限公司用地，临江市万顺博鞋业有限公司于2020年委托吉林省晟基环保科技有限公司编制《临江市万顺博鞋业有限公司年产300万双鞋建设项目环境影响报告表》并取得批复，本项目借用的4#厂房和2#办公楼为该项目中建设的厂房和办公楼，目前处于闲置状态，根据自然资源局证明材料（详见附件），该项目不压占生态保护红线，故本项目不压占生态保护红线。满足生态保护红线管控要求。 项目与《关于白山市人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析见表1-2。 表1-2 白山市生态环境总体准入要求 管控 领域; 环境准入及管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例(2017年修订)》《水产种质资源保护区管理暂行办法(2016年修正本)》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 不涉及. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地;江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 符合，本项目废气经污染防治措施治理后可以达标排放，无生产废水排放，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，对环境影响较小。. 水环境质量持续改善。到2025年地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅱ类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到Ⅲ类或Ⅲ类以上水质目标。. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上;到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。. 污染物控制要求; - 1.深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 - 2.实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 3.深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 不涉及. - 1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县(市、区)建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。 - 2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推动重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源处理处置。; 符合，本项目生活污水和锅炉排水经管网排至临江市污水厂（运营单位华天环保集团（临江市）水务有限公司）处理后达标排放。. 污染物控制要求; - 1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 - 2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 不涉及. 环境风险防控; - 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”(危险废物、尾矿库、危险化学品)，加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 - 2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。 3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。 4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 本项目用水主要为生活用水和锅炉补水，用水量较少。. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 本项目不使用煤炭等能源。. 以上表可知，本项目建设符合《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 ⑶与白山市临江市生态环境准入清单符合性 表1-2 白山市临江市生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目符合性; 是否符合. ZH22068120003; 临江市城镇开发边界; 2-重点管控; 空间布局约束; 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。; 本项目不属于大规模排放大气污染物和水污染物的项目。; 符合. 环境风险防控; 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运; 不涉及. 资源开发效率; 1除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 区域集中供暖未建成投产，企业承诺集中供暖后无条件拆除本项目锅炉。; 符合. 本项目生物质锅炉烟气采用布袋除尘器进行处理，处理后能够达标排放；生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂（运营单位华天环保集团（临江市）水务有限公司）处理后达标排放，废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，临江市污水厂排放尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入鸭绿江；固体废物妥善处置。营运期经可行的治理措施治理后对环境空气、地表水等影响可接受，因此本项目建设符合白山市临江市生态环境准入清单。 1.2产业政策及选址符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会规章《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目设置2台1.8MW生物质锅炉（＞2t/h），锅炉为链条炉排方式，不属于每小时2蒸吨及以下生物质锅炉和固定炉排锅炉，不属于《产业结构调整指导目录》限制、淘汰类项目，因此，本项目符合国家产业政策要求。 项目位于临江市建国街道五道阳岔，用地为工业用地（详见附件），租赁现有厂房进行生产。项目选址合理。 1.3其他 1.“吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案”符合性 根据吉政办发〔2021〕10 号《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》，符合性分析如下： ①《吉林省空气质量巩固提升行动方案》 《吉林省空气质量巩固提升行动方案》要求，制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。 本项目燃料为生物质成型燃料，不使用燃料煤，烟气采用高效布袋除尘器进行处理，可确保污染物稳定达标排放。 ②吉林省水环境质量巩固提升行动方案 持续开展“散、乱、污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的“散、乱、污”企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，予以整改。 生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂（运营单位华天环保集团（临江市）水务有限公司）处理后达标排放，废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，临江市污水厂排放尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入鸭绿江。不存在“散、乱、污”现象。 ③吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案 本项目租赁现有厂房，产生的固废物经过分类收集、合理处置等措施可以有效避免对环境造成二次污染，因此不会对土壤环境产生污染。 综上所述，本项目符合《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的相关要求。 2.与当地相关文件符合性分析 表1-4 符合性分析 《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录. 推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。; 符合，项目废气采取有效可行的治理措施，能够确保污染物达标排放。. 《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录. 推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。; 符合，生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂（运营单位华天环保集团（临江市）水务有限公司）处理后达标排放。. 《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录. 提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。; 符合，本项目生活垃圾暂存分类垃圾桶，定期由环卫部门定期清理。. 由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目组成及建设内容 本项目位于临江市建国街道五道阳岔。东侧35m为铁路，45m为G222国道，隔G222国道为林地；南侧和北侧为空地；西侧为临江市万顺博鞋业有限公司；距离项目最近居民为东北侧245m处孤砬子村村民。本项目地理位置详见附图4。 本项目租赁临江市万顺博鞋业有限公司现有闲置车间和办公楼进行生产，主营业务为服装制造，行业类别为181机织服装制造业，无染色、印花、喷墨印花或数码印花、无洗水、砂洗工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该类项目豁免环评。本次仅对生物质锅炉进行评价。 由于该区域集中供热尚未建成投产，本次拟安装2台1.8MW热水锅炉为车间和办公楼供暖，待区域集中供热建成投产并覆盖本项目区域后即采用集中供热，无条件拆除本项目生物质锅炉。 项目占地面积4150m2，锅炉房建筑面积150m2，为车间和办公楼供暖，供暖面积9150m2（其中车间3000m2，办公楼6000m2，锅炉房150m2），主要工程组成详见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 项目组成; 工程名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 生物质锅炉间; 位于厂区东侧，建筑面积150m2，内置2台1.8MW生物质锅炉，设置生物质燃料暂存区和灰渣暂存区。1台为车间供暖，1台为办公楼供暖。; 新建. 储运工程; 燃料暂存区; 位于生物质锅炉间内，面积约30㎡，用于存放袋装生物质燃料；; 新建. 灰渣暂存区; 位于生物质锅炉间内，面积约20㎡，灰渣袋装暂存于灰渣暂存区；; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网；设置软化水设备为锅炉供水。; 管网依托现有，购置软化水设备. 排水; 生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放。; 依托现有. 供电; 电网供给; 已建. 供暖; 生物质热水锅炉供应。; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放。; 新建. 废气; 锅炉烟气; 低硫燃料+低氮燃烧+布袋除尘器+35m高排气筒（DA001）。; 新建. 噪声; 采用隔音、减震、消声等措施; 新建. 固体废物; 生物质灰渣; 袋装收集后暂存于锅炉间灰渣区，外售有机肥厂做基肥。; 新建. 布袋除尘器收集灰. 废树脂; 由厂家更换后回收处理，不在厂区内进行储存。. 废布袋、生活垃圾; 定期交由环卫部门处理。. 注：厂区内不设置备用发电机组与大型维修设备，停电与设备发生故障时即停止生产。. 2.1.2主要原辅材料及燃料 原辅材料及燃料见下表。 表2-2 本项目原辅材料及燃料一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 年用量; 储存方式; 运输方式. 1; 生物质颗粒燃料; t/a; 720; 燃料暂存区，面积30㎡，可存放40t燃料。; 汽运. 表 2-3 生物质成分分析报告 序号; 项目; 符号; 检验结果. 1; 全水分（%）; Mt; 6.85. 2; 空气干燥基水分（%）; Mad; 0.91. 3; 干基灰分（%）; Ad; 0.59. 4; 干基挥发份（%）; Vad; 84.91. 5; 空气干燥基硫分（%）; St，d; 0.01. 6; 干基高位发热量（MJ/kg）; Qgr，d; 19.88. 7; 收到基低位发热量（MJ/kg）; Qent，ar; 17.10. 8; 固定碳（%）; FCd; 14.38. 2.1.3主要生产设备 本项目生产设备详见表2-4。 表2-4 生产设备情况 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 1.8MW生物质热水锅炉; 套; 2. 2; 软化水设备; 套; 1. 3; 风机; 台; 1. 4; 水泵; 台; 1. 5; 袋式除尘器; 套; 1. 2.1.4平面布局合理性 本项目位于临江市建国街道五道阳岔，临江市万顺博鞋业有限公司现有闲置车间和办公楼进行生产，东侧35m为铁路（超过20m，满足铁路安全管理条例中安全距离要求），45m为G222国道，隔G222国道为林地；南侧和北侧为空地；西侧为临江市万顺博鞋业有限公司；距离项目最近居民为东北侧245m处孤砬子村村民。锅炉房位于车间西侧，便于对车间和办公楼供暖。厂区总平面布置符合行业要求，满足工艺需求。本项目建成后厂区平面布局紧凑、功能分区明显，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地。 综上所述，从供暖需求和环境保护角度的分析，项目平面布置合理。本项目厂区总平面布置情况见附图5。 2.1.5公用工程 ⑴给水： 本项目用水主要为职工生活用水、锅炉用水，由市政供水管网供给。 生活用水：锅炉房劳动定员为2人，职工生活用水量按50L/d•人计，则职工生活用水量为0.1m3/d（15m3/a）。 锅炉用水：车间供暖锅炉每天运行8h，办公楼供暖锅炉每天运行2h。锅炉供热为间接供热，热水循环使用，单台锅炉循环水量约为2.57t/h，2%在使用过程中损耗，锅炉排污系数为5%，则锅炉补充水量1.80m3/d（270m3/a）；软化水设备软水制备率为94%，则新鲜水（市政自来水）用量为1.915m3/d（287.23m3/a）。 ⑵排水 锅炉排污系数为5%，锅炉排水量为1.285m3/d（192.86m3/a）；软化水设备损耗率约6%，则软化水设备排水量为0.115m3/d（17.23m3/a）。 废水排放情况详见下表。 表2-5 给排水情况一览表 序号; 项目; 用水量; 排水系数; 排水量. 日m3/d; 年m3/a; 日m3/d; 年m3/a. 1; 生活用水; 0.1; 15; 0.8; 0.08; 12. 2; 锅炉用水（软化水）; 1.80; 270; /; 1.285; 192.86. 3; 软化设备; 1.915; 287.23; /; 0.115; 17.23. 合计; 2.015; 302.23; /; 1.48; 222.09. 生活污水、锅炉排水和软化设备排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放。 本项目给排水平衡图详见图1。 图1 项目水平衡图 单位m3/d ⑶供电：本次项目供电由区域供电部门统一供给，能够满足其用电要求。 ⑷供热：取暖由2台1.8MW生物质热水锅炉提供，年燃生物质量为720t，年工作150天，锅炉达到设置最高温度会自动熄火，降到设置启动温度会自动点火，据企业提供数据，锅炉达到最大温度时水温能保持4h，生产车间供暖锅炉运行时间每天8h；办公楼供暖锅炉运行时间为每天2h。 2.1.6劳动定员及工作制度 锅炉房劳动定员人数为2人，年工作150d，每天工作8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产排污节点 本项目施工期主要进行锅炉房建设和设备安装，施工过程中产生废气、噪声、施工人员生活污水和固体废物。 2.2.2运营期工艺流程及产排污节点 生物质热水锅炉工艺流程及排污节点。 图2 生物质热水锅炉工艺流程及排污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目借用临江市万顺博服装有限公司4#厂房和2#办公楼，该场地为临江市万顺博服装有限公司租赁临江市万顺博鞋业有限公司用地，临江市万顺博鞋业有限公司于2020年委托吉林省晟基环保科技有限公司编制《临江市万顺博鞋业有限公司年产300万双鞋建设项目环境影响报告表》并取得批复，本项目借用的4#厂房和2#办公楼为该项目中建设的厂房和办公楼，目前处于闲置状态。 本项目主营业务为服装制造，行业类别为181机织服装制造业，无染色、印花、喷墨印花或数码印花、无洗水、砂洗工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该类项目豁免环评。 无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1地表水质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本评价采用吉林省生态环境厅发布的重点流域月报中数据，详见下表。 - 表23 吉林省2023年国控断面水质月报（节选） 所属城市; 月份; 江河名称; 断面名称; 水质类别. 白山市; 12; 鸭绿江; 葫芦套; I. 白山市; 11; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 10; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 9; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 8; 鸭绿江; 葫芦套; III. 白山市; 7; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 6; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 5; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 4; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 3; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 2; 鸭绿江; 葫芦套; II. 白山市; 1; 鸭绿江; 葫芦套; II. 《吉林省地表水体区划》中未规定鸭绿江水质目标，由地表水质量月报中相关数据显示，鸭绿江-葫芦套断面2023年1-12月整体水质变化不大。 # 3.1.2环境空气质量现状调查与评价 （1）项目所在区域空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次采用吉林省生态环境厅《吉林省2022年环境状况公报》2022年省内各城市空气质量监测数据及达标情况，白山市环境空气质量主要污染物年平均浓度及占标率，详见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 15; 60; 25.00; 达标. NO2; 年评价质量浓度; 23; 40; 57.50; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 59; 70; 84.29; 达标. PM2.5; 年评价质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1300; 4000; 32.50; 达标. O3; 百分位数（90%）8小时平均质量浓度; 117; 160; 73.13; 达标. 由监测数据可知，各污染物均不超标，区域环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。白山市2022年环境空气质量达标。 （2）其他污染物 本次环境空气TSP、氮氧化物委托吉林省华航环境检测有限公司于2023年12月24日—26日进行监测。 ①监测点位布设 在评价区域内共设置1个大气监测点位，环境空气质量现状监测布点详见表3-3和附图4。 表3-2 环境空气质量监测点布设情况表 监测点号; 测点名称; 监测目的. 1#; 五道阳岔村; 下风向2100m，了解项目下风向的空气质量现状. ②监测项目 氮氧化物、TSP，其中氮氧化物监测小时值，TSP监测日均值。 ③监测时间 2023年12月24日—26日。 ④监测单位 吉林省华航环境检测有限公司。 ⑤评价方法 Pi=CiCoi评价方法采用占标率法，计算公式为： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——i评价因子监测浓度，mg/m3； Coi——i评价因子标准值，mg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi>100%时，则表明该污染物超标。 利用各监测点的监测数据，统计污染物小时和24小时平均浓度值的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。 ⑥评价结果 现状监测统计及评价结果详见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状统计及评价结果一览表 监测点位; 监测项目; 浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率%; 最大超标倍数; 达标情况. 1#; TSP; 87-98; 32.7; 0; 达标. 氮氧化物; 20-34; 13.6; 0; 达标. 根据监测报告可知：评价区域内监测点TSP、氮氧化物占标率小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.1.3声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”项目周边50m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价不进行声环境现状评价。 3.1.4地下水、土壤环境概况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状评价。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放；锅炉烟气经布袋除尘器处理后达标排放。项目不涉及重金属，基本不存在土壤、地下水污染途径，项目建设对地下水和土壤影响较小，故本次不对地下水和土壤进行现状评价。 3.1.5生态环境概况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本区域不属于特殊保护区。经实地踏勘，评价区内无风景名胜、文物保护自然等特殊环境敏感因素。 本项目厂界500m范围内环境空气保护目标主要为农村地区；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源；50m范围内无声环境敏感点。主要环境保护目标如下： 表3-4 项目环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 人数 （户）; 距离 （m）; 方位; 保护目标. X（m）; Y（m）. 环境空气; 孤砬子村; 124; 233; 105; 272; 东北; 《环境空气质量标准》（GB30 95-2012） 中的二级标准. 声环境; 厂界四周外1m; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096 -2008）中 2类区标准. 地表水; 头道沟河; /; /; /; 175; 南; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.3污染物排放控制标准 - 3.3.1废水 - 本项目生活污水和锅炉排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放。废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的排放标准（氨氮）。临江市污水厂排放尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入鸭绿江，具体标准限值见下表。 表3-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; 标准; 标准来源. 1; pH; 6～9; GB8978-1996. 2; SS; 400. 3; COD; 500. 4; BOD5; 300. 5; 氨氮; 45; GB/T 31962-2015. 表3-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 污染物; 一级标准（A）; 标准. pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5(8). - 3.3.2废气 本项目生产用热由生物质热水锅炉供给，污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物燃煤锅炉排放限值。 - 表3-7 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 排放标准mg/m3; 标准级别; 标准来源. 颗粒物; 50; 大气污染物特别排放限值; GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》. SO2; 300. NOx; 300. 烟气黑度; ≤1. 烟囱最低允许高度; 燃煤锅炉2.8~＜7MW. 不低于35米. - 3.3.3噪声 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），东侧35m为铁路，项目南、西、北厂界建议执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东侧厂界执行4类标准。周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，详见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3.3.4固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制标准 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》以及《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)，本项目废气、废水排放口均为一般排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门自行建立统计台账，纳入环境管理。 本项目涉及总量污染因子为COD、氨氮、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。污染物排放量为COD0.035t/a，氨氮0.0004t/a，烟（粉）尘0.054t/a，二氧化硫0.059t/a，氮氧化物0.712t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目主要进行锅炉房建设、供热管线敷设和设备安装，施工过程中产生废气、噪声、施工人员生活污水和固体废物。 1、废气 施工过程产生扬尘，采取降低车速、保持地面清洁、洒水抑尘、建筑材料加盖苫布等措施，厂区内地面和道路进行了硬化，可有效降低扬尘的产生。施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；渣土车辆100%密闭运输；土方开挖100%的湿法作业，施工场地满足“六个百分百”要求。 2、废水 本项目施工期废水为生活污水。生活用水量按人均用水量0.09m3/d，生活用水按施工人员3人，施工期15天计算，则生活用水量为1.30m3/施工期，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.08m3/施工期，生活污水依托现有污水管线排入临江市污水厂。 3、噪声 本项目施工期产生一定噪声，由于其产生时间较短，且随施工期结束而消失，施工过程采取合理安排施工时间，墙壁隔声等措施，施工期噪声不会对环境产生明显影响。 4、固废。 本项目施工期生活垃圾送指定垃圾点，由环卫部门定期清运。建筑垃圾运至指定垃圾填埋场。本项目施工期产生的固体废物均有合理去向，不会对环境产生明显影响。 综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废水 1、废水产污环节及治理措施 产污环节：运营期主要产生生活污水、锅炉和软化设备排水。 拟采取措施：生活污水、锅炉和软化设备排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放。 2、源强核算 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.08m3/d（12m3/a）。锅炉和软化设备排水量210.09m3/a，排水较清洁，主要污染物为COD和SS。生活污水和锅炉排水主要污染物类比同类型废水，污染物浓度见表4-1。 项目废水污染源产生情况、治理措施情况及排放情况详见下表。 表4-1 废水污染源产生情况一览表 产污环节; 废水产生量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 12; COD; 300; 0.004. BOD5; 150; 0.002. SS; 180; 0.002. 氨氮; 30; 0.0004. 锅炉排水; 210.09; COD; 150; 0.0315. SS; 50; 0.0105. 表4-2 废水治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理设施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 经管网排至临江市污水厂; /; /; /; /. BOD5. SS. 氨氮. 锅炉排水; COD; /; /; /. SS. 表4-3 废水排放情况一览表 产污环节; 废水排放量（m3/a）; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 排放口信息. 生活污水; 12; COD; 300; 0.004; 间接排放; 经管网排至临江市污水厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准; DW001，污水总排口，一般排放口，坐标：126.888325,41.843250. BOD5; 150; 0.002. SS; 180; 0.002. 氨氮; 30; 0.0004. 锅炉排水; 210.09; COD; 150; 0.0315; 间接排放. SS; 50; 0.0105. 综合废水; 222.09; COD; 158.1; 0.035; 间接排放. BOD5; 8.1; 0.002. SS; 57.0; 0.013. NH3-N; 1.6; 0.0004. 3、依托可行性分析 临江市污水厂工艺处理方案采用A2/O处理工艺，现处理能力为2.5×104t/d，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准，最终排入鸭绿江，对地表水体影响较小。 本项目所在区域已纳入临江市污水处理厂服务范围，目前市政污水管网已经接通，废水可纳入该污水处理厂处理。本项目排放的废水水量小，水质简单，无有毒有害物质，依托可行。 4、废水监测要求 ### 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，废水监测要求如下： ### 表4-4 废水监测要求 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 生活污水、锅炉排水; 总排口（DW001）; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 1次/年. 4.2.2废气 1、源强核算 锅炉烟气污染物二氧化硫、颗粒物采用物料衡算法进行核算，氮氧化物采用类比法。原料成分报告详见表2-3。 ①烟气量 本次空气量计算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中附录C、C2公式进行计算，具体如下： C.2对于1kg固体或液体燃料，有元素成分分析时理论空气量用式(C.2)计算。 V0=0.0889(Car+0.375Sar)+0.265Har-0.0333Oar 式中：V0——理论空气量，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%； Sar——收到基硫的质量分数，%； Har——收到基氢的质量分数，%； Oar——收到基氧的质量分数，%。 经计算空气量V0约为3.55m3/kg。烟气量采用附录C、C3公式进行计算： C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用式(C.4)计算。 式中：VRO2——烟气中二氧化碳(VCO2 )和二氧化硫(VSO2)容积之和，m³/kg； Car——收到基碳的质量分数，%； Sar——收到基硫的质量分数，%； VN2——烟气中氮气量，m3/kg； Nar——收到基氮的质量分数，%； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃生物质锅炉和燃油锅炉的过量空气系数分别为1.75、1.75、1.2，对应基准氧含量分别为9%、9%、3.5%； V0——理论空气量，m3/kg； Vg——干烟气排放量，m3/kg； VH2O——烟气中水蒸气量，m3/kg； Har——收到基氢的质量分数，%； Mar——收到基水分的质量分数，%； Gwh——雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg； Vs——湿烟气排放量，m³/kg。 经计算Vg为6.18m3/kg，Vs为7.44m3/kg。本项目燃生物质热风炉年消耗生物质燃料720t，则总湿烟气量为5.36×106m3。 ②烟尘 式中：EA—核算时段内颗粒物(烟尘)排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年燃生物质量720t； Aar—收到基灰分的质量分数，%；本项目干燥基灰分0.59，全水分6.85，收到基灰分为0.63； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；此参数与锅炉炉型有关，本项目取20； ηc—综合除尘效率，%；袋式除尘器理论上除尘效率百分之99以上，排放浓度低时除尘效率不会保持一定数值，除尘效率会减小，因此本项目拟用布袋除尘器除尘效率取95%； Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。由于本项目选用燃生物质热风炉，参照GB/T15317-2009《燃煤工业锅炉节能监测》中表5中炉灰含碳量考核指标，故Cfh选取推荐指标为15。 经计算，EA=0.054t/a，产生浓度200.3mg/m3，排放浓度为10.0mg/m3。 ③SO2 式中：E SO2——核算时段内二氧化硫排放量，t。 R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年燃生物质量720t； Sar——收到基硫的质量分数，%，干基硫分0.01，全水分6.85，收到基硫分为0.0107； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中的附录B表B.1中相应锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，锅炉机械不完全燃烧热损失q4取5； ηs——脱硫效率，%；无脱硫措施，为0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中的附录B表B.3中燃生物质炉的硫转化率K取值为0.4； 根据以上参数可以计算得出SO2的排放量为0.059t/a，排放浓度为11.0mg/m3。 ④NOX 氮氧化物类比《吉林家和木业有限公司生物质锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中数据，该项目为1台4t/h蒸汽锅炉，本项目两台1.8MW锅炉同时使用，经同一排气筒排放。与类比项目吨位相似，工艺相同，排气筒出口氮氧化物监测浓度在116-133mg/m3之间，本次取最大值133mg/m3。 - 项目选用低硫燃料，锅炉烟气经布袋除尘器处理后由35m高排气筒排放。本项目废气治理措施情况及污染物排放情况见下表。 表4-7 废气治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理工艺; 处理能力m3/a; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术; 判定依据. 锅炉烟气; 烟尘; 布袋除尘; 5.36×106; 100%; 95%; 是; 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）. SO2; 低硫燃料; 5.36×106; 100%; /; 是. NOx; 低氮燃烧; 5.36×106; 100%; /; 是. 表4-8 废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放浓度mg/m3/; 排放量（t/a）; 排放形式; 排放标准; 排放口信息. 高度m; 内径m; 温度℃; 编号及名称; 类型; 坐标. 锅炉烟气; SO2; 11.0; 0.059; 有组织; GB13271-2014; 35; 0.3; 85; DA001锅炉烟囱; 一般排放口; 126.88819,41.84288. 烟尘; 10.0; 0.054. NOx; 133; 0.712. 由以上分析可知，本项目烟气污染物主要为二氧化硫、烟尘、氮氧化物，其排放浓度分别为11.0mg/m3、10.0mg/m3、133mg/m3，均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物燃煤锅炉排放限值。周边200m范围最高建筑物为6层办公楼，高度约18m，本项目锅炉烟囱35m，高出最高建筑物3m以上，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）锅炉烟囱高度要求。 项目生物质颗粒燃料袋装储存于锅炉房燃料区，灰渣袋装储存于锅炉房灰渣区，均为室内密闭空间，无组织粉尘排放量很小，同时采取严格的洒扫制度，在采取以上措施后，灰渣存储产生的污染较小，对环境空气影响可接受。 2、污染防治措施可行性 项目选用《生物质固体成型燃料质量分级》（NY/T2909-2016）中A1级低硫燃料，烟尘经布袋除尘器处理，同时采用低氮燃烧技术。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）以及国内相同或相似项目竣工环境保护验收情况，包括建设规模、生产工艺、运行方式及污染防治措施等，本项目生物质锅炉烟尘、二氧化硫采用“低硫燃料+布袋除尘器”为可行技术；低氮燃烧能够达到氮氧化物达标排放，为可行技术。 项目大气污染物达标排放，所在地为农村，地域开阔，空气扩散条件良好。因此，项目产生废气不会对区域空气环境产生明显的影响。 ### 3、监测要求 ### 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本次环评提出以下监测要求。 ### 表4-9 废气监测要求 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 锅炉; 锅炉烟囱（DA001）; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/月. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/季. ### （3）非正常工况污染源分析 项目在运行过程中可能发生的事故排污有两种情况：一种为除尘器在实际运行中受多方面因素影响除尘效率下降，而导致污染物排放量增加。根据类比调查，此种情况下除尘器除尘效率多为70％左右，另一种为最不利情况，即除尘器出现故障，此种情况下，效率为0。各种情况下的排污源强详见下表。 表4-10 非正常工况下污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 频次; 去除效率; 排放浓度/mg/m3; 持续时间（h）; 排放量（kg）; 措施. 污染防治设施效率下降. 锅炉烟气; 颗粒物; 1次/年; 70%; 60.09; 2; 1.1268; 停产修复. 污染防治设施故障. 锅炉烟气; 颗粒物; 1次/年; 0; 200.3; 2; 3.7559; 停产修复. 4.2.3噪声 （1）预测内容 运行期间昼夜厂界噪声。 （2）噪声源强 本项目主要噪声源来自生产设备运行时噪声，为持续噪声源，噪声源强为70-85dB(A)。 |

表4-11 项目主要噪声源强防治措施及效果（室内） 序号; 车间; 设备名称; 数量; 单位; 噪声值dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物 外距离. 1; 锅炉房; 锅炉; 1; 台; 80; 减振、隔声、软连接; 2; 2; 1; 5.5; 7; 9.5; 5.5; 东：71.6南：73.6西：67.0北：73.4; 24h; 20; 东：51.6南：53.6西：47.0北：53.4; 车间外1m. 2; 风机; 1; 台; 85; 2; -1; 1; 5.5; 4; 9.5; 5.5. 3; 水泵; 1; 台; 75; 1; 1; 1; 6.5; 6; 8.5; 6.5. （3）预测模式 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）采用多声源在某一点的影响叠加模式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s。 ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（ Leq ）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点 r0 处的倍频带（用 63Hz 到 8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级 Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的 A 声级 LA(r)可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： （4）预测结果及评价 根据以上公式计算出本项目投产后对厂界声环境质量的贡献值，以反映项目投产后对该厂影响情况，预测结果详见下表。 依据上面的预测模式，预测结果见下表。 表4-10 噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点; 与声源距离( m ); 贡献值dB(A). 昼间; 夜间. 厂界东 1m 处; 10; 23.1; 23.1. 厂界南 1m 处; 6; 28.9; 28.9. 厂界西 1m 处; 3; 30.1; 30.1. 厂界北 1m 处; 12; 23.4; 23.4. 本项目为新建项目，经预测结果可知，项目运营后，项目南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。项目运营期噪声对周围环境影响较小。 ⑸噪声污染防治措施 在设计阶段：①尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施；②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。 在建设与生产阶段：①在设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。②对高噪声源设备采取封闭结构。③针对废气净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。④为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。 本项目采取合理安排工作时间，选用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等措施，对风机等大的产噪设备单独隔声处置。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求。 ⑹噪声监测要求 ### 表4-14 噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季. 4.2.4固体废物 本项目固废主要为生产过程中产生的生活垃圾、生物质灰渣及布袋除尘器收集灰、废布袋、废树脂等。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾每人每天排放0.5kg计，项目生活垃圾总产生量为0.15t/a。环评要求对生活垃圾分类处置，由环卫部门定期清运，送往垃圾处理厂集中处理。 （2）生物质灰渣及布袋除尘器收集灰 热风炉灰渣属一般工业固体废物，代码：900-999-64-0001，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算： 生物质成分分析报告见表2-6，灰渣产生量为22.74t/a。 布袋除尘器收集灰为一般工业固体废物，代码：900-999-99-0001，根据物料平衡，产生量为1.019t/a。生物质灰渣和布袋除尘器收集灰袋装暂存于锅炉间灰渣区，外售有机肥厂作基肥。 （3）废布袋 除尘器废布袋年产生量约0.2t/a，属于一般工业固废，代码900-999-99-0002，随生活垃圾清运处理。 （4）废树脂 本项目软化水设备离子交换树脂有使用周期，需定期一年进行更换一次，本项目废树脂产生量约为0.03t/a，为一般固体废物，代码900-999-99-0003。废树脂由厂家更换后回收处理，不在厂区内进行储存。 项目产生的一般固废应分类收集，采取减量化、资源化、无害化处理，能够综合利用的首选综合利用。一般固体废物在厂区暂存时，需设置环保标识，贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等措施，禁止将生活垃圾混入一般工业固体废物中，存放场所应建立检查维护制度，定期检查维护，发现异常及时处理，以保证正常运行。 综上，本项目运营期的一般固体废物的处理处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求中有关规定。本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。固体废物产排情况见下表。 表4-15 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.15; 垃圾桶; 垃圾填埋场; 0.15; 环卫部门定期清运. 锅炉; 生物质灰渣; 一般固废900-999-64-0001; /; 固态; /; 22.74; 袋装暂存于灰渣区; 外售有机肥厂做基肥; 22.74; 综合利用. 废气治理; 布袋除尘器收集灰; 一般固废900-999-99-0001; /; 固态; /; 1.019; 袋装暂存于灰渣区; 外售有机肥厂做基肥。; 1.019; 综合利用. 废气治理; 废布袋; 一般固废900-999-99-0002; /; 固态; /; 0.2; 垃圾桶; 垃圾填埋场; 0.2; 环卫部门定期清运. 水处理; 废树脂; 一般固废900-999-99-0003; /; 固态; /; 0.03; 不贮存; 厂家回收; 0.03; 综合利用. 4.2.5地下水、土壤分析 为确保项目污染物对周围地下水和土壤环境产生不利影响，防范危险品泄漏环境风险，本项目应加强管理，规范作业， 地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防控，污染监控，应急响应”突出饮用水水质安全的原则，结合本项目生产工艺布局，制定本项目的地下水污染防控措施。 （1）源头控制 源头控制可以从以下几个方面进行控制：实施废物循环利用，减少污染物的排放量；严格操作程序，避免运输、生产过程物料泄漏、掉落。 （2）分区防渗 据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目所在的厂区划为简单防渗区，车间、锅炉房、办公楼及厂区道路为简单防渗区，采取地面硬化。项目生产占地面积4150m2，全部硬化处理，硬化面积4150m2。 土壤污染途径主要为垂直入渗和大气沉降，地下水污染途径为由于污染物垂直入渗进入土壤，扩散至含水层。 项目车间、锅炉房、办公楼及厂区道路为简单防渗区，采取地面硬化；运营期废气采取措施有效可行，污染物达标排放，不涉及重金属等大气沉降污染物；固体废物均得到妥善处置。正常工况下不会对地下水和土壤造成污染。 经此措施后，本项目排放的污染物对周围地下水、土壤环境不会产生明显不利影响。只要企业加强管理，采取各项有效的措施，项目运营期对地下水、土壤的影响较小。 4.2.6风险 本项目燃料为生物质，不属于《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》中风险物质。 主要环境风险为布袋除尘器损坏或异常导致废气未经处理直接排放。一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，布袋除尘器正常运行后方可继续生产。 在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱（DA001)/锅炉烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 布袋除尘器+低硫燃料+低氮燃烧+35m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水、锅炉排水经管网排至临江市污水厂处理后达标排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  | DW001/锅炉排水 | pH、COD、SS |  |  |
| 声环境 | 厂界/生产设备 | 等效A声级 | 低噪声设备、减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 |
| 固体废物 | 本项目固废主要为生产过程中产生的生活垃圾、生物质灰渣及布袋除尘器收集灰、废布袋、废树脂等。 生物质灰渣及布袋除尘器收集灰袋装暂存于灰渣区，外售有机肥厂做基肥；废树脂由厂家回收；废布袋、生活垃圾环卫部门定期清运。固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区；确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，厂区采取源头控制、分区防渗等措施。项目的建设对周围的地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质。主要环境风险为布袋除尘器损坏或异常导致废气未经处理直接排放。一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，布袋除尘器正常运行后方可继续生产。在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ⑴项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ⑶项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 2.与排污许可衔接 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接收环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。 3.竣工环保验收 项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 4.环境管理 依据《排污单位自行监测技术指南总则》、环评报告表及排污许可证要求定期做好环境监测，做好企业信息公开工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策，符合“三线一单”管控要求。项目建成后污染物排放量较小，污染较轻，满足总量控制要求，在严格执行本报告提出的污染防治措施原则下，从环境保护角度看，本项目选址合理、项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 0.059 |  | 0.059 | 0.059 |
|  | 烟尘 |  |  |  | 0.054 |  | 0.054 | 0.054 |
|  | NOx |  |  |  | 0.712 |  | 0.712 | 0.712 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.035 |  | 0.035 | 0.035 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
|  | SS |  |  |  | 0.013 |  | 0.013 | 0.013 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |
|  | 生物质灰渣 |  |  |  | 22.74 |  | 22.74 | 22.74 |
|  | 布袋除尘器收集灰 |  |  |  | 1.019 |  | 1.019 | 1.019 |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 废树脂 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a