- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目

建设单位（盖章）：临江市城市管理行政执法局

编制日期：2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李金光 | 联系方式 | 13304490333 |
| 建设地点 |  | 吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 126 度 57 分 34.494 秒， 41 度 50 分 47.825 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | N7729 其他污染治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 950 | 环保投资（万元） | 8.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.91 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12950 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024.2.1）的规定，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用：3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程。”因此，项目符合相关的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据吉林省人民政府吉政函〔2020〕101号《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中相关规定，本项目不在吉林省生态保护红线分布内。本项目“三线一单”符合性分析详见下表1-1。 表1-1 本项目“三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 相符性. 生态保护红线; 根据临江市自然资源局出具的证明本项目不在生态保护红线范围内，因此，本项目符合生态保护红线管理要求。; 符合. 资源利用上限; 本项目为生活垃圾筛分转运项目，在运营过程中消耗一定的电能由当地电网供应；项目运营期消耗水量，由厂区深水井提供；本项目资源消耗量相对于区域内资源利用总量较少，故本项目符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 根据环保主管部门功能区划，该区域位于环境空气二类区、声环境1类区及地表水II类区，本项目属于污染类项目，排放污染物采取措施后可实现达标排放，不会改变环境功能区划，未突破环境质量底线。; 符合. 生态环境准入 清单; 本项目属于产业指导目录中鼓励类项目，选址符合国家和吉林省主体功能区划要求，经对比吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2022年版），本项目不在该负面清单内。本项目选址生态环境管控单元名称为临江市生物多样性重要区，管控单元分类为优先保护，管控单元代码为ZH22068110007，符合区域管控要求。; 符合. 3、与《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）符合性分析 本项目与《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）符合性分析详见下表。 表1-2 本项目与“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”相符性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 相符性. 全省总体准入要求. 空间 约束布局; 1、禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》(现行)明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》(现行)禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 2、列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。 3、生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 1、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），属于鼓励类项目；本项目不属于《市场准入负面清单》(2022年版)中禁止准入类事项。 2、本项目在生产运营当中消耗一定的电和水，但消耗水平相对较小。不涉及大量排放区域超标污染物，未有过生态环境投诉。; 符合. 1、强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。 2、严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 1、本项目为生活垃圾筛分转运项目，不属于“两高”行业，生产不涉及危险化学品的使用以及重金属的排放，同时也不存在重大环境风险隐患。 2、本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。; 符合. 1、重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 2、化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目为生活垃圾筛分转运项目，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环风险的项目和涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目以及其他重大类项目。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，企业为生活垃圾筛分转运项目，不属于化工企业。; 符合. 污染物 排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目运营期涉及烟粉尘总量控制指标，根据本项目行业特点，总量属于豁免管理。 2、本项目为生活垃圾筛分转运项目，不属于重点行业。; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目位于白山市区域内，根据2022年白山市环境空气达标情况，白山市属于环境质量达标区，因此符合相关要求。; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排出超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本工程不属于城镇污水处理厂工程。; 符合. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 本项目不属于规模化畜禽养殖场（小区）。; 符合. 环境 风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，不在城镇人口密集区且生产过程不使用危险化学品。; 符合. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。本项目运营期不涉及废水直接排入地表水体，因此不涉及排污口。; 符合. 资源 利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，企业为生活垃圾筛分转运项目，不属于石油石化、化工、制革等重点行业。; 符合. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，项目占地类型为其他草地、灌木林地、乔木林地、公路用地和公共设施用地，不占用黑土地。; 符合. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 本项目运营期不涉及煤炭使用。; 符合. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 本项目运营期不涉及高污染燃料消耗。; 符合. 综上，本项目符合《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”有关规定要求。 4、与白山市生态环境准入清单符合性分析 根据《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（白山政函〔2021〕107号），提出了白山市生态环境准入清单，本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析详见下表。 表1-3 白山市总体准入要求符合性分析 管控领域; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 本项目严格遵守《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 符合. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 根据2022年吉林省环境状况公报中显示，白山市PM2.5年均浓度在23微克/立方米，本项目运营期废气经处理后能够满足相应污染物排放标准，不会对区域大气环境造成较大影响。; 符合. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。; 根据2022年吉林省环境状况公报中显示，白山地区水生态环境质量均达到III类水质要求。. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目不涉及. 污染物控制要求; 深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。; 本项目不涉及; 符合. 实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。; 本项目不涉及. 深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 本项目不涉及. 加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。; 本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，不在城镇规划区域内，且本项目营运期无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。; 符合. 工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。; 本项目不涉及. 加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。; 本项目营运期无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。. 做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。; 本项目不涉及; 符合. 实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。. 推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。. 推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。; 本项目在建设过程中逐步完善应急防范体系，能有效防控突发环境事件。; 符合. 开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。; 项目土地性质为其他草地、灌木林地、乔木林地、公路用地和公共设施用地。本项目为临时工程，不涉及农用地转建设用地。. 防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。; 本项目不涉及. 提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 本项目在建设过程中逐步提升环境风险预警、排查、应对水平。. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 本项目对水资源的占用量较小，不会对区域用水量产生明显影响。; 符合. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 本项目不涉及; 符合. 根据上表分析，本项目的建设符合白山市“三线一单”及《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（白山政函〔2021〕107号）的要求。本项目满足所在地“三线一单”管控要求。 5、与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析 本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表。 表1-4 与《白山市空气质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录. 推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。; 本项目不涉及. 《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录. 推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。; 符合 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。. 《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录. 提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。; 符合 本项目生活垃圾暂存分类垃圾桶，委托处理。. 由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》。 6、选址合理性分析 本项目选址位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，项目用地红线范围内涉及土地性质为其他草地、灌木林地、乔木林地、公路用地和公共设施用地。筛分工序占地类型为其他草地。本项目用地500m范围内不涉及环境敏感目标，项目周边不涉及自然保护区，风景名胜区和饮用水水源保护区等特殊生态敏感区。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），工程所在区域位于声环境1类区，环境空气二类区，项目所产生的各项污染物都得到了有效的治理，对外环境影响不大，项目的建设不会改变其环境功能区划，符合其环境功能区划要求。 项目所在区域不属于自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的饮用水源地及需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义等社会关注区。在通过采取有效的环境治理措施后，本项目对周围环境的影响在可接受范围内，选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 临江市城市生活垃圾场（临江市市容环境卫生管理中心）始建于2007年，位于临江市老油坊沟（三公里森工街道），注册资金24187.5万元，选厂占地面积为5.4hm2，距离临江市7.2km。临江市生活垃圾填埋场主要包括厂区主体防护工程、填埋区、生活管理区（含污水处理站）、粪便处理区及公用工程。该垃圾填埋区总库容75.25万m3，现已准备封场，目前临江市生活垃圾采用车辆运输至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）。 根据临江市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室2023年6月5日下发文件《关于交办第二轮省级生态环境保护督查前期调研组到我市调研发现问题整改任务的通知》（临环督改办〔2023〕4号）中调研情况，发现临江市垃圾填埋场北侧发现垃圾山，生活垃圾利用原土掩埋。存在污染环境风险，根据勘测结果，设计单位测算陈腐垃圾存量约为9.5万m3，为解决垃圾场环境风险隐患问题，按照环保要求，需对所有存量垃圾进行筛分处理。 本项目存量垃圾填埋场为临江市城市生活垃圾填埋场组成一部分，占用临江市城市生活垃圾填埋场北侧占地。本项目预估陈腐垃圾存量约为9.5万m3，开挖结束后若发现还有陈腐垃圾，应按照管理要求开展后续评价工作。临江市生活垃圾填埋场剩余生活垃圾在原位填埋，符合要求后进行封场处理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他，需要编制环境影响报告表，受临江市城市管理行政执法局委托，吉林省百瑞环境技术服务有限公司承担本项目环境影响评价工作。 对存量垃圾填埋场的处置共分为两个阶段，第一阶段：为开挖阶段；第二阶段：存量垃圾筛分资源化处理工程阶段；第三阶段：为生态恢复工程阶段。根据临江市城市管理行政执法局（临江市市容环境卫生管理中心）与海南吉恒环境科技有限公司签订的《临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目合同》，受托方工作内容仅为开挖及存量垃圾筛分资源化处理工程阶段，故本次环评仅针对第一、第二阶段开展评价，不包括生态恢复阶段。本项目修复筛分治理垃圾总量约9.5万立方米。 2012年8月30日，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部等三部门联合印发了《住房城乡建设部发展改革委环境保护部关于开展存量生活垃圾治理工作的通知》（建城〔2012〕215号）（简称《工作通知》），针对非正规生活垃圾堆放点和不达标生活垃圾处理设施，《工作通知》提出了“编制存量垃圾治理规划；按照标准规范要求，对现存非正规生活垃圾堆放点和不达标生活垃圾处理设施进行治理”的工作目标。 2020年7月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部等三部门联合印发了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1257号）（简称《实施方案》），针对生活垃圾分类和处理设施建设短板弱项，《实施方案》提出了“大力提升垃圾焚烧处理能力”、“合理规划垃圾填埋场建设”等重点任务。 2021年5月6日，国家发展改革委、住房城乡建设部组织编制了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642号），指出城镇生活垃圾处理能力不足、区域发展不平衡、存量填埋设施环境风险隐患大、管理体制机制不健全等问题，鼓励采取库容腾退、生态修复、景观营造等措施规范垃圾填埋场的治理工作，并新建或提高既有垃圾焚烧设施。 为贯彻落实《住房城乡建设部发展改革委环境保护部关于开展存量生活垃圾治理工作的通知》、《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》和《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》精神，进一步提升临江市城乡生态环境质量，建设宜居宜业宜游的临江，结合临江市城区生活垃圾填埋场的实际情况，城区生活垃圾填埋场存量垃圾的综合整治符合政策需求。 2、建设项目概况 项目名称：临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目 建设单位：临江市城市管理行政执法局 项目性质：新建 建设地点：本项目位于吉林省白山市临江市森工街道三公里老油坊沟，项目中心坐标为：东经126度57分34.494秒，北纬41度50分47.825秒。 周边关系：项目用地东侧为山林，南侧为生活垃圾填埋区，西侧为山林，北侧为山林，项目地理位置详见附图，现场照片详见附图。 项目投资：本项目总投资为950万元，环保投资8.6万元，环保投资占总投资的0.91%。 3、主要建设内容 本项目为临时工程，工程使用年限为1年，本工程不涉及中转站和洗车区，陈腐垃圾开挖后原位晾晒，不涉及固液分离及脱水工序，工程筛分工序后各物质当日转运，不设置堆料场。本项目工程组成详见下表。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 开挖工程; 挖方工程垃圾体量估算值约9.5万m3。在开挖施工过程中应随时监测填埋气体并主动导排，以消除填埋气体爆炸隐患。对开挖面巡回喷洒除臭液进行喷雾除臭。; 新建. 筛分工程; 筛分处理对象包括填埋场内所有垃圾，筛分总量：估算值约10.26万吨。建设筛分生产线，筛分生产线分为上料系统和筛分系统组成，上料系统由链板机、滚筒筛等组成。筛分工程由进料系统、皮带输送机和联合分选系统组成。; 新建. 辅助工程; 旱厕; 建筑面积为20m2。; 新建. 办公室; 建筑面积为80m2。; 新建. 储运 工程; 固废临时贮存; 本项目建设3处固废临时贮存区，占地面积800m2，其中轻质物贮存区占地面积200m2，无机骨料贮存区300m2，腐殖土贮存区占地面积300m2，固废暂存区铺300mm厚黄砂作为基础，再铺设10mm厚HDPE土工膜。; 新建. 环场公路; 本项目依托现有填埋场环场公路; 依托. 公用 工程; 给水; 由厂区现有深水井供给; 依托. 排水; 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。; 新建. 供电; 由当地电网供给; 依托. 雨水; 未污染的雨水直接通过排水明渠排至场外; 依托. 环保 工程; 废水; 项目开挖到底层时会从开挖的混合物中渗出垃圾渗滤液，通过渗滤液提升井排至现有垃圾填埋场渗滤液收集池内暂存；为防止筛分过程内会有少量的渗滤液，在筛分工程内设置渗滤液回收系统进行有效收集，均排入现有垃圾填埋场渗滤液处理站处理达标后，全部回用，不外排；本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。; 依托. 废气; ①挖掘过程采用移动式雾炮机、迷雾机对挖掘现场进行除臭； ②筛分生产线共安装30个不锈钢雾化喷淋头，每个喷头洒水用量约为0.2L/min，每个喷头的服务面积约为5-6m2； ③未收集及开挖转运、晾晒过程溢散的恶臭通过对作业面喷洒除臭剂的方式降低恶臭气体排放。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振。; 新建. 固废; 本项目筛分出的腐殖土经检测达标后可用于绿化种植，不达标委托有资质单位处理；无机骨料运至大栗子产业园园区用于平整场地；轻质物运至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）进行焚烧处理；生活垃圾外运处理。; 新建. 依托工程; 办公室、环场公路、供水依托现有; 依托. 4、陈腐垃圾成分 本项目存量垃圾共计9.5万m3，根据建设单位提供资料，垃圾容重1.08g/cm3，填埋陈腐垃圾现状组分详见下表2-2。 表2-2 填埋场现状陈腐垃圾数量统计一览表 序号; 垃圾组分; 成分占比（%）; 各组分产生量（万m3）. 1; 轻质筛上物; 29.6; 2.812. 2; ＜25mm腐殖土量; 50; 4.75. 3; ≥25mm无机骨料量; 20.4; 1.938. 4; 总体量; 100; 9.5. 5、垃圾筛分产生的固体废物指标要求 （1）筛后物应分为轻质筛下物、大于40mm的大骨料，大于等于25mm小于40mm的小骨料，小于25mm的腐殖土。 （2）无机骨料不应有明显的轻质物，如出现明显的轻质物应进行分捡后，再外运。 （3）筛上轻质物的土、砾石含量的重量比不得高于20%，通过检测，超过 20%应进行回筛处理。 6、陈腐垃圾处置方案 本项目陈腐垃圾处理方案见下表2-3 表2-3 项目陈腐垃圾处理方案一览表 序号; 名称; 每日数量; 年处理量; 服务期满后数量; 备注. 1; 陈腐垃圾; 684吨; 10.26万吨; 10.26万吨; 工作时限1年. 本项目开挖的存量陈腐垃圾中，轻质筛上物约为2.812万m3，＜25mm腐殖土量约为4.75万m3，≥25mm无机骨料量约为1.938万m3。轻质筛上物运至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）进行焚烧处理，＜25mm腐殖土经检测满足《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）标准要求后用于绿化（不合格的腐殖土委托有资质单位处理），≥25mm无机骨料量根据其特点运至大栗子产业园园区用于平整场地。 7、主要生产设备 根据本项目生产需要，本项目主要生产设备见下表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 大件剔除筛; 80t/h; 1; 台. 2; 鳞板输送机; /; 1; 台. 3; 均料机; 滚筒直径600mm，长度1600mm，转速21r/min; 1; 台. 4; 滚筒筛; 筛分口径55×55mm; 2; 台. 5; 筛后物皮带机; 皮带宽度800mm; 2; 台. 6; 筛下物皮带机; 皮带宽度650mm; 2; 台. 7; 风选机; /; 2; 台. 8; 鼓风机; /; 2; 台. 9; 挖掘机; 履带式反铲，斗容量1.0m3; 6; 台. 10; 自卸汽车; 20m3/台; 3; 台. 11; 铲车; 50; 3; 台. 8、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 年用量; 单位. 1; 陈腐垃圾; 10.26; 万吨. 2; 生物除臭剂; 0.95; 吨. 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为31人，雨季和冬季不开展开挖和筛分工作，因此本项目年工作日为150天，采用两班工作制，按一天16小时工作计。 10、公用工程 （一）给水 1.生活用水 根据《用水定额》（DB22/T389-2019）规定的用水量，按50L/人·d计，本项目劳动定员31人，则职工生活用水量为1.55m3/d，年工作150d，总用水量为232.5m3/a。 2.除臭剂配置用水 根据企业提供资料，项目除臭剂需要用10倍的水进行稀释，除臭剂用量约为0.95m3/a，则除臭剂配置新鲜水用量为9.5m3/a。这部分水雾化/喷淋后自然蒸发，不会形成地面径流。 3.降尘用水 根据企业提供资料，本项目降尘用水量0.5m3/d（165m3/a），这部分水雾化/喷淋后自然蒸发，不会形成地面径流。 综上，本项目用水量为2.713m3/d（407m3/a）。 （二）排水 本项目废水主要为生活污水、渗滤液和初期雨水。 1.生活污水：本项目职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.24m3/d（186m3/a）。排入防渗旱厕定期清掏用做农肥，不外排。 2.渗滤液：本项目开挖存量垃圾，由于存量垃圾不同深度其垃圾含水率不同，越深的垃圾含水率越高，越表层的垃圾其含水率越低，开挖的时候按照分层分区开挖，并对开挖的存量垃圾进行原位晾晒，自然风干垃圾水分，无法得知不同深度的垃圾含水率及其自然风干水分损失量，因此本项目无法计算开挖过程中渗滤液减少规律，因此，本项目按照现有渗滤液产生的最大产生量计算，且不考虑开挖过程中存量垃圾减少而渗滤液减少的规律。本项目开挖深层的垃圾，如果含水率较高，其废液在晾晒区域经坡度排至坡下的排水沟、汇至集水坑，由泵抽至调节池，进入渗滤液处理系统处理达标排放，晾晒区垃圾产生的废液是原垃圾的渗滤液，不属于新增的废液，因此此处不重复计算废液的量。填埋场产生的垃圾渗滤液经收集系统集中经污水处理站处理达标后，回喷于填埋场。 3.初期雨水：本项目开挖、晾晒、筛分过程中，如遇到下雨天，停止作业，不进行开挖、晾晒等作业。存量垃圾开挖装卸时，渗滤液滴漏区域位于垃圾堆体区内，垃圾堆体设置了渗滤液收集导排系统，不会进入至其他区域；不开挖垃圾时采用HDPE膜覆盖，不会新增雨水导致渗滤液增加；填埋场垃圾堆体区设置了渗滤液导排及收集系统，可有效的收集渗滤液，渗滤液不会排入外环境。垃圾晾晒区域设置在填埋区域内，且设置坡度，坡边设置排水沟，排水沟汇入集水坑，集水坑的渗滤液采用泵的形式抽至现有的废水调节池，因此晾晒区域的渗滤液不会排至外环境，下雨天采用1.5mm厚HDPE膜覆盖晾晒区域，不会新增雨水导致渗滤液增加；场内运输垃圾采用密封的垃圾车运输，防止垃圾及渗滤液洒落场内道路，污染场内道路，根据平面图可知，本项目垃圾堆体至筛分车间的场内道路很短，且会定期对场内道路进行清扫，保持道路整洁干净，防止雨水受污染；原有填埋场设有雨污分流系统，场内道路雨水利用原有填埋场的雨水收集系统收集排至外环境，不会对外环境造成污染。 本项目填埋场原设置了雨污分流系统，下雨天不开挖施工，且各施工均采用防渗膜覆盖，场内运输垃圾采用密闭的垃圾车运输，防止滴漏污染道路，经过上述措施后，本项目场内道路可不考虑初期雨水产生情况。 根据同类型存量垃圾开挖项目可知，存量垃圾经过好氧预处理、开挖、晾晒等环节，其垃圾含水率较低，在垃圾筛分过程中不会将垃圾中的水分析出成渗滤液，因此筛分工序垃圾不会析出渗滤液。筛分工序采用人工清扫地面垃圾，设备采用人工清除垃圾，不对设备以及地面进行用水清洗以免增加废水产生。因此筛分工序无废水产生。 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。本项目水平衡示意图见下图2-1。 防渗旱厕，定期清掏用做农肥 自来水 186 除臭剂配置用水 407 损耗9.5 生活用水 损耗46.5 9.5 232.5 洒水降尘用水 损耗165 165 图2-1 本项目水平衡示意图 单位：m3/a （三）供热 本项目无需供热。 （四）供电 本项目供电由当地电网提供，能够满足本项目用电需求。 11、建设项目实施进度 本项目计划2024年5月开始施工，施工工期为1个月，预计2024年6月建成投产。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1、施工期工艺流程及污染工序 本项目建设施工主要进行设备安装，由于建设施工时间较短，对周围环境影响较小。 ①项目多为露天施工，设置合理的建筑材料临时存放点，定期定时洒水降尘，可以有效控制施工期扬尘污染。 ②施工期不产生施工废水，主要废水排放为施工人员产生的生活污水，排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，对周边环境影响较小。 ③施工期噪声来源于施工机械，噪声源强约为70~90dB（A），属于非连续性间歇排放，项目多为露天施工，通过减震及隔音措施，可使施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），另外应注意合理安排施工时间，严禁夜间施工建设。 ④施工期固体废物主要来源于建筑废料、废弃包装及施工人员产生的生活垃圾，统一由环卫部门进行处理。 2、运营期工艺流程及污染工序 本项目陈腐垃圾开挖后进行筛分，根据建设单位提供的陈腐垃圾清挖、筛分方案，具体施工工艺如下： （1）开挖工作前期准备 由于施工现场为多年填埋的垃圾场，在垃圾开挖过程中可能有大量有毒有害气体散出。在陈腐垃圾开挖前，工作人员利用相关设备对堆场进行甲烷等易燃易爆气体的检测，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关作业标准时，方可作业，同时作业人员佩戴口罩或防毒面具。 （2）陈腐垃圾开挖 垃圾开挖需分层，每层厚度2～3米，一层一层的向下开挖，禁止多处乱挖，每批次开挖作业单元面积不超过1500m2，挖掘深度为3m。开挖作业采取机械开挖，作业坑按1：3比例放坡，根据坑的深度计算上口位置，以基坑为中心向三面挖掘陈腐垃圾，一面预留30度坡道，供挖掘机行走。当挖掘到一定深度时（-3m），修建12×6m的工作平台，供挖掘机回转大臂、行走用场地。挖掘机在此平台上进一步下挖，每隔3m修建相同工作平台，直至挖掘到垃圾防渗基础垫层，对于中间区域土体可分4~5步开挖至槽底，每步挖深不宜超过4.0m。槽底局部需加深的部位，垃圾量较大处可用挖土机挖除一部分，余土由人工清理，人工清理的土运至挖土机旋转半径内，由挖土机挖走。 在开挖过程中并随时用甲烷、硫化氢浓度监测仪对作业面区域进行甲烷、硫化氢浓度监测，硫化氢气体绝对浓度≥5ppm或甲烷气体绝对浓度≥1.25%LEL时报警，如出现监测仪报警，停止挖掘作业，现场进行天然植物液喷洒除臭和防爆风机进行强制通风，直至监测仪报警解除后，开始挖掘作业。防止甲烷及硫化氢气体对操作人员造成爆炸伤害和中毒的情况。 由于场内生活垃圾为无序填埋，因此，开挖工程的原则为： ①首先挖掘场内生活垃圾比较集中、埋藏深度较浅的区域，同时垃圾堆体内渗滤液含量较少。 ②对堆体内渗滤液含量较高的区域先行将渗滤液抽出后再行挖掘。 ③生活垃圾在挖掘过程中，要求逐层开采，避免填埋气体的聚集。 （3）转运 使用挖掘机将垃圾填埋场的挖出的陈腐垃圾装入铲车，运送到筛分工序。 （4）晾晒 根据筛分工艺需求，挖掘出的陈腐垃圾的含水率高于60%的需要进行晾晒处理，进行原位晾晒，不依托北侧现有晾晒池，使陈腐垃圾含水率达到40%以下，晾晒后由铲车运至筛分工序。 （5）上料 本项目垃圾处理场内陈腐垃圾土混合物经开挖后运至本项目生产车间内，上料给鳞板输送机，然后经均料机进行匀料，转动轴在转动时，通过均料装置与垃圾物料接触，在转动时拨动垃圾物料，从而起到匀料的作用。 （6）提升输送 陈腐垃圾土混合物经匀料后通过带式输送机输送给筛分设备，带式输送机下部设置托盘，集中收集漏料；带式输送机机体上侧封闭，全程设置符合 GB/T8196-2003《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》规定的安全防护钢板罩，钢板罩不影响物料通过，可拆卸式，便于带式输送机的维修。 （7）筛分 滚筒筛设置55mm筛分粒径，对小于等于55mm原料进行筛分，筛分出腐殖土及轻重物质大于18mm物料，筛中物大于55mm部分物料送至风选平台进行分选。 （8）风选 主要原理是利用空气动力学原理，在可控正压气流和负压气流的共同作用下，将物料中的轻，小物质与重物质分离出来，向上带走或在水平方向带入沉降室，将轻物质与空气分离出来。轻物质通过轻物质出料输送机输出。重物质由于向上气流不能支持其重力沉降于重物质出料输送机上，并被输出。 （9）筛分物料处理 筛分出的腐殖土经检测达标后可用于绿化种植，不达标委托有资质单位处理；重骨料等外售综合利用；生活垃圾外运白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）处理。 本项目总工艺流程及产污节点示意图详见下图。 存量垃圾 无害化 处理 废气、噪声 现有渗滤液处理站 晾晒 分区开挖 渗滤液 筛分工序 废气 废气、噪声 存量垃圾 废气、噪声 滚筒筛 上料 风力分选 废气、噪声 废气、噪声 分离物品分别处理 表2-2 本项目总生产工艺流程图及产污节点示意图 表2-3 本项目筛分工艺流程图及产污节点示意图 3、产排污节点 （1）废气 本项目产生的废气主要是陈腐垃圾开挖、晾晒及转运工程产生的恶臭气体及粉尘；上料及筛分过程中产生的恶臭气体及粉尘。 - （2）废水 - 项目配置的除臭剂通过喷洒方式作用于开挖作业面及生产线，不外排。项目开挖到底层时会从开挖的混合物中渗出少量垃圾渗滤液，排至现有垃圾填埋场渗滤液处理站处理后回用，不外排。 - 员工生活污水生活污水经排入防渗旱厕，定期清掏用做农肥，不外排。 - （3）固体废物 - 本项目产生的固体废物主要包括筛分出的轻质筛下物、大于40mm的大骨料，大于等于25mm小于40mm的小骨料，小于25mm的腐殖土等和生活垃圾。 - （4）噪声 - 项目噪声主要源自均料机、滚筒筛、风选机等设备噪声，其声源噪声级约为65~75dB(A)。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，服务期限为1年，就地开挖后进行筛分处理。与本项目有关的原有污染主要为临江市生活垃圾填埋场内污染物排放。 《临江市城市生活垃圾无害化处理改扩建工程环境影响报告书》于2010年12月9日取得原吉林省环境保护厅的批复（吉环审字[2010]332号），2016年5月11日取得原吉林省环境保护厅验收意见（吉环审验字[2016]121号），2020年取得排污许可证（122206814128905487001W）。现已封场不再接收新垃圾，该垃圾填埋区总库容75.25万m3。根据现场调查，临江市生活垃圾填埋场无现有环境问题。 根据垃圾处理场2023年自行监测报告（详见附件）。 废气：无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求，无组织氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建厂界浓度标准要求。 废水：渗滤液处理站出口检测的污染物浓度满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表3标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，同时满足临江市污水处理厂进水水质要求。 地下水：检测点为填埋场内5个地下水监控井，检测结果显示地下水监控井的地下水各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 土壤：检测结果显示，各检测因子均满足《土壤环境建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境保护主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。评价范围内没有环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本项目采用吉林省生态环境厅发布的《2022年吉林省生态环境状况公报》数据，区域达标情况判定见表3-1。 表3-1 白山市区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 项目; 污染物. PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3. 年平均浓度; 59; 23; 15; 23; 1.3; 117. 标准浓度; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据质量公报数据可知，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 本项目涉及特征污染物为TSP、氨、硫化氢，根据生态环境部关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知和常见问题解答中第7条：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 综上，本项目特征因子TSP引用吉林省澳洋环保科技有限公司《吉林省国轩混凝土商品有限公司建设项目环境影响报告表中检测数据》（报告编号：OY20230525-5）中“项目所在地”检测数据，“项目所在地”检测点位位于本项目东南侧4.24km处，采样时间为2023.05.19~2023.05.21连续三天检测数据，引用符合技术指南要求。引用环境空气监测结果详见下表。 表3-2 环境空气监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 监测因子; 监测单位; 日均值. 项目所在地; 2023.05.19; TSP; mg/m3; 0.158. 2023.05.20; TSP; mg/m3; 0.164. 2023.05.21; TSP; mg/m3; 0.161. 根据上表3-2监测数据可知，本项目环境空气现状监测点位TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中限值要求，说明项目所在区域环境质量较好。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本次评价引用《2022年吉林省生态环境状况公报》中鸭绿江数据：鸭绿江水系水质为优，与上年相比，水质无明显变化。监测的13个国控河流断面，全部达到或优于Ⅲ类水质，同比持平；无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”根据现场实际调查，本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价未进行声环境质量现状监测。 4、地下水环境 为了解区域地下水环境质量现状，本次评价引用吉林省清辰环保科技有限公司《临江市市容环境卫生管理中心垃圾填埋场检测项目》（报告编号：QCHB-2023051801）中地下水检测数据。采样时间为2023年5月25日，共设6个地下水监测点，具体监测布点情况见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 地下水监测点位布设位置 序号; 位置名称; 地下水监测点位坐标; 使用功能. 经度; 纬度. 1; 背景点; 126°57′46″; 41°50′41″; 专用监测井. 2; 监测井1; 126°57′43″; 41°50′46″; 专用监测井. 3; 监测井2; 126°57′45″; 41°50′41″; 专用监测井. 4; 监测井3; 126°57′35″; 41°50′42″; 专用监测井. 5; 监测井4; 126°49′16″; 41°55′12″; 专用监测井. 6; 监测井4平行; 126°49′16″; 41°55′12″; 专用监测井. 表3-4 地下水检测结果一览表 检测项目; 采样点位及检测结果（采样日期：2023.05.25）; 单位. 背景点; 监测井1; 监测井2. - 臭和味; 无任何臭味; 无任何臭味; 无任何臭味; —. - 肉眼可见物; 无; 无; 无; —. - 总硬度; 186; 152; 336; mg/L. - 溶解性总固体; 316; 335; 737; mg/L. - pH; 7.1; 7.3; 7.0; 无量纲. - 色度; 2L; 2; 2; 倍. - 浊度; 0.52; 0.67; 0.87; NTU. - 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; mg/L. - 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L. - 氨氮; 0.148; 0.111; 0.322; mg/L. - 硫酸盐（SO42-计）; 41.7; 76.3; 23.4; mg/L. - 氯化物（Cl-计）; 4.67; 2.00; 81.3; mg/L. - 亚硝酸盐（N计）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; mg/L. - 硝酸盐（N计）; 1.21; 0.873; 19.3; mg/L. - 氟化物（F-计）; 0.041; 0.168; 0.073; mg/L. - 铜; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. - 锌; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. - 铁; 0.16; 0.10; 0.07; mg/L. - 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L. - 汞; 0.04L; 0.04L; 0.04L; µg/L. - 砷; 0.3L; 0.3L; 0.3L; µg/L. - 硒; 0.4L; 0.4L; 0.4L; µg/L. - 锑; 0.2L; 0.2L; 0.2L; µg/L. - 苯; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 甲苯; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 三氯甲烷; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 四氯化碳; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 铬; 0.03L; 0.03L; 0.03L; mg/L. - 铅; 2.5L; 2.5L; - 2.5L; - µg/L. - 镉; 0.5L; 0.5L; - 0.5L; - µg/L. - 镍; 0.05L; 0.05L; - 0.05L; - mg/L. - 钴; 0.06L; 0.06L; - 0.06; - mg/L. - 钒; 0.003L; 0.003L; - 0.003L; - mg/L. - 铊; 0.83L; 0.83L; - 0.83L; - µg/L. - 铍; 0.02L; 0.02L; - 0.02L; - µg/L. - 钼; 0.6L; 0.6L; - 0.6L; - µg/L. - 氰化物; - 0.002L; - 0.002L; - 0.002L; - mg/L. - 硫化物; - 0.003L; - 0.003L; - 0.003L; - mg/L. - 铝; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/L. - 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L. - 耗氧量; 1.51; 1.36; 2.64; mg/L. - 钠; 46.8; 57.8; 63.3; mg/L. - 总大肠菌群; ＜2; ＜2; ＜2; MPN/100mL. - 菌落总数; 13; 25; 31; CFU/mL. 注：检测结果低于检出限，报检出限加L或者未检出。 表3-4（续） 地下水检测结果一览表 检测项目; 采样点位及检测结果（采样日期：2023.05.25）; 单位. 监测井3; 监测井4; 监测井4平行. - 臭和味; 无任何臭味; 无任何臭味; 无任何臭味; —. - 肉眼可见物; 无; 无; 无; —. - 总硬度; 309; 187; 178; mg/L. - 溶解性总固体; 639; 512; 736; mg/L. - pH; 6.9; 7.3; 6.8; 无量纲. - 色度; 3; 3; 3; 倍. - 浊度; 0.76; 0.88; 0.91; NTU. - 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; mg/L. - 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L. - 氨氮; 0.298; 0.343; 0.347; mg/L. - 硫酸盐（SO42-计）; 140; 154; 154; mg/L. - 氯化物（Cl-计）; 85.4; 4.42; 4.42; mg/L. - 亚硝酸盐（N计）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; mg/L. - 硝酸盐（N计）; 18.9; 2.61; 2.59; mg/L. - 氟化物（F-计）; 0.039; 0.026; 0.024; mg/L. - 铜; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. - 锌; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. - 铁; 0.16; 0.13; 0.13; mg/L. - 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L. - 汞; 0.04L; 0.04L; 0.04L; µg/L. - 砷; 0.3L; 0.3L; 0.3L; µg/L. - 硒; 0.4L; 0.4L; 0.4L; µg/L. - 锑; 0.2L; 0.2L; 0.2L; µg/L. - 苯; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 甲苯; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 三氯甲烷; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 四氯化碳; 3L; 3L; 3L; µg/L. - 铬; 0.03L; 0.03L; 0.03L; mg/L. - 铅; 2.5L; 2.5L; - 2.5L; - µg/L. - 镉; 0.5L; 0.5L; - 0.5L; - µg/L. - 镍; 0.05L; 0.05L; - 0.05L; - mg/L. - 钴; 0.06L; 0.06L; - 0.06L; - mg/L. - 钒; 0.003L; 0.003L; - 0.003L; - mg/L. - 铊; 0.83L; 0.83L; - 0.83L; - µg/L. - 铍; 0.02L; 0.02L; - 0.02L; - µg/L. - 钼; 0.6L; 0.6L; - 0.6L; - µg/L. - 氰化物; - 0.002L; - 0.002L; - 0.002L; - mg/L. - 硫化物; - 0.003L; - 0.003L; - 0.003L; - mg/L. - 铝; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/L. - 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L. - 耗氧量; 1.19; 2.87; 2.93; mg/L. - 钠; 46.5; 60.8; 61.1; mg/L. - 总大肠菌群; ＜2; ＜2; ＜2; MPN/100mL. - 菌落总数; 46; 25; 27; CFU/mL. 注：检测结果低于检出限，报检出限加L或者未检出。 根据检测结果，各地下水样品中所有检出项目检测浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，均未出现超标情况。 5、土壤环境 为了解区域地下水环境质量现状，本次评价引用吉林省清辰环保科技有限公司《临江市市容环境卫生管理中心垃圾填埋场检测项目》（报告编号：QCHB-2023051801）中土壤检测数据。采样时间为2023年5月25日，共设5个土壤监测点，具体监测布点情况见表3-5，监测结果见表3-6。 表3-5 土壤监测点位布设位置 序号; 监测点位; 监测点位坐标; 土壤类型; 采样深度. 经度; 纬度. 1; 背景点; 126°57′40″; 41°50′42″; 黏质土; 0m-0.5m、1m-1.5m. 2; 背景点平行; 126°57′40″; 41°50′42″; 黏质土; 0m-0.5m. 3; 监测点1; 126°57′43″; 41°50′45″; 黏质土; 0m-0.5m、1m-1.5m. 4; 监测点2; 126°49′16″; 41°55′12″; 黏质土; 0m-0.5m、0.5m-1m. 5; 监测点3; 126°57′29″; 41°50′52″; 黏质土; 0m-0.5m、0.5m-1m. 表3-6 土壤检测结果一览表 检测 项目; 采样点位及检测结果（采样日期：2023.05.25）; 单位. 背景点（0-0.5m）; 背景点（0-0.5m） 平行; 背景点（1.0-1.5m）; 监测点1（0-0.5m）; 监测点1（1.0-1.5m）. pH; 7.26; 7.23; 7.15; 7.33; 7.35; 无量纲. 镉; 0.056; 0.058; 0.051; 0.053; 0.054; mg/kg. 锌; 126; 121; 111; 125; 125; mg/kg. 铬; 72; 69; 65; 59; 59; mg/kg. 铜; 31; 30; 30; 28; 29; mg/kg. 铅; 27; 28; 31; 20; 29; mg/kg. 镍; 81; 74; 72; 69; 65; mg/kg. 汞; 0.504; 0.461; 0.467; 0.410; 0.411; mg/kg. 砷; 2.67; 3.18; 3.21; 3.14; 3.03; mg/kg. 硒; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/kg. 锑; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/kg. 钴; 2L; 2L; 2L; 2L; - 2L; - mg/kg. 铊; - 0.1L; - 0.1L; - 0.1L; - 0.1L; - 0.1L; - mg/kg. 铍; - 0.03L; - 0.03L; - 0.03L; - 0.03L; - 0.03L; - mg/kg. 氯甲烷; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; µg/kg. - 氯乙烯; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; mg/kg. - 1,2-二氯乙烷; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/kg. 四氯化碳; 2.1L; 2.1L; 2.1L; 2.1L; 2.1L; µg/kg. 氯仿; 1.5L; 1.5L; 1.5L; 1.5L; 1.5L; µg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; µg/kg. 1,1-二氯乙烯; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; µg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; µg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; µg/kg. 二氯甲烷; 2.6L; 2.6L; 2.6L; 2.6L; 2.6L; µg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.9L; 1.9L; 1.9L; 1.9L; 1.9L; µg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 四氯乙烯; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; µg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.1L; 1.1L; 1.1L; 1.1L; 1.1L; µg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; µg/kg. 三氯乙烯; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; µg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 苯; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; µg/kg. 氯苯; 1.1L; 1.1L; 1.1L; 1.1L; 1.1L; µg/kg. 1,2-二氯苯; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 1,4-二氯苯; 1.2L; 1.2L; 1.2L; 1.2L; 1.2L; µg/kg. 乙苯; 1.2L; 1.2L; 1.2L; 1.2L; 1.2L; µg/kg. 苯乙烯; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; µg/kg. 甲苯; 2.0L; 2.0L; 2.0L; 2.0L; 2.0L; µg/kg. 间+对-二甲苯; 3.6L; 3.6L; 3.6L; 3.6L; 3.6L; µg/kg. 邻-二甲苯; 1.3L; 1.3L; 1.3L; 1.3L; 1.3L; µg/kg. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; mg/kg. 2-氯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/kg. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; mg/kg. 注：检测结果低于检出限，报检出限加L或者未检出。 表3-6（续） 土壤检测结果一览表 检测项目; 采样点位及检测结果（采样日期：2023.05.25）; 单位. 监测点2（0-0.5m）; 监测点2（0.5-1.0m）; 监测点3（0-0.5m）; 监测点3（0.5-1.0m）. pH; 7.16; 7.27; 7.08; 7.11; 无量纲. 镉; 0.050; 0.050; 0.050; 0.056; mg/kg. 锌; 121; 116; 109; 106; mg/kg. 铬; 67; 56; 68; 62; mg/kg. 铜; 31; 29; 29; 28; mg/kg. 铅; 21; 19; 23; 25; mg/kg. 镍; 74; 83; 76; 74; mg/kg. 汞; 0.405; 0.445; 0.463; 0.421; mg/kg. 砷; 2.82; 2.97; 2.98; 3.29; mg/kg. 硒; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/kg. 锑; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/kg. 钴; 2L; 2L; 2L; 2L; - mg/kg. 铊; - 0.1L; - 0.1L; - 0.1L; - 0.1L; - mg/kg. 铍; - 0.03L; - 0.03L; - 0.03L; - 0.03L; - mg/kg. 氯甲烷; 3L; 3L; 3L; 3L; µg/kg. - 氯乙烯; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; mg/kg. - 1,2-二氯乙烷; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/kg. 四氯化碳; 2.1L; 2.1L; 2.1L; 2.1L; µg/kg. 氯仿; 1.5L; 1.5L; 1.5L; 1.5L; µg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; µg/kg. 1,1-二氯乙烯; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; µg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; µg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; µg/kg. 二氯甲烷; 2.6L; 2.6L; 2.6L; 2.6L; µg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.9L; 1.9L; 1.9L; 1.9L; µg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 四氯乙烯; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; µg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.1L; 1.1L; 1.1L; 1.1L; µg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; µg/kg. 三氯乙烯; 0.9L; 0.9L; 0.9L; 0.9L; µg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 苯; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; µg/kg. 氯苯; 1.1L; 1.1L; 1.1L; 1.1L; µg/kg. 1,2-二氯苯; 1.0L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; µg/kg. 1,4-二氯苯; 1.2L; 1.2L; 1.2L; 1.2L; µg/kg. 乙苯; 1.2L; 1.2L; 1.2L; 1.2L; µg/kg. 苯乙烯; 1.6L; 1.6L; 1.6L; 1.6L; µg/kg. 甲苯; 2.0L; 2.0L; 2.0L; 2.0L; µg/kg. 间+对-二甲苯; 3.6L; 3.6L; 3.6L; 3.6L; µg/kg. 邻-二甲苯; 1.3L; 1.3L; 1.3L; 1.3L; µg/kg. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; mg/kg. 2-氯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/kg. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; mg/kg. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; mg/kg. 注：检测结果低于检出限，报检出限加L或者未检出。 根据检测结果，除锌之外所有检出项目检测浓度均满足GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地简选值，锌满足GB15618-2018《土壤环境质量标准 农用地土壤风险污染风险管控标准》中标准限值，均未出现超标情况。 6、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此可不开展生态现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标的要求，确定本项目环境保护目标如下。 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，详见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 2、运营期 - （1）废气 - 项目运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，详见表3-9。恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值，详见下表3-10。甲烷废气参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中9.2甲烷排放控制要求：9.2.1 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积分数应不大于0.1%。9.2.2 生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施；当通过导气管直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积分数不大于5%。 表3-9 大气污染物综合排放标准 类别; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 无组织废气; 颗粒物; 1.0（周界外浓度最高点）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-10 恶臭污染物排放标准 污染物; 监控点; 浓度限值. 氨; 周界外浓度最高点; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20无量纲. （2）噪声 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目位于声环境1类区，执行1类标准。因此本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值详见下表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. （3）固体废物 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），腐殖土执行《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）中II级标准要求，详见下表。 表3-12 绿化种植土壤重金属含量的技术要求 序号; 控制项目; 单位; 技术要求. 1; 有机质; g/kg; 12~80. 2; pH; 无量纲; 5.0~6.5; 6.5~8.3. 3; 总镉; mg/kg; 0.60; 0.80. 4; 总汞; mg/kg; 0.60; 1.2. 5; 总铅; mg/kg; 200; 300. 6; 总铬; mg/kg; 150; 200. 7; 总砷; mg/kg; 35; 30. 8; 总镍; mg/kg; 50; 80. 9; 总铜; mg/kg; 150; 300. 10; 总锌; mg/kg; 250; 350. |
| 总量 控制 指标 | 依据吉林省生态环境厅2022年5月10日回复四平市生态环境局关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的函，本项目属于执行其它行业排放管理的建设项目，本项目不涉及排放口，且排污量较少，因此在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量的审核。 综上，本项目无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工过程只有露天设备安装，由于本次建设施工时间较短，施工期对周围环境影响较小。 1、废气 施工期废气主要为施工扬尘、汽车尾气等。施工扬尘需采取洒水降尘等措施降低施工期扬尘对周围环境产生的不利影响；汽车尾气排放量较少且在施工范围内活动影响较小，只是暂时的。在严格落实本评价提出的各项施工期扬尘污染防治措施后，项目施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响降低，达到可接受的范围。 2、废水 本项目施工期不产生施工废水，主要废水排放源为施工人员产生的生活污水，通过排入厂区临时移动防渗旱厕，定期清掏用做农肥，不外排，对周边水环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要来自工程施工过程中的设备及原材料运输等。施工机械单体声级一般均在80dB以上。为减少施工噪声对周围的影响，对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施等；严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业；混凝土混制应远离噪声敏感受纳体；在高噪声设备周围设置屏蔽物；施工现场合理布局，将施工现场的固定噪声源相对集中，置于远离敏感受纳体的位置；运输车辆应尽可能减少鸣笛，尤其是在晚间；应在施工现场用地的周边应按有关规定进行围挡，四周连续设置，并安装扬尘防护装置，实行封闭施工。通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑废料、废弃包装物及施工人员产生的生活垃圾，统一由市政环卫部门进行处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强核算 项目生产不用热，不建设锅炉，无烟尘、SO2、NOX排放。本项目运营期间对大气环境的影响主要的是垃圾治理过程中产生粉尘、恶臭气体（氨、硫化氢）及运行设备及车辆产生的尾气。 ①粉尘 根据地勘资料，由于垃圾含水率较高，约60%左右，因此需要将垃圾开挖晾晒，垃圾堆开挖及晾晒在露天需要条件进行，由于含水率高扬尘基本不会在此环节产生。 本项目风选采用负压一体化密闭风选设备，无粉尘外泄。 因此，本项目粉尘主要在筛分阶段产生。 本项目筛分过程粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的“城市垃圾焚烧厂”中生活垃圾装卸、处理过程中粉尘排放源强，粉尘产生按0.015kg/t-原料计算，本项目日处理陈腐垃圾684t，则陈腐垃圾筛分过程中粉尘产生量10.26kg，粉尘产生源强为0.0043kg/h。 本次环评要求对筛分生产线主要产生粉尘设备链板输送机、滚筒筛、皮带输送机均进行封闭处理，无组强源主要为粉尘逸散及泄漏等原因以无组织的形式排入周围环境空气中，其粉尘泄漏10%算，则无组织源强为0.00043kg/h。 根据筛分线的平面分布情况，在筛分线设备周安装可自主拆卸人喷淋线喷洒天然植物液除臭剂，共安装30个不锈钢雾化喷淋头，每个喷头喷洒天然植物液除臭剂量约为0.2L/min，每喷头的服务面积约为5-6m2，经上述处理后，本次评价出于偏安全考虑，其除尘效率90%计，除尘后则无组织源强为0.000043kg/h。 ②恶臭气体 本项目对存量垃圾开挖过程中，造成陈腐垃圾扰动，以及场内转运、筛分存量垃圾，这些过程均会产生恶臭气体，垃圾产生的恶臭气体情况分析如下。 1.填埋场填埋气体产生源强 根据《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范 》（CJJ133-2009），填埋气体产气量估算如下： 对某一时刻填入填埋场的生活垃圾，其填埋气体产气速率宜按下式计算： G=ML0（1-e-kt ） （1） 式中：G—从垃圾填埋开始到第t年的填埋气体产生总量，m3。 M—所填埋垃圾的重量，t；本项目存量垃圾总产生量为10.26万t。 L0—单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m3/t；根据计算公式（2）计算得21.6m3/t。 k—垃圾的产气速率常数，1/a；本项目取 0.17(1/a)。k 随半衰期变化，根据产气速率与半衰期关系：k=ln（2）/t1/2，中国城市垃圾半衰期t1/2＜5a，本项目取4a，则k=ln（2）/4=0.17。 t—从垃圾进入填埋场时算起的时间，a；本项目简易填埋场从1995年开始投入使用。 填埋场单位重量垃圾填埋气体最大产气量（L0）宜根据垃圾中可降解有机碳含量按下式估算： L0=1.867C0φ （2） 式中：C0—垃圾中有机碳含量，%； φ—有机碳降解率。 公式计算参数：本项目为生活垃圾填埋场，主要以生活垃圾为主。参考《城市生活垃圾可降解有机碳估算方法的研究》（《环境卫生工程》2005年，吉崇喆、刘桐武、张恩琛）中C类（食物垃圾）有机碳缺省值为15%；根据IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）的推荐值，发展中国家垃圾中有机碳含量C0取15%，有机碳降解率取0.77，则根据公式可计算出，本项目L0=1.867×15%×0.77=21.6m3/t。 根据计算公式（1）、（2）计算可得出简易填埋场填埋气体最大产气量，具体见下表。 表4-1 垃圾填埋场填埋气体情况估算表 年份; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000. 产气量万m3; 32.08; 27.07; 22.83; 19.26; 16.25; 13.71. 年份; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006. 产气量万m3; 11.57; 9.76; 8.23; 6.95; 5.86; 4.94. 年份; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012. 产气量万m3; 4.17; 3.52; 2.97; 2.5; 2.11; 1.78. 年份; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. 产气量万m3; 1.5; 1.27; 1.07; 0.9; 0.76; 0.64. 年份; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. 产气量万m3; 0.54; 0.46; 0.39; 0.33; 0.27; 0.23. 2.填埋气体组分源强 填埋气体组分及体积分数参考《关于城市生活垃圾垃圾临时中转堆放场填埋气体的产气影响因素探讨》（环境科技，2008年10月，张小东），城市生活垃圾填埋场填埋气体一般的组成成分及物理性质见下表。 表4-2 垃圾填埋场填埋气体一般成分及物理性质 气体组分; CH4; CO2; N2; O2; 硫化物、二氧化硫、硫醇等; NH3; H2; CO; 微量组分. 体积分数%; 45~50; 40~60; 2~5; 0.1~1.0; 0~1.0; 0.1~1.0; 0~0.2; 0~0.2; 0.01~0.6. 密度g/L; 0.717; 1.977; 1.25; 1.43; 1.537; 0.771; 0.089; 1.25; /. 可燃性; 可燃; /; /; /; 可燃; 可燃; 可燃; 可燃; /. 爆炸浓度（体积%）; 5~15; /; /; /; 4.3~45.5; 16~25; 4~75.6; 12.5~74; /. 臭味; 无; 无; 无; 无; 有; 有; 无; 无; 轻微. 注：上表硫化物、二氧化硫、硫醇等的密度、可燃性、爆炸浓度、臭味等数据是根据硫化氢气体填写。 根据填埋气体组分特点及本项目填埋场情况判断可能产生的对环境造成影响的气体。本项目简易填埋场从1995年开始投入使用，至2012年覆土封场，封场长达10年之久，原生活水平不高，产生的生活垃圾有机物相对较低，垃圾中的有机物经过长达10~27年之久的分解，其有机物厌氧分解产生的甲烷极少，因此简易填埋场区的填埋气体选取硫化氢、氨作为评价因子。本项目氨组分占比按1.0%计算，硫化氢组分占比按0.3%计算。则本项目2023年氨、硫化氢产排情况见下表。 表4-3 本项目填埋气体污染物源强产生情况表 填埋气产生量万m3/a; 污染物; 密度g/L; 组分占比%; 产生量t/a; 产生速率kg/h. 0.27; 氨; 0.771; 1; 0.021; 0.00875. 硫化氢; 1.537; 0.3; 0.012; 0.005. 根据上表可知，本项目2023年整个垃圾填埋场产生的各类污染物源强为：氨：0.021t/a；硫化氢：0.012t/a。 3.填埋气体处理产排情况 本项目填埋堆体产生的废气污染物，一部分在开挖工序释放到大气中，一部分在筛分工序释放到大气中。根据企业历年施工经验判断，本项目简易填埋场开挖晾晒工序释放填埋废气约占70%，筛分工序释放填埋废气约占30%。 本项目对简易填埋场的存量垃圾产生的各类废气污染物进行不同处理措施，因此本项目分别计算不同堆体废气的产排情况，具体废气处理措施及排放情况如下： 本项目简易填埋场存量垃圾量有10.26万t，存量垃圾处理流程为：分区开挖——晾晒——筛分——外运。每天开挖最大量为684t，不开挖区域均采用覆盖面覆盖，则每天产生最大废气污染物的按684t产生的废气污染物计算。 参考《新型天然植物提取液除臭工艺》（《西南给排水》2007年第5期，李亮、张明杰、阳佳中、张勇），对于臭气源较为分散、单个臭气源产生的臭气量较少、较难捕集和收集的市政设施，适宜采用天然植物提取液除臭工艺，应用于垃圾压缩站等市政设施除臭工程，取得良好的效果，臭味去除率大于70%。本项目除臭效率取70%计算，则本项目简易填埋场存量垃圾产生的氨、硫化氢废气产排情况见下表。 表4-4 简易填埋区开挖工序填埋气体产排情况表 工序; 污染物; 运营期平均; 去除效率%; 无组织排放. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 开挖晾晒工序; 氨; 0.006125; 0.0147; 70; 0.0018375; 0.00441. 硫化氢; 0.0035; 0.0084; 0.00105; 0.00252. 筛分工序; 氨; 0.002625; 0.0063; 0.0007875; 0.00189. 硫化氢; 0.0015; 0.0036; 0.00045; 0.00108. 合计; 氨; 0.00875; 0.021; 0.002625; 0.0063. 硫化氢; 0.005; 0.012; 0.0015; 0.0036. 根据上表可知，本项目经过人工辅助喷洒植物除臭方式进行除臭后，开挖晾晒工序无组织排放量为：氨：0.0018375kg/h、0.00441t、硫化氢：0.00105kg/h、0.00252t。筛分工序无组织排放量为：氨：0.0007875kg/h、0.00189t、硫化氢：0.00045kg/h、0.00108t。无组织废气合计排放量为：氨：0.002625kg/h、0.0063t、硫化氢：0.0015kg/h、0.0036t。 ③设备及车辆尾气 本项目运行设备以及运输垃圾的车辆均采用轻柴油作为燃料，设备运行中以及车辆运输过程中会产生少量尾气，主要为CO、NOx、SO2等。由于本项目开挖为分区分层开挖，开挖时最多有1台挖掘机和2台铲车运行，即运行设备很少，单次工程量少，运行作业区不固定，运输垃圾的车辆在装载垃圾时为熄火状态，不会产生尾气，只在启动时候产生少量汽车尾气，为间歇式排放，排放时间较短。因此，本项目车辆及运行设备产生的尾气产生量较少，本次评价不做定量分析。根据其他类似工程，运行时设备及车辆排放的CO、NOx、SO2等污染物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值要求。 ④道路运输扬尘G6 本项目道路运输过程中采用专用运输车辆运输并采用苫布遮盖等方式减少无组织扬尘，当无法避免路过村庄时，应减少鸣笛，禁止夜间行车等方式，减少对居民等影响。 （2）非正常情况分析 本项目非正常条件下，缺少喷洒的除臭剂，企业第一时间停止生产，以减少对环境的影响，故在非正常情况下，本项目对环境影响甚微。 （3）废气治理措施及可行性分析 ①粉尘 废气治理措施： 1.本项目对填埋场垃圾运输道路进行场地硬化；采用密封的垃圾车清运垃圾，防止垃圾场内转运时掉落污染环境；场内运输路线根据现场情况进行洒水降尘； 2.垃圾堆体中，非开挖作业面不得裸露，开挖停止后对开挖区域进行防渗膜覆盖；场地内临时堆放的土堆必须采取防尘网进行覆盖，防止扬尘； 3.场内运输垃圾时，采用密封的垃圾车运输，防止垃圾洒落，尽可能避免跑、冒、跳等情况发生，内场道路每天定期清扫，保持干净，防止污染进入雨水排入外环境； 4.筛分工序筛分粉尘采用喷雾降尘。 5.风选阶段采用负压一体化密闭设备，能够有效减少扬尘外泄。 去除原理： 喷淋除尘技术功力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。工作效率高、喷雾速度快，综合效率可达90%以上。对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉。操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度。耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70-80%，且水雾覆盖粉尘面积大。 ②恶臭气体 恶臭气体治理措施： 本项目生活垃圾填埋后，其中的有机物逐渐生物降解，产生一定量气体，主要成分为CO2、CH4、NH3、H2S等。垃圾渗滤液处理过程中会有恶臭气体产生，其产生量较少，恶臭污染物的主要为NH3和H2S等。本项目采用5台雾炮机、2台迷雾机定期对填埋场、筛分生产线喷洒除臭药剂。雾炮机工作压力1.5-3.5MPA，水雾颗粒50-150µM，水平射程30-40m，旋转角度±360°。每次覆盖面积约8000m2，时间为6：00-24：00，不间断工作。 同时应采取以下措施减少废气环境影响： 1.尽量缩小开挖作业暴露面，较少存量垃圾扰动面积，减少恶臭气体逸散面积； 2.对于非开采区域持续保持覆盖措施，可进一步防止恶臭气体无序逸散； 3.在开挖区域采用移动雾炮机喷洒植物除臭药剂，对于开挖区域外的地方，采取人工喷洒除臭药剂，以减少臭气扩散； 4.采用便携式监测仪器定期监测开挖区域各类恶臭气体浓度，确保产生的恶臭气体符合国家及地方相关标准； 5.填埋场出口前设置移动雾炮机自动喷洒除臭药剂，运输车辆出厂前进行消毒除臭，运输采用全密闭型车辆，进一步防止运输途中臭气扩散； 6.筛分生产线采用密闭输送系统，生产过程采用喷洒除臭剂，避免筛分过程中恶臭气体扩散周边环境。 废气去除原理： 本项目所选用的除臭剂为生物除臭剂，生物除臭主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。 采用生物法培养在微生物生长在生物填料上，当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气经收集管道导入本系统后通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株形成的生物膜来净化和降解废气中的污染物。此生物膜一方面以废气中的污染物为养料，进行生长繁殖；另一方面将废气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的CO2，H2O，H2SO4，HNO3等简单无机物，从而达到除臭的目的。 生物技术环保卫生，无二次污染。可同时处理含有多种污染物的废气，抗冲击能力强，废气浓度在3-1500ppm波动时，可正常工作。处理时间短，效率高。5-10秒即可净化完成，综合效率可达70%以上。生物菌种一次挂膜，菌种种类多，接种时间短。建设成本低，运行费用低，无需添加药剂。采用复合滤料，表面积大，透气性好，不容板结，使用寿命久。 综上，项目建成后，项目采用苫布遮盖，洒水降尘并及时清运。物料装卸、储运过程通过采取堆场苫布覆盖、厂区洒水降尘、厂内运输道路硬化、传送带封闭、运输车辆篷布覆盖或封闭等措施减少粉尘排放，采取上述措施经导则推荐的估算模型AERSCREEN预测可知，厂界无组织废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响较小。项目开挖阶段采用喷洒除臭剂，减少恶臭气体对周围环境的影响，采取上述措施后经导则推荐的估算模型AERSCREEN预测可知厂界无组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准要求。本项目废气治理及完善措施技术成熟，且可满足废气达标排放要求，对周围环境影响较小，因此，项目废气治理及完善措施技术可行。 本项目开挖过程废气治理措施示意图如下。 开挖面积及覆盖示意图; 移动雾炮机示意图. 注：上图为其他陈腐垃圾开挖情况图片、移动雾炮机设备图，并非本项目。 图4-1 开挖过程废气治理措施示意图 （4）监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）标准要求，本项目制定了废气污染物环境自行监测计划，具体见下表。 表4-5 本项目大气监测指标和频次一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测方式. 厂界无组织; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 1季度/次; 委托检测. 2、废水 本项目用水包含生活用水、抑尘用水和除臭剂配置用水，用水取自厂区内井水。抑尘用水和除臭剂配置用水自然蒸发，不会形成地面径流。 （1）源强核算 本项目新增用水量为407m3/a，新增废水排放量186t/a。废水主要为生活污水，废水污染物产生及排放情况见下表。 本项目员工31人，工作天数150天。职工生活污水产生系数均取80%，职工生活污水产生量为1.24m3/d（186m3/a）。其中主要污染物为其中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，本项目生活生活污水水质大致为COD：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：30mg/L，则污染物产生情况为：COD：0.0465t/a、BOD5：0.0279t/a、SS：0.03348t/a、NH3-N：0.00558t/a。 （2）项目废水达标排放可行性分析 本项目废水主要为生活污水，生活污水按用水量的80%计算，生活污水产生量为186m3/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排，对区域水环境影响较小。 生产、装卸、堆场均洒水抑尘，一部分水分蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无淋溶废水产生。本项目无废水排放口，无需对废水设置监测要求。 本项目开挖到底层时会从开挖的混合物中渗出垃圾渗滤液，根据建设单位提供的资料，垃圾场已经封场，不再接收生活垃圾，因此本项目开挖过程中渗滤液不再增加，根据《临江市城市生活垃圾无害化处理改扩建工程环境影响报告书》（吉环审字[2010]332号）及原吉林省环境保护厅验收意见（吉环审验字[2016]121号），渗滤液经收集调节池+格栅+气浮+超滤+反渗透，部分绿化，剩余运输至临江市污水处理厂深度处理。该项目已履行环评、验收和排污许可手续。本项目不设置渗滤液排放口。现有渗滤液处理能力为50m3/d，处理工艺流程图详见下图。 图4-2 垃圾渗滤液处理工艺流程图 综上，本项目废水处理措施可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）采用多声源在某一点的影响叠加模式： Leqg=10Lg（1Ti=1nti100.1LAi） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s。 ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10Lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点r0 处的倍频带（用63Hz 到8KHz的8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A 声级LA(r)可按下式计算，即将8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。  式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i 倍频带的A 计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： （2）预测源强 本项目在生产过程中产生的噪声主要源自机械设备，设备产生噪声的噪声源强调查清单见表4-6。 表4-6 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 大件剔除筛; /; -10.6; 19.4; 1.2; /; 75; 低噪声设备、基础减震、隔声罩等措施; 16h. 2; 鳞板输送机; /; -20; 12; 1.2; /; 70. 3; 均料机; /; -32; 16.6; 1.2; /; 70. 4; 滚筒筛; /; -22.8; 17.8; 1.2; /; 65. 5; 筛后物皮带机; /; -29.5; 15.5; 1.2; /; 60. 6; 筛下物皮带机; /; -24.7; 16.8; 1.2; /; 60. 7; 鼓风机; /; -46.9; 15.5; 1.2; /; 75. 表中坐标以厂界中心（126.959625，41.846580）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （3）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-7。 表4-7 本项目厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 38.9; 35.8; 1.2; 昼间; 10.9; 55; 达标. 东侧; 38.9; 35.8; 1.2; 夜间; 10.9; 45; 达标. 南侧; -17.5; -46.6; 1.2; 昼间; 10.8; 55; 达标. 南侧; -17.5; -46.6; 1.2; 夜间; 10.8; 45; 达标. 西侧; -22.3; 16.5; 1.2; 昼间; 43.6; 55; 达标. 西侧; -22.3; 16.5; 1.2; 夜间; 43.6; 45; 达标. 北侧; -16.7; 17.2; 1.2; 昼间; 37.6; 55; 达标. 北侧; -16.7; 17.2; 1.2; 夜间; 37.6; 45; 达标. 表中坐标以厂界中心（126.959625，41.846580）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，正常工况下，本项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）中1类标准要求，对周围声环境质量影响较小。 （4）噪声影响及措施分析 建设单位应采取以下措施，以达到吸声、降噪作用。 ①使用封闭结构的皮带输送机。 ②对产生噪声的设备在基础上加装振动垫、消声器等降噪措施。 ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④合理布局：要求将高噪声设备均按照生产流程布置在东侧地势较低处，厂界周边50米内无敏感点，通过地势和自然屏障的阻隔，可以直效隆低噪声对区域声环境的影响。 （5）监测计划 本项目监测计划见下表。 表4-8 噪声监测计划一览表 污染源监测计划; 要素; 监测点位; 监测频率. 声环境; 厂界外四周1m处; 1次/季度. 4、固体废物 本项目运输车辆及生产设备委托有资质单位维修保养，厂区内不产生废机油及机修维护产生的危险废物。本项目开挖筛分物全部转运处理。根据前文对本项目工艺流程分析，可确定固体废物产生环节，本项目固体废物产生及排放情况见下表。 表4-9 本项目固体废物产生及排放情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置 方式和去向; 利用或处 置量t/a; 环境管理 要求. 员工生活; 生活垃圾; 一般工业固体废物900-999-99- (00S1); /; 固态; /; 2.475; 垃圾箱; 委托处理; 2.475; 满足一般工业固体废物环境管理要求，建立台账制度. 本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定：贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 经上述固废防治措施后，对区域内自然环境、生态、人群均不会造成大的危害。综合上述，本项目拟采取的固体废物的方案，较为全面，安全，处置去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。 本项目开挖的存量陈腐垃圾中，轻质筛上物约为2.812万m3，＜25mm腐殖土量约为4.75万m3，≥25mm无机骨料量约为1.938万m3。轻质筛上物运至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）进行焚烧处理，＜25mm腐殖土经检测满足《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）标准要求后用于绿化（不合格的腐殖土委托有资质单位处理），≥25mm无机骨料量运至大栗子产业园园区用于平整场地。 本项目筛分出的腐殖土检测以下因子：pH、有机质、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌，检测频次为转运一月一次。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目营运期废气污染源主要为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度，废气中不含重金属、二噁英等污染物，污染物不会对区域土壤和地下水环境造成较大影响。本项目废水主要为生活污水和陈腐垃圾渗滤液，渗滤液经污水管道收集后，依托现有渗滤液处理站处理后通过部分绿化，其余部分运至临江市污水处理厂处理。本项目根据要求采取相应的分区防渗，切断了对土壤、地下水的污染途径，不会对土壤、地下水造成影响。 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。防渗旱厕为一般防渗区，要求防渗旱厕做防渗处理，防渗技术要求参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求执行，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 本项目正产工况下生产单元不存在地下水、土壤污染途径。非正常状况下，防渗层、污水管道防渗层出现破损的情况，污染物可能发生下渗对土壤及地下水造成影响。 （2）防渗 本项目共设置3处固废临时暂存区，占地面积800m2。固废暂存区铺300mm厚黄砂作为基础，再铺设10mm厚HDPE土工膜，四周设阻水沟及倒排，贮存堆高设置最高为3m，贮存时采取苫盖措施。为防止本项目的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，依据污染物产生及处理的过程、环节，结合本项目总平面布置情况。由于所依托临江市市容环境卫生管理处无害化垃圾处理场渗滤液处理站不属于本项目建设内容，且已进行了验收并运行多年，因此此处不再进行评价。 本项目分区渗措施如下表所示。 表4-10 本项目分区防渗一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 简单防渗区; 固废暂存区; 铺300mm厚黄砂作为基础，再铺设10mm厚HDPE土工膜. 办公区、防渗旱厕; 一般地面硬化. 综上，在采取上述措施后，隔断了本项目与地下水的联系途径，本项目在落实地下水和土壤污染防治措施后，对地下水和土壤环境影响较小，本次评价提出跟踪评价要求。 6、运输环境影响及保护措施 白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）位于本项目西北侧直线距离约31km处，本项目筛分的轻质物运至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）进行焚烧处理，运输路线主要途径S204、S303、G222和内部道路，运输距离约为60公里，运输路线详见附图。 （1）道路扬尘环境影响分析 本项目运输路线主要为水泥路面及沥青路面，且汽车经过时产生的扬尘较少，对沿线的居民等环境敏感点不会产生不利影响。 运输扬尘的污染防治措施为：物料运输车辆要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经居民点时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。 （2）道路运输交通噪声影响分析 本项目运输车辆均为大型车，途经最近敏感点的东兴村分布在公路两侧，为减少噪声影响，本环评要求企业应将汽车运输安排在白天进行，汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行，确保不对周围居民造成影响。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 8、环境风险 （1）风险源分布 本项目运营期不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质使用，主要涉及渗滤液和填埋气体甲烷等可能造成环境风险。 （2）可能影响的途径 通过对风险识别并结合本工程实际情况，本工程风险主要存在于生产运行过程中，本项目风险类型主要为泄漏。渗滤液在汇集过程中可能因管道破裂，渗滤液泄漏将污染地下水及土壤。泄漏的甲烷气体可能发生自然或爆炸。 （3）环境风险防范措施 为减小环境事故风险，应采取以下措施： 生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患，严禁吸烟和使用明火；加强员工的安全意识，加强教育和宣传工作，提高员工处理突发事件的能力。生产过程中严格按照生产规范进行，杜绝人为安全隐患；制定厂内风险应急预案，每年进行一次消防演习，确保厂内消防设施能够正常运行等；制定相应管道的定期检查制度，主要包括检查各密封点、管道有无渗漏、有无变形，阀门、阀体及连接部位是否完好等。 定期对渗滤液输送管道的防渗层进行检查，确保防渗层完好无损，确保不对地下水水质及土壤产生污染影响。 严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视设备的工艺参数的变化，发现异常及时报告，采取行之有效的措施。 严格密封，操作中巡回检查，对已出现的泄漏，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大和发生灾难性的事故。 加强全员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。 安排双路供电，保证处理设施的用电安全。 加强消防措施，场区应有“禁止明火”的警示牌，并配备干粉灭火器等消防器材。 安排专人负责保证填埋气监控及导排措施安全稳定运行，防治事故发生。制定相关风险应急预案。 根据项目风险物质特性及风险可能影响的途径，制定适用于本项目的事故应急预案。详见下表。 表4-11 项目环境风险事故应急措施一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急设备及材料; 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料。. 2; 应急通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话等。. 3; 应急环境监测及事故评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 4; 应急防护措施消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止发生扩大、蔓延及连锁反应； 清楚现场泄漏物，降低危害；相应地设施器材配备； 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施和相应地设备配备。. 5; 应急状态终止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复生产措施；邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 6; 记录和报告; 建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 因此，在做好风险防范措施的基础上，本项目环境风险可控。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 10、环保投资 本项目总投资为950万元，环保投资8.6万元，环保投资占总投资的0.91%。 表4-12 环保投资明细表 类别; 投资项目或内容; 投资（万元）. 废气; 筛分生产线安装30个不锈钢雾化喷淋头; 2.5. 便携式气体检测仪; 1.0. 移动式雾化炮车; 1.4. 废水; 防渗旱厕; 0.7. 噪声; 基础减震、隔声罩; 1.0. 风险; HDPE土工膜防渗; 2.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 开挖、晾晒、场内转运过程 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷洒除臭药剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 筛分工序 | 颗粒物 | 筛分生产线共安装30个不锈钢雾化喷淋头，每个喷头洒水用量约为0.2L/min，每个喷头的服务面积约为5-6m2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排 | / |
| 声环境 | 大件剔除筛、鳞板输送机、均料机、滚筒筛、筛后物皮带机、筛下物皮带机、风选机、鼓风机、挖掘机、自卸汽车、铲车 | / | 选用低噪声设备、基础减震、设备密闭隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目员工生活垃圾委托处理。本项目开挖的存量陈腐垃圾中，轻质筛上物约为2.812万m3，＜25mm腐殖土量约为4.75万m3，≥25mm无机骨料量约为1.938万m3。轻质筛上物运至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）进行焚烧处理，＜25mm腐殖土经检测满足《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）标准要求后用于绿化，不满足委托有资质单位处理，≥25mm无机骨料量运至大栗子产业园园区用于平整场地。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目对防渗旱厕采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，渗透系数不大于10-7cm/s。对厂区道路及地面均做地面硬化处理；生产车间地面利用垃圾填埋区现有硬质防渗结构。固废暂存区铺300mm厚黄砂作为基础，再铺设10mm厚HDPE土工膜，四周设阻水沟及倒排，贮存堆高设置最高为3m，贮存时采取苫盖措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、填埋场配备相应品种和数量的消防器材、填埋场禁止明火，禁止吸烟，远离火种和热源。 2、本项目选用具有防爆性能的机械设备，包括挖掘机、风机、装载机等设备，各类设备上必须配备灭火器，施工人员必须熟练掌握消防知识及相关消防技能。 3、对运输人员进行管理培训，定期检测车辆状况，车辆采用密闭式垃圾运输车辆，离开填埋场必须检测是否密封，防止垃圾运输过程中泄漏。设置垃圾运输路线，避开市中心道路，确保行驶路线的交通状况。 4、存量垃圾开挖过程中，定期采用便携式废气监测仪器对填埋场气体进行检测，确保开挖环境安全。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目开挖过程中，采用便携式废气仪器定期对开挖区域周边废气进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

根据前文所述，本项目建设符合国家产业政策，满足当地总体规划要求。运行期间污染物排放量较小，对环境产生的影响较小。在认真采取本报告提出的污染防治措施并贯彻落实环保“三同时”原则情况下，其主要污染物及排放符合我国及地方有关标准和总量控制要求，从环保角度考虑，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0001026 | 0 | 0.0001026 | +0.0001026 |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0063 | +0.0063 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.0465 | +0.0465 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.0279 | +0.0279 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.03348 | 0 | 0.03348 | +0.03348 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.00558 | 0 | 0.00558 | +0.00558 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 2.475 | +2.475 |
| 危险废物 | 无 | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①