白环临审字〔2024〕5号

关于临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目环境影响报告表的批复

临江市城市管理行政执法局：

你单位提交的《关于临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目的审批申请》和委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制的《临江市生活垃圾简易填埋场治理筛分服务项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

本项目为新建项目。建设地点位于吉林省临江市森工街道三公里老油坊沟,项目用地东侧为山林，南侧为生活垃圾填埋区，西侧为山林，北侧为山林。本项目为临时工程，使用年限为1年，本工程不涉及中转站和洗车区，陈腐垃圾开挖后原位晾晒，不涉及固液分离及脱水工序，工程筛分工序后各物质当日转运，不设置堆料场。本项目主要建设陈腐垃圾筛分生产线。项目总投资950万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作

1、本项目废水主要为施工期和运营期生活污水，排入厂区防渗旱厕，定期清掏用做农肥，不外排。

2、本项目废气主要为施工期产生的废气、运营期间垃圾治理过程中产生的粉尘和恶臭气体。

（1）施工期废气主要为施工扬尘，采取苫布遮盖、洒水降尘并及时清运等措施，厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值要求。

（2）本项目运营期间主要为筛分阶段产生的粉尘，采用喷雾降尘，风选阶段采用负压一体化密闭风选设备，厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（3）本项目挖掘过程采用移动式雾炮机、迷雾机和洒水车对挖掘现场进行除臭降尘；对存量垃圾在开挖、晾晒、场内转运过程产生的氨、硫化氢、臭气浓度，经人工辅助采取喷洒植物除臭方式进行除臭措施，使厂界无组织恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准要求。

3、本项目噪声主要包括施工期和运营期。施工期噪声主要来自工程施工过程中的设备及原材料运输等，对高噪声设备采取隔声、减振或消声等措施,满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求;本项目在生产过程中产生的噪声主要来自机械设备，采取选用低噪设备、基础减震、设备密闭隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

4、本项目施工期固体废物主要来自施工建筑废料、废弃包装物及员工生活垃圾，统一由市政环卫部门进行处理。本项目在运营期开挖的存量陈腐垃圾中的轻质筛上物运至白山市江源区林子头村垃圾焚烧场（白山绿能新能源有限公司）进行焚烧处理；腐殖土经检测满足《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）标准要求后用于绿化（不合格腐殖土的委托有资质单位处理）;无机骨料量运至大栗子产业园区用于平整场地。

5、建设单位应制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，确保设备正常运行，做好应急准备，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

7、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2024年4月25日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省百瑞环境技术服务有限公司