建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市鸿铭资源综合利用有限公司改扩建项目

建设单位（盖章）：临江市鸿铭资源综合利用有限公司

编制日期：         2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临江市鸿铭资源综合利用有限公司改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金殿生 | 联系方式 | 13843997339 |
| 建设地点 | 吉林省临江市新市街道站前村八社 |  |  |
| 地理坐标 | （126度53分31.630秒，41度47分59.570秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |
| 总投资 （万元） | 200.00 | 环保投资 （万元） | 39.5 |
| 环保投资占比 （%） | 9 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：根据《产业结构调整指导目录》（国家发展改革委第29号令），砖瓦轮窑被列入淘汰类，淘汰期限为2020年12月31日，为及时响应国家政策，本项目轮窑已拆除，隧道窑已建成未投产，厂区目前为停产状态。 | 用地（用海） 面积（m2） | 9000 |
| 专项评价设 置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据原环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 - ⑴生态保护红线相符性分析 根据吉林省人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）关于“三线一单”规定，本项目位于吉林省临江市新市街道站前八村，原有厂区范围内，项目所在区域无自然保护地、饮用水水源保护区及其他生态功能重要区和生态环境敏感区，项目不涉及生态红线区，因此项目符合生态红线相关要求。 ⑵环境质量底线相符性分析 根据《2022年吉林省生态环境状况公报》，2022年白山市空气环境中6项主要污染物均符合国家日平均二级标准。项目所在区域为临江市属于白山市，为环境空气质量达标区。 区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目在采取相应的污染治理措施并实现达标排放后，对环境影响不大，不会改变该区域现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线相符性分析 本项目建设利用厂区闲置厂房建设，不新增占地；项目生产用热为原料煤矸石燃烧产热供给，所用煤矸石属于废旧资源再利用，生产初期引火用使用少量木材，不额外使用燃料；项目扩建新增用水量取自厂区原有水井，可满足项目需求，取水量有限，不会突破区域资源利用上线。因此本项目符合资源利用要求。 ⑷生态准入清单符合性分析 表1-1 吉林省生态环境准入清单符合性分析一览表 项目; 要求; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建 《产业结构调整指导目录》 （现行） 明确的淘汰类项目和引入 《市场准入负面清单》（现行） 禁止准入类事项， 引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入 《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合， 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类，符合国家产业政策，项目不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类；项目不在园区内。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的 先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目不属于“两高”行业项目。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目主要利用煤矸石生产空心砖，不属于重大项目。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 本项目主要利用煤矸石生产空心砖，不属于重大项目。在采取各项环保措施后，对周围环境影响较小。. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。; 本项目为利用煤矸石烧结空心砖项目，生产过程中主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物等，执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）相应标准限值，不涉及VOCs的排放。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目位于临江市，为环境空气质量达标区。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、和原料比，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及。. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目不涉及。. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 本项目不涉及。. 环境风险管控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目不涉及。. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目不涉及。. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本次改扩建新增用水量取自厂区自建深水井，可满足项目需求。项目不属于高耗水行业。. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展资源利用保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目位于吉林省临江市站前八村，利用厂区原有厂房建设本项目，不新增占地。. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 本项目不涉及。. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施; 本项目不属于消耗高污染燃料项目。. 2021年6月30日，白山市人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（白山政函﹝2021﹞107号）（以下简称《意见》），明确了建立分区管控体系、成果落地应用和保障措施等要求。项目与《关于白山市人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析见表 2。 表1-2 与白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见相符性 管控类别; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例(2017 年修订)》《水产种质资源保护区管理暂行办法(2016年修正本)》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在 25 度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。; 本项目不涉及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到 95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 项目所在地属达标区，有一定环境容量；本项目采取严格的环保措施，保证各污染物达标排放，不会对区域环境造成较大影响。. 水环境质量持续改善。到2025年地表水优良比例达到 95%、城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅱ类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到Ⅲ类或Ⅲ类以上水质目标。; 本项目不涉及新增废水排放. 到 2025 年，受污染耕地安全利用率达到 92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到 2035年，受污染耕地安全利用率达到 95%以上，污染地块安全利用率达到 95%以上。; 本项目在原有厂区内建设，不新增占地. 污染物控制要求; - 深入实施氮氧化物和VOCS总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 - 实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 - 深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 本项目采取严格的环保措施，保证各污染物达标排放，不会对区域环境造成较大影响。. - ⑴加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县(市、区) 建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。 - ⑵工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 - ⑶加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推动重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源处理处置。; 本项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；技改扩建项目不新增生活用水，因此无新增排水。原有工程不产生生产废水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排。. - 1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 - 2..实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 - 3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 - 4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 本项目在厂区原有占地范围内建设，不涉及新增占用土地。. 环境风险防控; 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”(危险废物、尾矿库、危险化学品)，加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重 金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 本项目建成后，根据环保要求确定应急措施。. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为 4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为 4.81亿m3。; 本项目新增用水取自厂区原有水井，可满足项目现要求，用水量有限，不会对水资源造成较大影响。. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正¦式下达目标为准。; 本项目采用国家允许的工艺设备生产，利用煤矸石生产空心砖，属于废旧资源再利用，满足节能要求。. 根据《吉林省生态环境准入清单》表 4-38-2 临江市生态环境准入清单对临江市一般管控区的准入要求可知，本项目符合生态环境准入清单。 表1-3 白山市临江市生态环境准入要求 环境管 控单元名称/编号; 管控单元 分类; 管控类型; 管控要求. 临江市一般管控区ZH22068130001; 3-一般管控; 污染物排放管控; 贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业项目进园、集约高效发展。. 以上表可知，本项目位于临江市一般管控区，项目运营期废气、废水、噪声、固废均采取合理的处置措施，运营后不会对环境空气、地表水等环境产生较大影响，因此本项目建设符合白山市临江市生态环境准入清单。 2、产业政策相符性分析 本项目不属于国家产业政策和《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类工艺，本项目符合产业政策；对比《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于指导目录中淘汰落后生产工艺装备和产品。 表1-4 项目与产业政策相符性分析一览表 政策名称; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《产业结构调整 指导目录（2024年本）》; 第二类限制类; 粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 本项目为煤矸石空心砖生产线; 不属于限制类. 单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块; 本项目为煤矸石空心砖生产. 6000 万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线; 本项目为6000 万标砖/年煤矸石空心砖生产. 第三类淘汰类; 砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本次改扩建拆除原有轮窑，改为隧道窑; 不属于淘汰类. 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》; 淘汰类; 砖瓦24门以下轮窑 （2010年）; 本次改扩建拆除原有轮窑，改为隧道窑; 不属于淘汰类. 砖瓦18门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑. 3、与“吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案”符合性分析 本项目与《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10 号）符合性分析如下： ⑴《吉林省空气质量巩固提升行动方案》 《吉林省空气质量巩固提升行动方案》要求，持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。 本项目废气主要为焙烧、破碎筛分以及物料储运过程产生废气，焙烧窑设置布袋除尘+湿式脱硫设施+15m高排气筒，破碎筛分车间设置布袋除尘器+15m高排气筒，厂区定期洒水抑尘、生产过程加水、物料存放于半封闭车间、运输物料的车辆加盖苫布、运输路线避让村屯、地表水等环境敏感区等，通过采取以上措施废气均达标排放，可满足《吉林省空气质量巩固提升行动方案》要求。 ⑵《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》 持续开展“散、乱、污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的“散、乱、污”企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，予以整改。 本项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；技改扩建项目不新增生活用水，因此无新增排水。原有工程不产生生产废水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排，不存在“散、乱、污”现象，符合《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》要求。 ⑶《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》 落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年底前更新土壤污染重点监管企业名单。基于企业用地土壤污染状况调查结果，对高、中风险的企业地块制定风险管控方案，有开发意向且超标的关闭搬迁地块应进一步开展详查与评估。完善污染地块管理系统平台，结合卫星遥感、视频监控等技术，强化污染地块开发防控预警。 本项目不属于土壤污染监管重点企业，项目煤矸石储存于半封闭储料间内，储料间地面、生产车间做硬化防渗处理，厂区内生产区域均为硬化地面，废气经收集处理后达标排放，项目生产对土壤环境影响较小，符合《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》要求。 综上所述，本项目符合《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的相关要求。 4、与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 表1-5 本项目与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》相符性一览表 序号; 规划要求; 与本项目相符性分析. 1; “减污降碳协同增效”实现突破。全面加强应对气候变化与生态环境保护统筹融合，以降碳为重点，聚焦能源、工业、城乡建设、交通运输等重点领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业，加强源头治理、系统治理、整体治理，在结构调整、产业升级、控煤减排、清洁能源替代等方面实现突破。; 符合 本次改扩建拆除已淘汰的轮窑，建设隧道窑，属于产业升级；生产过程中废气经新上除尘及脱硫设施处理，可实现减污。. 2; 绿色转型发展迈上新台阶。全省产业结构沿着绿色发展道路不断优化，农业绿色发展、工业绿色转型、服务业绿色创新取得较大进展，绿色理念、绿色技术、绿色生产方式在经济社会各领域广泛应用，资源消耗和污染物排放量显著减少，各种废弃物资源化利用水平显著提高。; 符合 本项目利用煤矸石生产空心砖，属于废弃资源再利用。. 3; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，审慎发展大型石化等高耗能项目，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。在电力、钢铁、建材、石化等重点耗能行业实施减污降碳行动。; 符合 本次改扩建拆除已淘汰的轮窑，建设隧道窑，属于依法依规淘汰落后产能。. 4; 推动重点行业完成限制类产能装备改造升级，推进农 产品加工、建材、化工、铸造、印染、电镀等产业向集群化、集聚化方向发展。; 符合 本次改扩建后，厂区工程不属于限制类和淘汰类装备。. 5; 深入推进工业污染源治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网，全面加强工业无组织排放管控。推进重点行业污染深度治理，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。持续开展 “散乱污”企业排查整治，完善动态管理机制。加强油气回收装置管理。; 符合 项目生产过程中废气经新上除尘及脱硫设施处理。建设单位不是属于 “散乱污”企业。. 6; 开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点，并按照国家要求，逐步扩大碳排放环境影响评价范围，推动石化、钢铁、化工、供热、建材、有色金属、电力等重点行业提高产品技术、工艺装备、节能低碳等水平。; 符合 本次改扩建拆除已淘汰的轮窑，建设隧道窑，属于依法依规淘汰落后产能。本次改扩建后，厂区工程不属于限制类和淘汰类装备。. 5、与《吉林省减污降碳协同增效实施方案》相符性分析 表1-6 本项目与《吉林省减污降碳协同增效实施方案》相符性分析一览表 序号; 方案要求; 与本项目相 符性分析. 1; 推进固体废物污染防治协同控制。强化资源回收和综合利用，推进全域“无废城市”建设。……推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等工业固废资源利用或替代建材生产原料，加快推进粉煤灰综合利用示范工程。; 符合 本项目为利用固废资源煤矸石生产空心砖项目. 2; 鼓励企业采取工艺改进、能源替代、节能提效、综合治理等措施和积极推广工业废水循环利用等技术，实现生产过程中大气、水和固体废物等多种污染物以及温室气体大幅减排，显著提升环境治理绩效。积极推动企业参与和开展减污降碳协同创新行动。; 符合 本项目废气经新上除尘及脱硫设施处理，可实现减少污染物排放。. 6、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 表1-7 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析一览表 序号; 方案要求; 与本项目相符性分析. 1; 坚持结构优化与深度治理相结合。加大产业结构和能源结构调整力度，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代；深入推进涉工业炉窑企业综合整治，强化全过程环保管理，全面加强有组织和无组织排放管控。通过“淘汰一批、替代一批、治理一批”，提升产业总体发展水平。; 符合 本次改扩建拆除已淘汰的轮窑，建设隧道窑，属于产业升级；本次改扩建后，厂区工程不属于限制类和淘汰类装备。. 2; 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 符合 本次改扩建拆除已淘汰的轮窑，建设隧道窑，符合产业规划。. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 符合 本项目废气经除尘及脱硫设施处理，可实现减少污染物排放，并满足排放标准要求。. 4; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 符合 本项目利用煤矸石生产空心砖，生产过程中厂区定期洒水抑尘、生产过程加水、物料存放于半封闭车间、运输物料的车辆加盖苫布等有效抑尘措施。. 5; 以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；以天然气为燃料的烧结砖瓦窑配备除尘设施。; 符合 本项目废气经除尘及脱硫设施处理，可实现减少污染物排放，并满足排放标准要求。. 7、与《大气污染防治行动计划》相符性分析 表1-8 本项目与《大气污染防治行动计划》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 与本项目相符性分析. 1; （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。; 本项目非重点行业，本次扩建工程淘汰落后的轮窑生产工艺，改为隧道窑生产，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》要求。. 2; （八）强化科技研发和推广。…… 加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有机物控制、柴油机（车）排放净化、环境监测，……; 本项目废气处理采用高效的除尘及脱硫设施，并制定环境监测计划，定期监测。. 3; （十）大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置。大力发展机电产品再制造，推进资源再生利用产业发展。到2017年，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右，在50%以上的各类国家级园区和30%以上的各类省级园区实施循环化改造，主要有色金属品种以及钢铁的循环再生比重达到40%左右。; 本项目利用煤矸石制空心砖，属于废旧资源再利用，可促进循环经济发展。. 4; （十七）强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。……; 本项目将严格遵照总量控制要求。. 5; （二十三）提高环境监管能力。完善国家监察、地方监管、单位负责的环境监管体制，加强对地方人民政府执行环境法律法规和政策的监督。加大环境监测、信息、应急、监察等能力建设力度，达到标准化建设要求。……; 本项目将严格遵守环境监测、信息公开、应急要求。. 8、选址合理性分析 本项目位于吉林省临江市新市街道站前村八社，临江市鸿铭资源综合利用有限公司原有厂区内，不新增占地，用地性质为工业用地，选址符合区域用地规划。 项目为改扩建项目，本次以新带老新上废气除尘、脱硫措施，各项污染物在采取严格的环保措施后对周边环境影响较小，项目选址可行。 9、关于建设情况说明 企业成立于2012年，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令），砖瓦轮窑被列入淘汰类，限制淘汰期限为2020年12月31日，为及时响应国家政策，本项目轮窑已于2020年11月拆除，2022年底隧道窑已改造完成，并未进行生产。根据《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》环执法[2019]42号，违法行为（如“未批先建”）未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的可免于处罚。本项目建成至今未产生相关上访事件，企业主动补办环评手续，并未进行生产，未产生环境污染后果，为此本项目免于处罚。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：临江市鸿铭资源综合利用有限公司改扩建项目 建设性质：改扩建 占地面积及用地性质：项目在原有厂区范围内改扩建，隧道窑在原有轮窑位置建设，本项目不新增占地。用地性质为工业用地。 项目投资：项目总投资200万元，全部为企业自筹。其中环保投资为39.5万元，占总投资的19.75%。 建设地点及周围环境情况：本项目位于吉林省临江市新市街道站前村八社，临江市鸿铭资源综合利用有限公司原有厂区内。地理坐标：东经126度 53分 31.63 秒，北纬41度47分59.57秒。厂区东侧为空地；南侧临路，隔路为空地；西侧为养猪场，北侧为空地。建设项目地理位置详见附图1。 2、主要建设内容 本项目厂区原有空心砖生产车间及配套附属设施等均保留，占地面积9000m2，本次将原有轮窑拆除后，原址扩建隧道窑，提升产能至6000万块标砖/年，并配套增设除尘、脱硫等环保设施。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委第29号令），砖瓦轮窑被列入淘汰类，淘汰期限为2020年12月31日，为及时响应国家政策，本项目轮窑已于2020年11月拆除，本工程隧道窑建于2023年11月，已改造完成未投产，厂区目前为停产状态。本项目工程组成详见表2-1。厂区平面布置图详见图2。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 隧道窑; 将原有轮窑拆除，改造为隧道窑，砖混结构，尺寸为宽30m*长100m，内部设有干燥室与焙烧窑。扩建后生产能力提升至标砖6000万块/年。; 扩建. 生产车间; 1层，建筑面积为1050m2，设置双级真空挤出机、切坯机等设备，用于制做湿坯。; 扩建. 破碎车间; 1层，建筑面积为1000m2，设置颚式破碎机、锤式破碎机等设备，用于原料破碎搅拌。破碎车间北侧设置煤矸石储存场，占地面积约600m2。; 新建. 储运工程; 储料间; 为厂区原有建筑，砖混结构，半封闭，用于存储煤矸石等原料，面积300㎡，原有地面未做硬化，本次为储料间做地面硬化防渗处理，煤矸石设置防尘苫布，防渗工程符合GB18599-2020要求。; 扩建. 成品堆场; 占地面积1500m2，用于成品砖暂存。; 依托. 公用 工程; 供水; 本次扩建后全厂生产用水量为1775t/a，来自厂区原有水井; 依托. 排水; 项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；技改扩建项目不新增生活用水，因此无新增排水。; /. 采暖; 项目运营期煤矸石原料燃烧时产热可满足生产用热需求，生活区采暖采用电暖气，满足相关需求。; /. 供电; 项目供电来源为国家电网，可以满足项目用电需求。; 依托. 环保工程; 废气处理设施; 破碎工序废气处理设置集气罩，并增加布袋除尘装置+15m高排气筒；焙烧工序废气经布袋除尘器+湿法脱硫装置，经15m高排气筒排放；厂区定期洒水抑尘、加水生产、储料间平时封闭，原辅料加盖苫布或封闭输送等。; 依托/新建. 废水处理措施; 项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；技改扩建项目不新增生活用水，因此无新增排水。; /. 噪声治理; 新增设备尽量选择低噪设备；对高噪声设备进行消声、隔声、减震等处理等。; 依托. 固废处理; 除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产；不合格废砖转入粉碎工序重新用于烧结空心砖；脱硫沉渣送建材公司再利用。; /. - 依托工程可行性分析：本项目将原有低产能轮窑拆除后，原址扩建高产能的隧道窑，在厂区原有占地范围内，不新增占地。隧道窑扩建后，企业生产规模增加至6000万块标砖/a，现有厂区内生产车间、储料间、库房及辅助工程建筑面积可以满足本次改造需要，但由于企业建成较早，需要进行修缮。依托工程修缮后可满足本次扩建需要。 - 表2-2 厂区现有主要建筑物情况一览表 建筑物名称; 层数; 功能; 占地面积; 尺寸; 结构; 备注. 隧道窑; 1; 焙烧; 3000m2; 宽30m*长100m; 砖混; 已建. 生产车间; 1; 制砖系统; 1050m2; 宽15m*长70m; 砖混; 已建. 破碎车间; 1; 原材料加工; 1000m2; 宽25m*长40m; 砖混; 已建. 储料间; 1; 存储原材料; 300m2; 宽12m*长25m; 砖混; 已建. 办公室; 2; 1层：仓库、职工宿舍 2层：办公和职工宿舍; 360m2; 宽9m*长20m; 砖混; 已建. 库房; 1; 仓库; 200m2; 宽10m*长20m; 砖混; 已建. 配电室; 2; 1层：电气设备； 2层：闲置; 86.18m2; 宽6.2m*长13.9m; 砖混; 已建. 3、主要产品及产能 本次技改将原有轮窑拆除，原址改为隧道窑，并增加产能，产品类型不变。改造后隧道窑尺寸宽30m*长100m，窑车尺寸约3.2×3.5m，烧成周期20-27小时，每车装载量5500块标砖，进车间隔约35分钟。根据建设单位设计资料，一般情况下隧道窑产能为20万块（折标）/天，年产6000万块（折标），生产煤矸石烧结空心砖，产品规格按照订单，现阶段产品类型及产量详见下表。 表2-3 本项目建成后主要产品一览表 产品名称; 产品规格 （mm）; 孔洞率 （%）; 单块 重量kg; 折普通砖; 备注. 标砖; 240×115×53; /; 2.6; 各类产品产量根据市场需求 有所调整. 烧结空心砖; 240×200×115; ＞40; 4.82; 3.7. 烧结空心砖; 240×115×53; ＞40; 2.4; 1. 烧结多孔砖; 240×115×90; ＞25; 3.0; 1.7. 4、主要生产设备 项目部分利旧原有设备，部分为新增设备，项目运营期主要生产设备详见下表。 表2-4 本项目扩建后全厂主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 工序/功能; 备注. 1; 切坯机; ZTP-Z-P重型程控切坯机; 1; 成型; 原有. 2; 码坯机; 山东金茂; 1; 成型; 新增. 3; 挤出机; 金牛双级真空挤出机KY50/50A-40; 1; 成型; 原有. 4; 搅拌机; 金牛双轴搅拌挤出机 SJ1360C; 1; 原料制备; 新增. 5; 粉碎机; 金牛锤式破碎机PC80*60; 1; 原料制备; 原有. 6; 粉碎机; 河北遵化大明PC135-1锤式破碎机; 1; 原料制备; 原有. 7; 300吨液压顶; 2; 起重; 新增. 8; 切条机; 1; 成型; 原有. 9; 隧道窑风机; 2; 引风; 新增. 10; 隧道窑; 100m; 1; 烧结; 改造. 11; 摆渡车; 2; 运输; 新增. 12; 轮碾机; 1; 陈化碾练; 原有. 13; 搅拌机; 1; 陈华碾练; 新增. 14; 分筛机; 1; 筛分; 原有. 本项目年生产300天。原料制备、制砖工序每天昼间运行8h，烘烧一体隧道窑每天运行24小时，产能折6000万块标砖/a。本次技改新增部分生产设备，如码坯机、窑车、摆渡车等，使生产过程更为先进、机械化，生产效率较之前有效提高，结合上表所列主要生产设备生产能力可知，本次改扩建后运营期厂区设备生产能力可满足项目扩建后需求。 5、主要原辅材料及能源消耗情况 利用煤矸石烧结砖，是采用煤矸石自身的发热量提供的热能，来完成干燥和焙烧的工艺过程，不需外投燃料，本项目所用原料煤矸石已送检，根据检测报告，煤矸石热值为4600J/g，可满足项目烧结砖所需热能。项目制砖采用内燃法生产工艺，需要先用木柴进行点火，用于引燃煤矸石。本次技改后，厂区主要原辅料消耗量及来源、主要原辅料成分分析见下表。 表2-5 项目主要原辅料及能源消耗情况一览表 煤矸石：煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。本项目使用的煤矸石成分分析见下表及附件检测报告。 序号; 名称; 年用量 （t/a）; 最大存储量（t）; 储存方式; 来源; 备注. 1; 煤矸石; 159850; 600; 半封闭式仓房内堆存; 外购; 原料及燃料. 2; 木材; 10; 5; 仓库内堆存; 外购; 引火点燃. 3; 氢氧化钙; 323; 4; 粉末状袋装存于储料间; 外购; 脱硫剂. 4; 氢氧化钠; 524; 6; 粉末状袋装存于储料间; 外购; 脱硫剂. 表2-6 原材料主要成分分析一览表 序号; 原料名称; 灰分（%）; 硫分（%）; 水分（%）; 热值（J/g）. 1; 煤矸石; 78.12; 0.26; 2.68; 4600. 本项目一般情况下隧道窑产能为20万块（折标）/d，物料平衡详见下表。 表2-7 物料平衡表（单位：t/d） 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 煤矸石; 522.8316; 产品; 520. 废砖; 5.2; 废砖; 5.2. 工艺控尘带入水; 0.0888; 工艺 粉尘; 有组织; 0.0004. 新水用量为; 0.0512; 无组织; 0.0033. 焙烧 烟气; 烟尘; 0.0026. SO2; 0.1224. NOx; 0.1632. 氟化物; 0.0063. 进入脱硫废物; 2.3256. 收集粉尘; 0.1491. 蒸发水量; 0.1987. 合计; 528.1716; 合计; 528.1716. 根据煤矸石检测单，硫平衡见表2-8。 表2-8 硫平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 原料带入; 416; 进入废气; 废气排放; 18.36. 367.2; 进入脱硫石膏; 348.84. 进入产品; 48.8. 合计; 416; 合计; 416. 6、公用工程 ⑴给排水 ①给水 本项目不新增劳动定员，无新增生活用排水量，生产用水主要为制砖配料用水、脱硫用水以及洒水喷淋用水。根据建设单位提供资料及类比现有工程情况，运营期各用水环节用量如下： 洒水喷淋用水：原料堆区卸料、堆存、中转，喷水量2.4m3/h，喷水时间约为8h，喷水量19.2m3/d（5760m3/a）（20%蒸发损失、80%进入生产工序）。厂区内道路抑尘洒水约为6次/d，每次洒水量按1.5L/m2计，面积约为750m2,则洒水用水量约为6.75m3/d（2025m3/a）。 制砖配料用水：为满足挤砖工序含水率（14%）要求，项目在搅拌过程加水，搅拌后完成后原料含水率为14%。本项目物料搅拌量共533t/d，则搅拌过程总水量为74.62m3 /d，其中物料带入水26.65m3/d（物料含水量5%），工艺控尘带入水15.36m3 /d，则搅拌过程新水用量为32.61m3 /d。搅拌过程蒸发损失为20m3 /d，约54.62m3 /d 随物料进入隧道窑。物料在隧道窑中的水分约15m3 /d随产品带走，其余全部（39.62m3 /d）蒸发损失。 综上，搅拌总用水量为74.62m3 /d，蒸发损失量为59.62m3 /d，产品带走量为 15m3 /d。 脱硫用水：项目设置1台脱硫塔，脱硫塔配循环水池，循环水池中的水可循环使用不外排，循环补充用水量约为1.05m3/d（315m3/a）。其中系统蒸发1m3/d（300m3/a），脱硫石膏渣带走0.05m3/d（15m3/a），上清液回用。 原料、产品运输车辆冲洗：项目区出厂口内侧设有一体化车辆冲洗设施，该设施内布设的洗车冲洗区占地面积为20m2，对驶离的运输车辆轮胎进行冲洗。 厂区运输量约为30辆/d，200L/车次总用水量6m3/d（1800m3/a）。车辆轮胎冲洗废水中 20%（1.2m3/d）蒸发损失，剩余80%（4.8m3/d）经沉淀池沉淀后循环利用。 生活用水：本项目职工人数共10人，在厂区食宿，职工生活用水定额按175L/人·d计，则本项目职工生活用水为1.75m3 /d，产污系数0.8，生活污水量为1.25m3 /d。排入防渗旱厕，定期清运作为农肥。 综上，本次扩建后运营期厂区总用水量约为68.51m3/a，用水来自厂区原有水井，满足项目需求。 ②排水 项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；职工生活采用防渗旱厕，定期清运作为农肥。 图3 项目投产后水平衡图（m3/d） 表2-9 本项目水平衡表 单位：m3/d 项目; 新鲜水; 其他 补充; 回用水; 总用 水量; 损耗; 废水产 生量; 废水排 放量. 原料带入; 0; 26.65; 0; 26.65; 蒸发; 0; 26.65 （进入搅拌）; 0. 搅拌用水; 32.61; 26.65; 15.36; 74.62; 蒸发; 59.62; 0; 0. 进入产品; 15. 洒水 抑尘; 道路; 6.75; 0; 0; 6.75; 蒸发; 6.75; 0; 0. 喷淋; 19.2; 0; 0; 19.2; 蒸发; 3.84; 15.36 （进入搅拌）; 0. 脱硫用水; 1.05; 0; 5; 6.05; 蒸发; 1; 5; 0. 进入石膏渣; 0.05. 车辆轮胎冲洗水; 1.2; 0; 4.8; 6; 蒸发; 1.2; 4.8; 0. 小计; 60.81; /; /; 139.27; /; 87.46; 51.81; 0. 生活用水; 1.75; /; /; 1.75; 蒸发; 0.35; 旱厕1.25; 0. 合计; 62.56; /; 25.16; 141.02; /; 87.81; 53.06; /. ⑵供电 项目供电来源为城乡电网，可以满足项目用电需求。 ⑶供热 本项目生产供热均为煤矸石燃烧过程中产热，满足项目需求。职工生活采用电暖气进行采暖。 7、劳动定员及工作制度 本次不新增劳动人员，现有员工10人可满足项目需求。 工作制度：年工作300天，焙烧工序，每天3班，每班24小时。破碎、筛分、成型等工序，每天1班，每班8小时 8、平面布置 本项目改扩建位于现有厂区内，将厂区内现有轮窑拆除，粉碎车间、生产车间均进行扩建满足扩建需要。办公室、旱厕、配电室沿用原建筑。厂区自北向南依次为粉碎车间、生产车间、焙烧窑，办公室、库房、配电室等分布于厂区西南角，厂区整体布置便于原料运送及生产，便于产品输送。本项目厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 本项目厂区原有空心砖生产车间及配套附属设施基础上，本次将原有轮窑拆除，扩建隧道窑，并提升产能至6000万块标砖/年，配套设置除尘、脱硫等环保设施。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令），砖瓦轮窑被列入淘汰类，限制淘汰期限为2020年12月31日，为及时响应国家政策，本项目轮窑已于2020年11月拆除，本工程隧道窑建于2023年，窑体已改造完成，并未投产，厂区目前为停产状态。 1、工艺流程简述 - 本项目采用内燃工艺，以煤矸石为主要原材料生产煤矸石烧结空心砖。 - ⑴原料采运 - 外购经晾晒后的煤矸石，由装载机直接送入原料库备用。原料在库为堆存方式，原料棚平时半封闭且地面硬化。 - ⑵原料制备 - 生产时用装载机将煤矸石运至生产车间，煤矸石来料为块状物料，项目在生产车间内设破碎筛分机，先经过颚式破碎机进行粗碎，破碎后的物料经胶带输送机送入刮板给料机，再进入反击锤式破碎机进一步粉碎。粉碎后的物料出料粒度90%小于2mm，经筛分，筛上物少量大于2mm的物料再输送至锤式破碎机破碎。煤矸石从锤式破碎机出来后再送入强力搅拌机，加水进行强力搅拌。搅拌后的混合物料经皮带输送机进入下道工序。 - ⑶原料陈化处理 - 加水搅拌后的物料送入陈化库进行陈化处理，其主要过程为可逆移动配料仓配料，按一定规律将经过第一次混合的原料均匀地分布在陈化库中，陈化库可容纳物料陈化3~5d，将充分陈化后的物料均匀挖出，经皮带输送机送入箱式给料机。陈化后的原料，颗粒易疏解，原料中的水分均匀化程度提高，从而使原料颗粒表面和内部性能更加均匀，提高了混合料的成型性能，并对整条线正常稳定生产起较大作用。 - ⑷成型 - 陈化后的物料经箱式给料机配料，由胶带输送机送至强力搅拌机再次加水进行强力搅拌。搅拌好的物料经胶带输送机送入湿式轮碾机，提高物料的颗粒及水分的均化程度，使物料易于成型。然后进入真空挤压机挤出成型，挤出的泥条由自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，由自动码坯机组码窑车。挤出机是整个生产线上的关键设备，挤出机采用高真空度，大挤出压力的双级真空挤出机，不但能保证成型质量，而且对坯体的干燥、烧成十分有利。成型空心砖水分含量约为14%。 - ⑸干燥、焙烧 - 焙烧设计为 100%内燃，焙烧过程中无需外加燃料。把砖坯码放在焙烧窑中，干燥与焙烧采用一次码烧工艺，为了便于控制将干燥室与焙烧窑分开，直线布置，使两段窑内的热工制度互不影响，以便于窑的操作及保证干燥和烧成的质量。码好坯的窑车由顶车机先送入干燥室干燥，再经摆渡车，顶车机入焙烧窑烧成成品，利用隧道窑余热对湿坯快速干燥（热风温度65~180℃左右），再通过点火预热、焙烧（烧成温度 980~1030℃）、保湿、冷却四个阶段，出窑即得成品出砖。该工序主要污染物为窑炉焙烧产生的废气。窑炉烟气经“湿法脱硫+除尘系统”处理后，经15m高排气筒排放。保湿、冷却后成品堆存至成品堆场，产成品定期外售。工艺流程示意图见图3。 图3 生产工艺流程及产排污示意图 2、产排污环节 ⑴废水 项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；技改扩建项目不新增生活用水，因此无新增排水。 ⑵废气 焙烧窑炉内燃烧产生废气，废气在生产周期内为连续排放状态，24h连续生产。废气中主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，废气集中收集后经湿法脱硫（去除效率95%）+布袋除尘（去除效率98%）处理后经车间15m高排气筒后有组织排放； 破碎、筛分、成型干燥等工序产生废气，在生产周期内为连续排放状态，一个生产周期约8h。废气中主要为颗粒物，经集气罩（收集效率以90%计）+布袋除尘（去除效率98%）处理后经车间15m高排气筒有组织排放，另采取车间封闭处理、洒水抑尘、加水生产等措施控制无组织排放量； 原料煤矸石运输、存储、转移等过程会有无组织粉尘产生，为间歇排放。采取运输路线避让村屯、地表水等环境敏感区，运输车辆加盖苫布或带篷车运输、洒水抑尘、静态转移、车间封闭存储及生产等措施控制无组织排放量。 - ⑶噪声 - 生产过程所涉及的搅拌机、轮碾机、挤压机、自动切坯机、粉碎机、布袋除尘器风机、脱硫塔等设备在运行时都会产生噪声，通过采取低噪声设备、安装防震底座垫、墙体隔音等措施进行控制。 - ⑷固体废物 - 固体废物主要包括：制坯过程会产生不合格砖，焙烧及破碎工序废气处理的布袋除尘定期清理产生除尘灰，焙烧废气脱硫塔产生脱硫废渣等。 - 产生的不合格产品砖均转入粉碎工序重新用于烧结空心砖；焙烧及破碎工序除尘器收集粉尘集中收集后可回用于生产；经脱硫塔去除二氧化硫生成的CaSO4沉渣属于一般固体废物，可送至建材公司用作建筑材料再利用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目说明 临江市鸿铭资源综合利用有限公司成立于2012年08月21日，地址位于临江市新市街道站前村八队，经营范围包括煤矸石烧结空心砖、标准砖，五金建材、钢材、沙石、水泥、铁精粉、建筑材料销售。临江市鸿铭资源综合利用有限公司于2012年8月取得原临江市环境保护局《关于临江市鸿铭资源综合利用有限公司煤矸石烧结空心砖项目环境影响报告表的批复》（临环行审字〔2012〕11号），于2015年1月取得原临江市环境保护局《关于临江市鸿铭资源综合利用有限公司煤矸石烧结空心砖项目验收意见的批复》（临环验字〔2015〕1号）。 原有1条以煤矸石为原料生产空心砖的生产线，年产空心砖200万块（产品规格240×240×115），折标砖产量1000万块标砖/年。本次改扩建工程，原有空心砖轮窑全部拆除，生产车间及配套附属设施等均保留 2、企业原有主要构筑物 厂区原有主要构筑物情况见下表。 表2-10 原有构筑物情况一览表 单位：m2 建筑物名称; 数量（座）; 层数; 占地面积; 备注; 备注. 办公室; 1; 1; 360; 砖混; 利旧. 仓库; 1; 1; 40; 砖混; 利旧. 生产车间; 1; 1; 300; 砖混; 扩建. 旱厕; 1; 1; 10; 砖混; 利旧. - 原有主要生产设备 - 原有主要生产设备见表2-11。 表2-11 原有构筑物情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 制砖挤出机; 1; 台. 2; 强力挤出机; 1; 台. 3; 破碎机; 1; 台. 4; 细碎机; 1; 台. 5; 分筛机; 1; 台. 6; 自动切条机; 1; 套. 7; 自动切坯机; 1; 套. 8; 轮窑; 1; 套; 拆除. 4、原有工艺流程 本项目采用内燃工艺，以煤矸石为主要原材料生产煤矸石烧结空心砖。原有工艺流程与技改以后基本相同。本项目生产过程中产污环节主要为破碎、筛分和搅拌过程中产生的工艺粉尘和噪声；制坯过程产生的不合格砖；焙烧过程产生的烟气。厂区在原料运输、存储、转移等过程会有无组织粉尘产生，所有生产设备在运行时都会产生噪声。 噪声、 5、原有污染物产排情况及污染防治措施 目前原有轮窑已经拆除，本次根据建设项目竣工环境保护验收相关内容分析企业原有污染物排放情况。 ⑴废水 废水主要为生活污水，产生量为5m³/d，排入防渗旱厕定期清掏，不外排。 ⑵废气 废气污染物主要为粉尘，在运输、原料破碎、筛分和轮窑焙烧、干燥工序产生。根据验收报告，厂区内废气均为无组织排放。其中轮窑焙烧、干燥废气收集后采用湿式三效除尘机组，除尘效率约99.5%，脱硫效率为80%，通入厂区水池进行再沉降，为无组织排放；原料破碎、筛分采用车间封闭，封闭设备，生产设备自带布袋收集粉尘处理后无组织排放；运输路线避让村屯、地表水等环境敏感区，运输粉尘主要是通过使用毡布加盖运输车辆，厂区内定期洒水抑尘，原料存储于封闭库房内，有效降低粉尘排放量。 ⑶噪声 企业原有产噪设备主要为粉碎机、搅拌机、轮碾机、挤压机、切坯机等主要生产设备，均可正常生产，通过隔音、减震、选用消声建材、车间封闭生产等措施降噪。根据验收结果，原厂区满足相关标准要求。 ⑷固体废物处理及综合利用情况 固体废物主要包括不合格废砖、生活垃圾。生产线产生不合格废砖为400t/a，废砖和粉尘作为原料回收利用。生活垃圾产生量约为1.6t/a，由市政环卫统一处理。 6、企业现有工程环评、环保验收批复、排污许可情况 ⑴环评及验收 临江市鸿铭资源综合利用有限公司于2012年8月取得原临江市环境保护局《关于临江市鸿铭资源综合利用有限公司煤矸石烧结空心砖项目环境影响报告表的批复》（临环行审字〔2012〕11号），于2015年1月取得原临江市环境保护局《关于临江市鸿铭资源综合利用有限公司煤矸石烧结空心砖项目验收意见的批复》（临环验字〔2015〕1号）。 根据项目环保批复要求，厂区落实情况见下表。 表2-12 环评批复要求及落实情况 文件; 序号; 要求及意见; 落实情况. 临环行审字〔2012〕11号; 1; 本项目产生的生产废水及生活污水经处理站处理后，回用于厂区绿化，不得外排。; 已落实，项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。. 2; 项目在生产过程中为全封闭式生产，在破碎机下部安装高效布袋收尘装置，处理破碎时产生的粉尘，符合GB169278-1996《大气污染物综合排放标准》中粉尘标准要求。; 原厂区已落实. 3; 轮窑烟气中烟尘排烟系统安装SX32型湿式三效除尘机组，满足GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准限值要求。; 原厂区已落实. 4; 优化厂区布置，妥善处理周边关系，轮窑及其它生产车间要建在拟选项目地址东侧，远离猪场。; 已落实，猪场已停产. 5; 对破碎机、搅拌机、成型机、风机等高噪声设备采取减振降噪措施，加强厂区绿化，确保达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中I类区标准(昼间60dB、夜间50dB)要求。; 已落实. 6; 加强施工期管理，防止扬尘、噪声等污染周边环境。; 已落实. 7; 严格执行建设项目环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，应按规定程序向临江市环保局提出申请，经现场检查、批准后方可投入试运行。; 已落实. ⑵排污许可 企业最新版排污许可证发放日期为2022年8月11日，目前在有效期内，证书编号为912206815988350365001R。排污许可证书详见附件。 7、企业现有工程主要环境问题及整改措施 项目建设以来有无环境信访事件及环保处罚等。根据现场踏查及排污许可整改要求，厂区主要环境问题及整改措施如下。 表2-13 主要环境问题及整改措施一览表 序号; 整改问题; 整改措施. 1; 原审批项目中轮窑属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委第29号令)中应于2020年12月31日前淘汰类设备。根据国家现行法律法规要求，完善相应环保手续。; 2020年12月31日前已经对轮窑进行拆除，并在原址利用部分地基扩建隧道窑。现阶段隧道窑已经建成，未投产。本次补做环评。. 2; 破碎、筛分工序未设置集气罩、并未配备除尘设施。; 本次技改工程将破碎、筛分工序废气进行收集，并安装布袋除尘装置，达标处理后经15m高排气筒排放。. 3; 焙烧、干燥工序采用湿式除尘，未采用《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)可行除尘技术。; 本次焙烧、干燥工序安装布袋除尘装置，为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)要求可行除尘技术。并安装湿式脱硫（碱液喷淋）对产生废气进行处理。. 4; 原料采用原料堆棚储存，地面未进行全部防渗处理。; 原料存于半封闭式储料库内，本次对煤矸石储存地面做硬化防渗处理。. 5; 厂区道路未硬化。; 将厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、土壤、生态环境等） 一、环境空气质量情况 1、基本污染物环境质量现状监测数据 根据《2022年吉林省年生态环境状况公报》，2022年白山市空气环境中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫(SO2）和二氧化氮（NO2）等6项主要污染物均符合国家日平均二级标准。2022年区域空气质量现状见下表。 表20 2022年区域空气质量现状表 综上，项目所在区域白山市为环境空气质量达标区。 2、其他污染物补充监测 ⑴监测点位布设 根据周围环境状况以及评价区的主导风向，在项目厂址下风向布设1个采样点，详见下表和附图5。 表3-1 大气监测点位布设情况 序号; 监测点名称; 监测项目; 说明. A1; 站前村 （站前六社）; TSP、NOX、氟化物; 了解项目所在区域下风向最近环境敏感点大气特征污染物现状. ⑵监测项目及频次 监测项目为TSP、NOX、氟化物等共3项。 连续监测3天，TSP、氟化物监测日均值，NOX监测日均值、小时值。 ⑶监测时间及监测单位 TSP、NOX：吉林省睿全检测技术有限公司于2023年7月5日至7日连续监测3天；氟化物：吉林省华航环境检测有限公司于2024年1月16日至18日连续监测3天。 ⑷评价方法 采用占标率法，计算污染物日均最大浓度值占标率。数学表达式如下： I＝Ci/Coi×100% 式中：I—i污染物的占标率，%； Ci—i污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m³； Coi—i污染物的环境质量标准，mg/m³。 ⑸评价标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中4.1环境空气功能区分类，本项目监测的TSP、NOX、氟化物环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑹监测结果及评价 具体检测结果及评价结果详见下表。 表3-2 监测结果及评价结果一览表 由表可见，TSP、NOX、氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 点位; 污染物; 浓度范围（μg/m³）; 评价标准（μg/m³）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 24h平均; 1h平均; 24h平均; 1h平均; 24h平均; 1h平均. A1; TSP; 107~112; -; 300; -; 37.3; /; 0; 达标. NOX; 17~18; 18~22; 100; 250; 18; 8.8; 0; 达标. 氟化物; 0.06L; -; 7; 20; 0; /; 0; 达标. 二、地表水环境质量评价 区域最近地表水体为鸭绿江，位于项目厂界东南侧约600m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境影响报告表环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论，本次采用吉林省生态环境厅发布的重点流域月报中的数据，鸭绿江水质详见下表。 表3-3 吉林省重点流域月报数据 责任地市; 所在水体; 月份; 断面名称; 属性; 水质类别; 环比. 本月; 上月; 去年同期. 白 山 市; 鸭 绿 江; 2024.2; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅱ; /; ○. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 2024.1; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; →. 2023.12; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 葫芦套; 河流; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; →. 2023.11; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 2023.10; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅲ; /; ○. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 2023.9; 鸠谷; 河流; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; →. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; ↑. 2023.8; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅱ; /; ○. 葫芦套; 河流; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; ↓. 2023.7; 鸠谷; 河流; Ⅲ; Ⅱ; /; ↓. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; /; →. 2023.6; 鸠谷; 河流; Ⅲ; Ⅱ; /; ○. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; /; ○. 2023.5; 鸠谷; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 2023.4; 鸠谷; 河流; Ⅱ; /; Ⅱ; ○. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 2023.3; 鸠谷; 河流; /; /; Ⅱ; ○. 葫芦套; 河流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →. 注：“→”水质无明显变化；“↑”水质有所好转；“↓”水质有所下降；“○”没有数据无法比较 由上表可知，鸭绿江水质状况良好，水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量评价 由于企业处于停产状态，无法判断现有工程在厂界处噪声是否达标排放，因此在厂界处监测噪声不具代表性意义。本次在距厂界50m处站前六社布设1个点位监测声环境现状值，监测结果见下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 2023年7月5日. 昼间; 夜间. 1#站前六社; 49; 41. 标准限值; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标. 根据临江市声环境功能区划，站前六社所在区域为2类声环境功能区。监测数据结果显示：站前六社声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 四、地下水环境质量评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)原则上不开展环境质量现状调查。本次环评结合污染源、保护目标分布情况对与项目平面距离最近的站前村地下水井（厂区下游）进行地下水现状监测，以留作背景值。 1.现状监测点位：D1站前村； 2.监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-；pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、总硬度、氟化物、耗氧量、溶解性总固体、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、砷、汞、镍； 3.监测时间及单位 2023年8月22日，由吉林省华航环境检测有限公司监测。 4.评价标准 采用单项污染物指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。评价模型为： Si=CiCo 式中：Si—某污染物的污染指数； Ci—某污染物的实测浓度，mg/L； Co—某污染物的评价标准值，mg/L。 pH计算公式如下： PpH=7.0−pHi7.0−pHsd (pHj≤7.0) PpH=pHi−7.0pHsu−7.0 (pHj＞7.0) 式中：PpH—pH的标准指数； pHj—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 5.地下水监测及评价结果 评价区地下水监测及评价结果详见下表。 表3-5 地下水水质监测级评价结果表 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; D1; 标准限值; 占标率; 达标情况. 1; 钾; 0.415; /; /; /. 2; 钠; 27.7; 200; 0.14; 达标. 3; 钙; 58.2; /; /; /. 4; 镁; 45.4; /; /; /. 5; 碳酸根; 5L; /; /; /. 6; 碳酸氢根; 177; /; /; /. 7; 氯化物; 15.2; 250; 0.06; 达标. 8; 硫酸盐; 219; 250; 0.88; 达标. 9; 硝酸盐氮; 5.92; 20; 0.30; 达标. 10; 亚硝酸盐氮; 0.001L; 1; /; 达标. 11; 氟化物; 0.076; 1; 0.08; 达标. 12; pH; 7.21; 6.5-8.5; /; 达标. 13; 氨氮; 0.11; 0.5; 0.22; 达标. 14; 挥发酚; 0.0003L; 0.002; /; 达标. 15; 氰化物; 0.002L; 0.05; /; 达标. 16; 总硬度; 332; 450; 0.74; 达标. 17; 耗氧量; 0.81; 3; 0.27; 达标. 18; 溶解性总固体; 507; 1000; 0.51; 达标. 19; 细菌总数（CFU/mL）; 55; 100; 0.55; 达标. 20; 总大肠菌群（MPN/100mL）; 33; 3; 11.00; 超标. 21; 砷; 0.0025L; 0.01; /. 22; 汞; 0.0025L; 0.001; /. 23; 镍; 0.00007L; 0.02; /. 由上表可知，监测项目除总大肠菌群外，其他项目均不超标。经分析总大肠菌群超标原因为采样点居民家管道使用年限较久，未及时更换，管道内菌群较多引起超标。 五、土壤环境质量评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)原则上不开展土壤环境质量现状调查。本次环评结合污染源、保护目标分布情况对与厂区内、厂区外土壤现状监测，以留作背景值。 1、监测点位 在项目厂区范围内及附近农田共布设2个土壤监测点位监测土壤环境质量现状值，具体布点位置参见下表及附图5。 表3-6 土壤质量监测点布设情况表 序号; 监测点位; 布点类型; 目的. S1; 厂区内生产车间附近; 表层样点; 了解土壤质量现状. S2; 厂区附近农田; 表层样点. 2、监测项目 S1监测项目为pH及建设用地45项基本项目指标；S2监测项目为pH及农用地8项基本项目指标。 3、评价标准 S1采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB36600—2018）中第二类用地筛选值要求；S2采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB15618—2018）中农用地筛选值要求。 4、监测时间及监测单位 S1点位：吉林省华航环境检测有限公司，2024年3月4日； S2点位：吉林省华航环境检测有限公司，2023年8月12日。 5、评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii─i污染物的标准指数； Ci─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 ⑹监测结果及评价结果 监测结果与标准指数见下表。 表3-7 土壤环境现状监测与评价结果统计表 检测项目; S1; S2（旱地）; 达标情况. 检测结果; 单位; 标准指数; 检测结果; 单位; 标准指数. pH; 6.93; 无量纲; /; 6.65; 无量纲; /; /. 汞; 0.079; mg/kg; 0.002; 0.361; mg/kg; 0.15; 达标. 砷; 12.0; mg/kg; 0.2; 14.9; mg/kg; 0.50; 达标. 铅; 25; mg/kg; 0.03; 35; mg/kg; 0.29; 达标. 镉; 0.18; mg/kg; 0.003; 0.13; mg/kg; 0.43; 达标. 铜; 30; mg/kg; 0.002; 36; mg/kg; 0.36; 达标. 镍; 50; mg/kg; 0.06; 36; mg/kg; 0.36; 达标. 锌; /; mg/kg; /; 134; mg/kg; 0.54; 达标. 铬; /; mg/kg; /; 113; mg/kg; 0.57; 达标. 六价铬; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 四氯化碳; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 氯仿; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,1-二氯乙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,2-二氯乙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,1-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 二氯甲烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,2-二氯丙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 四氯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,1,2 - 三氯乙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 三氯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,2,3 -三氯丙烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 氯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 氯苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,2- 二氯苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 1,4-二氯苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 乙苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯乙烯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 甲苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 间二甲苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 对二甲苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 邻二甲苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 氯甲烷; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 硝基苯; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯胺; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 2-氯酚; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯并[a]蒽; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯并[a]芘; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯并[b]荧蒽; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 苯并[k]荧蒽; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 䓛; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. 萘; 未检出; mg/kg; /; /; /; /; 达标. - 根据土壤环境质量现状调查结果，厂区内监测点位各项指标可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB36600—2018）中第二类用地筛选值要求，厂区外农田监测点位各项监测指标可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB15618—2018）中农用地筛选值要求。 本次工程对生产方式进行改进，由低产能的轮窑改为高产能隧道窑，提高产能，提高原料利用率的同时可减少污染物排放量，废气中颗粒物经高效的布袋除尘系统+碱液喷淋处理后经15m排气筒排放。同时“以新带老”，为破碎筛分等工序设置集气罩+布袋除尘设施+15m排气筒，减少粉尘颗粒物的排放量。在采取以上措施后，颗粒物排放量大大降低，在经济发展的同时也不会对区域土壤环境造成较大影响。 六、生态环境质量评价 本项目改扩建工程位于厂区原有占地范围内，不新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可仅做生态影响分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于吉林省临江市新市街道站前八村，临江市鸿铭资源综合利用有限公司原有厂区内。地理坐标：东经126度53分37.360秒，北纬41度48分5.980秒。厂区东侧为空地；南侧临路，隔路为空地；西侧为养猪场（已闲置），北侧为空地。 本项目环境保护目标详见下表。 表3-8 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 与厂区相对位置关系; 距厂界最近距离（m）; 性质; 保护级别. X; Y; Z. 大气环境; 站前六社; -40; 45; -17; 东北; 50; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 胜利村; 0; -65; -17; 南; 55; 居住区. 新市小学; 32; -353; -17; 东南; 345; 文化区. 锦绣家园; 162; -78; -17; 东南; 195; 居住区. 临江市林业局; 360; 0; -17; 东; 360; 行政 办公. 声环境; 站前 六社; -40; 45; -17; 东北; 50; 居住区; 《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类区标准. 地表水 环境; 鸭绿江; 0; -600; -20; 东南; 600; Ⅲ类; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准. 土壤; 农用地; -; -; -; 周边; 25; 耕地; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618—2018). |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 根据吉林省兴环环境技术服务有限公司《临江市鸿铭资源综合利用有限公司煤矸石烧结空心砖项目环境影响报告表》及该项目的批复（临环行审字〔2012〕11号），厂区内原有工艺分成执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，轮窑执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》；根据2014年颁布的GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》自本标准实施之日起，砖瓦工业企业大气污染物排放控制按本标准的规定执行，不再执行《大气污染物综合排放标准》GB16297）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）中的相关规定。本标准适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料的砖瓦烧结制品生产过程和以砂石、粉煤灰、石灰及水泥为主要原料的砖瓦非烧结制品生产过程。为此，本项目工艺废气应执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）及其修改单表2要求，详见下表。 表3-9 砖瓦工业大气污染物排放标准及其修改单（摘录） 单位：mg/m³ 生产过程; 有组织排放监控浓度限值; 无组织厂界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 二氧 化硫; 氮氧化物; 氟化物; 总悬浮颗粒物; 二氧 化硫; 氟化物. 原料燃料破碎及制备成型; 30; --; --; --; 1.0; 0.5; 0.02. 人工干燥及焙烧; 30; 150; 200; 3. 2、噪声 本项目施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，详见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） - 标准值; - 标准来源. - 昼间; - 夜间. - 70; - 55; - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 根据临江市声功能区划图，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB12348-2008. 3、固体废物 一般固废暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建后厂区有组织废气颗粒物排放量为1.11t/a，二氧化硫排放量为36.72t/a，氮氧化物排放量为48.96t/a，氟化物排放量位1.89t/a。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目不含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目，按照其他行业主要污染物总量审核管理，予以豁免主要污染物总量审核，故本项目可不申请总量控制指标。 建议本项目根据地方管控要求，合理确定总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区原有空心砖生产车间及配套附属设施等均保留，本次将原有轮窑淘汰，改成隧道窑，并配套设置除尘、脱硫等环保设施。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令），砖瓦轮窑被列入淘汰类，淘汰期限为2020年12月31日，为及时响应国家政策，本项目轮窑已于2020年11月拆除，本工程隧道窑建于2023年，已建成未投产，厂区目前为停产状态。因此本次评价对施工期环境影响进行回顾性评价。施工期的主要工程为拆除轮窑，在原址重建隧道窑，施工期为1个月，施工期污染因素主要为废气、固体废物、废水、噪声。 （1）施工扬尘 施工期废气主要为拆除轮窑工程及隧道窑建设施工材料在运输、堆存过程产生的扬尘。 采取的主要污染防治措施：不在大风天气施工；采用全封闭式车辆运输散装建筑材料，建筑材料集中堆放并遮盖；修建水喷淋装置和防渗的车辆冲洗池，冲洗运输车辆厢体及轮胎上的泥土和粉尘，冲洗池中的废水经沉淀池处理后全部回用于施工场地及道路降尘等，不外排。采取上述措施后，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，未对周围环境产生较大影响。 （2）固体废物 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾。施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/人.d计，施工期共1个月，平均施工人员10人，生活垃圾产生总量约为0.15t。施工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 （3）废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，用水量约为30L/人·天，排水量约为用水量的80%，施工人员10人，生活污水排放量约为14.4t。生活污水排入厂区原有防渗旱厕，定期清掏用作农肥，未对周围环境产生较大影响。 （4）噪声 施工期间的噪声主要来源于建材的切割、创、磨及等来往车辆噪声，其源强在70-95dB（A）之间，产生的噪声为间歇性噪声。施工期未在夜间施工，未对居民的作息时间产生影响。 根据调查，企业施工期未接到环保举报及投诉时间，施工期各项污染物采取的措施较为有效，本项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 1、有组织源强核算及防治措施 - 本项目废气主要为：焙烧窑炉内燃烧产生废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物；破碎、筛分、成型干燥等工序产生废气主要为颗粒物。 - ⑴焙烧窑炉废气 - 项目制砖采用内燃法生产工艺，需要先用木柴进行点火，用于引燃煤矸石，引燃煤矸石以后主要依靠煤矸石自身燃烧进行烧制，在引燃阶段，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物主要来自木材的燃烧。项目所使用的木材用量远小于煤矸石用量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度远小于烧制烟气浓度，排放量可忽略不计，经布袋除尘+湿式脱硫处理后，通过15m高排气筒高空排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准。 - 本项目改扩建工程投产后全厂年生产，标砖产量为6000万块/a，烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等产生情况参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中砖瓦工业焙烧窑炉煤矸石砖污染物产生系数进行分析与核算，氟化物产生情况参考相关资料进行分析与核算，并类比同类项目污染源强。 - ①烟气量 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，砖瓦工业焙烧窑炉煤矸石砖，废气量152000标立方米/万块标砖。本项目改扩建工程投产后全厂折标砖产量为6000万块/a。本项目焙烧窑废气量为9.12×108m³/a。 - ②烟尘 - 根据砖瓦工业焙烧窑炉煤矸石砖污染物产生系数：颗粒物为6.50kg/万块标砖，则本项目烟尘产生量39t/a，产生浓度42.76mg/m3，产生速率为颗粒物5.42kg/h，废气集中收集后采用布袋除尘（去除效率98%）处理后经车间15m高排气筒排放，排放量为烟尘0.78t/a，排放浓度0.9mg/m³，排放速率0.108kg/h，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。 - ③二氧化硫 - 砖瓦工业焙烧窑炉煤矸石砖污染物产生系数：二氧化硫为122.4kg/万块标砖，本项目二氧化硫产生量734.4t/a，产生浓度805.3mg/m³、产生速率为1kg/h，废气集中收集后经湿法脱硫（去除效率95%），处理后经车间15m高排气筒排放，处理后二氧化硫排放量为36.72t/a，排放浓度为40.27mg/m³、排放速率为5.1kg/h，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。 - ③氮氧化物 - 砖瓦工业焙烧窑炉煤矸石砖污染物产生系数：氮氧化物为8.16kg/万块标砖，本项目氮氧化物产生量为48.96t/a，产生浓度为53.68mg/m³，产生速率为6.8kg/h，本项目新增处理措施对氮氧化物无处理效率，为此产生情况即为排放情况，经车间15m高排气筒排放，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。 - ④氟化物 - 本项目隧道窑排气筒氟化物排放浓度类比《智博新型建筑材料有限公司烧结砖技改项目竣工环境保护验收监测报告》。该项目设计年产量为年产8000万块煤矸石烧结空心砖，检测时段工况为设计工况的80%，制砖工艺与本项目基本相同，焙烧窑为隧道窑，采用湿式脱硫除尘（碱喷淋）处理装置对废气进行处理，因此于本项目排放结果类比合理。根据检测结果，氟化物烟气进口浓度为12.21~13.85mg/m3，出口排放浓度为1.83~2.07mg/m3，去除效率约为85%。本项目环评考虑环境影响最不利情况出口取最大值2.07mg/m3。根据烟气量计算结果计算氟化物有组织排放量为1.89t/a，则采用双碱法脱硫塔协同除氟，去除效率85%，氟化物产生量为12.6t/a。 综上，本项目煤矸石用量约为1.6万t，氟化物产生量为13.26t/a，污染物产生浓度为13.8mg/m³，产生速率为1.75kg/h，经15m高排气筒排放，对于烟囱废气中的氟化物，一般通过烟气脱硫过程中与碱发生反应得到协同治理，根据类比报告，处理效率约为85%。可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。 - ⑵破碎、筛分、成型干燥等工序产生粉尘 - 煤矸石来料需经破碎、筛分、搅拌、干燥成型等一系列工序后才能进入焙烧环节，处理过程会产生粉尘。根据《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，破碎、筛分、成型干燥等工序产污系数：颗粒物为1.23kg/万块标砖，废气量8290标立方米/万块标砖。本项目扩建后折标砖产量为6000万块/a，则粉尘颗粒物产生总量为7.38t/a，废气量4.974×107m³/a，废气经集气罩（收集效率以90%计）集中收集，则有组织废气中粉尘颗粒物产生量为6.64t/a，产生浓度为133.5mg/m³，产生速率为2.66kg/h，废气经布袋除尘（去除效率98%）处理后经车间15m高排气筒排放，废气颗粒物排放量为0.133t/a，排放浓度为2.67mg/m³，排放速率为0.055kg/h；无组织产生量为0.74t/a，采取车间封闭生产、洒水抑尘、加水生产等措施，废气排放均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。 - 无组织源强核算及防治措施 - ⑴运输、装卸粉尘 - 本项目原料以及产品均存储于厂房内，原料和产品进出厂区均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成一定影响。同时卸料过程中由于装载操作时物料的落差会造成一定的扬尘，类比同类别项目，运输、装卸、存储粉尘过程中无组织排放的粉尘产生量为 0.5t/a（0.208kg/h）。 - 本次评价要求企业运输过程原料运输车辆要严密遮盖，对运输车辆均加盖布，并不得超载，避免物料散落造成二次扬尘，减少原料的散落，原料存储区采用密闭车间，并采取喷淋降尘措施。依据《逸散性粉尘控制技术》“第一章一般逸散尘排放源，第三节物料的装卸与运输，第30页”中提到，采用封闭卸料方式（原料库密闭），可减少粉尘排放，用水喷洒系统可达到50%的控制效率。在采取上述措施下，总抑尘效率按50%计，无组织外排的装卸、运输粉尘量约0.25t/a（0.104kg/h），满足相关标准要求。 - ⑵破碎、筛分、成型干燥等工序产生无组织粉尘 - 本项目在原料加工工序如投料、破碎、筛分及搅拌工序中产生一定量的粉尘，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3031粘土砖瓦及建筑砌块制造行业污染系数计算，项目年产6000万块标砖，无组织产生量为0.74/a，破碎及筛分均在封闭车间内进行，搅拌工序已采用湿法加工、封闭搅拌工艺；原料有苫布苫盖；用水喷洒系统可达到50%的控制效率。无组织外排的粉尘量约0.37t/a（0.051kg/h），废气排放均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。 |

|  | - 表4-1 废气产生及排放情况源强一览表 产生环节; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; （GB29620-2013） 及其修改单. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 产生速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 浓度限值 （mg/m³）. 焙烧; 颗粒物; 有组织; 39; 42.76; 5.42; 布袋除尘器 （去除效率98%）; 0.78; 0.86; 0.108; 30. 二氧化硫; 有组织; 734.4; 805.3; 102; 湿法脱硫 （去除效率95%）; 36.72; 40.27; 5.1; 150. 氮氧化物; 有组织; 48.96; 53.68; 6.8; /; 48.96; 53.68; 6.8; 200. 氟化物; 有组织; 12.6; 13.8; 1.75; 脱硫协同处理 （去除效率85%）; 1.89; 2.07; 0.263; 3. 破碎、筛分、成型干燥等; 颗粒物; 有组织; 6.64; 133.5; 2.77; 集气罩+布袋除尘器（去除效率98%）; 0.133; 2.67; 0.055; 30. 无组织; 0.74; /; 0.103; 车间封闭生产、洒水抑尘、加水生产; 0.37; /; 0.051; 0.3. 运输 装卸; 颗粒物; 无组织; 0.5; /; 0.208; 运输路线避让村屯、地表水等环境敏感区，运输车辆及生产车间封闭、洒水降尘; 0.25; /; 0.104; /. 由表4-1可知，各工段废气污染物经采取污染防治措施后排放浓度可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单排放限值要求。排污口信息见表4-2。 表4-2 排放口信息一览表 排污口 编号; 排放口 名称; 类型; 坐标; 温度（℃）; 高度; 污染物; 执行标准; 达标性; 监测因子及监测频次. 经度; 纬度. DA001; 粉碎生产车间排放口; 一般排放口; 126°53′30.73″; 41°48′1.51″; 20; 15m; 颗粒物; （GB 29620—2013）及其修改单; 达标; 1次/年. DA002; 隧道窑废气排放口; 一般排放口; 126°53′30.62″; 41°47′56.98″; 40; 15m; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物; 达标; 1次/半年年. |
| --- | --- |

|  | ⑶无组织排放控制要求 表4-3 砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求 主要生产单元; 无组织排放控制要求; 本项目. 原辅材料制备; ⑴粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；原煤、块石、粘湿物料等料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。 ⑵原料均化应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行。 ⑶粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。 ⑷原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。; 本项目煤矸石采用半封闭料场并采取抑尘措施，原料均化应在封闭库房中进行，粉状物料应密闭输送；原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。. 成型干燥系统; 成型、干燥、焙烧及打包等工序的产尘点应设置集气罩，并配备除尘设施。; 成型、干燥、焙烧及打包等工序的产尘点应设置集气罩，并配备除尘设施。. 其他 要求; ⑴厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 ⑵厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施。; 按要求进行. 3、非正常工况废气污染源排放及控制措施 非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是开停车、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 ⑴开车 根据企业提供资料，项目装置开车前，无需对装置进行清理等，无三废产生。 ⑵停车 项目为连续生产仅在检修时停车，先停止生产设备，待废气排放完毕后再停止废气处理设施，后一并进行检修。 ⑶检修 装置根据实际情况一般每年检修1次，检修过程无需清洗设备，仅需将产品及固废清理干净后即可检修。 ⑷一般性事故 在停电等紧急情况下，本项目主要的废气处理为湿式脱硫+布袋除尘，会影响其处理效率，使其排放浓度增大。 项目在运行过程中可能发生的事故排污有两种情况：一种为在实际运行中受多方面因素影响处理效率下降，而导致污染物排放量增加。根据类比调查，此种情况下除尘器除尘效率多为50％左右，另一种为最不利情况，此种情况下，效率为0。各种情况下的排污源强详见下表。 表4-4 非正常工况下污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 频次; 去除 效率; 排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h）; 排放量 （kg）; 措施. 污染防治设施效率下降. 焙烧 烟气; 颗粒物; 1次/年; 50%; 21.38; 2; 5.42; 停产 修复. 二氧化硫; 50%; 402.65; 2; 102. 氟化物; 50%; 6.9; 2; 1.75. 污染防治设施故障. 焙烧 烟气; 颗粒物; 1次/年; 0; 39; 2; 10.84; 停产 修复. 二氧化硫; 0; 734.4; 2; 204. 氟化物; 0; 12.6; 2; 3.5. 控制措施：检修更换前做好主生产线的停车准备等工作；如临时污染防治设施故障，要立即抢修并停止生产，避免事故状态下废气影响环境；在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。 - 4、污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》HJ954—2018 表29，本项目采用的袋式除尘器、湿法脱硫技术，均为可行技术。不进行分析可行性。 本项目湿式脱硫塔采用双碱法，是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。 脱硫工艺主要包括5个部分：a.吸收剂制备与补充；b.吸收剂浆液喷淋；c.塔内雾滴与烟气接触混合；d.再生池浆液还原钠基碱；e.石膏脱水处理。 另外，焙烧烟气中氟化物主要存在于烟尘颗粒物中，根据相关资料分析，氟化物经碱液喷淋可去除效率约85%。 5、废气排放的环境影响 根据现状监测，本项目所在地环境空气满足相关标准要求，最近居民为东北侧50m居民，位于厂区的侧风向，其中焙烧窑炉废气集中收集后经碱液喷淋（脱硫去除效率95%+除氟效率85%）+布袋除尘（去除效率98%）处理后经车间15m高排气筒后排放，通过产污系数法核算排放浓度分别为颗粒物0.86mg/m³、二氧化硫40.27mg/m³、氮氧化物53.68mg/m³、氟化物2.07mg/m³，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求。破碎、筛分、成型干燥等工序产生含粉尘废气经集气罩（收集效率以90%计）集中收集+布袋除尘（去除效率98%）处理后经车间15m高排气筒排放，通过产污系数法核算废气中颗粒物排放浓度为2.67mg/m³，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值要求；原料装卸、运输及存放产生的扬尘，粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；有包装袋的物料采取覆盖措施；粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。且项目采取的废气污染防治措施为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954—2018)中推荐的可行技术，因此项目采取的废气污染防治措施可行。同时加强运输管理，运输路线避让村屯、地表水等环境敏感区，做好运输车辆的密封，对运输车辆均加盖布，并不得超载，避免物料散落造成二次扬尘，在采取上述措施下，企业装卸、运输及车间堆放原料过程中产生扬尘的扬尘量较少，对环境影响较小，不会对附近的环境敏感目标（东北侧50m处站前村居民）造成较大影响。 二、废水 项目制砖配料用水在烧制工序全部蒸发；抑尘用水全部蒸发；脱硫塔用水循环利用，定期补水，不外排；技改扩建项目不新增生活用水，因此无新增排水。 湿式脱硫塔工作原理：双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分：（1）吸收剂制备与补充；（2）吸收剂浆液喷淋；（3）塔内雾滴与烟气接触混合；（4）再生池浆液还原钠基碱；（5）石膏脱水处理。 双碱法烟气脱硫工艺主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成H+和HSO3-；使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2，生成HSO31-、SO32-与SO42-，反应方程式如下： Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2↑ （1） 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O （2） Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 （3） 其中： 式（1）为启动阶段Na2SO3溶液吸收SO2的反应； 式（2）为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应； 式（3）为溶液pH值较低（5~9）时的主反应。 再生过程 Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3（4） Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O+3/2H2O（5） 氧化过程（脱硫沉渣） CaSO3+1/2O2→CaSO4↓（6） CaSO3·1/2H2O+1/2O2→CaSO4↓+1/2H2O（7） 综上，脱硫废水去除沉渣后，废水重复利用，既节约水资源，又可节约脱硫用料量，脱硫塔废水经处理后循环利用方法可行。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声源为搅拌机、轮碾机、挤压机、自动切坯机、粉碎机等设备产生的噪声，其声压级范围在75-90dB(A)之间。主要设备噪声源强详见下表。 表4-5 主要设备噪声源强表 机械设备 名称; 噪声值 dB（A）; 运行 方式; 采用防 治措施; 降噪值 dB（A）; 排放强度 dB（A）; 持续时间 （h）. 搅拌机; 75-85; 连续; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20; 65; 8. 轮碾机; 75-85; 连续; 20; 65; 8. 挤压机; 75-80; 连续; 20; 60; 8. 自动切坯机; 75-85; 连续; 20; 65; 8. 粉碎机; 80-90; 连续; 20; 70; 8. 除尘器风机; 75-90; 连续; 20; 70; 24. 脱硫塔; 60-70; 连续; 20; 50; 24. 脱硫塔、除尘器设备均单独设置建筑物， 2、预测模式 预测模式选择《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4中推荐的工业噪声预测模式。 （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi：i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T：预测计算的时间段，s； ti：i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leqg=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 （3）声衰减计算简化为无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0)−ΔLp 式中：r0：参考位置与声源的距离，（m）； r：预测点与声源的距离，（m）； Lp(r)：声源在预测点处产生的A声级，与LAi对应，dB(A)； Lp(r0)：声源在参考位置处产生的A声级； △Lp：降噪系数，dB(A)。 3、预测结果及分析 ①厂界噪声预测 由于厂区一直停产状态，监测厂界处现状噪声值不具有代表性，因此本次评价预测本项目建成后对厂界噪声贡献值结果详见下表。 表4-6 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间; 车间与厂界距离（m）; 贡献值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂区的东侧; 74.86; 70.04; 12; 30; 44.89; 32.45. 2#厂区的南侧; 74.86; 70.04; 30; 30; 37.27; 32.45. 3#厂区的西侧; 74.86; 70.04; 14; 20; 43.65; 35.89. 4#厂区的北侧; 74.86; 70.04; 5; 25; 51.48; 34.01. 由上表可知，本项目运营期贡献值可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准，项目建设对周围声环境影响可接受。 ②敏感点噪声预测 与本项目最近环境敏感点为厂区东北侧站前村（站前六社），为居民区，与厂区位置关系详见环境保护目标一览表。本项目厂界周围50m内声环境敏感点预测计算结果见下表。 表4-7 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 站前六社; 49; 41; 49; 41; 60; 50; 32.88; 28.06; 49.10; 41.22; 0.1; 0.22; 达标; 达标. - 由上表可知，本项目建成后运营期最近声环境敏感点（厂区东南50m处站前村）处预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类区标准要求。 4、噪声监测要求 ### 表4-8 噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; Leq、Lmax; 1次/季. 昼间、夜间均生产的需分别监测昼间Leq和夜间Leq。夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级 Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测。. - 四、固体废物 - 厂区运营期产生的固体废物主要为不合格产品砖、除尘灰、生活垃圾、脱硫废渣等，产生的不合格产品砖均转入粉碎工序重新用于烧结空心砖，本次扩建不新增员工，无新增生活垃圾产生，因此本次改扩建固体废物主要为除尘设备收集的粉尘和脱硫废渣。 - 根据废气源强核算，焙烧工序布袋除尘器收集粉尘量为38.22t/a，破碎工序除尘器收尘量为6.507t/a，因此本项目除尘设备收集粉尘总量为44.727t/a。属于一般工业固体废物，集中收集后可回用于生产。 - 项目经脱硫塔去除二氧化硫量约为697.68t/a，脱硫反应中二氧化硫与脱硫碱液生成CaSO4（沉渣），根据质量守恒定律计算得到生成的CaSO4沉渣的量约为1600t/a，属于一般固体废物，可送至建材公司用作建筑材料再利用。 - 根据类比，本次改扩建后产能折标砖6000万块/年，年产不合格废砖量约为产品总量的1%，约1500t/a，转入粉碎工序重新用于烧结空心砖。固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-9 本项目固体废物产生情况 序号; 固体废物名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 形态; 属性; 代码; 处置方式. 1; 除尘设备收集的粉尘; 焙烧、粉碎、成型等工序; 44.73; 固态; 一般工业固体废物; 303-999-99; 收集后回用于生产. 2; 脱硫废渣; 焙烧烟气脱硫; 1600; 固态; 900-999-65; 收集后送建材公司作为建筑材料再利用. 3; 不合格废砖; 生产过程; 1500; 固态; 303-999-99; 转入粉碎工序重新用于烧结空心砖. 五、地下水、土壤 本项目运营期不新增生产废水及生活污水，厂区现状生活污水经防渗旱厕集中收集后定期清掏用作农肥，不会对周围土壤及地下水造成污染。 - 土壤 - 根据土壤环境质量现状调查结果，厂区内监测点位各项指标可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB36600—2018）中第二类用地筛选值要求，厂区外农田监测点位各项监测指标可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB15618—2018）中农用地筛选值要求。 本次工程对生产方式进行改进，由低产能的轮窑改为高产能隧道窑，提高产能，提高原料利用率的同时可减少污染物排放量，废气中颗粒物经高效的布袋除尘系统处理后经15m排气筒排放。同时“以新带老”，为破碎筛分等工序设置集气罩+布袋除尘设施+15m排气筒，减少粉尘颗粒物的排放量。在采取以上措施后，本次扩建后颗粒物排放量大大降低，在经济发展的同时也不会对区域土壤环境产生较大影响。 2、地下水 根据工程分析，项目运营期排放废气中污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，在焙烧工序采取布袋除尘+脱硫设施，在破碎工序采取集中收集+布袋除尘，无组织废气经洒水降尘、车间封闭生产、加水搅拌、运输加苫盖布等环保措施后废气可达标排放，对周围环境影响较小；项目运营期厂房封闭状态，粉状物料在运输、存储及投料过程均采取措施抑制废气无组织逸散。厂区生产区域做地面硬化处理，并按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的有关要求，进行分区防渗。在采取合理措施后，项目排放的废气对周边环境影响较小。 六、生态 本项目在原有厂区范围内扩建，不新增占地，厂区周边无生态环境敏感区等，项目建设对周围生态环境影响较小。 七、环境风险 本项目所用原辅料主要为煤矸石、水，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 评价等级判定依据可知，项目生产所需原辅材料不属于易爆、毒性大的危险化学品。 本项目原料为煤矸石，热值较高，根据企业提供资料，不在厂区内大量存储，如长期的堆积，在高温、明火可能会引起自燃，因此必须确保储存区灭火水源的充足，正常使用降尘喷雾装置，定期洒水降尘，储备足够量的消防器材，定期检查，确保有效。为尽早发现专人定期巡查，做到一日2检，并做好检查记录，发现问题及时解决，并做好记录。本项目生产技术先进，废气处理装置可行，在治理措施事故状态下，企业停止生产，防止废气超标排放。 因此，在完善以上措施情况下，本环评认为项目环境风险可接受。 八、环境监测计划 环境监测由建设单位委托环境监测部门完成。针对本工程运营期主要环境影响因素进行监测，为环境保护措施的实施和持续改进提供必要的依据。企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（HJ954-2018）》中监测要求、环保要求及行业规范，合理制定跟踪监测计划。监测计划参考下表。土壤及地下水跟踪监测计划可根据环保管理要求合理制定。 表4-10 运营期环境监测计划 时期; 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间和频率. 运营期; 废气; 隧道窑废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物; 1次/半年. 生产车间排气筒; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 等效A声级、最大 A 声级 Lmax; 1次/季度. 九、环保投资 本项目总投资约为200万元，全部由企业自筹。环保投资39.5万元，占总投资的19.5%。环境保护投资估算结果见下表。 - 表4-11 本项目环境保护投资汇总表 项目; 污染源; 措施; 金额（万元）. 营运期; 废气; 焙烧窑; 布袋除尘+双碱法脱硫塔+15m高排气筒; 22. 破碎生产车间; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 6. 生产车间、原料存储及运输; 煤矸石采用半封闭料场并采取抑尘措施，原料均化应在封闭库房中进行，粉状物料应密闭输送；原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施；厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施。; 10. 噪声; 产噪设备; 隔声降噪，设备基础做减振处理、软连接等措施; 1.0. 风险; 火灾、废气超标排放; 应急物资; 0.5. 环境保护措施投资合计; 39.5. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 破碎生产车间排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）表2及其修改单排放限值 |
|  | DA002 | 隧道窑排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+湿式（双碱法）脱硫塔+15m高排气筒 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  |
|  | 无组织 | 原辅料存储、生产车间逸散 | 颗粒物 | 煤矸石采用半封闭料场并采取抑尘措施，原料均化应在封闭库房中进行，粉状物料应密闭输送；原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施；厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施。 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）表3 |
| 地表水 环境 | 无 |  |  |  |  |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 等效A声级、最大 A 声级 Lmax | 低噪声设备、安装防震底座垫、墙体隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产；不合格废砖转入粉碎工序重新用于烧结空心砖；脱硫沉渣送建材公司再利用。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 脱硫废水沉淀池防渗措施，防渗层为至少1m 厚粘土层(透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 做好基础防渗；配备相应的灭火器；加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）、《 固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJT 373-2007）、《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ⑴项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ⑶项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 2、与排污许可衔接 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954—2018)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。 3、环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。 为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。制定自行监测方案，定期监测。 ⑴环境管理职责 - ①贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 - ②制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 - ③负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂内重大环境问题和综合治理决策提供依据。 - ④监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。 - ⑤制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 根据环保要求确定是否制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 ⑵环境管理要求 - ①将污染治理工程环境管理（监理）列入施工承包合同中，对实施方法、实施时段、实施期环保设施设置等应体现实施期环境保护的规定。 - ②环境监理机构对治理工程环境保护工作全面负责，履行治理工程各阶段环境监理职责。 - ③对治理工程实施队伍实行职责管理，要求治理工程实施队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 - ④按照环保主管部门的要求和本报告书中有关治理工程环境保护对策措施对治理程序和场地布置实施统一安排。 - ⑤监督治理工程承包商对治理工程环保设施的执行情况，并负责解释治理工程环保设施，对重大环境问题提出处理意见和报告。 - ⑥发现并掌握治理工程实施中的环境问题，下达监测指令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改进方案。 ⑶环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，根据实际情况，制定各种类型的环保制度，主要包括： 环境保护管理办法；环境保护工作规章制度；环保设施检查、维护、保养规定；环保设施运行操作规程；环境监测制度；环境监测年度计划；环境保护工作实施计划；监督检查计划；环保技术规程、环保知识培训计划。 4、“三同时”验收 为了确保该项目“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合区域用地规划要求，符合当地环境功能区划要求，工程选址合理。本工程所采取的各项污染治理措施可以做到各项污染物达标排放，固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，本项目建设对周围环境影响较小。 从环境保护的角度考虑，该项目建设环境可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量 （固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.04 | / | 0 | 1.11 | 2.04 | 1.11 | -0.93 |
|  | SO2 | 14.7 | / | 0 | 36.72 | 14.7 | 36.72 | -22.02 |
|  | NOX | 0 | / | 0 | 48.96 | 0 | 48.96 | +48.96 |
|  | 氟化物 | 0 | / | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | +1.89 |
| 废水 | COD | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.6 | / | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |
|  | 除尘收集粉尘 | / | / | 0 | 44.73 | / | 44.73 | +44.73 |
|  | 不合格废砖 | 400 | / | 0 | 1500 | 400 | 1500 | +1100 |
|  | 脱硫废渣 | 0 | / | 0 | 1600 | 0 | 1600 | +1600 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①