# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白山至临江高速公路BLTJ03工区拌合站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕友谊 | 联系方式 | 18686689841 |
| 建设地点 | 吉林省（自治区）临江市/区 花山镇珍珠门村 |  |  |
| 地理坐标 | （126度45分32.731秒，41度54分13.875秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | - | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 8.3% | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 12824 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 对照《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号）及《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目“三线一单”符合性情况如下： （1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据临江市自然资源局提供的证明文件，本项目不在生态红线范围内，项目污染物排放均符合相关标准，对周围环境影响较小。本项目以经济社会可持续发展为导向，落实了生态环境保护的基本要求，故满足“三线一单”研究成果相符性。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2022年生态环境状况公报》可知，本项目所在白山市属于环境空气达标区；本项目水泥（粉煤灰）筒仓抽料放空粉尘、搅拌过程中产生的搅拌粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1规定的污染物排放限值要求；无组织排放的砂子碎石卸料、输送及转运粉尘采用喷嘴对卸料区进行喷雾降尘+密闭式料棚，设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗，减少车辆运输扬尘的产生，采取上述措施后，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的相关要求；备用柴油发电机燃油废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。采取上述措施后，本项目排放的废气对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量现状。 根据吉林省生态环境厅《2024年1月吉林省地表水国控断面水质月报》对省内各国控断面水质状况的监测结果，葫芦套断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目工艺搅拌用水全部作为混凝土的有效成分进入产品，无废水产生；降尘用水全部蒸发，无废水产生；设备及混凝土运输车辆清洗废水经企业自建的三级沉淀池沉淀后，作为工艺搅拌用水回用于生产；运输车辆轮胎清洗废水排入洗车池，循环使用，不外排；职工生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。本项目建成后对周围水环境基本无影响。 根据主要环境影响和保护措施章节，项目在采取本环评报告表提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线相符性 本项目为混凝土拌合站建设项目，本项目新鲜水由厂区内水井提供，不会突破“水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。”的用水指标；本项目用电由当地供电管网供应；项目用地性质为临时用地，已取得临江市自然资源局临时用地批复，详见附件，符合用地规划。综上，本项目资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 本项目与白山市“三线一单”符合性分析： 《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（白山政函〔2021〕107号）中提出了白山市生态环境准入清单，本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析详见下表。 表1-1 白山市生态环境准入清单 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 本项目为临时用地。项目不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等生态保护区，项目地不属于生态区位重要和生态脆弱地区。; 符合. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 本工程为拌合站建设项目，项目位于环境空气质量达标区，施工期及运营期通过采取相应措施，各污染物均能达标排放，对环境影响较小。; 符合. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。. 污染物控制要求; - 深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 - 实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 - 深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 本项目设电锅炉提供生产及生活用热，设1台柴油发电机作为备用电源，仅供建设单位停电后使用，项目运营后，生产废气仅为颗粒物。; 符合. - 加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。 - 工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 - 加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。; 本项目生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。; 符合. 环境风险防控; - 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 - 2.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 本项目产生的危险废物暂存于危废间内，交由有资质单位统一处置；项目产生的固体废物通过加强管控，不产生二次污染；建议建设单位编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 资源开发效率; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 本项目用水不突破用水控制指标要求。; 符合. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 本项目不设燃煤锅炉，设1台柴油发电机作为备用电源，仅供建设单位停电后使用。; 符合. 综上所述，从建设条件、环境功能区划等角度分析，本项目符合白山市生态环境“三线一单”及环境管控单元生态环境准入清单相关要求。 2、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3021水泥制品制造”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，属于允许类。 综上，本项目符合国家产业政策。 3、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 （1）与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性 本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析见下表。 表1-2 与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》 的相符性分析（摘录） 《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》摘录; 本项目; 相符性. 加强机动车污染防治。开展路检路查和入户监督抽测，柴油车保有量抽测率达到50%以上，严格执行国三及以下柴油货车限行、禁行政策。鼓励国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术或“油改气”的老旧燃气车辆提前淘汰。强化维修单位和排放检验机构监管，严查违法违规行为。推进“天地车人”一体化的机动车排放监控系统建设，利用科技化手段实施机动车道路遥感监测、排放检验机构联网、重型柴油车远程排放监控。; 本项目使用国三以上柴油运输车辆。; 符合. 加强建筑施工扬尘精细化管控。将扬尘治理费用列入工程造价，严格实施建筑施工标准化管理，未有效落实扬尘防治措施的，一律停工整顿。道路运输过程中，渣土、砂石料和商砼等车辆必须采取密闭运输措施。对不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为，要依法查处。加强混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 道路运输过程中，砂、碎石料等车辆必须采取密闭运输措施；料棚全封闭，采用喷嘴对卸料区进行喷雾降尘；厂区进出口设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗，减少粉尘产生。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气质量巩固提升行动方案》相关规定。 （2）与《白山市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《白山市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析详见下表。 表1-3 与《白山市水环境质量巩固提升行动方案》 的相符性分析（摘录） 《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录; 本项目; 相符性. 加强重点污染源管控和治理。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。; 本项目符合所在地“三线一单”环境管控要求。本项目不属于农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业。; 符合. 推进节水行动。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，切实加强公共用水监督管理，全面推进城市节水、工业节水、农业节水，工业生产、城市绿化、道路清洁、车辆冲洗、建筑施工及生态景观用水等领域，优先使用再生水。; 本项目设备及混凝土运输车辆清洗废水经厂内防渗三级沉淀池处理后，全部回用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《白山市水环境质量巩固提升行动方案》相关规定。 （3）与《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析详见下表。 表1-4 与《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》 的相符性分析（摘录） 《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录; 本项目; 相符性. 加强土壤重点监管单位管控。落实土壤污染重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查，自行监测，拆除设施、设备或者建筑物、构筑物污染防治方案备案等制度，制定突发环境事件应急预案。更新土壤污染重点监管单位名单，推动将土壤污染重点监管单位纳入排污许可证管理。对现有重点监管单位开展土壤污染隐患排查，建立隐患排查档案。完成重点监管单位地下储罐核实登记。开展重点监管单位、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤环境监测。; 本项目不属于上述土壤污染重点监管企业。; 符合. 加强建设用地流转管控。持续做好疑似污染地块土壤环境质量调查评估和污染地块土壤环境详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复及其效果评估和相关报告的评审，促进评审结果可视化应用。实时动态更新疑似污染地块和污染地块名录。污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告，合理规划土地用途，纳入国土空间规划“一张图”管理。强化污染地块开发执法检查，污染地块经治理修复和效果评估符合土壤环境质量要求后再开发利用。; 本项目所在地不属于土壤污染地块。; 符合. 推进企业用地调查成果应用。依据企业用地土壤污染状况调查结果，对高、中风险的企业地块制定风险管控方案，超标地块纳入污染地块管理信息系统，有开发意向且超标的关闭搬迁地块应进一步开展详查与评估。完善污染地块管理系统平台，结合卫星遥感、视频监控等技术，强化污染地块开发防控预警，加强污染地块开发利用监管。; 本项目用地性质为临时用地，不属于污染地块。; 符合. 开展地下水环境状况调查评估。开展地下水型饮用水水源、保护区及补给区地下水环境状况调查。开展化学品生产企业、尾矿库、垃圾填埋场、危废处置场、工业集聚区、矿山开采区等区域周边地下水环境状况调查。巩固提升农村地下水型饮用水水源保护区划定工作成果，提高饮用水源规范化建设水平，依法清理水源保护区内违法违规建筑和排污口。针对存在人为污染的地下水开展详细调查，评估其污染趋势和健康风险，做好地下水污染修复（防控）工作。; 本项目所在地周边无地下水型饮用水水源、保护区及补给区。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》相关规定。 4、项目选址合理性分析 （1）项目选址位于临江市花山镇珍珠门村（东经：126°45′32.731″北纬：41°54′13.875″）本项目用地属于临时用地（服务期限为2023年12月8日-2025年12月8日），根据临江市自然资源局出具的《关于吉林省吉高路桥建设有限公司白山至临江高速公路BLTJ03工区项目经理部临时用地的批复》（见附件）本项目选址合理，建设可行。 （2）根据临江市花山镇珍珠门村民委员会出具的土地权属证明文件及《白山至临江高速公路项目临时用地土地复垦方案报告书》评审意见（见附件），本项目建设地原为其他草地，权属性质为集体土地，经环评现场踏勘，评价范围内草地主要植被为杂草等，不涉及砍伐林木，周边最近敏感点距离项目西北边界距离为140m，本项目产生的污染物经本环评提出的环保措施处理后，对周边环境影响较小。 （3）根据《吉林省自然资源厅关于进一步加强和规范临时用地管理工作的意见》的相关要求，本项目已编制《白山至临江高速公路项目临时用地土地复垦方案报告书》，详见附件。 （4）本项目位于吉林省临江市花山镇珍珠门村，不涉及保护区。根据《吉林省人民政府根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）和《白山市“三线一单”生态环境分区管控方案》有关规定，项目所在区域属于“优先管控单元”环境管控单元编码为“ZH22068110014”，根据临江市自然资源局出具的证明文件（见附件）本项目临时用地不在生态红线范围内。 综上所述，从建设条件、环境影响、环境功能区划等角度分析，本项目选址是基本合理可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设项目地点及周围情况 本项目位于临江市花山镇珍珠门村，厂区中心坐标为126°45′32.731″，41°54′13.875″。本项目厂界东北侧为空地，隔空地为闲置水池；东南侧为G222国道，隔国道为林地；西南侧为其他草地及农田，西北侧为其他草地。 2、项目由来及主要建设内容 （1）项目由来 本项目混凝土及其他产品主要供给白山至临江高速公路建设所需，该项目已进行环境影响评价，并于2022年7月通过了白山市生态环境局审批（批文号：白山环审字（表）【2022】30号），该项目环境影响评价仅在临时占地章节简单提及本项目情况，并未针对本项目进行环境影响评价，故本项目与《白山至临江高速公路环境影响评价报告书》并未重合。 （2）主要建设内容 本项目用地属于临时用地，总占地面积12824m2，厂区道路及生产区域地面均采用硬化处理，设计生产能力为年产2.5万m3混凝土、2000m3混凝土预制构件、870t钢筋半成品构件，用于白山至临江高速公路建设，高速公路建成后本项目拆除，本项目组成情况见下表。 表2-1 本项目组成一览表 工程组成; 主要建设内容; 建设内容及规模. 主体工程; 混凝土拌和站; 建设混凝土拌合站1座，包括水泥罐3个、粉煤灰罐1个，配料系统，计量装置，拌合设备等，设计年生产能力2.5万m3。. 钢筋厂; 占地面积1200m2，建筑面积1200m2，一层钢结构。主要进行钢筋捆扎，弯折工艺，无焊接工序。. 预制构件区; 占地面积2627m2，建筑面积2627m2，一层钢结构。. 辅助工程; 标养室; 占地面积35m2，建筑面积35m2，主要用于养护砼检测试件，检测项目主要为坍落度、抗压强度等检测，均为物理性实验，不涉及实验药剂使用。. 宿舍; 占地面积173m2，建筑面积173m2，一层钢结构。. 锅炉房; 占地面积50m2，建筑面积50m2，一层钢结构，设置一台5t/h电热水锅炉。. 储运工程; 物料存放区; 建设1座占地面积2378m2全封闭料棚，建筑面积2378m2，用于存放砂、碎石等原辅材料。. 公用工程; 给水; 由厂区内现有深水水井提供，能够满足本项目使用需求。. 排水; 本项目生产区域及物料存放区排水体制为雨污分流制：设备清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水分别经导流槽收集至三级沉淀池中沉淀后回用生产，不外排；职工生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排；初期雨水利用厂区雨水沟收集至雨水收集池，用于厂区降尘。. 供热; 本项目供热采用厂区5t/h电热水锅炉供给。. 供电; 本项目用电由当地供电所提供，可以满足用电要求。. 环保工程; 废水; 工艺搅拌用水全部作为混凝土的有效成分进入产品，无废水产生；降尘用水全部蒸发，无废水产生；设备及混凝土运输车辆清洗废水经企业自建的三级沉淀池沉淀后，作为工艺搅拌用水回用于生产；运输车辆轮胎清洗废水排入洗车池，循环使用，不外排；职工生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。. 废气; 各水泥、粉煤灰筒仓顶部设置仓顶滤筒除尘器（除尘效率为99.7%），经过滤筒除尘器处理后，由仓顶排气孔排放。. 各搅拌机顶部设置袋式除尘器（除尘效率为99.7%），经过除尘器处理后的气体由15m高排气筒排放。. 砂子碎石卸料、输送及转运粉尘采用喷嘴对卸料区进行喷雾降尘+密闭式料棚等措施后无组织排放。. 厂区进出口设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗，减少运输扬尘产生。. 备用柴油发电机燃油废气经低矮排气筒（约2.5m高）无组织排放。. 噪声; 选用低噪声设备，设置基础减振措施。. 固废; 沉降池沉渣和砂石回用于生产；洗车池沉渣集中收集后外运做白山至临江高速公路筑路材料；收集的粉尘回用于生产；废滤筒、布袋、未分类收集的含油抹布与职工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；废机油、废油桶交由有资质单位处置。. 3、项目占地及平面布置情况 本项目总占地面积为12824m2，总建筑面积为10113m2，占地性质为其他，用地性质为临时用地，经环评现场踏勘，评价范围内草地主要植被为杂草等，不涉及砍伐林木。厂区建设1座拌合站（含3个水泥罐、1个粉煤灰罐）、1座全封闭料棚以及宿舍、锅炉房。厂区平面布置便于生产和原料、产品运输，布局合理。厂区主要构筑物情况详见下表，平面布置情况详见附图3。 表2-2 主要构筑物一览表 序号; 建筑名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 备注. 1; 混凝土拌合站; 3650; 3650; 1层; 内置混凝土生产设备及3座水泥罐、1座粉煤灰罐。 做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 2; 预制构件厂房; 2627; 2627; 1层; 做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 3; 钢筋厂; 1200; 1200; 1层; 钢结构，做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 4; 物料棚; 2378; 2378; 1层; 钢结构，密闭，做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 5; 标养室; 35; 35; 1层; 钢结构，做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 6; 宿舍; 173; 173; 1层; 钢结构，做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 7; 锅炉房; 50; 50; 1层; 砖混结构，做硬化及防渗措施，满足一般防渗要求. 合计; 10113; 10113; /; /. - 4、产品方案 本项目服务期为2023年12月8日-2025年12月8日，本项目产品方案详见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 去向; 密度. 1; C25/C30/C35混凝土（包含混凝土预制构件产品所需混凝土1988.2m3）; 2.5; 万m3; 白临高速; 2.4t/m³. 2; 钢筋产品; 870; t; 白临高速; 7.85t/m³. 3; 混凝土预制件; 2000; m3; 白临高速; 2.48t/m³. 表2-4 项目产品标准值与设计值一览表 强度; 混凝土强度等级. 轴心抗压强度标准值fck; 16.4; 20.1; 23.4. 轴心抗压强度标准值ftk; 1.78; 2.01; 2.20. 轴心抗压强度标准值fc; 11.9; 14.3; 16.7. 轴心抗压强度标准值fk; 1.27; 1.43; 1.57. - 5、主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号; 所用设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 拌和机; HZS120; 台; 1. 2; 水泥罐; 150t; 个; 3. 3; 粉煤灰罐; 150t; 个; 1. 4; 外加剂罐; 20m3; 个; 1. 5; 计量系统; /; 套; 1. 6; 料斗; /; 套; 1. 7; 柴油发电机; 300kw; 台; 1. 8; 变压器; 630KVA; 台; 1. 9; 配电柜; /; 个; 1. 10; 装载机; 50c; 台; 2. 11; 地磅; /; 套; 1. 12; 潜水泵; /; 个; 2. 13; 操作平台; /; 套; 1. 14; 雾炮; /; 台; 1. 15; 10t龙门吊; 台; 2. 16; 网片机; /; 台; 1. 17; 冷弯机; /; 台; 2. 18; 钢筋切断机; GQ40; 台; 1. 19; 叉车; /; 台; 2. 20; 电热水锅炉; 5t/h; 台; 1. 21; 滤筒除尘器; /; 台; 4. 22; 布袋除尘器; /; 台; 1. - 6、主要原辅材料 本项目主要设备详见下表。 表2-6 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 贮存地点; 来源. 1; 水泥; 9000; 吨; 水泥罐; 外购. 2; 粉煤灰; 1000; 吨; 粉煤灰罐; 外购. 3; 砂; 18000; 吨; 料仓; 外购. 4; 5-30碎石; 23000; 万吨; 料仓; 外购. 5; 外加剂; 80; 吨; 料仓; 外购. 6; 水; 10637; 吨; 水池; 场区内水井. 7; 钢筋; 600; 吨; 钢筋厂房; 外购. 8; 型钢; 500; 吨; 外购. 9; 铁丝; 0.002; 吨; 外购. 10; 柴油; 1.35; 吨; 不存放，仅在柴油机油箱内; 外购. 混凝土外加剂常用的主要是萘系高效减水剂，聚羧酸高性能减水剂和脂肪族高效减水剂。萘系高效减水剂：萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂。化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物，它对于水泥粒子有很强的分散作用。 本项目物料平衡详见下表。 表2-7 混凝土物料平衡表 输入; 输出. 产品（t/a）; 损失（t/a）. 物料名称; 输入量（t/a）; 名称; 产出量; 流失物名称; 流失量. 水泥; 9000; ## 混凝土; 60000; 水泥（粉煤灰）筒仓抽料放空粉尘; 0.0036. 粉煤灰; 1000; 搅拌粉尘; 0.0234. 砂; 18000; 物料堆存粉尘; 1.94. 碎石; 23000; 沉淀池砂石; 3.8. 外加剂; 80; 除尘器粉尘（筒仓+搅拌）; 8.99406. 水; 8935; /; /. 合计; 60015; 合计; 60015. 表2-8 混凝土预制构件物料平衡表 输入; 输出. 物料名称; 输入量（m3/a）; 产品; 损失. 名称; 产出量（m3/a）. 混凝土; 1970.7; ## 预制构件; 2000; 流失物名称; 流失量. 钢筋; 29.3（230t/a）; 钢筋; /; /. 合计; 2000; 合计; 2000. - 注：预制构件所需混凝土为厂区自产 表2-9 钢筋产品物料平衡及利用率表 物料名称; 输入量（t/a）; 产品; 损失. 名称; 产出量（t/a）. 钢筋、型钢、铁丝; 870.102; 钢筋产品; 870; 流失物名称; 流失量（t/a）. 钢筋废料; 0.102. 100%; 99.088%; 0.012%. 合计; 870.102; 合计; 870.102. 利用率; 100%; 99.088%; 0.012%. - 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、工艺搅拌用水、设备及车辆清洗用水、降尘用水，总用水量10269m3/a。由厂区内水井供给，可以满足项目生产生活用水需求。 ①生活用水 本项目劳动定员34人，用水标准按50L/人•d计，年工作时间为310天，生活用水量为1.7m3/d（527m3/ a）。 ②工艺搅拌用水 工艺搅拌用水在混凝土配料搅拌过程中加入，根据建设单位提供的各产品原料配比，工艺搅拌用水量为8940 m3/a。其中冬季（当年11月至次年3月共140天）工艺搅拌用水为热水，用水量约为3905m3/a，由厂区5t/h电热水锅炉提供。 ③设备清洗用水 搅拌机需定期清洗，清洗用水按0.5m3/（次·台）计，本项目设备每天清洗1次，共1台搅拌机，则清洗用水量为0.5m3/d（155m3/a）。 ④混凝土运输车辆清洗用水 混凝土运输车辆清洗用水按50L/（辆·日）计，则混凝土运输车辆清洗用水量为180m3/a。 ⑤车辆轮胎冲洗用水 场区进出口设置车辆清洗平台，对进出口车辆运输车辆轮胎进行清洗，清洗用水沉淀后反复利用，清洗过程中有损耗定期补水，补水量约为2m3/a，清洗过程中有部分水经轮胎带走，该部分水量约为3m³/a，则清洗用水量约85m3/a。 ⑥降尘用水 厂区内需要定期进行洒水降尘，降尘用水按0.5m3/次计，每天降尘4次，年降尘1240次，则降尘用水量620m3/a。 ⑦锅炉定期补水 查阅相关资料可知，供暖期锅炉循环水一次补水量约为5t/a，锅炉供暖期循环水损耗定期补水10t/a，供暖期结束锅炉循环水一次排水量为5吨，用于搅拌工序，合计用水量15t/a，项目当地水质较好，可不经软化系统处理，故无软化水损耗，锅炉用水全部由厂区深水井提供。 ⑧预制构件养护用水 查阅相关资料可知，混凝土预制构件每平米养护用水约5-8L，本项目取6L/m2，预制构件养护面积按20000m2计，则本项目预制构件用水量为120m3/a，全部蒸发，不外排。 （2）排水 工艺搅拌用水全部作为混凝土的有效成分进入产品，无废水排放；降尘用水全部蒸发，不外排；车辆轮胎冲洗用水进入洗车池后循环使用，不外排。本项目产生的废水主要为设备、车辆清洗废水以及职工生活污水。 ①设备清洗废水 设备清洗废水按用水量80%计，则其产生量为124m3/a，本项目在搅拌机处设置导流槽，废水经导流槽排入厂内三级沉淀池，沉淀池容积26.4m3，沉淀5h后，回用于生产。 ②混凝土运输车辆清洗废水 车辆清洗污水按用水量80%计，则其产生量为64m³/a，本项目在运输车辆清洗地点设置导流槽，废水经导流槽排入厂内三级沉淀池，沉淀5h后回用于生产。 ③职工生活废水 职工生活废水按生活用水量80%计，废水量为421.6m³/a。生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。 ④初期雨水 场区采取雨污分流制，利用厂区雨水沟收集至雨水收集池，用于场区降尘。 ⑤锅炉排污水 本项目锅炉主要用于冬季工艺搅拌用热水及冬季供暖，冬季工艺搅拌用热水进入产品，锅炉无需定期排污水；冬季供暖仅供暖期结束一次排水，排水量为5t/a，回用于搅拌工序，不外排。 （3）供热 本项目生产及生活用热采用电热水锅炉供给。 （4）供电 本项目用电由当地供电所提供，可以满足用电要求。 本项目水平衡详见下图。 新鲜水 职工生活 损耗105.4 527 421.6 搅拌用水 10269 进入环保型移动厕所，定期清掏，不外排 进入产品 设备清洗用水 损耗31 运输车辆清洗用水 损耗16 124 164 沉淀 沉淀 车辆轮胎清洗用水 降尘用水 锅炉补水 预制构件养护用水 155 180 5 620 损耗620 15 损耗10 120 8940 4742 5 损耗5 一次排水5 损耗120 锅炉热水 3905 冬 季 搅 拌 用 热 水 3905 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/a 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员34人，年工作310天，每天工作12h，单班制，不设食堂，职工用餐均为自行解决。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产方法及工艺流程 （1）施工期 本项目施工期主要为设计、工程施工、设备安装等，施工期的工艺流程见下图。 图2-2 本项目施工期工艺流程图 （2）运营期 本项目运营期工作流程及产污环节见下图。 ①钢筋半成品构件加工工艺 工艺流程简述： 本项目厂区购买成品钢筋、型钢，在钢筋厂房内使用冷弯机及钢筋切断机进行简单切割弯折后得到钢筋产品，并用于高速公路施工，无焊接工艺。钢筋切断机为箱式封闭结构，采用切刀进行钢筋切割，切割过程中产生噪声、少量废钢筋以及粉尘。 ②预制构件 工艺流程简述： 本项目根据生产需要将钢筋经捆扎、弯折、切割工序加工成钢筋骨架，与模具进行组装，将混凝土倒入组装后的模具内，浇筑完成后在构件表面洒水进行养护，成型后拆除模具得到成品预制构件，本项目不使用脱模剂。钢筋骨架加工过程中产生噪声、粉尘，少量废钢筋，模具组装过程中产生噪声。 ③混凝土生产工艺 工艺流程简述： 原料为砂子、碎石、水泥、粉煤灰、水以及外加剂，原料来源为外购，其形态除水、外加剂外均为固态，砂子、碎石粒径符合生产要求，无需破碎。冬季生产所需热水由电锅炉供给。 各原辅材料由供应商运至场区内，砂子、碎石及外加剂暂存于封闭式料棚内，水泥、粉煤灰贮存于罐内。砂子、碎石由原料料棚运出并在输送带上计量后运往搅拌机内；水泥及粉煤灰通过水泥罐及粉煤灰罐中的螺旋机密闭输送进搅拌机；外加剂通过外加剂泵输送进搅拌机，水通过水泵输进搅拌机内。各种原料通过准确计量后输送至搅拌机，经过搅拌机的封闭搅拌罐充分搅拌后，由运输车直接开到搅拌机底下用管道连接接料，运往工地。 2、产排污环节分析 本项目产排污情况详见下表所示。 表2-10 本项目运营期产污环节一览表 项目; 生产工艺; 产污环节名称; 污染物项目; 编号; 排放规律. 废气; 施工期. 主体工程; 扬尘; 颗粒物; G; 连续. 运营期. 水泥（粉煤灰）抽料放空; 粉尘; 颗粒物; G; 间断. 物料装卸; 碎石、砂子等装卸、输送及转运粉尘; 颗粒物; G; 连续. 搅拌; 搅拌粉尘; 颗粒物; G; 连续. 车辆运输; 运输扬尘; 颗粒物; G; 间断. 发电; 备用柴油发电机发电; 颗粒物、SO2、NOX; G; 间断. 废水; 施工期. 施工; 施工废水; SS; W. 职工生活; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5; W; 间断. 运营期. 职工生活; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油; W; 间断. 搅拌机清洗; 设备清洗污水; SS; W; 间断. 混凝土运输车辆清洗; 混凝土运输车辆清洗污水; SS; W; 间断. 运输车辆轮胎清洗; 运输车辆轮胎清洗污水; SS; W; 循环使用，自然损耗定期补水，不排放. 固体废物; 施工期. 施工工程; 建筑垃圾; 砖、石; S; 间断. 施工人员生活垃圾; /; S; 间断. 运营期. 职工生活; 生活垃圾; /; S; 间断. 沉淀; 沉淀; 沉淀池碎石及沉渣; S; 间断. 废气治理; 除尘器除尘; 收集粉尘; S; 间断. 废气治理; 除尘器除尘; 废滤筒、布袋; S; 间断. 设备维护保养; 设备维护保养; 废机油; S; 间断. 柴油、机油使用; 柴油、机油使用; 废油桶; S; 间断. 设备维护保养; 设备维护保养; 含油抹布; S; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，无现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|  | 1、环境空气 （1）基本污染物现状及达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于白山市临江市，本次评价环境质量现状中大气环境数据采用吉林省2023年生态环境状况公报，白山市2023年环境空气质量状况如下表所示。 表3-1 白山市2023年环境空气质量状况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值; 超标 倍数; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 未超标; 65.7; 未超标; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 未超标; 84.3; 未超标; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 未超标; 25.0; 未超标; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 未超标; 57.5; 未超标; 达标. CO; 年24h平均第95百分位数; 1300; 4000; 未超标; 32.5; 未超标; 达标. O3; 年日最大8h平均第90百分位数; 130; 160; 未超标; 73.1; 未超标; 达标. 根据上表可知，2023年白山市各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）中年平均二级标准的要求，本项目位于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 1）监测点布设 本项目在评价区域内共布设1个监测点，环境空气质量现状监测点布设位置详见下表和附图3。 表3-2 环境空气监测点名称及布设情况 序号; 监测点位; 说明. 1; 厂区下风向234m处; 了解项目下风向环境空气质量. 2）监测项目 本项目监测因子为TSP。 3）监测单位及监测时间 监测时间为2024年1月9日-1月11日。 4）评价方法及评价标准 评价方法采用最大浓度占标率法，计算公式如下： Pi＝Ci/Coi×100% 式中：Pi─i污染物的浓度占标率； Ci─i污染物的实测浓度，μg/m3； Coi─i污染物的评价标准，μg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。 评价标准：TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 5）监测结果统计 监测统计结果见下表。 表3-3 大气环境质量现状监测统计结果表 mg/m3 监测点位; 评价项目; 监测因子. TSP（日均值）. 厂区下风向234m处; 监测值范围; 0.105-0.108. 最大浓度占标率（%）; 10.8%. 超标率; 0. 最大超标倍数; 0. 由监测数据可知，监测期间监测点TSP的监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，说明项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目位于吉林省白山市临江市花山镇珍珠门村，区域水体为头道沟河，属于鸭绿江支流，根据吉林省生态环境厅《2024年2月吉林省地表水国控断面水质月报》对省内各国控断面水质状况的监测结果，葫芦套断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，详见下表。 表3-4 吉林省2024年2月地表水国控断面水质状况（摘录） 河流名称; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比; 达标情况. 本月; 上月; 去年同期. 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →; →; 达标. 注：“/”表示未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。 本项目工艺搅拌用水全部作为混凝土的有效成分进入产品，无废水产生；降尘用水全部蒸发，无废水产生；设备清洗废水经企业自建的三级沉淀池沉淀后，作为工艺搅拌用水回用于生产，不外排；运输车辆清洗废水沉淀处理后回用于混凝土搅拌工序，不外排；职工生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。综上，本项目无废水外排，对周围水环境基本无影响。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此，本项目不进行声环境质量现状监测。 4、地下水及土壤环境 本项目为拌合站建设项目，柴油发电机房内设置1台300KW柴油发电机作为备用电源，厂区内不存放柴油，仅在柴油发电机油箱内存放约45L柴油。柴油发电机房为重点防渗区域，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，采取上述措施后，本项目对土壤、地下水环境基本无影响。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，原则上可不开展生态现状调查，但因项目占地现状为其他草地，故开展生态现状调查。 本项目生态评价范围内不涉及保护动物。评价范围内涉及少量草地，评价范围内草地主要植被为杂草等，种类单一，草本层不丰富，因此其生态功能相对稳定。 本项目总占地面积12824㎡，仅为临时占地，具体情况详见下表。 表3-5 本项目占地情况一览表 工程内容; 面积（㎡）; 占地现状; 占地性质. 混凝土拌合站; 3650; 其他草地; 临时占地. 预制构件厂房; 2627; 其他草地; 临时占地. 钢筋厂; 1200; 其他草地; 临时占地. 物料棚; 2378; 其他草地; 临时占地. 标养室; 35; 其他草地; 临时占地. 宿舍; 173; 其他草地; 临时占地. 锅炉房; 50; 其他草地; 临时占地. 厂内道路及空地; 2711; 其他草地; 临时占地. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于白山市临江市花山镇珍珠门村（东经：126°45′32.731″北纬：41°54′13.875″）。本项目环境保护目标详见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模（人）. X; Y. 散户居民; 147; 245; 居民; 环境空气质量; 2类区; 东北侧; 234; 50. 散户居民; -130; -100; 居民; 环境空气质量; 2类区; 西南侧; 140; 30. 2、地表水环境保护目标 本项目调查范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。 3、声环境保护目标 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工期：本工程施工过程产生的施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染排放限值要求，详见下表。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染源; 标准级（类）别; 污染物标准限值; 标准来源. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 本项目为水泥混凝土生产项目，属于水泥制品生产，因此水泥罐、粉煤灰罐粉尘、搅拌粉尘排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1规定的污染物排放限值要求，详见表3-7；水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的大气污染物无组织排放限值要求，见表3-8；备用柴油发电机工作过程中产生的燃油废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准，详见表3-9。 表3-7 水泥工业大气污染物排放标准（摘录） 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）. 水泥制品生产; 水泥仓及其它通风生产设备; 20. 表3-8 水泥工业大气污染物排放标准无组织排放限值（摘录） 污染物; 限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控点位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 柴油发电机; SO2; 550; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOx; 240. 烟尘; 120. 注：根据部长信箱《关于GB16297-1996的适用范围的回复》及《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号）中关于柴油发电机执行标准的回复可知，固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度及排放速率暂不作要求。 （2）废水 本项目无废水外排。 （3）噪声 项目施工期噪声采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，标准值详见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准值; 标准来源. 昼 间; 夜 间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 本项目南侧为一级公路（国道），依据《声环境质量标准》中相关要求，“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”，故确定本项目东北、西北、西南侧厂界执行2类标准要求，东南侧厂界执行4类标准要求，详见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB3096-2008. 4类; 70; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林省生态环境厅于2022年5月10日出具的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》内容：按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。 执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。 执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。 执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。 本项目为混凝土拌合站建设项目，项目运营期无废水外排，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017），本项目废气排放口属于一般排放口，根据上述原则，本项目属于执行其他行业排放管理的建设项目。 根据吉林省生态环境厅于2022年5月10日出具的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》内容中关于其他行业主要污染物总量审核管理要求，予以豁免主要污染物总量审核。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期主要工程内容为：混凝土路面铺设、料棚建设、拌合站建设等。 1、废水 （1）施工废水 本项目建设过程中均产生施工废水，主要包括地面冲洗废水、混凝土养护废水、设备和工具冲洗用水，设置专用的清洗台，地面做防渗措施，清洗台与沉淀池连接，冲洗后产生的废水经清洗台边沟进入沉淀池，冲洗水用量为0.5m3/d（105m3/建设期），产生废水量为0.4m3/d（84m3/施工期），污染物主要为SS，施工废水沉淀处理后用于施工过程中进行洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水 本项目施工人员最多为20人，均为本地人员，无需提供住宿，用水量为50L/d·人，本项目施工期生活用水量为1m3/d，本项目施工期为210d，施工期生活用水量为210m3/建设期，施工人员生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。 2、废气 （1）施工扬尘 本项目土石方挖掘过程会产生扬尘；施工场地周围施工材料的堆放；散装粉、粒状材料、散装建材的运输装卸过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。在有风不利天气条件下，施工扬尘在150m范围内对大气环境造成不利影响，项目施工会对周围环境产生影响。为避免扬尘对周围环境的影响，施工场地应采取相应施工围护等防治措施，如对施工场地采取定期洒水处理，尤其是施工场地出入口，尽量避免运输车辆将废土带出施工场地，同时在施工边界处设置围护栏和施工屏障；建筑材料等在堆积时设堆棚以防风雨，经采取上述措施后，可有效控制施工扬尘的产生，可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中扬尘无组织排放标准要求，对周围敏感点环境的影响较小。 （2）燃油废气及汽车尾气 本项目各工程施工过程中均产生燃油废气及汽车尾气。 施工过程中各种燃油机械和运输车辆排放的尾气，废气中主要污染物为颗粒物、CO、NOx等，施工期运输车辆及机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，污染强度不大。 根据同类工程施工经验，动力机械燃油废气对20～50m范围以内影响较大，可能会造成局部污染物浓度较大，但并不会给周边大气环境带来严重危害。 随着施工进度的结束，对环境空气的影响也随之消失，因此可以说施工废气的影响是阶段性的。 3、噪声 施工期噪声主要为各类施工机械产生。 施工噪声对施工场地附近及周围敏感点产生较大影响，要求施工过程中场地四周采用不低于3m高的声屏障，并提前进行公告，得到居民谅解。项目避免在同一时间集中大量使用动力机械设备，统筹安排好施工时间，禁止夜间施工，采取上述措施后，本项目厂界25m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。且施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，施工结束后，施工噪声影响也随之结束。综上，本项目施工期声环境影响可接受。 - 4、固体废物 本项目施工过程中将产生建筑垃圾、废弃土方及施工人员生活垃圾。废弃土方、建筑垃圾应及时统一运至政府指定的建筑垃圾堆放场，避免产生二次污染。施工现场应设置专用生活垃圾桶，生活垃圾统一收集交由环卫部门处置，不允许随意抛弃。 - 5、生态环境保护措施 本项目占地现状为其他草地，经现场踏查，占地范围内草地主要植被为杂草，不涉及砍伐林木，对生态环境影响较小。 建设项目施工过程中，不可避免的将会对原有地表进行扰动，在没有任何防治措施的情况下，极易造成严重的生态环境破坏。主要表现在以下几个方面： ①厂区表土剥离、开挖或填方大的地段，常造成剥离面、开挖面及填方处边坡裸露，被雨水冲蚀，破坏生态环境； ②施工中堆放土石方原材料，易破坏生态环境。 为防止可能的生态环境破坏需采取以下措施：表土堆放至厂区内表土临时堆放场，用作项目退役后绿化和土地整治覆土，采取密目网苫盖及编织袋拦挡措施，同时在场区内修建排水措施及沉沙措施，同时对场地裸露区域进行密目网苫盖措施。施工应尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用塑料彩条布进行覆盖，开挖的土石方均用于厂内土地平整，无弃土产生。 本项目于2023年11月由吉林省宁和宇信息科技有限公司编制完成了《白山至临江高速公路项目临时用地土地复垦方案报告书》，并于同年12月8日取得临江市资源局关于吉林省吉高路桥建设有限公司白山至临江高速公路BLYJ03工区项目经理部用地的批复，本项目服务期满后（2025.12.08）将临时建筑及加工设备全部拆除，并运走建筑垃圾以及设备，清理硬化地面，平整办公生活区、生产区域、物料存放区、厂内道路及空地；对办公生活区、生产区域、物料存放区、厂内道路及空地覆土恢复土地资源和生态植被。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为：水泥（粉煤灰）罐抽料放空粉尘，搅拌粉尘，燃油废气、物料卸料、运输及转运粉尘，车辆运输扬尘。 - （1）源强核算 - 正常工况： - 本项目源强核算结果详见下表。 表4-2 正常工况废气源强核算 产污环节; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施及效果; 是否可行性技术; 污染物排放; 排放形式; 排气筒编号. 废气产生量 （m³/h）; 产生浓度mg/m³; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 废气排放量 （m³/h）; 排放浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 水泥（粉煤灰）罐抽料放空粉尘; TSP; 排污系数; 3000（单仓）; 2878; 1.2; 2.16（单仓）; 仓顶滤筒除尘器（除尘效率99.7%）; 是; 3000; 8.64; 0.0036; 0.006; 有组织; DA001-DA004. 搅拌粉尘; TSP; 排污系数; 150万标m3/a; 5200; 7.8; 2.10（单台设备）; 布袋除尘器（除尘效率99.7%）; 是; 150万标m3/a; 15.6; 0.0234; 0.006; 有组织; DA005. 燃油废气; 烟尘; 排污系数; 38400标m3/a; 7.81; 0.0030; 0.30; /; /; 38400标m3/a; 7.81; 0.0030; 0.30; 无组织; /. SO2; 0.86; 0.000033; 0.0033; 0.86; 0.000033; 0.0033. NOx; 367.2; 0.0141; 0.141; 367.2; 0.0141; 0.141. CO; 1.04; 0.0004; 0.04; 1.04; 0.0004; 0.04. CnHm; 1.04; 0.0004; 0.04; 1.04; 0.0004; 0.04. 物料堆存粉尘; 排污系数; /; /; 48.5; 13.04（整厂）; 洒水+密闭料棚（除尘效率99%）; 是; /; /; 0.1261; 0.034（整厂）; 无组织; /. 车辆运输扬尘; 排污系数; /; /; 0.092; 0.074; 车辆冲洗（除尘效率78%）; 是; /; /; 0.020; 0.016; 无组织; /. 源强核算过程： 1）水泥（粉煤灰）罐抽料放空粉尘 在水泥、粉煤灰的罐装过程中，罐装车通过气力输送将水泥、粉煤灰送至罐内（气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供，气力输送风量为50m3/min（3000m3/h），卸料速度约为1.2t/min（单次卸料时间约25min），此时粉尘会随罐里的空气从罐顶部的排气孔中排出。本项目每年上料总量为10000t（包括水泥、粉煤灰），单车平均按30t计，全年运输车辆约为334车次，单次卸料时间约25min（共需139h）。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）混凝土制品物料输送存储”产排污系数计算，本项目物料输送存储工序粉尘产污系数为0.12kg/t·产品，则在上料过程中粉尘产生量约为1.2t/a，粉尘浓度约为2878mg/m3。企业每个罐仓仓顶均设置仓顶滤筒除尘器，在往筒仓中输送水泥（粉煤灰）时罐仓内空气排放时均经过滤筒除尘器过滤后排放，除尘器的除尘效率可达99.7%，则经除尘器处理后废气中粉尘浓度为8.63mg/m3，粉尘排放量为0.0036t/a。粉尘的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求（即水泥仓及其它通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3），对周围环境影响较小。 - 2）搅拌粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》，产品名称为“混凝土制品”，工艺名称为“物料混合搅拌”，颗粒物产污系数为0.13千克/吨-产品，废气量产污系数为25标立方米/吨-产品。 本项目年产混凝土约6万吨，年平均工作3720小时，则颗粒物产生量为7.8t/a，搅拌设备配备一台布袋除尘器（去除效率99.7%），废气量为150万标m3，经除尘器处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放，粉尘排放量为0.0234t/a，排放浓度为15.6mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求（即水泥仓及其它通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3），对周围环境影响较小。 - 3）物料装卸、堆存粉尘 - ①粉尘产生量 - 本项目砂子和碎石由原料供应方卸入料棚内各自料仓中，建设单位采用装载机将料棚砂子和碎石装入各自料斗内，输送至搅拌机内。物料装卸过程中将产生粉尘。经厂区洒水降尘、密闭料棚等措施可以一定程度上阻拦无组织粉尘散逸至大气环境中。 - 参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： - P=ZCy+FCy=Nc×D×a/b+2×Ef×S×10−3 - 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； - ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； - FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； - Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取1367车； - D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取30吨/车； - （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，取0.0013，b指物料含水率概化系数，取0.0017； - Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，取3.6062（单位：千克/平方米）； - S指堆场占地面积，本项目取2378（单位：平方米）。 - 则本项目物料装卸粉尘产生量为48.5t/a。 - ②粉尘排放量核算 - 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： - Uc=P×1−Cm×1−Tm - 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； - Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； - Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目采用洒水降尘措施，故取74； - Tm指堆场类型控制效率（单位：%），本项目堆场封闭，故取99。 - 根据公式计算，本项目物料堆存粉尘排放量为0.1261t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为0.018mg/m3。 - 4）车辆运输扬尘 - 厂区道路扬尘主要为场地道路运输车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况可按下列经验公式计算： - Q=0.123×V5×W6.80.85×P0.50.72式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kgkm⋅辆；V：汽车速度，取10kmh；W：汽车载重量，吨；P：汽车表面粉尘量，kgm2。 - 汽车在厂区内行驶距离按150m计，项目搅拌车装载量为12m3/辆，约29.76t，根据本项目产品方案，年发车量为2017车次；项目碎石、砂子、外加剂均由供应商运至料棚内，装载量为30t/辆，根据本项目原辅材料使用量，年发车量为1367车次；水泥、粉煤灰由供应商运至罐仓内，装载量为30t/辆，年发车量为334车次。综上，本项目搅拌车及原料运输车空载3718车次/a（平均约12车次/d），原辅料运输车重载1701车次/a（平均约6车次/d），搅拌车重载2017车次/a（平均约7车次/d）。 - 考虑项目厂区地面均已硬化其路面状况参考《防治城市扬尘污染技术规范（HJ/T393-2007）》附录C中道路中等类型情况下的积尘负荷，厂区路况表面粉尘量取0.024kg/m2，则空车扬尘为0.038kg/km辆、原料运输车重载0.098kg/km辆、搅拌车重载0.094kg/km辆。 - 综上，本项目运输起尘量为0.092t/a，每天平均车辆运输时间以4h计，310d/a，即运输车辆动力起尘产生速率为0.074kg/h，建设单位拟对厂区道路进行硬底化，并设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗，可以一定程度上降低进出场车辆起尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附录2《工业固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4控制措施的控制效率，车辆冲洗控制效率为78%，则本项目车辆运输扬尘无组织排放量为0.020t/a（0.016kg/h）。 5）燃油废气 本项目在发电机房内设1台300KW柴油发电机组作为备用应急电源。柴油发电机燃油废气中含烟尘、SO2、NOx等大气污染，产生的燃油废气经低矮排气筒（约2.5m高）无组织排至柴油发电机房外。根据建设单位提供信息，项目所在区域停电频率约为1次/月，按每次时间不超2h计，年工作310d，则柴油发电机组工作时间约为20h/a。结合本项目备用发电机技术参数，额定耗油系数为0.225kg/kW·h，排气量约为12.8m3/kW·h，燃料为使用含硫率低于0.1%的0#轻质柴油（密度850kg/m3），燃料年用量约为1.35t（1.617m³）。备用柴油发电机运行过程会产生SO2、NOx、烟尘、CO及烃类。 根据《环境统计手册》（方品贤等著），燃油大气污染物排放系数及排放量见下表。 - 表4-3 柴油发电机运行时排放的大气污染物表 项目; SO2; NOX; 烟尘; CO; CnHm. 产污系数（kg/m3耗油量）; 0.02; 8.57; 1.8; 0.238; 0.238. 年排放量（t/a）; 0.000033; 0.0141; 0.0030; 0.0004; 0.0004. 烟气量（m3/a）; 76800. 污染物排放浓度（mg/m3）; 0.430; 183.594; 39.063; 5.208; 5.208. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0016; 0.705; 0.15; 0.02; 0.02. 备用柴油发电机使用几率低且使用时间短，排放废气中各污染物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准值。 非正常工况： 项目污染源非正常工况排放情况见下表。 表4-4 非正常工况废气污染物排放情况 序号; 污染源; 非正常工况; 污染因子; 发生频次（次/年）; 单次持续时间 （h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 采取的措施. 1; 水泥（粉煤灰）筒仓抽料放空粉尘; 处置设施故障，去除效率降为50%; TSP; 2; 2; 1439; 1.08（单仓）; 0.45（总和）; 加强管理，定时检修废气处理设施，如遇到废气处理设施故障，即刻停止生产进行抢修. 2; 搅拌粉尘; TSP; 2; 2; 2600; 1.05（单台设备）; 3.906（总和）. - 6）钢筋切割粉尘 - 本项目在钢筋产品、预制构件钢筋骨架加工过程中需进行切割，钢筋切断机为箱式封闭结构，采用切刀进行钢筋切割，切割过程中会产生极少量粉尘，且粉尘颗粒较大，可迅速沉降，故不会对周围环境造成影响。 - （2）达标排放分析 - 本项目有组织生产废气涉及的环节主要有“水泥（粉煤灰）筒仓抽料放空粉尘、搅拌粉尘”，废气污染因子为“颗粒物”，废气经除尘器过滤后，污染物排放浓度分别为8.63mg/m3、15.6mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求（即水泥仓及其它通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3）；项目产生的无组织废气主要为物料卸料、运输及转运粉尘，车辆运输扬尘。物料卸料、运输及转运粉尘采取“洒水+密闭料棚”措施后，污染物排放速率为0.034kg/h，车辆运输扬尘采取车辆进出场区冲洗措施后，污染物排放速率为0.016kg/h。经“AERSCREEN大气估算模型”估算本项目无组织颗粒物的最大落地浓度为0.018mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）大气污染物无组织排放限值；项目备用柴油发电机产生的燃油废气中各污染物排放浓度分别为：SO2 0.430mg/m3、NOx 183.594mg/m3、烟尘39.063mg/m3、CO 5.208mg/m3、CnHm5.208mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求；钢筋切断机为箱式封闭结构，采用切刀进行钢筋切割，切割过程中会产生极少量粉尘，且粉尘颗粒较大，可迅速沉降，故不会对周围环境造成影响。 综上，本项目产生的各项污染物均可实现达标排放，且最近的敏感目标为本项目厂界西南侧140米的村屯（散户居民），废气经上述各种环保措施处理后，再经大气稀释、沉降，基本不会散逸至周边居民区，故本项目废气对周边村屯的影响较小。 - （3）环保措施可行性分析 本项目筒仓抽料放空粉尘采用仓顶滤筒除尘器过滤粉尘，搅拌机搅拌粉尘采用袋式除尘器去除颗粒物，均属于可行技术。本项目采用厂区道路硬底化，道路清洁，场区进出口设置洗车池对进出场车辆冲洗，生产过程采用套雾化喷淋系统降尘，并将堆场设置为全封闭钢架棚式料棚等措施控制和降低无组织颗粒物排放，属于可行技术。 项目原料装卸、卸料、道路运输过程会产生粉尘，产尘点较多，为减少项目粉尘对周边环境的影响，控制无组织排放的主要方法是建立必要的措施。项目无组织排放采取以下方法进行控制： ①制定料棚的严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实尽可能减少粉尘事故的无组织排放量； ②从工艺着手，做好设备的密闭，减少粉尘无组织排放量，同时防止跑、冒、漏，粉粒状物料避免其露天堆放，从而减少因物料露天堆放导致的无组织排放； ③原料装卸、堆存在全封闭钢架棚式结构料棚，以子料仓进行分隔，减少无组织粉尘排放； ④加强项目场区绿化，建议在项目场区周围和进出厂道路以及场内运输干道两侧设置绿化隔离林带，既可控制噪声影响，又可起到防尘降尘作用； ⑤对厂区道路进行硬底化，并设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗，可以一定程度上降低进出场车辆起尘； ⑥粉状物料经密闭管道输送，输送至搅拌机内，装载机将料棚砂子和碎石装入各自料斗内，通过半封闭的传送带输送至搅拌机内。物料装卸过程中将产生粉尘。定期对作业场地及物料进行洒水降尘、密闭料棚等措施可以一定程度上阻拦无组织粉尘散逸至大气环境中。 综上，建设单位依照上述要求落实相关措施后可有效降低废气对周边村屯的影响。 （4）排污口设置及监测要求 1）排污口情况 本项目排放口设置情况详见下表。 表4-5 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气温度（℃）; 类型; 地理坐标. DA001; G2排气筒; 15; 0.15; 20; 一般排放口; E126.893635 N41.837165. DA002; G2排气筒; 15; 0.15; 20; 一般排放口; E126.893571 N41.837114. DA003; G2排气筒; 15; 0.15; 20; 一般排放口; E126.893517 N41.837044. DA004; G2排气筒; 15; 0.15; 20; 一般排放口; E126.893431 N41.836948. DA005; G2排气筒; 15; 0.15; 20; 一般排放口; E126.893767 N41.837095. 2）环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），制定运营期监测计划详见下表： 表4-6 本项目污染源监测计划表 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 有组织废气DA001-DA004; 颗粒物; 罐仓排气口; 1次/年. 有组织废气DA005; 颗粒物; 搅拌机排气筒. 无组织废气; 颗粒物; 上风向20m、下风向10m范围内; 1次/季度. 2、废水 本项目工艺搅拌用水全部作为混凝土的有效成分进入产品，无废水产生；降尘用水蒸发或进入原料中，无废水产生；场区采取雨污分流制，原料贮存于密闭的料棚及筒仓内，不露天堆放，原料堆存过程中无淋溶水产生；车辆轮胎冲洗用水进入洗车池循环使用，不外排；本项目产生的废水主要为设备、混凝土运输车辆清洗废水以及职工生活污水。项目废水产生情况详见下表。 表4-7 本项目污染源强核算、治理设施及排放情况表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 是否为可行性技术; 污染物排放情况. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 设备清洗; 生产废水; SS; 124; 1800; 0.223; 三级沉淀池+回用于搅拌用水; 是; 不外排. 混凝土运输车辆清洗; 生产废水; SS; 164; 1500; 0.246; 是; 不外排. 生活; 生活污水; COD; 421.6; 345; 0.145; 环保型移动厕所+定期清掏; /; 不外排. BOD5; 136; 0.057; /. NH3-N; 28.6; 0.012; /. SS; 200; 0.084; /. 本项目在搅拌机及运输车辆清洗地点设置导流槽，废水收集至三级沉淀池，回用于生产；职工生活污水排入环保型移动厕所，定期清掏，不外排。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声污染源主要有搅拌机、拌合站皮带传输机等，类比《白山至临江高速公路BLTJ04工区拌合站建设项目环境影响评价报告表》中同类设备噪声级可知，声源噪声级一般在70～90dB（A）之间。拌合站皮带传输机及搅拌风机通过采用低噪声设备，设备底部做好基础减振，可有效降低10dB（A）；搅拌机通过采用低噪声设备，设备底部做好基础减振，搅拌机密闭，可有效降低20dB（A），搅拌机及传送机密闭等措施，对外环境的噪声可得到有效控制。本项目主要产噪设备及噪声源见下表。 表4-8 本项目主要产噪设备及噪声源一览表 序号; 设备名称; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 单台设备; 叠加后. 1; 搅拌机; 1; -41.24; -27.07; 1; 90; 90; 采用低噪声设备；设备底部做好基础减振；拌合站及传送机密闭; 昼间（夜间不生产）. 2; 拌合站皮带传输机; 1; -54.14; -19.29; 1; 70; 70. 3; 搅拌风机; 1; -45.79; -21.66; 1; 85; 85. 4; 冷弯机; 2; -128.59; -27.75; 1; 80; 83. 5; 钢筋切断机; 1; -128.44; -27.53; 1; 95; 95. 注：厂区东北角为坐标原点，相同设备叠加值作为一个点声源。 （2）预测方法 预测方法采用各声源至受声点声压级估算法，先运用衰减模式分别计算出每个噪声源对受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级，预测公式如下： A.点声源传播衰减模型 Lp=Lp0-20lg（r/ro）； 式中：LP—距声源r米处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0米处声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； ro—测量参考声源与点源之间的距离，m。 B.多声源在某一点影响叠加模式 n LP总=10Lg（Σ100.1Lpi） i=1 式中：LP总—N个噪声源叠加的总声压级，dB（A）； LPi—第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）； N—噪声源个数。 （3）预测结果及评价 根据上述预测模式，预测本项目设备噪声采取相应的消声、减震等措施后，其对各厂界的噪声贡献值祥见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. 东北侧; 昼间; 54.64; 60; 达标. 东南侧; 昼间; 55.65; 70; 达标. 西南侧; 昼间; 54.55; 60; 达标. 西北侧; 昼间; 52.83; 60; 达标. 根据上表预测结果可知，本项目设备噪声在采取基础减震及密闭等措施后，东北侧、西北侧及西南侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，东南侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准。本项目厂界50m范围内无环境敏感目标，最近的敏感目标为本项目厂界西南侧140米的村屯（散户居民），项目设备噪声在采取基础减震及密闭等措施后西南侧厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，再经距离衰减，噪声至居民区边界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）1类标准，且本项目不涉及夜间生产，对周边村屯影响甚微。 - 降噪措施的可行性分析 本项目营运期噪声污染源主要有搅拌机、拌合站皮带传输机等，采用低噪声设备、设备底部做好基础减震、设备密闭等措施，可有效降低10-20dB（A），对外环境的噪声可得到有效控制，经上述预测结果可知，厂界噪声共享值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类及4类区标准，故本项目降噪措施是可行的。 （4）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），制定噪声运营期监测计划详见下表： 表4-10 本项目噪声监测计划表 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 噪声; 噪声; 连续等效A声级; 厂界外1m; 1次/季度. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾，沉降池沉渣和砂石，除尘器收集粉尘，废滤筒及布袋；场区内不进行车辆检修，设备维护保养过程将产生废机油、废含油抹布，柴油及机油使用过程中产生的废油桶。 （1）职工生活垃圾 本项目设置宿舍，生活垃圾主要为职工日常住宿产生，职工共34人，年工作310d，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5.27t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处置。 （2）生产固废 ①沉降池沉渣和砂石 搅拌机和混凝土运输车辆清洗产生的废水经三级沉降池沉淀，沉淀后砂石、沉渣产生量约3.8t/a，砂石及沉渣回用于生产。 ②洗车池沉渣 运输车辆轮胎清洗水排入洗车池中回用于轮胎清洗，沉淀后沉渣产生量约1t/a，沉渣集中收集后外运做白山至临江高速公路筑路材料。 ③除尘器收集粉尘 本项目水泥（粉煤灰）筒仓仓顶除尘器收集的粉尘量约为1.1964t/a，拌合机上方除尘器收集的粉尘量约为7.79766t/a，粉尘收集总量为8.99406t/a，收集的粉尘回用于生产，不外排。 ④废滤筒、布袋 本项目除尘器需要定期更换滤芯和布袋，废滤芯、废布袋平均每年产生量约为0.2t，统一收集交由环卫部门处置。 ⑤钢筋废料 本项目钢筋加工过程中会有少量切割废料产生，产生量约0.102t/a，厂区收集后外售。 （3）危险废物 ①废机油 设备维护保养过程中废机油产生量为0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码：900-249-08，交由有资质的单位回收处理。 ②废油桶 根据本项目的实际情况，废机油空桶和废柴油空桶的产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码：900-249-08，交由有资质的单位回收处理。 ③废含油抹布 根据本项目的实际情况，含油抹布的产生量约为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49 其他废物”，废物代码：900-041-49。根据《国家危险废物名录》（2021年）中“附录-危险废物豁免管理清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理”，本项目产生的废含油抹布与生活垃圾交由环卫部门统一清运。 表4-11 本项目固体废物产生一览表 产污 环节; 固体废物名称; 固废属性; 固废代码; 物理 性状; 贮存 方式; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 搅拌机和混凝土运输车辆清洗; 沉渣和砂石; 一般固体废物; 900-099-S59; 固体; 沉淀池暂存; 3.8; 自用; 3.8; 回用于生产. 车辆轮胎; 沉渣; 一般固体废物; 900-099-S59; 固体; 洗车池沉淀; 1; 外委; 1; 集中收集后外运做白山至临江高速公路筑路材料. 废气治理; 收集粉尘; 一般固体废物; 900-099-S59; 固体; 随产随用; 8.99406; 自用; 8.99406; 收集的粉尘回用于生产. 废气治理; 废滤筒、布袋; 一般固体废物; 900-099-S59; 固体; 随产随清; 0.2; 外委; 0.2; 委托环卫部门处置. 钢筋产品; 废钢筋; 一般固体废物; 900-099-S59; 固体; 随产随清; 0.1; 外售; 0.1; 外售处理. 职工日常生活; 生活垃圾; 一般固体废物; 900-099-S59; 固体; 垃圾桶暂存; 5.27; 外委; 5.27; 委托环卫部门处置. - 表4-12 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期（d）; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.005; 设备维护保养; 液态; 基础油、添加剂; 基础油; 60d; T; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 柴油及机油使用; 固态; 基础油、添加剂、塑料; 基础油; 10d; T. 废含油抹布; HW41; 900-041-49; 0.001; 设备维护保养; 固态; 基础油、添加剂、纤维; 基础油; 60d; T; 与生活垃圾交由环卫部门统一清运. 危废间建设及贮存要求： 本项目产生的废机油、废油桶暂存于危废间内，危废间建筑面积为6m2（3m*2m）。危废间建设时地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。堆放基础需设防渗层，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，各类危废分类分区存放。危废间门口需张贴标准规范的危险废物标识，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性，禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 5、道路运输影响分析 本项目为拌合站建设项目，项目生产的混凝土用于白山至临江高速公路建设。车辆运输环节将引起道路运输扬尘，噪声等。本次评价要求，运输车辆必须严加管理，原辅料运输过程中采用苫布苫盖，混凝土罐车出场地时对车辆轮胎进行清洗，车辆运输过程中低速通过村庄等措施，将对环境的影响降至最低。运输过程中敏感目标分别为散户居民、珍珠门村、新三队村，分布图见附图5。施工结束后，上述影响将随之消失，道路运输对周围环境产生的影响可控制在接受的范围内。 6、地下水、土壤环境 （1）污染源及途径分析 本项目柴油桶存在发生破损的风险，导致柴油发生泄露；危废间内废机油存在泄露风险。在不采取措施的情况下，可能导致污染土壤和地下水环境。 （2）污染防治措施 地下水和土壤的污染防治措施按照“源头控制、分区防渗”相结合的原则，从污染物的产生、入渗全方位进行防控。 1）防渗分区 本次环评要求拌合站、料棚、厂区道路、三级防渗池、洗车池等区域满足一般防渗要求，柴油发电机房、危废间满足重点防渗要求。 2）土壤、地下水污染防渗措施 ①厂区地面做硬化及防渗措施处理； ②柴油发电机房、危废间防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 采取上述措施后，本项目正常情况下不会对地下水、土壤环境造成污染影响。 7、环境风险 （1）评价目的 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价是对建设项目发生事故的可能性以及事故可能造成的环境损失以及生命财产损失进行评估。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）评价依据 1）风险调查 本项使用的危险化学品其基本信息等详见下表。 表4-13 项目涉及的危险物质贮存、储运情况表 序号; 名称; 危险特性; 最大暂存量; 储存方式; 用途; 备注. 1; 柴油; 易燃; 0.0376; 油箱存放; 备用发电装置; 厂区内不存放柴油，仅在柴油发电机油箱内存放. 2; 机油; 可燃; 0.001; 桶装使用; 设备维护保养; 不贮存，随用随买. 3; 废机油; 可燃; 0.001; 机油桶; /; /. 表4-14 项目涉及的危险物质基本情况 序号; 名称; 相态; 毒性; CAS号; 健康危险急性毒性物质. 1; 柴油; 液态; /; /; 易燃. 2; 机油; 液态; /; /; 可燃. 3; 废机油; 液态; /; /; 可燃. 2）Q值确定 - 建设项目Q值详见下表。 表4-15 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大暂存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 柴油; /; 0.0376; 2500; 0.000015. 2; 机油; /; 0.001; 2500; 0.0000004. 3; 废机油; /; 0.001; 2500; 0.0000004. Q; 0.00001944. 由上表可知ΣQ＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。经判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，应为简单分析。 （3）风险识别 1）主要环境风险物质 本工程涉及的主要环境物质为柴油、机油，理化性质数据详见下表。 表4-16 柴油理化性质表 中文名：柴油; 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体. 引燃温度（℃）：257; 外观与性状：稍有粘性的棕色液体. 溶解性：不溶于水; 熔点（℃）：<-18. 沸点（℃）：282-338; 相对密度：（空气=1）：4. 燃烧性：易燃; 相对密度：（水=1）：0.87-0.9. 聚合危害：不聚合; 稳定性：稳定. 组成：烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2~60g/kg）、氮（<1g/kg）及添加剂. 机油理化性质及危险特性见下表。 表4-17 机油理化性质及危险特性 中文名：机油; 引燃温度（℃）：248. 闪点（℃）：76; 溶解性：不溶于水. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 燃烧性：可燃; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 物理化学危险：遇明火、高热可燃，造成皮肤刺激，造成眼刺激。. 2）可能影响环境的途径 柴油、机油、废机油发生泄漏可能会对地下水及土壤造成影响，如果泄漏物质引发火灾，可能对周边大气环境造成一定影响。 （3）环境风险分析 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为：柴油、机油、废机油泄漏事故引发的环境影响。事故分析如下： 柴油、机油贮存、使用，废机油贮存过程中如果发生泄漏可能会对周边的土壤及地下水造成一定的影响，泄漏的柴油、机油、废机油如果发生火灾，其产生CO将会对周边环境空气造成影响。 （4）环境风险防范及应急要求 ①依据《建筑设计防火规范（GB50016-2014-2018版）》、《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》等规范要求进行全厂的防火设计。拌合站严禁吸烟及使用明火，通风良好。 ②生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行。 ②柴油桶装贮存在柴油发电机油箱内，柴油发电机房应满足干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光等要求，地面需做好防渗处理，四周设置围堰；机油不暂存，随用随买，仅使用过程中存在泄露及火灾风险，厂区内禁止明火，机油使用过程中加强管理，以防泄露；废机油暂存于危废间内，地面满足重点防渗要求。 ③应配备收集桶、铁锹、吸附棉、黄沙、消防器材等应急物资，防止火灾事故废水造成环境污染。 ④必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。 ⑤一旦发生泄露或火灾事故，首先采用干粉灭火器剂砂土灭火，并向上级领导汇报，采用雾状水进行辅助灭火，并用沙袋构筑临时围堰。 ⑥废气事故排放防范措施 a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配备必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ⑤建立突发环境事件应急组织机构，负责公司突发环境事件的应急指挥、 处置。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发 [2015]4号）文件的要求，编制突发环境事件应急预案并备案。应急预案应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 综上，本项目无重大危险源，建设单位应严格执行国家有关法律法规，落实各项安全措施，加强风险管理，在采取上述风险防范措施的前提下，环境风险事故发生的几率可能造成的环境影响可大大降低，环境风险是可控的。 |
| 退 役 期 生 态 环 境 恢 复 措 施 | 本项目于2023年11月由吉林省宁和宇信息科技有限公司编制完成了《白山至临江高速公路项目临时用地土地复垦方案报告书》，并于同年12月8日取得临江市资源局关于吉林省吉高路桥建设有限公司白山至临江高速公路BLYJ03工区项目经理部用地的批复。项目运营期为2023年12月8日至2025年12月8日，服务期满后将对本项目进行拆除作业。并需对项目占地完成土地复垦并恢复土地原貌。主要分为以下几个阶段： （1）拆除占地范围内的所有建筑物、构筑物； （2）平整场地及土地复垦； （3）覆盖表层土。在项目施工期间对占地范围内的表层土进行了剥离并暂存，在复垦阶段，对场地进行平整后，在最上方覆盖施工阶段暂存的表层土； （4）撒播种草。 本项目占地为其他草地，占地面积12824㎡，实施生态恢复后，需恢复其他草地面积占地面积12824㎡。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 施工边界处设置围护栏和施工屏障；建筑材料等在堆积时设堆棚+洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 |
|  |  | 燃油废气及汽车尾气 | 颗粒物、CO、NOx | / | / |
|  | 地表水环境 | 地面冲洗废水 | SS | 设置专用的清洗台，地面做防渗措施，清洗台与沉淀池连接，冲洗后产生的废水经清洗台边沟进入沉淀池，用于施工过程中进行洒水抑尘。 | 不外排 |
|  |  | 混凝土养护废水 | SS |  |  |
|  |  | 设备和工具冲洗用水 | SS |  |  |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入厂区内环保型移动厕所，定期清掏 |  |
|  | 声环境 | 施工机械 | 噪声 | 施工过程中场地四周采用不低于3m高的声屏障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） |
|  | 固体废物 | 施工过程中将产生建筑垃圾、废弃土方及施工人员生活垃圾。废弃土方、建筑垃圾应及时统一运至政府指定的建筑垃圾堆放场，避免产生二次污染。施工现场应设置专用生活垃圾桶，生活垃圾统一收集交由环卫部门处置，不允许随意抛弃。 |  |  |  |
| 运营期 | 大气环境 | 水泥（粉煤灰）筒仓粉尘 | 颗粒物 | 各水泥、粉煤灰筒仓顶部设置仓顶滤筒除尘器（除尘效率为99.7%），经过除尘器处理后，由仓顶排气孔排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1规定的污染物排放限值要求 |
|  |  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 各搅拌机顶部设置袋式除尘器（除尘效率为99.7%），经过除尘器处理后的气体由15m高排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1规定的污染物排放限值要求 |
|  |  | 砂子碎石卸料、运输及转运粉尘 | 颗粒物 | 采用喷嘴对卸料区进行喷雾降尘+密闭式料棚 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的要求 |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗 |  |
|  |  | 备用柴油发电机燃油废气 | 颗粒物 | 燃油废气经低矮排气筒（约2.5m高）无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  | 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入厂区内环保型移动厕所，定期清掏 | 不外排 |
|  |  | 设备清洗废水 | SS | 经厂内防渗三级沉淀池处理后，回用于生产 | 不外排 |
|  |  | 混凝土运输车辆清洗废水 | SS | 经厂内防渗三级沉淀池处理后，回用于生产 | 不外排 |
|  |  | 运输车辆轮胎冲洗废水 | SS | 排入洗车池，循环使用 | 不外排 |
|  | 声环境 | 搅拌机、皮带传输机等 | 噪声 | 设备底部做好基础减振；拌合站密闭等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |
|  | 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | 固体废物 | 沉降池沉渣和砂石回用于生产；洗车池沉渣集中收集后外运做白山至临江高速公路筑路材料；收集的粉尘回用于生产，废钢筋外售处理；废滤筒、布袋、含油抹布与职工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；废机油、废油桶交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 本次环评要求拌合站、料棚、厂区道路、三级防渗池、洗车池等区域满足一般防渗要求，柴油发电机房满足重点防渗要求。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行；加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行；拌合站严禁吸烟及使用明火，通风良好。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 本项目已编制《白山至临江高速公路项目临时用地土地复垦方案报告书》，本项目服务期满后对厂区硬化路面及地表构筑物进行拆除，并进行地面清理平整，恢复原有地貌。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  | 1、环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。 ①环境管理职责 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助领导确定环境保护方针、目标。 制订环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 负责环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决公司内重大环境问题和综合治理决策提供依据。 监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 ②环境管理要求 将污染治理工程环境管理（监理）列入施工承包合同中，对实施方法、实施时段、实施期环保设施设置等应体现实施期环境保护的规定；环境监理机构对治理工程环境保护工作全面负责，履行治理工程各阶段环境监理职责；对治理工程实施队伍实行职责管理，要求治理工程实施队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作；按照环保主管部门的要求和本报告表中有关治理工程环境保护对策措施对治理程序和场地布置实施统一安排；监督治理工程承包商对治理工程环保设施的执行情况，并负责解释治理工程环保设施，对重大环境问题提出处理意见和报告；发现并掌握治理工程实施中的环境问题，下达监测指令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改进方案；每日对治理工程现场出现的环境问题及处理结果做出记录，每周向环境管理机构提交周报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。每月提交环境监理评估报告。 ③环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，根据实际情况，制定各种类型的环保制度，主要包括：环境保护管理办法；环境保护工作规章制度；环保设施检查、维护、保养规定；环保设施运行操作规程；环境监测制度；环境监测年度计划；环境保护工作实施计划；监督检查计划；环保技术规程、环保知识培训计划。 2、环保投资 本项目总投资600万元，其中环保投资50万元，占总投资的8.3%。环保投资详见下表。 表5-1 环保投资估算一览表 序号; 治理项目; 治理措施; 环保投资（万元）. 1; 水泥（粉煤灰）筒仓抽料; 颗粒物; 各水泥、粉煤灰筒仓顶部设置仓顶滤筒除尘器（除尘效率为99.7%），经过滤筒除尘器处理后，由仓顶排气孔排放。; 10. 2; 搅拌过程; 颗粒物; 各搅拌机顶部设置袋式除尘器（除尘效率为99.7%），经过除尘器处理后的气体由15m高排气筒排放。; 8. 3; 物料堆存; 颗粒物; 采用喷嘴对卸料区进行喷雾降尘+密闭式料棚。; 20. 4; 车辆运输; 颗粒物; 设置车辆清洗平台，对进出场车辆进行冲洗。; 3. 5; 废水; 生活污水; 排入厂区内环保型移动厕所，定期清掏，不外排。; 1. 6; 设备清洗废水、运输车辆清洗废水; 三级沉淀池沉淀后回用于生产。; 3. 7; 运输车辆冲洗废水; 排入洗车池，循环使用，不外排; 1. 8; 噪声; 设备底部做好基础减振；拌合站密闭等措施; 3. 9; 固体废物; 沉降池沉渣和砂石回用于生产；洗车池沉渣集中收集后外运做白山至临江高速公路筑路材料；收集的粉尘回用于生产；废滤筒、布袋、含油抹布与职工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；废机油、废油桶交由有资质单位处置。; 1. 合计; 50. 由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为50万元，占总投资的8.3%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 3、竣工环境环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应该如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施建设和调试情况，编制验收监测报告表。 4、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知。本项目属于“二十五、非金属矿物制品业”中的“63-水泥制品制造3021”，应实行排污许可登记管理，因此建设单位应当在启动生产设施或产生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可登记管理。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，工程选址合理，项目所采取的各类污染防治措施均合理有效，可确保各类污染物达标排放，产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境影响可接受。 从环境保护的角度讲，该项目建设环境可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.000033 | 0 | 0.000033 | 0.000033 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.146 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0141 | 0.0141 |
|  | CO | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | CnHm | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 沉降池砂石及沉渣 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 |
|  | 职工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 5.27 | 5.27 |
|  | 洗车池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 8.99406 | 0 | 8.99406 | 8.99406 |
|  | 废滤筒及布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 废钢筋 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.102 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。