白环临审字〔2024〕8号

关于临江市万顺博体育用品有限公司建设项目环境影响报告表的批复

临江市万顺博体育用品有限公司：

你单位提交的《关于临江市万顺博体育用品有限公司建设项目的审批申请》和委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的《临江市万顺博体育用品有限公司建设项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为新建项目。建设地点位于临江市建国街道台兴村（吉鲁特种鞋服产业园区内），项目东侧为临江市万顺博鞋业有限公司，南侧隔头道沟河为农田，西侧隔头道沟河为山地，北侧为吉林呈安特种鞋服有限公司，距离本项目最近的敏感点为东北侧367m处居民。本项目利用厂区内空地进行建设，用地性质为工业用地，厂区总面积为48084m2，主要建设有办公楼、3座车间及锅炉房，并配套有宿舍楼、警卫室等辅助工程。项目生产规模年生产皮划艇50万套，配套生产胶条、塑料配件、商标、防滑垫、背包及防水袋各50万套，并对产品进行印刷装饰；折合重量约为皮划艇7500t/a，胶条100t/a，塑料配件100t/a，商标25t/a，防滑垫200t/a，背包100t/a，防水包100t/a。项目总投资20186万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作

1、本项目废水主要包括施工期和运营期。

（1）本项目在施工期主要为施工废水、施工人员生活污水。施工废水经沉淀池处理，上清液用于淋洒施工现场地面及运输道路地面，以减少扬尘的产生。沉淀下的泥浆经干化后和固体废物应与建筑渣土一起处置，不得倒入生活垃圾中；施工人员产生的生活污水，排入防渗旱厕，定期清淘，发酵还田。

（2）本项目在运营期主要为员工生活污水、食堂废水、软化排污水、锅炉排污水、印刷版清洗废水及循环冷却废水。印刷版清洗废水经印刷废水处理器过滤处理后循环使用，每3个月排放1次，作为危险废物由有资质单位进行处理；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水、软化排污水、锅炉排污水同循环冷却废水排入园区内管网，进入特种鞋服产业园区污水处理站处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放限值及特种鞋服产业园区污水处理站进水水质。

2、本项目废气主要为施工期废气，运营期厂房内皮划艇工艺、造粒投料、造粒挤出、胶条挤出、配件注塑、商标塑化、防滑垫拼接、制版、印刷打印、清洁废气，锅炉烟气以及食堂油烟。

（1）本项目施工期废气主要为施工过程产生的粉尘，施工场地周围施工材料的堆放、散装粉、粒状材料、散装建材的运输装卸过程，定期洒水降尘，同时在施工现场设置围护栏和施工屏障，建筑材料等在堆积时设堆棚措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。

（2）本项目在运营期产生的皮划艇工艺、造粒挤出、胶条挤出、配件注塑、商标塑化、防滑垫拼接、制版，印刷打印及清洁废气经对应厂房内设置集气罩分别收集，通过对应厂房配套设置的1套活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（三座厂房各设置一套），以上废气排放口所排放的非甲烷总烃及二甲苯，满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中表1大气污染物排放限值。

（3）本项目无组织废气主要为造粒投料废气及无组织逸散废气，造粒投料粉尘经自然沉降，门窗阻隔，厂界处颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织逸散废气主要为生产过程中未被集气罩收集的非甲烷总烃及二甲苯，项目生产工序全部在密闭厂房内进行，厂界内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中排放限值，厂界处非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界处二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值。

（4）本项目生产热源为1台6t/h的燃生物质热水锅炉供热，锅炉烟气采用布袋除尘器，经35m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

（5）食堂油烟经过油烟净化器处理后通过经烟道经高于屋顶的排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的大型饮食业标准。

3、本项目噪声主要包括施工期和运营期。施工期主要是在施工机械设备的噪声，合理布置设备，严格执行《建筑施工场界噪环境声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求；项目在运营期主要是生产设备噪声，通过选购低噪声设备、加强对设备的管理和维护，经厂房隔声及距离衰减后振措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4、本项目在施工期产生建筑垃圾及生活垃圾，建筑垃圾送政府指定建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。项目在运营期产生的固废主要为生活垃圾，食堂垃圾，废包装物，不合格产品及边角料，废印版，印版清洗废水，印刷废水处理污泥，锅炉灰渣及除尘灰，废油墨，废油墨桶，废布袋、废活性炭及废擦拭抹布。食堂垃圾集中收集后，定期委托有资质单位处理。废包装物收集后同运营期的生活垃圾及废布袋由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的不合格产品及边角料收集后，外售综合利用；锅炉灰渣及除尘灰属于一般工业固体废物，暂存于封闭灰渣库，定期外卖综合利用，可用作农肥；本项目产生的印刷废水处理污泥、印版清洗废水、废油墨桶、废油墨、废印版，废活性炭及废擦拭抹布暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2024年7月31日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省清山绿水环保科技有限公司