白环临审字〔2024〕9号

关于临江市鸿成商贸有限公司年加工30万m3碎石项目环境影响报告表的批复

临江市鸿成商贸有限公司：

你单位提交的《关于临江市鸿成商贸有限公司年加工30万m3碎石项目的审批申请》和委托吉林省环科环保技术有限公司编制的《临江市鸿成商贸有限公司年加工30万m3碎石项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为新建项目。建设地点位于临江市六道沟镇七道沟村，厂区东侧隔村路10m为农田，南侧为空地，西侧隔七道沟河为山体，北侧20m为七道沟河，隔七道沟河为山体，最近居民为东南侧270m处窟窿砬子，项目主要建设年加工30万m3碎石项目。项目总投资400万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作

1、本项目废水主要包括施工期和运营期。

（1）本项目施工期废水主要为施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，经沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中，不会对周围水环境产生较大不利影响；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清抽，外运堆肥处理。

（2）本项目运营期废水主要包括降尘用水（包括堆场降尘用水、道路降尘用水以及投料、上下料湿法作业用水），车辆冲洗废水及雨水（含淋滤水）。降尘用水经蒸发全部损耗；经厂区建设一个74m3的沉淀池，用于收集沉淀处理车辆冲洗废水及雨水，处理后的废水循环使用或用于洒水降尘，不外排; 运营期职工生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

2、本项目废气主要包括施工期和运营期。

（1）本项目施工期废气主要为施工过程产生的扬尘，施工场地周围施工材料的堆放、散装粉、粒状材料、散装建材的运输装卸过程，定期洒水降尘，同时在施工现场设置围护栏和施工屏障，建筑材料等在堆积时设堆棚措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

（2）本项目生产过程中产生的有组织废气主要为碎石破碎、筛分工序产生的粉尘，经集气罩（一级、二级破碎工段设置1个集气罩，筛分工段设置1个集气罩）收集进入布袋除尘器进行处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求，处理后的粉尘通过风机进入15m高排气筒排放。

（3）本项目投料、上下料、卸料过程采取湿法作业抑尘；破碎、筛分时未收集粉尘采取封闭生产厂房、喷雾抑尘；露天堆场苫布遮盖、卸车时喷淋抑尘；厂区定期洒水降尘、厂内运输道路硬化、运输车辆篷布覆盖或封闭等措施，采取以上措施后无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3、本项目噪声主要包括施工期和运营期。施工期主要为施工机械设备的噪声，选用低噪声设备，合理布置设备，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各种施工阶段的噪声限值；项目在运营期主要来自于颚式破碎机、反击破碎机、振动筛及风机等机械运转噪声，采取消声、建筑物隔声、基础减振等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准要求。夜间禁止生产运输。

4、本项目施工期产生的固体废物来自施工场地产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾及时清运，送政府指定建筑垃圾堆放点；施工人员的生活垃圾集中收集，暂存于厂区内指定地点，由环卫部门处理，定期清运。本项目运营期固体废物主要为回收粉尘（石粉），废旧布袋，沉淀池泥沙和职工产生的生活垃圾。回收粉尘（石粉）全部外卖建材企业进行综合利用；沉淀池泥沙定期清理后用于铺路；废旧布袋、职工生活垃圾暂存于垃圾箱，由环卫部门处理，定期清运。

5、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

6、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

7、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后向我局生态环境综合执法部门申请建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

四、该项目施工期及运营期的生态环境保护“三同时”事中、事后监管工作由临江市生态环境保护综合行政执法大队负责。

2024年8月14日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省环科环保技术有限公司