- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项 目 名 称： | YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 临江市福瑞农林投资集团有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

| 修改清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| 1 | 核实项目选址在白山市“三线一单”数据应用平台落图结果，核实项目选址所处环境管控单元类型及编号，结合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》，充实完善项目选址合理性分析。 | P4、P5、P11 |
| 2 | 核实施工时间及施工时段，调查施工河段水文情势参数，量化围堰施工对施工河段水文情势的影响。 | P15、P30-P33、P46 |
| 3 | 补充调查周围声环境保护目标是否超过3楼，如超过，需补充不设噪声垂直分布监测点的理由；核实施工期噪声执行的标准限值；核实底泥评价标准，建议采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1限值。 | 补充噪声监测内容P37、P45、P44 |
| 4 | 核实工程占地情况，补充图示永久及临时占地土地利用现状，充实生态环境现状调查；核实土石方平衡，细化弃土场基本情况，结合弃土场地形地势及高程，明确是否需要建设挡土墙、排水沟、沉淀池，进一步论证弃土去向的可靠性；强化弃土场水土保持措施，补充复垦方案并明确责任主体。 | P17、P31，详见附图11 P30-P31 P16、P54-P55 |
| 5 | 补充说明是否配有柴油发电机组，如有，补充尾气执行的排放标准及柴油存储的风险防范措施。 | 经与企业核实不配备柴油发电机组。 |
| 6 | 核实固废产生的种类、数量及处置方案；按生态环境部《关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告》（公告 2024年第4号）给出固废代码。 | P46 |
| 7 | 完善生态环境保护措施监督检查清单及环境监测计划，复核环保投资及三同时，规范附图附件。 | P57-P60 |
| 8 | 专家其他合理化建议。 | 详见报告 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-220681-04-05-790656 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张克春 | 联系方式 |  | 13843998800 |
| 建设地点 | 吉林省白山市临江市城区、森工街道、大湖街道。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 二道沟治理范围：起点：（126 度57分30.9069秒，41度49分39.3652秒）终点：（126度55分44.9904秒，42度2分4.583 秒） 三道沟治理范围： 起点：（127度01分42.8477秒，41度47分54.1539秒）终点：（127度00分10.8612秒，41度47分48.5703秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127 防洪除涝工程、128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）； | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 6.3km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临江市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临发改审批字[2023]36号 |  |
| 总投资（万元） | 5580.17 | 环保投资（万元） | 53 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”的符合性分析 根据《吉林省生态环境准入清单》（2024年）、《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》、本项目与区域“三线一单”要求符合性分析如下： 表1-1 本项目环境准入及管控要求符合性分析一览表 管控 类型; 全省总体准入要求; 本项目; 是否符合. 吉林省总体管控要求. 空间 布局 约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目 不涉及; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目 不涉及; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及; /. 污染 物排 放管 控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不涉及VOCs排放; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目所在区域为空气环境达标区; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及; /. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及; /. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及; /. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及; 符合. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及; /. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目 不涉及; 符合. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及; /. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及; /. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及; /. 白山市总体准入要求. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：⑴自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；⑵江河源头和两岸林地；⑶水库、湖泊周围等生态重要区位林地；⑷国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；⑸坡度在25度以上的林地；⑹山脊、沟壑等林地；⑺不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 不涉及; /. 水资源; 水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 不涉及; /. 资源利用要求; 土地 资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 不涉及; /. 能源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 不涉及; /. 环境质量目标; 2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 不涉及; /. 根据吉林省“三线一单”公众端应用平台，所在区域管控单元见下表： 本项目二道沟所在位置管控单元分类为优先保护单元，环境管控单元名称为临江市水源涵养功能重要区（环境管控单元编码：ZH22068110014）、临江市大气环境高排放重点管控区（环境管控单元编码：ZH22068120003）、临江市大气环境弱扩散重点管控区（环境管控单元编码：ZH22068120004）、临江市城镇开发边界（环境管控单元编码：ZH22068120002）；见图1-1。 图1-1 二道沟所在环境管控单元图 本项目三道沟所在位置管控单元分类为优先保护单元，重点管控单元，环境管控单元名称为临江市水源涵养功能重要区（环境管控单元编码：ZH22068110014）和临江市城镇开发边界（环境管控单元编码：ZH22068120002）；见图1-2。 图1-2三道沟所在环境管控单元图 本项目弃土场所在位置管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为临江市大气环境弱扩散重点管控区（环境管控单元编码：ZH22068120004）；见图1-3。 图1-3 弃土场所在环境管控单元图 本项目涉及管控单元的具体管控类型及管控要求详见表1-2。 表1-2 本项目环境准入清单 管控单元 名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目建设内容相符性分析. 临江市大气环境弱扩散重点管控区ZH22068120004; 重点管控单元; 空间布局约束; 1除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，宜避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 2重点矿区严格矿山地质环境保护准入管理，新建矿山矿产资源开发利用方案与矿山地质环境保护与土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施，编制绿色矿山建设实施方案。采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，开采矿产资源造成矿山地质环境破坏的，由采矿权人负责治理恢复。; 符合，本项目不涉及。. 污染物排放管控; 1深入推进秸秆禁烧管控，实行秸秆全域禁烧。加快淘汰老旧车辆；强化道路扬尘控制。 2实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动；采取积极措施，推进养殖业大气氨减排。; 符合，本项目不涉及。. 临江市水源涵养功能重要区 ZH22068110014; 优先保护单元; 空间布局约束; 原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。 2禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 3禁止导致水体污染的产业发展。 4禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 5禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。 6原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。 7区内现有不符合主体功能定位的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。; 符合，本项目不涉及。本项目主要开展原有护岸生态修复恢复天然河流流道、岸坡生态改造、生态缓冲带、生态隔离带工程等建设，无新增用地，不涉及饮用水水源保护区。仅施工期间产生少量扬尘。项目的建设有利于改善当地地表水环境，项目的建设不损害生态服务功能和生态产品质量，符合管控要求。. 临江市城镇开发边界 ZH22068120002; 重点管控单元; 空间布局约束; 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目 布局建设。 3除在 安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。 4推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。; 符合，本项目不涉及。. 污染物排放管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。; 符合，本项目不涉及。. 资源开发效率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止企事业单位和其他生产经营者新建、扩建、改建继续燃用高污染燃料的燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内企事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定，依法将高污染燃料燃用设施予以拆除或者改造，改用天然气、液化石油气、电，以及法规和政策文件规定的其他清洁能源或者清洁燃料。禁止在禁燃区内销售使用高污染燃料。; 符合，本项目不涉及。. 临江市大气环境高排放重点管控区 ZH22068120003; 重点管控单元; 空间布局约束; 严格控制钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。推进煤炭、矿石、钢材、石油、粮食、建材、焦炭等大宗货物中长途运输“公转铁”。; 符合，本项目不涉及。. 污染物排放管控; 1深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度。推进重点行业污染治理升级改造。 2一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。; 符合，本项目不涉及。. 资源开发效率：; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止企事业单位和其他生产经营者新建、扩建、改建继续燃用高污染燃料的燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内企事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定，依法将高污染燃料燃用设施予以拆除或者改造，改用天然气、液化石油气、电，以及法规和政策文件规定的其他清洁能源或者清洁燃料。禁止在禁燃区内销售使用高污染燃料。; 符合，本项目不涉及。. 综上，项目所在地无自然保护区、风景名胜区以及其他需要保护的区域等环境敏感区域，且项目的建设符合国家法律法规要求；项目所在地属于环境空气达标区；本项目的建设能明显改善二道沟、三道沟水质及周边景观。本项目的建设符合国家产业政策，施工期产生污染物影响较为短暂，营运期不产生污染物，符合白山市生态环境准入的管控要求。 综上，本项目满足吉林省以及白山市“三线一单”管控要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策相符性 表1-3 本项目与相关生态环境法律法规政策符合性分析表 序号; 法律法规以及政策要求; 本项目建设内容; 是否符合. 来源; 内容. 1; 《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10号）; 19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且将制定具体的施工扬尘污染防治方案，并备案。本项目施工工地设置彩钢围挡，施工现场不设置集中式施工场地，施工材料堆放在施工区域两侧，分段施工、弃土及时外运，施工现场公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，对裸露地面采取遮盖措施，防止水土流失。; 符合. 2; 9.实施重点干支流河道生态修复。对流域面积20平方公里以上主要河流河道实施生态修复。全面清退河道内非法侵占河道的农用地，河湖蓝线范围内的农田应在保护集体土地所有权和集体、农民权益下逐步退出。在河道两岸建设生态隔离带、缓冲带。各地要结合实际制定生态修复方案。生态修复以自然修复为主，可结合实际种植乔、灌、草相结合的具有水质净化效果的植物。以县（市）为单位，推进美丽河湖创建。; 本项目建设内容包括二道沟、三道沟生态护岸改造、河道清淤以及生态隔离带建设内容，项目的建设能有效修复YLJ流域生态环境，改善当地河道水质。; 符合. 1; 《吉林省生态环境保护“十四五”规划》; 加强扬尘和餐饮业油烟精细化管理。推广绿色施工，强化城市施工现场、堆场、裸地、门市装修等扬尘污染防控，严格渣土运输车辆等规范化管理，逐渐提高城市道路机械化清扫覆盖面推进扬尘管理精细化、规范化、长效化。强化餐饮业油烟监管餐饮服务场所、机关、学校食堂等按规范要求安装和使用油烟净化器。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且将制定具体的施工扬尘污染防治方案，并备案。本项目施工工地设置彩钢围挡，施工现场不设置集中式施工场地，施工材料堆放在施工区域两侧，分段施工、弃土及时外运，施工现场公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，对裸露地面采取遮盖措施。; 符合. 2; 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强化工、制药、工业涂装等行业的恶臭污染综合治理，垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，着力解决群众身边的恶臭污染问题严格建设项目的有毒大气污染物环评审批，开展铅、汞、锡、苯并(a)芘、二噁英等有毒有害大气污染物调查监测，加强生物质锅炉燃料品质及排放管控。采取积极措施，推进养殖业大气氨减排。; 不涉及。; 符合. 3; 实施河湖生态修复。建立沿江沿河生态防御系统，合理划定河湖岸线功能分区，在河道两岸、重要湖库周围因地制宜建设河湖生态隔离带，推动河流生态缓冲带建设。深入开展江河源头区涵养林建设，加强东部长白山水源涵养区森林生态系统保护修复，加快推进干流及其一级支流两岸水源涵养林和水土保持林建设。到 2025年，绿水长廊工程建设取得初步成效，河湖缓冲带水源涵养区等水生态空间保护修复初见成效。全力实施辽河、饮马河、查干湖即“两河一湖”水生态修复，稳步推进美丽河湖保护和建设，力争在打造“一城一品，一县一河”样板河湖方面取得突破。; 本项目建设内容包括二道沟、三道沟生态护岸改造、河道清淤以及生态隔离带建设内容，项目的建设能有效修复YLJ流域生态环境，改善当地河道水质。; 符合. 1; 《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》（白山政办发〔2021〕3号）; 17．加强建筑施工扬尘精细化管控。将扬尘治理费用列入工程造价，严格实施建筑施工标准化管理，未有效落实扬尘防治措施的，一律停工整顿。道路运输过程中，渣土、砂石料和商砼等车辆必须采取密闭运输措施。对不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为，要依法查处。加强混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且将制定具体的施工扬尘污染防治方案，并备案。本项目施工工地设置彩钢围挡，施工现场不设置集中式施工场地，施工材料堆放在施工区域两侧，分段施工、弃土及时外运，施工现场公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，对裸露地面采取遮盖措施。; 符合. 2; 9.实施河道生态修复。制定生态修复方案，对流域面积20平方公里以上主要河流河道实施生态修复。加强河道岸线蓝线管控及流域保护，全面清退河道内非法侵占河道的农用地，推进河湖蓝线范围内的农田逐步退出。加强滨河带生态建设，在河道两岸因地制宜建设植被缓冲带和隔离带。积极推进美丽河湖创建工作。; 本项目建设内容包括二道沟、三道沟生态护岸改造、河道清淤以及生态隔离带建设内容，项目的建设能有效修复YLJ流域生态环境，改善当地河道水质。; 符合. 1; 《白山市生态环境保护“十四五”规划》; 实施建筑扬尘精细化治理。开展扬尘污染专项整治行动全市域范围内各类建筑、道路、市政等工程全部实施绿色施工按要求落实工地扬尘污染防治“6 个 100%”。加强渣土运输车辆监督管理，渣土运输车辆全部采取密闭措施，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间和路线进行运输作业。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且将制定具体的施工扬尘污染防治方案，并备案。本项目施工工地设置彩钢围挡，施工现场设置洒水降尘设备，施工期每天冲洗地面和车辆，施工现场不设建筑渣土堆，建筑渣土及时外运，运输均按规定路线行驶，且均采用苫布遮盖运输的物料。; 符合. 2; 加强对长白山森林带等生态功能重要地区及江河源头区的水源涵养、水土流失综合防治，因地制宜实施河湖生态缓冲带修复。退耕还林还湿还草还水，逐步恢复河流、湖泊的水生态系统功能。实施河道综合整治工程，按照河道分级管理的原见组织实施河道清淤疏浚工作。; 本项目建设内容包括二道沟、三道沟生态护岸改造、河道清淤以及生态隔离带建设内容，项目的建设能有效修复YLJ流域生态环境，改善当地河道水质。; 符合. 本项目建设与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）相符性分析详见表1-5。 表1-4 本项目与环办环评〔2018〕2号相符性分析表 序号; 环办环评〔2018〕2号文件要求; 本项目环评内容; 是否相符. 1; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目建设内容主要包括改造生态护岸、生态缓冲带及生态隔离带、河道清淤工程。符合审批原则。; 符合. 2; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目的建设符合我国现行的各项法律法规，符合生态功能区划以及防洪规划等相关规划。; 符合. 3; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目所在位置无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，项目所在环境管控单元分别为临江市一般管控区，不在生态保护红线范围内。; 符合. 4; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，且项目施工期短，施工期结束后，不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。; 符合. 5; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 本项目对弃土（渣）场施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期产生的废水、废气、噪声、固体废物等提出了合理的治理措施。项目拟建地点不涉及水源保护区或取水口，不涉及鱼类等水生生物及其重要生境。项目清淤产生的弃土拉运至弃土场堆存。; 符合. 6; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本次环评对项目拟采取的环境保护措施进行了深入的论证，明确建设单位主体责任，施工进度，环保投资等，并对预期治理效果进行了估计。; 符合. 3、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二、水利中 1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 本项目所在地无自然保护区、风景名胜区以及其他需要保护的区域等环境敏感区域，且项目的建设符合国家法律法规要求；项目所在地属于环境空气达标区；本项目的建设能明显改善二道沟、三道沟水质及周边景观。本项目的建设符合国家产业政策，施工期产生污染物影响较为短暂，营运期不产生污染物，符合白山市生态环境准入的管控要求，符合三线一单的相关要求。因此，项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 白山市 YLJ 重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2023-2025年）山水项目分布在白山市本级、长白县、临江市、抚松县共4全地区。共22个项目。其中，山类项目6个，水类项目5个林类项目10个，天地空一体化项目1个。总投资29.67亿元，其中，中央配套资金1.13亿元，省级配套8.35亿元，市县配套4.10亿元。项目图斑总面积39942.81ha。其中临江市水类子项目—YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目，重点解决YLJ流域河道生态退化问题，河内主要采取清理河槽，恢复天然河流流道，岸边主要开展生态护岸、原有护岸生态修复打造生态缓冲带、生态隔离带等建设，生态治理YLJ干流及头道沟、二道沟、三道沟、五道沟、六道沟、七道沟6条支流，治理岸线总长60.49km，打造流域内河流生态廊道。 本次治理范围：二道沟、三道沟，治理河道中心线总长6.30km。 本项目建设地点位于白山市临江市城区、森工街道、大湖街道。 二道沟治理范围自砬头河南村始（经度126.953259，纬度41.825992），至卧虎山大桥止（经度126.923669：纬度41.811754），河道中心线治理长度为3980.68m。二道沟治理范围沿线范围两侧砬头河南村、东光村六社，以及森工街道居住住宅。 三道沟治理范围自大湖村湖嘴山庄人行桥（经度127.022753，纬度41.795959，至农夫山泉二厂桥止（经度126.997315,纬度41.794484），河道中心线治理长度为2319.75m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目名称、建设性质、建设单位 项目名称：YLJ流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目（一期） 建设性质：新建 建设单位：临江市福瑞农林投资集团有限公司 - 2、工程任务及规模： 2023年2月北京中水利德科技发展有限公司编写了《YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目可行性研究报告》，2023年11月中铁第五勘察设计院集团有限公司编写了《YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目（一期）初步设计报告》，2024年5月，吉林省安众项目管理有限公司编写了《YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目（一期）河道疏浚项目实施方案》。 一期工程重点解决YLJ流域河道生态退化问题，主要开展原有护岸生态修复恢复天然河流流道、岸坡生态改造、生态缓冲带、生态隔离带工程等建设，生态治理二道沟、三道沟2条支流，治理河道总长6.30km。其中，恢复天然河流流道6300.43m、岸坡生态改造11711.96m、生态缓冲带及生态隔离带长11711.96m、面积103438.97m2。打造流域内河流生态廊道。本次治理范围：二道沟、三道沟，治理河道中心线总长6.30km。 二道沟治理范围自砬头河南村始，至卧虎山大桥止，河道中心线治理长度为3980.68m。主要建设内容包括：恢复天然河流流道3980.68m，岸坡生态改造7961.36m，生态缓冲带及生态隔离带长7961.36m、面积58675.22m²。 三道沟治理范围自大湖村湖嘴山庄人行桥，至农夫山泉二厂桥止，河道中心线治理长度为2319.75m。主要建设内容包括：恢复天然河流流道2319.75m、岸坡生态改造3750.6m、生态缓冲带及生态隔离带长3750.6m、面积44763.75m²。 3、防洪标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），并参考近年批复的各防洪保护区防洪保护指标等资料，确定YLJ干流临江市城区段防洪标准为50年（二道沟机械厂桥至治理终点）、主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级；干流及各支流沿岸主要乡镇以及重要居民区防洪标准为20年（二道沟治理起点至机械厂桥、三道沟治理全段），主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级；一般农田保护区防洪标准为10年，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。 - 工程总体布置 一期工程重点解决YLJ流域河道生态退化问题，主要开展原有护岸生态修复恢复天然河流流道、岸坡生态改造、生态缓冲带、生态隔离带工程等建设，生态治理二道沟、三道沟2条支流，治理河道总长6.30km。其中，恢复天然河流流道6300.43m、岸坡生态改造11711.96m、生态缓冲带及生态隔离带长1711.96m、面积103438.97m2。打造流域内河流生态廊道。 二道沟治理范围自砬头河南村始，至卧虎山大桥止，河道中心线治理长度为3980.68m。主要建设内容包括：恢复天然河流流道 3980.68m、岸坡生态改造7961.36m、生态缓冲带及生态隔离带长7961.36m、面积58675.22m²。 三道沟治理范围自大湖村湖嘴山庄人行桥，至农夫山泉二厂桥止，河道中心线治理长度为2319.75m。主要建设内容包括：恢复天然河流流道2319.75m、岸坡生态改造3750.6m、生态缓冲带及生态隔离带长3750.6m、面积44763.75m²。 表2-1 工程总体布局统计表 河道 名称; 治理河长/恢复天然河流流道 （m）; 岸坡生态改造长度 （m）; 生态修复; 起点; 终点. 面积（m²); 长度（km）. 生态缓冲带 (绿化种植); 生态隔离带 (水生植物 种植); 合计; 生态缓 冲带; 生态隔 离带. 二道沟; 3980.68; 7961.36; 32402.74; 26272.49; 58675.22; 7961.36; 7961.36; 砬头河南村; 卧虎山大桥. 三道沟; 2319.75; 3750.6; 22072.62; 22691.13; 44763.75; 3750.6; 3750.6; 大湖村湖嘴山庄人行桥; 农夫山泉 二厂桥. 合计; 6300.43; 11711.96; 54475.35; 48963.62; 103438.97; 11711.96; 11711.96. - 治理范围 - 本次治理范围主要包括二道沟及三道沟，治理河道中心线总长6.30km。其中：二道沟治理范围自砬头河南村始，至卧虎山大桥止，河道中心线治理长度为3980.68m。 三道沟治理范围自大湖村湖嘴山庄人行桥，至农夫山泉二厂桥止，河道中心线治理长度为2319.75m。本项目工程组成详见表2-2。 表2-2 本项目工程组成表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 清淤工程（恢复天然河流流道）; 二道沟：3980.68m。三道沟： 2319.75m 二道沟：清淤量41029m³。三道沟：清淤量73024m³。. 岸坡改造; 二道沟：岸坡生态改造7961.36m。三道沟：3750.6m. 改造生态缓冲带和生态隔离带; 二道沟：7961.36m、面积8675.22m²。 三道沟：3750.6m、面积 44763.75m²。 生态缓冲带种植五叶地锦、野花组合与白三叶。 生态隔离带种植芦苇. 辅助; 工程 施工场地; 本项目施工人员通勤，项目不设置施工营地。其他施工临时占地主要为施工作业面以及施工材料临时堆放用地，均布置在河道两侧施工占地范围内。. 取土场; 本项目施工期所消耗材料均以商品材料形式购入工地，不单独设置取土场。. 弃土场; 本项目施工期间，工程施工挖方过程中产生的弃方最终拉运至临城村黑松沟南侧弃土场。弃土场占地面积为3.7万平方米，平均堆高5m，最多能容纳18.5万m3弃土。. 临时施工道路; 临时施工道路位于河道内，未新增占用耕地，临时道路长度分别为：二道沟 4770m，三道沟 4540m。. 公用工程; 给水; 施工用水由附近村庄供给。. 排水; 生活污水排至临时环保防渗旱厕。施工一侧余水用水泵抽送至未施工一侧河道内。. 环保工程; 废水; 施工人员生活污水排入环保防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排。. 废气; 设置边界围挡，施工机械及车辆采用合格的燃料，加强尾气管理。加强施工管理，避免在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业；尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；选用清洁燃料；加强机械、车辆的管理和维护保养；. 噪声; 施工设备选用低噪声设备，并定期保养、维护等；合理安排施工时间. 固废; 施工弃土运送至弃土场，弃土堆放后由临江市福瑞农林投资集团有限公司及时负责覆土绿化，避免带来水土流失，弃土场四周设置临时挡土墙及上方覆盖纤维网；施工人员生活垃圾有环卫部门统一处置. 生态; 生态保护：施工期加强环境管理。 水土流失治理：严格按规定用地禁止超范围用地。. 6、总投资及资金来源 本项目总投资5580.17万元，资金来源全部由建设单位自筹解决。 7、劳动定员 本项目不设置专职劳动人员，由建设单位兼职人员定期巡视检查。施工期高峰期人数最多为50人。 8、工程进度 项目施工期为2个月，拟于2025年2月至2025年4月，选择枯、平水期施工。 9.拆迁与征地 - 本工程无永久征收土地，不存在居民搬迁问题。 |
| 总平面及现场布置 | 1、挖填方量及三场设置 1）土方挖填方量 本着对开挖料能利用的部分尽可能利用的原则，进行了土方平衡规划。 河道清淤（恢复天然河流河道土方）出的土方主要为砂石，砂石用土工布袋灌装后用于围堰施工用料；岸坡生态改造时将原有种植土挖出，将大的树根等杂质剔除后，部分原有种植土重复利用回填，用于种植土，岸坡生态改造清理出的深层土，采用袋装后用于围堰施工用料；将弃土用土工布袋装袋，砌筑围堰。施工完成后，统一将弃土拉运至临城村黑松沟南侧弃土场。土方平衡计算详见下表。 表2-3 土方平衡一览表 单位：m3 项目; 开挖土方; 围堰利用; 种植土回填; 弃土. 二道沟; 恢复天然河流河道; 41029; 41029; 0; 41029. 岸坡生态改造工程; 45183; 39108; 6075; 39108. 三道沟; 恢复天然河流河道; 73024; 73024; 0; 73024. 岸坡生态改造工程; 29847; 25268; 4579; 25268. 合 计; 189083; 178429; 10654; 178429. 河道施工时弃渣量为178429m3，均为砂砾。三道沟、二道沟弃土运送至运距约为10km的临城村黑松沟南侧弃土场，用于回填；弃土场现状为该村屯的低洼处，属于荒草地，弃土场回填后对其进行覆土并绿化，播撒当地草种。 - 表土量 - 本项目不涉及永久占地，工程改造岸坡清理出的表土量为10654m3，用于岸坡改造种植土。 3）三场设置： 取土场：本项目所用石材等均外购，因此不需要设置取土场。 弃土场：本项目弃渣运送至10km外的临城村黑松沟南侧弃土场。 - 本项目选用临城村黑松沟南侧弃土场，占地为3.7万m2，占地现状为低洼荒地，该地块可容纳18.5万m3弃土。企业负责将弃料拉运至弃土场并平整场地，工程完工后，并对弃土场进行绿化，播撒当地草种。 弃土场四周为林地；弃土场500m范围无居民区，详见附图。 施工营地：本项目不设置施工营地，施工人员均为当地居民。 施工场地：本项目未设置集中式施工场地。施工用材用料均堆放在河道滩地两侧（河道范围内），随用随运，不在施工现场大量储存。项目施工季节须安排在枯水季，项目将施工石料堆放在邻近岸边的露出滩地上，用于雷诺护垫和生态袋等制作。 施工便道：由于本工程项目主要为两条河道，分为两个施工区。各项目区场内交通主要是各个施工点、料场、施工工厂的交通联系， 经统计，本工程拟修临时路二道沟 4770m，三道沟 4540m。临时路宽 3.0m。施工便道利用河道内设置的围堰顶部作为临时施工便道。 二道沟采用河中间设一道围堰两侧拦水，三道沟河道较宽采用两岸分别设置一道围堰，距离护脚抛石外边线 2m，建议每隔 200m分期设置实施施工。围堰采用梯形断面，填土围堰顶宽3m，边坡为 1:1.5，高度取施工洪水位加高 0.5m，挡水侧设草袋土厚 0.5m ，下部铺设土工布，原材料取自河道开挖的土料。 - 工程占地 - 永久占地：本项目设置1处弃土场，位于临城村黑松沟南侧弃土场，占地为3.7万m2，占地现状为低洼荒地，该地块可容纳18.5万m3弃土。企业负责将弃料拉运至弃土场并平整场地，工程完工后，并对弃土场进行绿化，播撒当地草种。 （2）临时占地：本项目施工便道利用河道内设置的围堰顶部作为临时施工便道，均在施工作业范围内。临时占地面积为46550m2。 3、主要原材料 本项目施工期原辅材料消耗量详见下表。 表2-4 本项目原辅材料消耗表 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 第一部分 建筑工程. 一; 二道沟. 1; 雷诺护垫（1m×3m×0.4m）; m3; 26623. 2; 种植土回填-购买种植土外购; m3; 18346. 3; 卵砾石垫层; m3; 6656. 4; 种植槽复合土工布500g/m²; m2; 85386. 5; 生态袋（0.19m高×0.9m长 ×0.35m宽）; m2; 11037. 6; 插柳条（直径1-1.5cm，长1m）; 根; 98084. 7; 抛石; m3; 9808. 8; 绿化植被-五叶地锦; m2; 4379. 9; 绿化植被-野花组合（混色）; m2; 18683. 10; 绿化植被-白三叶; m2; 9341. 11; 绿化植被-芦苇; m2; 26272. 二; 三道沟. 1; 雷诺护垫（1m×3m×0.4m）; m3; 19391. 2; 种植土回填-购买种植土外购; m3; 13758. 3; 卵砾石垫层; m3; 4848. 4; 种植槽复合土工布500g/m²; m2; 57347. 5; 生态袋（0.19m高×0.9m长 ×0.35m宽）; m2; 5200. 6; 插柳条（直径1-1.5cm，长1m）; 根; 74262. 7; 抛石; m3; 4621. 8; 绿化植被-五叶地锦; m2; 2063. 9; 绿化植被-野花组合（混色）; m2; 13340. 10; 绿化植被-白三叶; m2; 6670. 11; 绿化植被-芦苇; m2; 22691. |
| 施工方案 | 1、二道沟治理工程： 1.1平面设计 本次治理以不破坏既有河道走势为原则，充分尊重并保留现状岸线。 二道沟治理范围自砬头河南村始，至卧虎山大桥止，河道中心线治理长度为3980.68m。主要建设内容包括：恢复天然河流流道3980.68m、岸坡生态改造7961.36m、生态缓冲带及生态隔离带长7961.36m、面积58675.22m²。河道上口宽度约23~41m。根据砂石淤积程度不同，清理深度在0.1-1m之间。 1.2纵断面设计（恢复天然河流流道设计） 本项目拟根据既有工程设计河底对淤积河段采取恢复天然河流流道工程，对淤积河道进行开挖，使新设计河底高程不高于原有河底。针对河槽淤积较为严重，对河道防洪、排涝、蓄水等功能造成一定影响，且靠近乡镇、村屯等人员居住地，自然环境遭到破坏，生态环境恶化严重的河段采取恢复天然河流流道措施，清除河槽河床内阻碍行洪的枯枝落叶、杂草杂物， 挖除河道内淤积的砂石，恢复河道过水断面。河道疏浚长度3980.68m，河道断面采用梯形断面，两侧衔接护脚边坡，始末端与现状河底高程平顺连接，疏浚土方运至地势低洼处荒地填平。 根据既有工程资料《中小河流二道沟河临江市回水堤等段水毁修复及治理工 程》、《吉林省中小河流治理(临江市二道沟河城区森工段护岸)工程》与现状测量地形进行对比，二道沟河本次治理段现状深泓高程为 354.52m~331.72m，平均纵坡约为 5.65‰，既有工程设计河底高程为 354.77m~332.54m，平均纵坡约为5.58‰。治理河段少部分存在淤积、大多数河段河底下切。 - 表2-5 河底对比表 序号; 桩号; 现状深泓线; 既有工程设计河底高程; 现状深泓线-既有工程设计河底. 1; EK0+000.0; 354.21; 354.77; -0.56. 2; EK0+050.0; 354.13; 354.73; -0.60. 3; EK0+100.0; 353.72; 353.75; -0.03. 4; EK0+150.0; 353.24; 352.77; 0.47. 5; EK0+200.0; 353.05; 352.60; 0.45. 6; EK0+250.0; 353.13; 352.38; 0.75. 7; EK0+300.0; 352.81; 352.15; 0.66. 8; EK0+350.0; 352.73; 351.90; 0.83. 9; EK0+400.0; 352.70; 351.71; 0.99. 10; EK0+450.0; 351.45; 351.60; -0.15. 11; EK0+500.0; 351.30; 351.44; -0.14. 12; EK0+550.0; 351.05; 351.16; -0.11. 13; EK0+600.0; 350.91; 350.94; -0.03. 14; EK0+650.0; 350.81; 350.94; -0.13. 15; EK0+700.0; 350.36; 350.91; -0.55. 16; EK0+750.0; 350.72; 350.48; 0.24. 17; EK0+800.0; 350.63; 350.06; 0.57. 18; EK0+850.0; 350.10; 349.60; 0.50. 19; EK0+900.0; 349.80; 349.14; 0.66. 20; EK0+950.0; 349.60; 348.73; 0.87. 21; EK1+000.0; 348.73; 348.34; 0.39. 22; EK1+050.0; 347.80; 348.00; -0.20. 23; EK1+100.0; 347.32; 347.69; -0.37. 24; EK1+150.0; 347.22; 347.39; -0.17. 25; EK1+200.0; 346.55; 347.10; -0.55. 26; EK1+250.0; 346.24; 346.87; -0.63. 27; EK1+300.0; 344.80; 346.45; -1.65. 28; EK1+350.0; 344.16; 346.23; -2.07. 29; EK1+400.0; 344.29; 346.00; -1.71. 30; EK1+450.0; 345.82; 345.69; 0.13. 31; EK1+500.0; 345.23; 345.20; 0.03. 32; EK1+550.0; 345.13; 344.73; 0.40. 33; EK1+600.0; 344.43; 344.45; -0.02. 34; EK1+650.0; 344.35; 344.21; 0.14. 35; EK1+700.0; 342.83; 343.98; -1.15. 36; EK1+750.0; 343.62; 343.75; -0.13. 37; EK1+800.0; 343.43; 343.58; -0.15. 38; EK1+850.0; 342.65; 343.40; -0.75. 39; EK1+900.0; 342.77; 343.21; -0.44. 40; EK1+950.0; 342.20; 343.03; -0.83. 41; EK2+000.0; 341.73; 342.89; -1.16. 42; EK2+050.0; 341.67; 342.78; -1.11. 43; EK2+100.0; 341.30; 342.58; -1.28. 44; EK2+150.0; 341.18; 342.36; -1.18. 45; EK2+200.0; 340.86; 342.13; -1.27. 46; EK2+250.0; 340.54; 341.89; -1.35. 47; EK2+300.0; 340.69; 341.67; -0.98. 48; EK2+350.0; 340.36; 341.49; -1.13. 49; EK2+400.0; 340.03; 341.23; -1.20. 50; EK2+450.0; 339.52; 340.71; -1.19. 51; EK2+500.0; 339.48; 340.78; -1.30. 52; EK2+550.0; 339.72; 340.52; -0.80. 53; EK2+600.0; 338.85; 340.26; -1.41. 54; EK2+650.0; 338.25; 339.83; -1.58. 55; EK2+700.0; 338.06; 339.50; -1.44. 56; EK2+750.0; 338.10; 339.18; -1.08. 57; EK2+800.0; 338.01; 338.96; -0.95. 58; EK2+850.0; 337.80; 338.80; -1.00. 59; EK2+900.0; 337.85; 338.10; -0.25. 60; EK2+950.0; 337.55; 337.27; 0.28. 61; EK3+000.0; 337.17; 337.62; -0.45. 62; EK3+050.0; 336.88; 337.64; -0.76. 63; EK3+100.0; 336.55; 337.34; -0.79. 64; EK3+150.0; 336.22; 337.34; -1.12. 65; EK3+200.0; 336.21; 337.27; -1.06. 66; EK3+250.0; 335.65; 336.95; -1.30. 67; EK3+300.0; 335.53; 336.58; -1.05. 68; EK3+350.0; 334.90; 335.85; -0.95. 69; EK3+400.0; 334.26; 334.87; -0.61. 70; EK3+450.0; 334.79; 334.81; -0.02. 71; EK3+500.0; 334.62; 335.03; -0.41. 72; EK3+550.0; 334.48; 334.81; -0.33. 73; EK3+600.0; 334.21; 334.55; -0.34. 74; EK3+650.0; 334.13; 334.32; -0.19. 75; EK3+700.0; 333.89; 334.06; -0.17. 76; EK3+750.0; 333.08; 333.72; -0.64. 77; EK3+800.0; 332.51; 333.50; -0.99. 78; EK3+850.0; 332.05; 333.49; -1.44. 79; EK3+900.0; 331.80; 333.24; -1.44. 80; EK3+950.0; 331.41; 332.81; -1.40. 81; EK3+980.68; 331.73; 332.54; -0.81. 1.3横断面设计（岸坡生态改造工程设计） 治理河段少部分存在淤积、大多数河段河底下切，导致现状挡墙基础埋深不足，故本次治理在结合既有挡墙基础高程及原设计河底高程，对挡墙进行岸坡生态改造的同时，增加既有挡墙基础防护，对硬质河岸进行生态修复，提高植被绿化率，增加绿化植被及水生植物种植，同时也是对水中生物多样性保护提供基础。 为结合生态修复需求，岸坡生态改造型式设计为护坡式结构，以衔接既有挡墙墙趾及河底，结合地形情况，本次设计于挡墙基础外侧滩涂上顶宽 2m、滩涂岸坡及坡底 2.4m 范围内铺设 40cm厚雷诺护垫，下部设置 10cm厚卵砾石垫层及复合土工布（500g/㎡），上部铺设30cm厚种植土。坡底外侧设置抛石防冲槽，与现状河底顺接，槽底宽1m，顶宽1.8m。图中 H1为采用既有工程设计挡墙基础顶高程+0.3m及现状地面高程较大值，H2为采用既有工程设计河底高程及现状河底高程较小值。 为生态修复工程增加种植土保护，于斜坡段坡顶坡脚分别设置生态袋固土防冲，生态袋常水位下以下装填中粗砂，原水位以上装填砂土，配合比为中粗砂：粘土=9:1，掺和蘑菇肥以利植被生长，有机肥加入量按 3kg/m²。生态袋材料握持抗拉强度为 335N，等效孔径 O95为 0.20。并在斜坡段及河底种植土表面扦插灌木柳条，扦插间距 0.5m，柳条直径为 1-1.5cm，成活率不小于 80%。 - 图2-1 二道沟典型设计断面图 1.4生态缓冲带 绿化植物种植：挡墙边0.5m宽或墙顶背后土种植五叶地锦，除河底水生植物的其他种植土区域内野花组合与白三叶交替种植，野花组合（混色）200m一段，白三叶100m一段。 1.5生态隔离带 本项目水生态修复工程主要针对护岸工程实施后对原有水生植物系统的影 响，而采取水生植物修复措施，恢复并提升河道水生态系统功能。二道沟、三道 沟的水生态修复工程主要围绕河道水面以下护岸工程实施范围开展。根据各河段 生态系统功能目标与需求，因地制宜，选取乡土植物予以恢复。 芦苇多年生，根状茎十分发达。秆直立，高1~3m，直径1~4cm，具20多节，基部和上部的节间较短，最长节间位于下部第 4~6节，长 20~25cm，节下被腊粉。芦苇能适应不同的生态环境， 喜生于沼泽地、河漫滩和浅水湖等环境的称 之为湿地芦苇；分布在干旱区绿洲农田外围、盐碱地， 甚至一些沙漠区域等环境地称之为旱生芦苇。影响芦苇生长种植的主要生态因子是水分。但它对水分的适应幅度很宽，从土壤湿润到长年积水，从水深几厘米至 1m 以上，都可以形成芦苇群落。遇到水深在 20～50cm，而且流速缓慢的河、湖，芦苇都可形成高大的禾草群落。芦苇可净化水质、涵养水源， 形成良好的湿地生态环境，给鸟类提供适宜的栖息地，同时能固土护坡，防治水土流失，保护生态环境。 项目区域冬季气候寒冷、四季水位水量变化大，芦苇作为抗逆性较强的植物，耐寒能力好、适应性强，耐高温、抗倒伏，在多种环境均能存活。因此，本设计拟选取芦苇作为恢复植物。 二道沟芦苇种植面积为26272.49m2。 芦苇种植密度16~20 株/m2，种植范围为护岸工程常水位以下范围，覆土30cm。该类植物属于宿根性多年生，能通过地下根状茎进行繁殖。可以在早春季节，这些植物发芽时，带根移植。在水深地段，可以移栽比较高的植物，种苗栽植后，必须有三分之一以上挺出水面。 2、三道沟治理工程 2.1平面设计 本次治理以不破坏既有河道走势为原则，充分尊重并保留现状岸线。 三道沟治理范围自大湖村湖嘴山庄人行桥，至农夫山泉二厂桥止，河道中心 线治理长度为 2319.75m。主要建设内容包括：恢复天然河流流道 2319.75m、岸坡生态改造 3750.6m、生态缓冲带及生态隔离带长3750.6m、面积44763.75m²。 河道上口宽度约35~79m。根据砂石淤积程度不同，清理深度在0.1-1m之间。 2.2 纵断面设计 根据彩霞桥至农夫山泉二厂桥河段既有工程资料《中小河流三道沟河临江市 (蚂蚁河乡小湖村段及大湖街道段)治理工程》与现状测量地形进行对比，该河段 三道沟河本次治理段深泓高程为 360.44m~358.32m，平均纵坡约为 3.26‰，既有 工程设计河底高程为 361.45m~358.25m，平均纵坡约为 4.92‰。治理河段少部分 存在淤积、大多数河段河底下切。 大湖村湖嘴山庄人行桥至彩霞桥由于缺少相关资料，拟结合下游工程资料与 现状测量地形情况， 测量深泓线为368.28~360.44m，设计河底纵断拟定为 368.87~361.45m，平均纵坡约为 4.54‰。 本项目拟根据结合既有工程设计河底对淤积河段采取恢复天然河流流道工 程，对淤积河道进行开挖，使新建改造工程纵断不高于原有纵断。针对河槽淤积较为严重，对河道防洪、排涝、蓄水等功能造成一定影响，且靠近乡镇、村屯等人员居住地，自然环境遭到破坏，生态环境恶化严重的河段采取恢复天然河流流道措施，清除河槽河床内阻碍行洪的枯枝落叶、杂草杂物，挖除河道内淤积的砂石，恢复河道过水断面。河道疏浚长度 2319.75m，河道断面采用梯形断面，两侧衔接护脚边坡，始末端与现状河底高程平顺连接，疏浚土方运至地势低洼处荒地填平。 - 表2-6 三道沟河底对比表（彩霞桥至农夫山泉二厂桥） 序号; 桩号; 现状深泓线; 既有工程设计河底高程; 现状深泓线-既有工程设计河底. 1; SK1+634.5; 360.44; 361.45; -1.01. 2; SK1+684.5; 360.38; 361.16; -0.78. 3; SK1+734.5; 360.35; 360.83; -0.48. 4; SK1+784.5; 360.12; 360.46; -0.34. 5; SK1+834.5; 359.64; 360.27; -0.63. 6; SK1+884.5; 359.53; 360.05; -0.52. 7; SK1+934.5; 359.44; 359.78; -0.34. 8; SK1+984.5; 359.44; 359.57; -0.13. 9; SK2+034.5; 359.27; 359.36; -0.09. 10; SK2+084.5; 359.22; 359.15; 0.07. 11; SK2+134.5; 359.19; 358.93; 0.26. 12; SK2+184.5; 358.89; 358.72; 0.17. 13; SK2+234.5; 358.67; 358.49; 0.18. 14; SK2+284.5; 358.32; 358.25; 0.07. - 表2-7 三道沟河底设计表（大湖村湖嘴山庄人行桥至彩霞桥） 序号; 桩号; 现状深泓线; 设计河底高程; 现状深泓线-设计工程设计河底. 1; SK0+000.0; 368.28; 368.87; -0.59. 2; SK0+400.0; 366.68; 367; -0.32. 3; SK0+450.0; 365.57; 365.55; 0.02. 4; SK0+850.0; 363.50; 363.62; -0.12. 5; SK1+250.0; 361.35; 361.80; -0.45. 6; SK1+550.0; 360.98; 361.75; -0.77. 7; SK1+634.5; 360.44; 361.45; -1.01. 2.3 横断面设计（岸坡生态改造工程设计） 为结合生态修复需求，岸坡生态改造型式设计为护坡式结构，以衔接既有挡墙墙趾及河底，结合地形情况，本次设计于挡墙基础外侧滩涂上顶宽 3～4.5m、滩涂岸坡及坡底 3m范围内铺设 40cm厚雷诺护垫，下部设置10cm厚卵砾石垫层及复合土工布（500g/㎡），上部铺设 30cm厚种植土。坡底外侧设置抛石防冲槽，与现状河底顺接，槽底宽1m，顶宽1.8m。图中 H1为采用既有工程设计挡墙基础顶高程+0.3m及现状地面高程较大值，H2为采用既有工程设计河底高程及现状河底高程较小值。 为生态修复工程增加种植土保护，于斜坡段坡顶坡脚分别设置生态袋固土防冲，生态袋常水位下以下装填中粗砂，原水位以上装填砂土，配合比为中粗砂：粘土=9:1，掺和蘑菇肥以利植被生长，有机肥加入量按 3kg/m²。生态袋材料握持 抗拉强度为 335N，等效孔径 O95 为 0.20。并在斜坡段及河底种植土表面扦插灌 木柳条，扦插间距 0.5m，柳条直径为 1-1.5cm，成活率不小于 80%。 - 图2-2 三道沟典型设计断面图 2.4生态缓冲带 绿化植物种植：挡墙边0.5m宽或墙顶背后土种植五叶地锦，除河底水生植物的其他种植土区域内野花组合与白三叶交替种植，野花组合（混色）200m一段，白三叶100m一段。 2.5 生态隔离带 本项目水生态修复工程主要针对护岸工程实施后对原有水生植物系统的影 响，而采取水生植物修复措施，恢复并提升河道水生态系统功能。二道沟、三道 沟的水生态修复工程主要围绕河道水面以下护岸工程实施范围开展。根据各河段 生态系统功能目标与需求，因地制宜，选取乡土植物予以恢复。 芦苇多年生，根状茎十分发达。秆直立，高1~3m，直径 1~4cm，具20多节，基部和上部的节间较短，最长节间位于下部第 4~6节，长 20~25cm，节下被腊粉。芦苇能适应不同的生态环境， 喜生于沼泽地、河漫滩和浅水湖等环境的称 之为湿地芦苇；分布在干旱区绿洲农田外围、盐碱地， 甚至一些沙漠区域等环境称之为旱生芦苇。影响芦苇生长种植的主要生态因子是水分。但它对水分的适 应幅度很宽，从土壤湿润到长年积水，从水深几厘米至 1m以上，都可以形成芦 苇群落。遇到水深在 20～50cm，而且流速缓慢的河、湖，芦苇都可形成高大的 禾草群落。芦苇可净化水质、涵养水源， 形成良好的湿地生态环境，给鸟类提供 适宜的栖息地，同时能固土护坡，防治水土流失，保护生态环境。 项目区域冬季气候寒冷、四季水位水量变化大，芦苇作为抗逆性较强的植物， 耐寒能力好、适应性强，耐高温、抗倒伏，在多种环境均能存活。因此，本设计拟选取芦苇作为恢复植物。 三道沟芦苇种植面积为22691.13m2。 芦苇种植密度16~20株/m2，种植范围为护岸工程常水位以下范围，覆土30cm。该类植物属于宿根性多年生，能通过地下根状茎进行繁殖。可以在早春季节，这些植物发芽时，带根移植。在水深地段，可以移栽比较高的植物，种苗栽植后，必须有三分之一以上挺出水面。 3、施工方案 3.1施工导流 ⑴导流标准 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）（以下简称(SL303- 2017)）的有关规定，确定本工程导流建筑物级别为V级，相应导流设计洪水标 准为10~5年一遇，根据工程具体情况，施工洪水控制标准采用5年一遇。 导流方式： 各河道主河槽施工时，仍采用原河道导流，将开挖的土方沿临水侧堆放形成围堰，待施工完成后再行拆除。 根据河流水文特性、地形、地质条件，本工程只在枯水期施工，由于施工分期洪水较小，各河道主河槽施工时，仍采用原河道导流，将开挖的土方沿临水侧堆放，待施工完成后再行拆除。 ⑵导流建筑物 填筑围堰：二道沟采用河中间设一道围堰两侧拦水，三道沟河道较宽采用两岸分别设置一道围堰，距离护脚抛石外边线2m，建议每隔 200m 分期设置实施 施工。围堰采用梯形断面，填土围堰顶宽3m，边坡为1:1.5，高度取施工洪水位加高0.5m，挡水侧设草袋土厚0.5m，下部铺设土工布，原材料取自河道及岸坡开挖的土料。 河道沿岸两侧均设置临时围堰，截流河道内水流，临时围堰用开挖料装袋充当围堰，围堰施工一侧的余水用水泵排至主河道内。 - 图2-3 二道沟围堰断面图 - 图2-4 三道沟围堰断面图 ⑶施工围堰导流排水 根据水文地质资料，持力层地下水较丰富，按经验配备施工排水台班。采取强排水方法控制地下水位，采用 2台型号 80QW50-10-3潜水污水泵，排水流量Q=50m3/h，扬程 H=10m。挡墙基础施工开挖时， 作业面临水侧预留 0.3m深、底宽 0.5m的排水沟，用以配合排除坑内存水。 3.2施工 ⑴土方开挖工程 本工程所涉及的开挖工程主要为恢复天然河流流道及岸坡生态改造工程的河道开挖。 根据设计河底高程、脚槽需开挖面积进行施工放样，埋设区域控制桩，再根据实际地形情况，能进行机械开挖的以机械开挖，并于岸边修筑临时道路和临时围堰，用自卸汽车倒运开挖的土方。河道开挖顺序应先上游后下游，先深后浅。机械开挖河道，河底应预留20cm用人工进行捡底。在机械开挖时严禁扰动过大，后背余土由人工清除，并随时观察土质情况。开挖的土方，能利用的土方，作为回填土方，就近按规定分层填筑并碾压密实，不能回填的土方及淤泥按要求外弃。 清表土方剔除杂质及树根等，腐殖土部分留作种植土与外购种植土混合回填。河道开挖必须按照设计图纸进行，严禁超挖欠挖。河道开挖每100m~200m作为一个施工段，施工完一个施工段后再施工下一施工段，以此来达到后续工作能够流水作业，节约施工时间。 开挖过程中应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号和边坡坡度等是否符合设计开挖图的要求，对于建基面标高允许超挖值不大于5cm，平面尺寸超挖不大于30cm。 ⑵雷诺护垫工程 a.施工材料： 格宾网材料：格宾网的材料为异型截面的热镀锌低碳钢丝，外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合 GB/T700-2006 标准规定，热镀锌必须符合 YB/T5357- 2009 中规定。 格宾网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝蜂巢网片组装而成，确保稳固性和抗拉性。 格宾网网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径的 5%。 格宾网网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性必须达到设计要求，钢丝的力学性能必须符合《工程用机编钢丝及组合体》（YB/T4190-2018、 YB/T5294-2006）的规定。 格宾网必须有质量合格证书以及出厂合格证。 具体参数见格宾石笼细部构件图。 b.填充料 填充料要求石料质地坚硬，强度等级MU30，比重不小于2.5t/m3，遇水不易崩解和水解、抗风化；薄片、条状等形状的石料不宜采用，风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料，填充孔隙率不大于30%，填石粒径15-20cm。 网箱石料必须有80%以上大于网孔孔径，且满足设计规定的粒径要求。 c.填充料施工 石笼内填充料的规格质量，必须符合设计要求。 必须同时均匀地向同层的各箱格内投料。 顶面填充石料宜适当高出网箱，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。 裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。 ⑶抛石工程 防冲槽抛石要求块石完整无风化，粒径大于 30cm。 ⑷种植工程 种植地表平整要顺地形和周围环境，整成龟背形、斜坡形等， 一般未特殊设计之地形，坡度可定在2.5%～3.0％之间以利排水，边缘要低于路边或道牙3～5cm， 表面平整、无坑洼，搂平耙细，清除碎石及杂草杂物、废旧草皮，平整度和坡度应符合设计要求。 耕翻深度平均30cm计，若发现土质不符合要求，必须全部换合格种植土。换土后应压实，使密实度达80％以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平。 |
| 其他 |  |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境质量现状调查与评价 （1）主体功能区规划 根据吉政发〔2013〕13号《吉林省人民政府关于印发吉林省主体功能区规划的通知》和《吉林省主体功能区规划》（2013年5月），将我省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域三类。本项目位于白山市临江市，属于重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，该功能区为国家级重点生态功能区。 （2）生态功能区划 根据《吉林省生态功能区划研究》，项目所在地区属于鸭绿江上中游中低山生物多样性保护与生态旅游生态功能区（III3-2）。 （3）生态环境现状 ①区域生态多样性调查 本项目评价区域物种数量占吉林省物种数量比率为＜5%，重要性级别为一般地区；区域内无保护物种，重要性为一般地区。因此，本项目区域内的生物多样性维持和保护重要级别为一般地区。 ②生态系统调查 森林生态系统：白山地区森林生态系统是最主要的生态系统，系统面积最大，结构相对复杂，功能相对稳定。本地区森林近百年来遭受较大的破坏（最大的破坏为日伪时期的采伐），森林生态系统发生了很大的变化。天然林经过多次砍伐，已经演替为过伐次生林，缺失原始林单元，且林相破碎、林分结构单一，基本均为阔叶林和灌木林，针叶林基本均为人工林。 农田生态系统：白山地区属于东亚季风气候、中温带湿润气候区。夏季高温多雨，雨热同季，有利于农作物生长发育，但由于处于山区，气候冷凉，无霜期相对较短，冷冻害经常成为本区农业的制约因素。本区河流众多，但由于河流多属山区河流，具有河道狭窄、流速快、水资源时空分布不均等特点，难于利用，加上河谷狭窄，平坦地方很少，因此农田基本均为旱田，且坡耕地较多。本区农业生产条件中的光、热、水等气候因素基本可满足农作物生长需要。农作物种植品种比较单一，主要以玉米为主，除了少量蔬菜种植外基本没有其他作物种植。 ③陆生植被调查 调查资料表明评价区内主要为人工植被，有以下几种类型： 绿化林地是由乔木及灌木、草本植物构成，代表植物为柳树、杨树等。 草本植物主要为杂草类，优势种类有：禾本科的狗尾草、菊科的万年蒿、黄蒿、飞蓬、刺儿菜、苍耳。 区域内无国家重点保护的珍稀濒危物种。 ④陆生动物调查 A.鸟类 主要鸟类为麻雀、家燕。鸟类群组成较为典型，主要包括麻雀、喜鹊、家燕。居民点麻雀、燕子鸟类群一般特征为种类少而个体数量大。该鸟类群食物丰富而结构单一的人造景观中所形成的一种特殊、稳定的组合类型。 B.兽类 由于人类活动频繁，评价区河段没有大型哺乳动物，兽类为啮齿类小型哺乳动物，主要分布于农田景观中。主要鼠类有黑线仓鼠、大仓鼠、黑线姬鼠、田鼠、家鼠、褐家鼠、巢鼠等。 C.两栖类 评价区段两栖类种类少，主要为中华花背蟾蜍、蛙等。 D.水生生物调查 据有关资料，区域内浮游植物有125种，浮游动物有30种，底栖动物有12种，鱼类主要有鲶、鲫鱼、泥鳅等。区域内没有洄游鱼类、重要鱼类产卵场、索饵场及越冬场、珍稀国家重点保护鱼种。 a、浮游植物 区域内共有浮游植物8门74属125种，其中绿藻门25属45种；硅藻门14属36种；蓝藻门48种；金藻门8属9种；裸藻门5属5种；黄藻门4属5种；隐藻门3属4种，甲藻门3属3种。 b、浮游动物 浮游动物共30种。其中原生动物12种、轮虫9种、枝角类6种、挠足类3种、无节幼体及挠足幼体。 c、底栖动物 软体动物7种，环节动物2种和节肢动物3种。在以上种类中，占据数量优势的有节肢动物门种的扁蜉（Ecdyrus）、花扁蜉（Fedyonurus）、花鳃蜉（Potamanthus）以及软体动物门中的纹沼螺（Parafossarulus triatulus）、杜氏珠蚌（Unio douglasiae）、褶纹冠蚌（Cristaria plicata）和东北蝲蛄（Cambaroides dauricus）。 d、鱼类 鱼类主要有鲶鱼、鲫鱼、泥鳅等。 （5）土地利用现状 3.4.3土地利用现状 本项目弃土场永久占地37000m2。 二道沟河疏浚面积127381㎡，三道沟河疏浚面积132226㎡，总疏浚面积为259607㎡；生态缓冲带 (绿化种植)面积为54475.35㎡。因此本项目临时占地面积为314082.35㎡； 根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，项目占地类型为水域及水利设施用地、荒草地、公园与绿地，其中占用水域及水利设施用地54475.35m2、荒草地37000m2，绿地面积为54475.35㎡。 土地利用结构大体可分3个类型： - 公园与绿地—主要为河道两侧的岸坡生态、生态缓冲带及生态隔离带； - 1402防护绿地 （2）水域及水利设施用地—河流； （3）其他土地--空闲用地--主要是评价区内的荒草地； 具体土地利用类型见表3-1，占地范围内土地利用现状详见附图。 表3-1 土地利用类型 代码; 名称; 面积(m2); 比例(%). 河道施工范围土地利用类型. 1101; 河流水面; 259607; 82.65. 0810; 公园与绿地; 54475.35; 17.35. 弃土场土地利用类型. 1206; 其他土地; 37000; 100. 从表中可以看出，本项目水域面积占主要地位。 - （6）调查施工河段水文情势参数 - 根据《YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目（一期）洪水影响评价类技术报告》获取如下内容。 - 1）流域概况 二道沟河发源于临江市桦树镇西大川村南老岭北，流域面积 287km2 ，河长 41km，河道平均坡度 8.9‰，流至临江市东侧汇入 YLJ。二道沟流域属山区地形， 地势自东北向西南倾斜，海拔 330~930m。流域呈阔叶形，植被条件良好，有部分耕地，大部分为次生林和人工林，土壤为粘壤土。 三道沟河发源于临江市东北岔转头山东南，流域面积 747km2，河长 83.6km， 河道平均坡度 5.6‰，流至临江市三道沟门村西南汇入 YLJ。三道沟流域属山区地形，地势自东向西倾斜，海拔 334~910m。流域呈阔叶形，植被条件良好， 有部分耕地，大部分为次生林和人工林，土壤为粘壤土。 - 2）气象 流域内无气象水文站，以临江气象站为参考。临江气象站在市区内，已有50年资料。该地属北温带大陆性季风气候区，夏季受海洋季风影响湿热多雨，冬季受西伯利亚冷空气影响寒冷、干燥、漫长。 该地区多年来平均气温4.7℃，一月最低平均气温-1.7℃。七月最高平均气温22℃，气温变幅达60℃以上，历年极端最高、最低气温分别为36.5℃，-35.1℃。 多年平均降水量为844.4mm,降水量年内分配不均，集中在夏、秋季，6—9月降水量占全年的70.7%，春季，4—5月占14.6%. 多年平均蒸发量为1033.4mm，秋冬季较小，4—9月占全年的75%以上。 多年平均相对湿度为71%，多年平均水气压8.7mb。夏季湿度大，冬季湿度小。 该地区多偏北风和偏南风，受局部地形影响，以西北风为主导风向，年内无风月占37%，多年平均风速1.4m/s，极端风速20m/s。 3）河道概况 ①河道边界 工程位于二道沟河和三道沟河。二道沟河，河道宽 23m～41m，水深约0.3m～0.6m，计算范围河段平均纵坡为 5.65‰，设计洪水标准 20年一遇和50年一遇。 三道沟河，河道宽35m～79m，水深约0.3m～0.6m，计算范围河段平均纵坡为 4.54‰，设计洪水标准 20年一遇。 ②泥沙 表3-1 泥沙计算成果表 控制点; F （km²); 悬移质输沙模数; 悬移质输沙量; 推移质输沙量; 输沙总量. t/km²; 104t; 104t; 104t. 二道沟; 287; 40; 1.15; 0.23; 1.38. 三道沟; 740; 40; 2.96; 0.59; 3.55. ③冰情 根据现场调查了解， 两条河道一般在每年十一月下旬开始封冻， 翌年三月下 旬至四月上旬开河， 封冻期一般为四个多月。结冰最大厚度多出现在二月末至三月初，最大冰厚可达 1.2m。开河形式一般为文开，开河很少有流冰。 - ④冲刷 - 经计算，二道沟最大冲刷深度为2.23m。本次设计方案在既有挡墙外侧均设置了40cm厚的雷诺护垫防护，依据现状地形并考虑生态修复种植需要，长度7.4m，满足最大冲刷深度 3 倍的要求。 经计算，三道沟最大冲刷深度为2.47m。本次设计方案在既有挡墙外侧均设置了40cm厚的雷诺护垫防护，依据现状地形并考虑生态修复种植需要，不做过多开挖，故长度依据地形最小 11m，满足最大冲刷深度 3 倍的要求。 从河相关系和河流稳定性分析来看，本段河道属于纵向稳定、横向欠稳定的过渡段河道。由河道演变分析可知，该段河道演变主要体现为主河道凸岸淤长， 凹岸冲刷后退的一般演变规律。由于河道两岸都有堤防，且本次工程设计有石笼护脚，抗冲刷。因此，工程建成后对整体河势变化影响很小。 二、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据吉林省生态环境厅发布的《2023年吉林省生态环境现状公报》，2023年，全省9个地级及以上城市2（以下简称9个城市）环境空气质量平均优良天数比例为92.4%（扣除沙尘异常天气影响），高于全国平均水平5.6个百分点，同比下降1.0个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%（扣除沙尘异常天气影响）， 同比上升0.2个百分点。 各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。说明白山市区域属于达标区。 三、地表水质量现状调查与评价 ⑴项目所在流域地表水现状 二道沟、三道沟属于头道YLJ一级支流，根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区划》，三道沟源头至河口河段地表水功能为“三道沟河临江市保留区”，水质目标为II类水体；二道沟水功能区为Ⅲ类水体。 本评价采用吉林省生态环境厅发布的重点流域月报中数据，详见下表。 表 3-2 吉林省2023年国控断面水质月报（节选） 《吉林省地表水体区划》中未规定鸭绿江水质目标，由地表水质量月报中相关数据显示，鸭绿江-葫芦套断面2023年1-12月整体水质变化不大。 ⑴补充监测 ①监测断面 本次评价在二道沟河和三道沟河施工范围内各布设2个地表水检测点位。共布设4个监测断面，断面布设情况见表3-3。 表3-3 本项目地表水监测断面布设情况表 监测点位; 河流; 断面名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. W1; 二道 沟河; 砬头河南村; pH、粪大肠菌群、COD、BOD5、氨氮、总磷; 3天; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准. W2; 卧虎山大桥. W3; 三道 沟河; 大湖村湖嘴山庄人行桥; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准. W4; 农夫山泉二厂桥. ②监测项目 监测项目确定为pH、粪大肠菌群、COD、BOD5、氨氮、总磷。 ③监测单位和监测时间 吉林省华航环境检测有限公司于2024年6月22日-24日连续3d进行监测。 ④评价方法 地表水环境质量现状评价，采用单项标准指数法，其数学模式如下： Sij=Cij/C0 式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij—第i种污染物监测结果，mg/L； C0 —第i种污染物评价标准，mg/L。 pH的标准指数计算式： SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj≤7.0 SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj>7.0 式中：SpH，j—pH在第j点的标准指数； pHj—j点的pH值； pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。 当水质参数的标准指数≤1时,表明该水质满足规定的水质标准；当水质参数的标准指数＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水体已经被该水质参数所表征的污染物所污染。 ⑤评价标准 采用GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类、Ⅲ类标准。 ⑥监测及评价结果 地表水监测结果见下表3-4。 表3-4 二道沟地表水监测结果表 断面 日期 项目 单位; W1砬头河南村; W2卧虎山大桥. 6月22日; 6月23日; 6月24日; 6月22日; 6月23日; 6月24日. pH; 无量纲; 7.1; 7.2; 7.3; 7.2; 7.1; 7.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L. COD; mg/L; 13; 16; 19; 17; 14; 15. BOD5; mg/L; 2.9; 3.6; 3.7; 3.8; 3.1; 3.2. 氨氮; mg/L; 0.12; 0.138; 0.148; 0.278; 0.26; 0.299. 总磷; mg/L; 0.04; 0.05; 0.07; 0.07; 0.06; 0.09. 表3-5 三道沟地表水监测结果表 断面 日期 项目 单位; W3大湖村湖嘴山庄人行桥; W4农夫山泉二厂桥. 6月22日; 6月23日; 6月24日; 6月22日; 6月23日; 6月24日. pH; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L. COD; mg/L; 13; 12; 11; 14; 10; 13. BOD5; mg/L; 2.6; 2.7; 2.3; 2.8; 2.2; 2.5. 氨氮; mg/L; 0.257; 0.278; 0.242; 0.242; 0.265; 0.27. 总磷; mg/L; 0.03; 0.05; 0.04; 0.05; 0.07; 0.08. 地表水评价结果详见表3-6。 表3-6 二道沟地表水评价结果表 断面 日期 项目 单位; W1砬头河南村; W2卧虎山大桥. 6月22日; 6月23日; 6月24日; 6月22日; 6月23日; 6月24日. pH; 无量纲; 0.05; 0.1; 0.15; 0.1; 0.05; 0.1. 粪大肠菌群; MPN/L; --; --; --; --; --; --. COD; mg/L; 0.65; 0.8; 0.95; 0.85; 0.7; 0.75. BOD5; mg/L; 0.725; 0.9; 0.925; 0.95; 0.775; 0.8. 氨氮; mg/L; 0.12; 0.138; 0.148; 0.278; 0.26; 0.299. 总磷; mg/L; 0.2; 0.25; 0.35; 0.35; 0.3; 0.45. 表3-7 三道沟地表水评价结果表 断面 日期 项目 单位; W3大湖村湖嘴山庄人行桥; W4农夫山泉二厂桥. 6月22日; 6月23日; 6月24日; 6月22日; 6月23日; 6月24日. pH; 无量纲; 0.1; 0.1; 0.1; 0.15; 0.1; 0.1. 粪大肠菌群; MPN/L; --; --; --; --; --; --. COD; mg/L; 0.87; 0.8; 0.73; 0.93; 0.67; 0.87. BOD5; mg/L; 0.87; 0.9; 0.77; 0.93; 0.73; 0.83. 氨氮; mg/L; 0.514; 0.556; 0.484; 0.484; 0.53; 0.54. 总磷; mg/L; 0.3; 0.5; 0.4; 0.5; 0.7; 0.8. 由上表可知，二道沟各项污染物监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，三道沟各项污染物监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值。 四、声环境 本项目河道两侧为临江市居民区。本项目为岸坡生态改造、建设生态缓冲带及生态隔离、恢复天然河流流道工程，为河道护岸工程稳定河岸，施工期仅2个月，无运营期，施工噪声仅短期影响， 无长远持续影响。因此在二道沟和三道沟河岸两侧各设置一处噪声监测点位作为背景值。由于二道沟河道两侧有居民楼，层数最高层为6层，本项目对兴嘉太阳城7号楼（临河道一侧）进行垂直分布噪声监测点检测，由于夜间不施工，仅对其昼间进行检测。 表3-8 噪声检测结果表 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 6.22; N1二道沟临江3中门口; 53.4; 41.5; 60; 50. N2三道沟临江街最近居民; 49.9; 43; 55; 45. 12.20; N3兴嘉太阳城7号楼1楼; 51.2; --; 55; 45. N3兴嘉太阳城7号楼3楼; 52.9; --; 55; 45. N3兴嘉太阳城7号楼5楼; 49.1; --; 55; 45. 各个监测点昼、夜间的等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区和2类区标准要求。 五、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目拟建岸坡生态改造、生态缓冲带及生态隔离带、河道清淤应编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）编制报告表的河湖整治工程地下水环境影响评价类别为类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表填写指南要求，土壤环境补充监测“参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤现状调查。 七、底泥现状调查与评价 1、底泥组成调查 本项目河道清淤产生的淤泥主要由砂砾组成，颗粒较细。 2、底泥中重金属超标情况调查 本项目清淤泥质分析采用吉林省华航环境检测有限公司提供的检测报告中的成果。根据监测结果，本项目所有监测泥质重金属均未超标，可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准要求。 ⑴监测点布设及采样方法 本次评价在河道清淤范围内布设了2个监测点，详见下表。 表3-9 本项目底泥监测点位表 序号; 位置. 1#; 森公路大桥北岸（二道沟）. 2#; 彩霞路桥（三道沟）. ⑵监测项目 监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 ⑶监测单位和日期 监测单位：吉林省华航环境检测有限公司 样品送达日期：2024年6月22日。 ⑷土壤环境质量现状评价标准 底泥监测因子执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”标准。 表3-10 底泥质量标准表 单位：mg/kg 污染物; pH; 镍; 锌; 其他. 铅; 镉; 铜; 铬; 砷; 汞. GB15618-2018; pH＞7.5; 190; 300; 170; 0.6; 100; 250; 25; 3.4. ⑸监测结果 表3-11 本项目底泥监测结果表 项目; 监测日期; 单位; 标准. 2024年6月22日; pH＞7.5. 1#; 2#. 砷; 8.77; 12.5; mg/kg; 25. 镉; 0.14; 0.12; mg/kg; 0.6. 铜; 23; 26; mg/kg; 100. 铅; 52; 72; mg/kg; 170. 汞; 0.099; 0.14; mg/kg; 3.4. 镍; 36; 42; mg/kg; 190. pH; 8.71; 8.42; 无量纲; -. 铬; 104; 97; mg/kg; 250. 锌; 141; 106; mg/kg; 300. 根据现状监测可以看出，本项目所在地及调查范围内底泥监测因子能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、工程现状及存在问题： 1.1二道沟 ⑴河道现状 二道沟河是国境河流 YLJ 右岸一级支流，起源于临江市桦树镇西大川村南老岭北，地理坐标东经 127°06′，北纬 41°59′，河源海拔高程 930m，由东北向西南流至临江市区的兴隆街道和东盛社区汇入 YLJ，地理坐标东经 126°56′，北纬41°49′，河口海拔高程 330m。河道长度 41km，流域面积 287km2 。有 22 条支流。 二道沟河流域属中山地貌，地貌类型可分为构造剥蚀中山和侵蚀堆积山间河谷两种类型，区域内山势陡峭，沟谷幽深，林木茂盛，林木多为次生林，树种主要为松树、柞树、桦树等。沟谷呈 V 字形，河谷宽度 30~60m，河道宽浅，比降大，冲刷力较强，河床出露岩性以卵砾石为主，或土碎石。二道沟河属季节性河流，干旱季节流量较小，汛期河水暴涨，土壤类型以暗棕壤为主，并分布有白浆土、冲积土等。河两岸耕地较多，两岸不连续的修建了直立式浆砌石护岸工程16.76km。 ⑵存在问题 现场踏查看出，闹枝镇黑松村以上河段，河水清澈见底，其下直到二道沟河入YLJ口，河水水质变差。 生态系统脆弱。由于二道沟河上小水电的梯级开发，造成河段水流减少，甚至部分河段断流，加之沿线城区段两岸已修建为浆砌石护岸工程，自然河岸比例较低，河道内水生动物和植物均很少，水体自净修复能力严重不足，河道水生态系统十分脆弱，在一定程度上降低了河道内的水环境质量，也影响到河道水体的承载能力和观赏性。 二道沟现状图片 1.2三道沟 ⑴河道现状 三道沟河是 YLJ 的一级支流。发源于临江市桦树镇转头山东南，北源为东柳树河子，南源为午巴沟，南源地理坐标为东经 126°34′，北纬 41°50′，河源海拔高程 910m。三道沟河由东向西曲折流经蚂蚁河乡的兴旺村、贾家营村、蚂蚁河村、邱家岗村、小湖村，大湖街道的葫芦套村、临城村，于临江市大湖街道临城村西南汇入 YLJ，河口地理坐标东经 126°57′，北纬 41°48′，海拔高程 334m。 三道沟河长 83.6km，流域面积 747km2 ，多年平均流量 10.7m3 /s。有 21 条支流汇入。 三道沟河蜿蜒曲折，两岸山高林密，植被良好，上游两岸多天然次生林，下游两岸多耕地。河道平均比降 5.8‰，水力资源比较丰富，四道沟河干流上现有电站6座。 ⑵存在问题 生态系统脆弱。由于三道沟河上小水电的梯级开发，造成河段水流减少，部分河段断流，加之城区段自然河岸比例较低，河道内水生动物和植物均很少，水体自净修复能力严重不足，河道水生态系统十分脆弱，在一定程度上降低了河道内的水环境质量，也影响到河道水体的承载能力和观赏性。 三道沟现状图片 2、治理方案及建设内容 根据《YLJ 流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目可行性研究报告》（北京中水利德科技发展有限公司，二〇二三年二月），工程建设方案如下： 针对河流岸边带严重退化，河流水环境问题突出等关键问题，实施水环境治理与生态修复工程。采取天然河流流道恢复、生态护岸及原有护岸生态修复打造生态缓冲带、岸边生态隔离带建设、生态补水放流及洄游鱼道等生态措施及工程措施对 YLJ 干、支流进行综合治理，有效缓解面源污染带来的水环境问题，消减河道水体污染，降低灾害发生频次和危害，提升水质净化功能，重塑生态廊道，对珍稀物种栖息地形成保护，恢复河流水生动植物，持续改善生态环境。具体如下： 1）河道生态修复工程：重点解决 YLJ 流域河道生态退化问题，主要开展原有护岸生态修复打造生态缓冲带、生态隔离带等建设，生态治理 YLJ 干流及头道沟、二道沟、三道沟、五道沟、六道沟、七道沟6条支流，治理岸线总长 60.49km，打造流域内河流生态廊道。其中一般段河道生态护岸以柳桩护坡、直埋压柳措施为主，实施岸线长19.76km；在河道弯曲段、过村段辅以格宾石笼结合生态绿植防护，实施岸线长7.41km。原有护岸生态修复打造生态缓冲带采用护岸前、后栽植绿植等方式进行植被恢复、绿色覆盖、生态修复，实施岸线长 10.44km。生态隔离带建设主要包括对堤外或河床内具备空间处进行植被绿化，固土固堤，堤后主要栽植灌木、植草，河滩堤脚主要栽植三叶地锦、鸢尾、溪荪、萱草、花蔺、千屈菜、黄菖蒲等植物，对水流冲刷较大处采取仿木桩或柳桩防护，河滩下栽植芦苇、香蒲、水葱、荷花、睡莲、荇菜等植物，实施岸线长 22.88km。河道疏浚长度 65.60km。 2）动物栖息地保护工程：建设洄游鱼道14处，洄游鱼道主要采用格宾石笼结合生态绿植方式。 3）水资源调配工程：针对YLJ支流等小水电隧洞裁曲取直，截留流量，自然河道缺水断流的现状，进行水资源调配、生态放流，从保障生态基流量到恢复河道自然流量，保障水生态功能。建设生态补水放流 14 处，生态补水放流尺寸按照国家核定的生态流量进行确定。 4）小流域综合治理工程：小流域综合治理工程治理面积 5.23km²，9条山洪沟沟道治理总长度共计15215m。 一期工程重点解决YLJ流域河道生态退化问题，主要开展原有护岸生态修复恢复天然河流流道、岸坡生态改造、生态缓冲带、生态隔离带工程等建设，生态治理二道沟、三道沟2条支流，治理河道总长6.30km。其中，恢复天然河流流道6300.43m、岸坡生态改造11711.96m、生态缓冲带及生态隔离带长 11711.96m、面积103438.97m²，打造流域内河流生态廊道。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境 本项目位于吉林省临江市区内，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中规定，本项目生态影响评价范围为沿线两侧200m范围，根据现场调查，河道两侧沿线为居民，项目评价范围内无饮用水源保护区、饮用水取水口；自然保护区；风景名胜区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道以及水产种质资源保护区水环境敏感目标。 2.声环境 根据现场勘查，河道两侧50m范围内声环境敏感点分布如下。 表3-12 声环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 保护要求. 距离; 方位; 保护内容. 声环境; 10m; 二道沟河南侧; 砬头河南村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 20m; 二道沟河北侧; 沿河小区. 26m; 二道沟河北侧; 世纪小区. 25m; 二道沟河南侧; 晨光花园. 20m; 二道沟河南侧; 河南小学. 15m; 二道沟河北侧; 临街小区. 20m; 二道沟河北侧; 市场小区. 15m; 二道沟河南侧; 河南小区. 30m; 二道沟河北侧; 临江三中. 10m; 二道沟河东侧; 东光村6社; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类. 30m; 二道沟河东侧; 兴嘉太阳城. 30m; 二道沟河东侧; 兴嘉名仁豪庭. 35m; 二道沟河西侧; 东兴花园. 30m; 二道沟河西侧; 兴隆小区. 25m; 三道沟北侧; 大湖村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 15m; 三道沟北侧; 大湖村居民区. 15m; 三道沟南侧; 大湖村居民区. 3.环境空气 根据现场勘查，河道两侧200m范围内环境空气环境敏感点保护目标情况详见下表。 表3-13 环境空气环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 保护要求. 河道与居民距离（m）; 方位; 保护内容. 空气 环境; 10m; 二道沟河南侧; 砬头河南村; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 20m; 二道沟河北侧; 沿河小区. 26m; 二道沟河北侧; 世纪小区. 100m; 二道沟河北侧; 马道口小区. 25m; 二道沟河南侧; 晨光花园. 20m; 二道沟河南侧; 河南小学. 15m; 二道沟河北侧; 临街小区. 20m; 二道沟河北侧; 市场小区. 15m; 二道沟河南侧; 河南小区. 30m; 二道沟河北侧; 临江三中. 10m; 二道沟河东侧; 东光村6社. 30m; 二道沟河东侧; 兴嘉太阳城. 30m; 二道沟河东侧; 兴嘉名仁豪庭. 35m; 二道沟河西侧; 东兴花园. 92m; 二道沟河东侧; 东河小区. 30m; 二道沟河西侧; 兴隆小区. 25m; 三道沟北侧; 大湖村. 15m; 三道沟北侧; 大湖村居民区. 15m; 三道沟南侧; 大湖村居民区. 88m; 三道沟北侧; 东楼. 82; 三道沟北侧; 五月花园. 90; 三道沟北侧; 通煤大湖. 104; 三道沟北侧; 临江市大湖中学. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气 本项目所在区域环境空气质量为二类功能区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见下表。 表3-14 环境空气质量标准限值表（摘录） 污染物名称; 单位; 24h平均; 1h平均; 标准来源. SO2; μg/m3; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级. NO2; μg/m3; 80; 200. PM10; μg/m3; 150; -. PM2.5; μg/m3; 75; -. TSP; μg/m3; 300; -. CO; mg/m3; 4; 10. O3; μg/m3; -; 200. ⑵地表水环境 本项目沿线地表水为二道沟、三道沟，根据《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004），三道沟源头至河口河段地表水功能为“三道沟河临江市保留区”，水质目标为II类水体，因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 二道沟未规定地表水功能区，根据原国家环境保护总局环办函[2003]436号“关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知”可知“凡没有划定水环境功能区划的河流湖库，各地环保部门在测算水环境容量、排污许可证发放、老污染源管理和审批新、改、扩建项目时，河流按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行”，故评价区域鸭绿江河段为Ⅲ类水体功能区；二道沟河为鸭绿江的支流，因此二道沟执行Ⅲ类水质标准。详见下表。 表3-15 地表水环境质量标准（摘录）表 序号; 项目; 单位; 标准限值（类）; 标准限值（Ⅲ类）; 标准来源. 1; pH; 无量纲; 6-9; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、Ⅲ类标准. 2; COD; mg/L; 15; 20. 3; BOD5; mg/L; 3; 4. 4; 氨氮; mg/L; 0.5; 1.0. 5; 总磷; mg/L; 0.1; 0.2. 6; 总氮; mg/L; 0.5; 1.0. 7; 粪大肠菌群; 个/L; 2000; 10000. ⑶底泥 本项目底泥执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”标准。 表3-16 底泥质量标准表 单位：mg/kg 污染物; pH; 镍; 锌; 其他. 铅; 镉; 铜; 铬; 砷; 汞. GB15618-2018; pH＞7.5; 190; 300; 170; 0.6; 100; 250; 25; 3.4. ⑷声环境 本项目所在地位于临江市城区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区、2类区标准，详细标准值见下表。 表3-17 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 ⑴废气 本项目施工期会产生少量的粉尘。本项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 表3-18 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期无废气产生。 ⑵废水 本项目施工期围堰内河水排至主河道。生活污水排至防渗环保旱厕。 ⑶噪声 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 表3-19 施工期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70; 55; 建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. |
| 其他 | 无。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.地表水环境影响分析 1.1施工对水文情势的影响 项目施工期在2月-4月，由于水位较低，开挖时将开挖砂石料作为临时导流围堰，围堰设置后围堰外侧河道变窄水位上升，施工结束拆除后河道宽度恢复，且施工期在枯水期，因此总体影响较小。 根据防洪报告：从河相关系和河流稳定性分析来看，本段河道属于纵向稳定、横向欠稳定的过渡段河道。由河道演变分析可知，该段河道演变主要体现为主河道凸岸淤长， 凹岸冲刷后退的一般演变规律。由于河道两岸都有堤防，且本次工程设计有石笼护脚，抗冲刷。因此，工程建成后对整体河势变化影响很小。根据施工期安排及度汛方案，工程涉及水下部分施工已经避开主汛期，并及时拆除施工围堰等。且施工期间，对水位进行实时观测，能够保证行洪安全。对河道影响较小。 1.2施工对地表水环境影响分析 本项目清淤施工为涉水施工，涉水施工需设置围堰挡水，施工完毕围堰后全部拆除。根据工程设计情况，本项目临时围堰采用河岸两侧现有砂砾构筑临时围堰，用编织袋土进行护砌，形成临时施工围堰，将拟施工一侧河水自然导流至未施工一侧河道，余水用水泵抽至未施工一侧河道。 项目涉水施工对地表水的影响主要为施工过程中造成排水沟局部的河床扰动、使水体中泥砂等悬浮物增加。进入水体中的悬浮物数量随着水流经距离的增加影响逐渐减小。围堰形成后将施工区与水体隔离，因而围堰内的施工活动基本不会影响围堰外的水体水质，施工结束后围堰及时拆除，不会对水环境产生太大影响。 项目施工期在枯水季节施工，工期短，能够避开洪水期施工。施工期围堰内河水排至主河道，对周边地表水环境影响较小。 本项目的建设，能够恢复天然河流流道，提高行洪能力，稳定河岸，保护两侧居民及农田，减轻洪涝灾害，减少水土流失，保护人民生命财产安全，促进地区社会经济发展。对生态环境有正效益影响。 1.3生活污水的影响 施工人员产生的生活污水，排入临时防渗环保厕所，定期清掏，用作农家肥。 2.噪声环境影响分析 该工程噪声排放标准固定点源采用《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准，即噪声控制在夜间55dB(A)，昼间70dB(A)；流动线源采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，即噪声控制在夜间45dB(A)，昼间55dB(A)。施工设备噪声随距离衰减量详见下表。 表4-1 单台设备噪声距离衰减量 dB（A） 根据施工场界噪声标准限值，不同施工阶段噪声限值昼间为 70-75dB(A)，夜间为 55dB(A)。对照表4-1可知，单台设备在40m以外产生的噪声值均满足昼间标准值，夜间超标，但随着与施工机械之间相对距离的增大，其声级水平也逐渐降低，经过距离衰减后噪声影响将显著减弱。 本项目施工区40m以内涉及居民区，会对居民正常生活产生一定影响；但本项目为线性工程，且均在白天施工，施工期仅为2个月，产生影响时间较短。施工场地设置施工围挡，且施工期较短，夜间禁止施工，产生的噪声对敏感点影响较小。 工程单位采取措施如下：施工场地设置施工围挡，施工期运输材料的高噪声车辆安排在白天运输，避开晚间村民休息期间，对于途径人口密度大的村屯路段，通过设立交通标志牌的方式，尽可能进行绕行。本项目采取的是分段施工的方式，对施工段采取加装围挡、设立醒目标志牌的方式，减少施工噪音对周边居民的影响，但本项目施工期较短，且夜间禁止施工等，对周边影响较小。 企业本着尽量少占临时占地的原则，利用施工区域附近现有道路，均按要求进行施工。 3.废气环境影响分析 本工程开挖料装袋后临时充当围堰；等到主体施工完毕后将围堰内土方拉运至弃土场回填。因此施工期大气污染主要为施工扬尘和汽车尾气。 ⑴施工扬尘 由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放的装卸过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘；出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途道路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。如不加以控制，会对周围空气环境产生一定影响，据类比调查结果可知，在风速为4.6m/s时，即大风天不利天气条件下，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表4-2。 表4-2 施工现场在不同距离处的扬尘源强值（风速4.6m/s） 下风向距离（m）; 1; 25; 50; 80; 130; 150. 扬尘（mg/m3）; 4.493; 1.956; 0.942; 0.595; 0.374; 0.142. 由表4-2可见，在不利气象条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对区域环境空气质量造成不利影响，150m以外影响较小。施工期产生的扬尘对周围环境影响较大，施工期必须采取相应的防护措施，减少对周围环境的影响。随着施工期的结束，影响即消失。本项目施工边界150m范围内均为临江市居民点，施工期需要采取围挡等措施，可减少施工期对周边环境及居民影响。利用围堰顶部宽度作为临时道路，砂石挖掘时均为湿润的砂石，不会产生废气。因此基本不会产生施工扬尘，临时道路设置在河道内，且施工位于枯水期，不会对河道行洪产生影响，施工结束后多余的砂石拉运至弃土场处置。 施工场地四至采取围挡，施工地内堆放的料石均不大量存储，随用随运，并设置遮盖措施，从源头上降低了扬尘的产生量；项目施工方为减少运输车辆行驶过程的粉尘量，有效地降低其对居民正常生活的不利影响，施工车辆选择路线时尽量避开了村屯和居住区，无法避开的经过村屯地段均采取洒水车降尘措施。虽然采取了一定的措施，但不可避免对项目区附近的居民生活环境产生影响。 避免在大风天气进行开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填，不在施工场内堆存料石等原料。通过加强管理、切实落实好这些措施，各施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ⑵运输车辆尾气及施工机械燃油废气 项目在建设过程中将使用运输卡车、铲车、挖掘机等，这些机械大多以柴油为燃料，燃料燃烧产生的废气中主要含有 CO、NOX、烟尘等大气污染，这些污染物将对项目区的环境空气产生一定影响。但由于施工现场处在野外，环境空气本底较好，运输车辆排放的大气污染物的经扩散、稀释后，产生的大气污染物对周围环境影响较小。 汽车尾气及燃油废气排放控制措施： 加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。承包商所有燃油机械和车辆尾气排放应执行GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。施工机械使用无铅汽油等优质燃料。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。 - 运输车辆的废气沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。工程施工区沿河岸呈条形布置，地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。本项目采取分段施工的方式，其对当地环境的影响是暂时的，将随分段施工期结束而基本消失，分段施工期间，对施工段采取加装围挡的方式，减少施工扬尘及噪声对周围村庄影响。 - ⑶表土产生粉尘影响 工程改造岸坡会清理出一定量的表土量，并人工将表土内杂质挑出，随后表土用于岸坡改造种植土。清理出的表土暂存至 施工的岸坡内，并用苫布苫盖；减少粉尘对周边环境的影响及防止水土流失。表土不在施工场地内长时间储存。 4、固体废物 施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾、施工垃圾。 ⑴生活垃圾 生活垃圾按现场施工人员日产生生活垃圾0.5kg/人计，施工人约为50人，产生的生活垃圾为25kg/d，1.5t。经收集后由环卫部门统一处理。SW60有害垃圾900-001-S60。 ⑵土石方 本次工程河道施工时弃土量为178429m3。运送至运距约为8km外的临城村黑松沟南侧低洼处，用于回填。代码为：SW70工程渣土900-001-S70。 本项目选用临城村黑松沟南侧弃土场，占地为3.7万m2，占地现状为低洼荒地，该地块可容纳18.5万m3弃土。企业负责将弃料拉运至弃土场并平整场地，工程完工后，并对弃土场进行绿化，播撒当地草种。 弃土运输过程采用封闭式翻斗车，防遗撒、防渗漏；综上，本项目弃土送至弃土场可行。 - ⑶施工垃圾 施工垃圾主要为改造护岸的表土清理出的垃圾，主要为植物根系，产生量约为0.5t，经收集后由环卫部门统一处理。代码为：SW73拆除垃圾502-099-S73。 5、生态影响分析 ⑴水土流失危害分析 本项目的建设过程中，弃土场的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，水土流失将对区域土地生产力、区域生态环境等产生不同程度的影响。 ①对土地生产力的影响 水土流失将使较肥沃的地表土资源被冲走，破坏了多年形成的地表层土壤理化性质，使原有的水土保持功能丧失，如不采取水土保持措施，土地生产力降低会导致土地的贫瘠化。 ②对工程本身的影响 本项目的建设将产生大量的基础土石方及表土，堆存的土方及表土，在水力和重力等外营力的作用下会发生重力失衡，导致岸坡坍塌、滑落，从而威胁施工人员的人身安全。 ③对周边环境的影响 本项目在建设过程中施工作业面、临时占地运行使用过程中将破坏原生地貌和植被，打破原有的生态平衡系统，自然体系生产能力受到一定程度的影响。地表大片裸露疏松，在不采取防护措施的情况下，遇到降雨或大风气候，将加剧项目区的侵蚀，对涉及区域的生态环境造成不利影响。 ⑵对陆生生物的影响 施工将进行土石方的挖掘和填挖，裸露的地面在旱季引起扬尘，对于附近的植被将产生一定影响。扬尘会影响光合作用，影响树木生长。工程建设期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影响，由于本工程土壤相对较湿润，并且工期较短，对两岸河段植被破坏性不大，同时本项目为水生生态治理工程，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。 施工过程中，施工人员的活动和机械噪声等将会使施工区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，施工过程中的噪音和灯光对动物生活习性的影响，以及施工人员产生的废物对动植物栖息环境的污染等方面。引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。施工期施工区域内自然植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。但由于动物具有迁徙性，会在工程施工时躲避离开施工区域，工程结束后返回原栖息地或逐渐适应新的环境，并在新的环境中繁衍生息。 由于施工不是长久的，且项目区经过长期的人类活动，已基本无大型陆生野生动物分布，无珍稀、濒危野生保护动植物分布，主要为常见鸟类、昆虫、伴人类鼠类等，因此除对动物栖息地的破坏外，其他影响为暂时性的。 ⑶对水生生物的影响 评价区域内内无保护性鱼类，无种质资源保护区，无鱼类“三场”分布，主要为鲫鱼、泥鳅等经济鱼类，本项目主要对岸坡两侧护砌，对水体内动植物生物量影响较小，项目挖掘工程结束后，对河流内水质有净化作用，可大幅提高水生生物生存环境，有利于水生生物的生长和繁殖，对水生生物产生积极影响。 ①浮游生物 河道旁施工作业产生的粉尘会一定程度上引起水的透明度降低。水的透明度降低首先受到影响的是藻类，因它们是依赖光合作用产生营养，通过营养积累而进行生长、繁殖行为。由于水的透光性降低使藻类和生物量大为减少，藻类的减少将会导致以藻类为食的浮游动物、底栖功物和某些鱼类摄食不足：其种类和数量也会随之减少。 ②底栖动物 施工作业中产生的悬浮物颗粒会直接影响软体动物、虾类等腮滤食和呼吸功能，水中悬浮颗粒达到一定浓度时能致使这些动物窄息死亡。 ③鱼类 项目不涉及国家或省级的珍稀保护动物，项目区域不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道。项目完工后，水体浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，供饵潜力大，故而对主食藻类及浮游动物的鱼类的自然生长将很有利。总体而言，本工程不改变河流的水文情势，不改变鱼类繁殖和生长所需的水温、水流条件，不阻断鱼类索饵和洄游的通道。 由于临时施工影响是暂时的，范围是有限的。随着施工结束，水体悬浮物浓度将很快恢复本底值，考虑到河流生态系统的自我修复能力加上上游生物的不断补充，工程结束后河流水生生物的种类将很快得到恢复。 - 运输影响分析 本项目将弃土运输至弃土场，以及将雷诺护垫等材料运至施工区，运输过程中会经过临江市区及临城村等村屯等村屯，运输路线详见附图7；运输时对环境的影响主要为车辆汽车尾气和交通噪声等，通过采取限速禁鸣、白天运输等措施，运输车辆为密闭车辆，可有效减少对沿线环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为生态治理工程，无运营期，不涉及运营期的监测、管理等事宜。 项目建设完成后不会排放水、气、声和固体废物等污染物。项目建成后，将河道内淤积的砂石清理掉，恢复天然河流流道，并对岸坡生态改造、建设生态缓冲带和生态隔离带。并铺设雷诺护垫、抛石防冲槽等防护措施，稳定河岸，提高冲刷能力，可减轻洪涝灾害，减少水土流失，改善水体水质、改善沿河两岸生态环境，保护两岸居民及耕地。保护人民生命财产安全，促进地区社会经济发展。 降低河干流河床，增加河床宽度和深度，有利于行洪安全，保护河边居民及耕地。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 工程位于临江市区，施工区两侧均为居民，由于本项目施工期间无大型噪声设备，废气污染主要为施工扬尘和尾气，其对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，因此施工扬尘及噪声对周围居民影响较小。 项目位置地理位置优越，项目建设走向周围无文物保护区，风景名胜区和水源保护地等环境敏感目标。项目建成后对沿线生态环境，社会环境，大气环境，地表水环境和声环境的影响能降至可接受的范围内。故本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境污染防治措施 本工程施工期对空气环境的影响主要污染物为施工扬尘、施工机械的燃油废气。 （1）施工场地粉尘控制 施工现场设置洒水降尘设施，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；安排专人定时洒水降尘，施工过程中，在敏感点离项目所在地较近时，设置围挡，减少施工对周边环境的影响。 （2）施工开挖粉尘削减与控制 ①配置洒水车，在多粉尘作业面配备人员及设备，非雨日每日洒水降尘，加速粉尘沉降，减小粉尘影响时间与范围。 ②施工弃土及时清运。 （3）交通扬尘 ①在施工期要配备专门的洒水用车，非冬季无雨日对道路洒水降尘。 ②在运输石块等材料及运送渣土等应遮盖运输，防止沿程遗撒，严禁超载。 ③弃土运输车辆要全部采取密闭措施，严查渣土车沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间、路线进行运输作业。 （4）施工机械和运输车辆的燃油废气污染防治措施 燃油机械和车辆运行时会产生废气，其主要污染物为总悬浮微粒、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物。 施工期选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置，保证尾气排放标准，降低废气污染程度。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 2、声环境污染防治措施 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。为了控制施工期噪声，减轻施工噪声对周围环境及现场施工人员的影响，应对施工期噪声源采取适当防护措施，以下措施均由施工建设单位实施；项目施工时采取以下措施： - ⑴为了保证项目所在河流区域周边居民休息，合理安排施工时间，要求晚 22:00 至第二天 6:00 禁止施工，同时要避开午间休息时段施工。 - ⑵施工单位选用低噪声的生产机械、设备，对产生震动的环节进行加固或改造，对振动较大的设备可使用减震机座，从根本上降低噪声源强； - ⑶定期对设备进行维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； - ⑷合理布置施工平面，充分利用地形对噪音的阻隔作用，调整作业工时，减少噪声对施工人员的影响；做好对接受者的防护，对长期处在高噪声环境条件下的施工人员配备个人防噪用具。 - ⑸为防止运输车辆交通混乱造成的人为噪声污染，夜间应减少施工车流量，在生活区出口处的交叉路口设立标志牌，限制工区内车辆时速在 20km 以内，并在路牌上标明禁止施工车辆大声鸣笛，并禁止车辆超载运行。 - 3、地表水环境污染防治措施 施工期废水污染防治措施建议如下： ⑴合理选择施工时间，避免雨季进行挖填方大的工程建设，从而减少挖填方堆土随雨水影响区域水环境质量。合理安排施工活动，加快施工进度，及时回复施工场地。从而最大程度减少施工过程对水环境的影响。 ⑵施工期间的严禁泥沙、施工机械矿物油进入河流，施工废渣应当及时运至指定的弃堆场地处理，如有泄漏现象发生，也必须限制在围堰内，确保不会对水体产生污染。 - ⑶禁止车辆在河道内洗车或维修车辆。 - 4.固体废物污染防治措施 ⑴生活垃圾及施工垃圾：本项目施工过程职工产生的生活垃圾及施工垃圾送至垃圾集中堆放点，交由环卫部门处置： ⑵弃土：项目产生的砂石料运送至弃土场进行回填。本项目选用临城村黑松沟南侧弃土场，占地为3.7万m2，占地现状为低洼荒地，该地块可容纳18.5万m3弃土。弃土场回填后对其进行覆土并绿化。 弃土场堆高约5m，设置临时挡土墙，临时拦挡采用袋装土填筑，摆放在堆土四周，袋装土土源直接取用临时堆土，单个装土袋长0.8m、宽 0.5m、高 0.25m。为保证摆放稳定， 底层袋装土应垂直堆土放置，其它层袋装土平行于堆土放置。 并在弃土场堆土上覆盖纤维网临时覆盖，袋装土压边或木桩固定。苫盖过程中应注意做好纤维网的接搭和镇压措施，以免大风将纤维网吹散降低防止侵蚀的效果。 已建设挡土墙及覆盖纤维网，工程施工完后临江市福瑞农林投资集团有限公司立即播撒当地草种进行绿化，防止水土流失；无需设置排水沟。 弃土运输过程采用封闭式翻斗车，防遗撒、防渗漏；综上，本项目弃土送至弃料场可行。 本项目产生的弃土（砂石料）属于一般固废，可以用于回填土。弃土场选址可行。 项目施工期产生的固体废物经处理后，对周围环境影响较小。 - 5.水土流失防治措施 - 在施工过程中必须严格按设计要求进行施工，采取防护措施，将会使因施工造成得局部水土流失降至最低程度，具体措施如下：⑴施工前已经对可剥离表土区域进行表土剥离，并单独存放，对临时堆放的表土进行编织袋装土防护拦挡和密目网苫盖防护。表土来源为施工前护坡剥离的表土，根据施工进度，表土清理杂质后二次利用为改造护坡的种植土。⑵施工中强化管理，提高施工队伍的水土保持意识和作业水平，严格按工程设计与施工方案进行施工，则不会对水土流失造成大的影响。 - 生态环境保护措施 6.1、加强施工人员环保意识的宣教工作 施工期将破坏植被，导致一些地表裸露，改变土壤结构，使沿线地区的生态结构和功能发生变化，进而影响生态系统的稳定性。因此，应加强施工人员的环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 6.2、保护地表上层和植被 为了保护肥沃的表层土，在施工前期，护坡地表按照20cm有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，在表土堆场四周设置土工布围栏，并进行覆盖，防止表土流失。表土堆存在施工场地内，堆体高度约为1m，四周设置土工布围栏，并用苫布苫盖，防止水土流失。 6.3、在施工建设过程中填挖土方会产生水土流失，为了防止雨水冲蚀泥土，防止泥土外溢，建设施工尽量安排于非雨天进行，以避免水土流失的发生，从而尽可能降低对生态环境的潜在影响。 6.4、陆生生物保护措施 ①项目施工不涉及永久占地；原材料均堆放在施工区域内（河道摊地上），仅为弃土场为低洼荒草地，将清淤的砂石料及岸坡改造产生的弃土拉运至弃土场进行回填，回填后对弃土场表面进行覆土并进行绿化，绿化选用当地草种进行绿化。 ②工程建设过程中应明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。 6.5、水生生物保护措施 ①加强科学管理，在确保施工质量前提下提高施工进度，加强对施工设备的管理与维修保养，杜绝施工机械泄漏石油类物质以及建筑材料散落物等。 ②工作人员的生活污水及生活垃圾不允许直接排放或抛弃，建议设立临时旱厕与垃圾箱，设专人定期清理，以减少对水质的污染。 ③不得随意丢弃挖掘和施工废渣，要集中收集堆放，运送到指定弃方处。 ④建设单位应充分认识到保护鱼类资源的重要性，加强对中标单位、施工人员的宣传教育工作，严禁施工人员利用水上作业之便炸鱼、电鱼、用小眼网捕捞野生鱼类，造成鱼类资源的破坏。 ⑤在保证工程质量的前提下，尽量缩短施工时间，以减小水中施工活动对鱼类的影响。 6.6、土地复垦措施 ①弃土占地复垦 土石方挖填平衡，项目设有1处弃土场，弃土场日常维护、生态绿化及监管隶属于临江市福瑞农林投资集团有限公司，弃土场周边为耕地、林带，弃土过程中分区域弃土，并苫盖抑尘网，可以防止水土流失，有防风固沙的作用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目建设完成后不会排放水、气、声和固体废物等污染物。项目建成后，将两侧岸坡人工堆积粗砂清理掉，并铺设雷诺护垫防护措施，稳定河岸，提高冲刷能力，可减轻洪涝灾害，减少水土流失，改善沿河两岸生态环境，保护两岸居民及耕地。保护人民生命财产安全，促进地区社会经济发展。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 本项目建设投资5580.17万元，其中环保投资总额为53万元，占总投资额的0.95％。具体环保投资措施见下表： 表5-1 项目环保设施投资估算 单位：万元 序号; 类别; 主要环保措施; 数量. 1; 施工期; 废气; 施工扬尘; 建设围挡、洒水，运输车辆用苫布苫盖等措施; 5. 2; 车辆尾气; 日常保养、维护; 1. 3; 固废; 生活垃圾、施工垃圾; 储存设施、清运费用; 2. 4; 剩余土方处理; 拉至弃土场; 22. 5; 废水; 生活污水; 环保旱厕; 1. 7; 噪声; 采用低噪声设备、定期维修保养、围挡; 10. 8; 水土保持; 表土防护拦挡、密目网苫盖；弃土场四周设置临时挡土墙及上方覆盖纤维网。; 7. 9; 生态及绿化; 绿化植被种植; 5. 合计; 53. 便于贯彻执行防治污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度，将本项目实施过程中的污染防治措施“三同时”项目汇总详见表5-2。 - 表5-2 “三同时”验收一览表 项目; 内容; 产生环节; 治理效果. 施工期; 生活污水; 环保旱厕; 施工期; 不外排. 扬尘; 建设围挡、洒水，运输车辆用苫布苫盖等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 施工噪声; 低噪音设备，合理安排施工时间、合理布局施工平面、施工围挡; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 生活垃圾、施工垃圾; 垃圾箱、清运设备等; 不产生二次污染. 土方处理; 拉至弃土场，弃土场四周设置临时挡土墙及上方覆盖纤维网。; 不产生二次污染. 运营期; 生态; 弃土场对其进行绿化; 施工迹地得到恢复，并进行绿化植草等措施恢复地表植被和景观. 监测计划： 施工期：施工前环境现状测试。 施工中，建议对施工场地和周边环境抽测。 运营期：本项目为河道护岸工程稳定河岸，保护农民农田及居住区，减轻洪涝灾害，减少水土流失，对环境具有正向效益；运营期不设置监测计划，具体监测方案见表5-3。 表5-3 施工期监测方案一览表 环境要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间及频率; 实施机构; 监督机构. 地表水; 项目起点和终点; pH、溶解氧、石油类、高锰酸盐指数、氨氮、COD、BOD5; 施工期一次，每次连续监测2天，每天1次。; 具有质量认证独立的环境监测机构; 地方生态环境局. 环境空气; 施工区及200m范围内主要敏感点; TSP、; 施工期一次，连续2天，每天4次。. 声环境; 施工区及200m范围内主要敏感点; 等效连续A声级; 施工期一次，每次2天，昼夜各一次。. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对临时占用弃土场表面进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施；弃土场四周设置临时挡土墙及上方覆盖纤维网。 | 对临时占用弃土场表面进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施，采取播撒草种，恢复植被。弃土场四周设置临时挡土墙及上方覆盖纤维网。 | / | / |
| 水生生态 | 加强工程建设的环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构和环保专职人员，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员捕鱼。 禁止在河道冲刷车辆，两岸废水及生活垃圾不得排入河道，以防止毒害水生生物和造成水体污染。 ③禁止在河道及河滩地内设置施工生产生活区等。 | 加强监督管理；禁止冲刷车辆；两岸废水及生活垃圾不得排入河道；禁止在河道及河滩地内设置施工生产生活区等 | 稳定河道河岸、减轻洪涝灾害，减少水土流失，改善河道水质，改善沿河两岸生态环境。 | 污染状况及生态环境状况 |
| 地表水环境 | 临时防渗环保厕所 | 临时防渗环保厕所 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用较低噪声的设备，定期维修和保养，合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-6:00）施工、施工场地设置围挡。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置边界围挡，施工机械及车辆采用合格的燃料，加强尾气管理。加强施工管理，避免在大风天施工作业 | 施工场界颗粒物满足《大气污染物 综合排放标 准》 （GB16297-1996）无组织排放标准。 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、施工垃圾送垃圾处理厂；弃土送至弃土场 | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合白山市临江市总体规划要求，项目建成后会带来一定的社会效益和经济效益，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，对周围环境影响有限。从环境保护角度讲，项目建设可行。