白环临审字〔2025〕2号

关于临江市六道沟镇水毁供热重建项目工程

环境影响报告表的批复

临江市六道沟镇人民政府：

你单位提交的《关于临江市六道沟镇水毁供热重建项目工程的审批申请》和委托吉林省林昌环境技术服务有限公司编制的《临江市六道沟镇水毁供热重建项目工程环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为改建项目。建设地点位于临江市六道沟镇镇区内，项目厂区东侧及东南侧为河南新村住宅区，居民住宅距离厂界最近距离为6m；南侧为农田，距离厂界8m处有一户居民；西南侧有8户居民，距离厂界最近距离为55m。西侧为两栋在建居民楼，距离厂界距离为24m，北侧为路，隔路为六道沟河，隔河距离厂界60m处为居民区。距离厂界最近的居民为项目东侧及东南侧河南新村住宅区，最近距离为6m。建设规模为本项目清洁能源集中供热面积覆盖为11万m2，本次改造包括拆除原有1台2.8MW燃煤锅炉，原位置新建1台7MW生物质锅炉，原有7MW燃煤锅炉改造为7MW燃生物质锅炉,改建换热系统，改建换热站6座，空气源供热站1座，楼宇式混水换热机组1座。改建管网系统,包括改建一级网，管道敷设长度2293m。改建阀门井等。项目总投资1818.49万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运营期应重点做好以下环境保护工作。

1、本项目废水主要包括施工期和运营期。

（1）本项目施工期主要施工行为设备的拆除及安装，供热管线的敷设，供热管线使用成品管材，施工期无混凝土搅拌等行为，因此无施工废水产生，项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，依托锅炉房现有防渗旱厕排放，定期清掏用于农田施肥，不外排。换热站及管网施工过程中施工人员产生的生活污水就近利用施工现场附近公厕排放。

（2）项目运营期产生的废水主要为供热系统排水和软化水排水，产生废水暂存于拟建10m3防渗污水储池，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理。

2、本项目废气主要为施工期扬尘和营运期锅炉烟气。

（1）项目施工期产生的废气主要来自于锅炉房内锅炉改造、管沟开挖填埋、物料装卸和运输等过程中产生的扬尘及运输过程中产生的二次扬尘，施工期间在施工作业范围内设置1.8m高硬质围挡，定期洒水降尘，施工车辆减速慢行，减少运输扬尘。

（2）本项目投产后，供热站共配置2台7MW生物质颗粒燃料热水锅炉（一备一用），锅炉房总装机容量为14MW，产生的锅炉烟气，采用旋风除尘+布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放浓度限值要求。本项目拆除原有40m高烟囱，处理后锅炉烟气经新建45m高烟囱排放。本项目锅炉为层燃炉，锅炉烟气中各污染物的初始排放浓度满足《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2025）要求。生物质燃料集中堆存至燃料库。

3、本项目噪声主要为施工设备、运输噪声和运营期噪声。施工期主要来自拆除设备、建设锅炉房和安装设备过程中产生的噪声，应合理安排施工时间，采取车间隔声、基础减振、距离降噪、施工边界设置硬质围挡等措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；项目在运营期噪声主要来自风机及泵类等设备，通过选用低噪声设备，封闭厂房、设备减振等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、本项目施工期的固体废物主要为建设过程中产生的废弃建筑垃圾、金属废料、弃土及施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；拆除原有设备的金属废料外卖处理，不能外卖的建筑垃圾送当地政府指定的建筑垃圾堆场；供热管线在进行直埋敷设过程中产生少量施工弃土，工程残土应及时回填。运营期产生的固体废物主要为生物质颗粒燃料燃烧产生的炉灰，除尘器回收的粉尘，软化水过程中产生的废树脂及锅炉检修过程中产生的废物。锅炉炉灰和回收粉尘送至灰渣库暂存，定期外卖用作农肥还田；废树脂由厂家回收处理；锅炉检修过程中产生的废布袋外售处理。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2025年4月25日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省林昌环境技术服务有限公司