白环临审字〔2025〕4号

关于白山至临江高速公路BLTJ02工区项目

3#拌合站建设项目环境影响报告表的批复

中交路桥建设有限公司：

你单位提交的《关于白山至临江高速公路BLTJ02工区项目3#拌合站建设项目的审批申请》和委托中勘文保（吉林）设计有限公司编制的《白山至临江高速公路BLTJ02工区项目3#拌合站建设项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为新建项目。建设地点位于临江市花山镇花山村（K113+750左侧100m），项目东侧、南侧为林地，西侧为工区钢筋加工场，北侧隔村路为林地，距离本项目最近的敏感点为西侧350m处椴木松沟里村。项目占地面积17000m2，总建筑面积2880m2。主要建设办公室、作业区等，设置2套搅拌设备，年产商品混凝土80000m3。项目设备定期由厂家维修人员进行维护，厂区内不进行机修及维护作业。项目总投资57万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作

1、本项目产生的废水主要为搅拌用水、设备清洗废水、洗车废水及职工生活污水。搅拌用水全部随着搅拌进入产品中，洒水降尘用水全部蒸发；设备清洗废水、洗车废水经120m3和144m3两个防渗沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘用水；职工生活污水排入厂区30m3防渗化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。本项目对罐车进行清洗时，在专门的清洗平台上进行，后由平台四周的水渠收集后，流入沉淀池沉淀处理，设备清洗废水由场地四周的水渠收集至沉淀池沉淀处理。本项目厂区雨污分流，厂区四周设置雨水沟，雨水沟末端连通设置的60m3初期雨水收集池回用于生产。

2、本项目废气主要为原料运输和装卸、贮存过程产生的颗粒物和储罐废气及搅拌废气。

（1）本项目设置原料仓库为封闭库房，并对储存物料采用苫布苫盖，卸料过程采取喷淋降尘措施，经洒水抑尘及重力沉降等措施后，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值。

（2）本项目共设置8储罐，其中6个水泥储罐，2个粉煤灰储罐，储存过程中会产生粉尘。储罐废气分别经过各自配套的布袋除尘器处理后经过罐顶布袋除尘器排气口（储罐高15m）排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1大气污染物排放限值。

（3）本项目设有2台密闭式搅拌机,搅拌废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1大气污染物排放限值。

3、本项目噪声主要来源为搅拌机、传送带、投料设备等设备噪声，对各项生产设备采取基础减振、间隔降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、本项目产生的固废物为生活垃圾、除尘灰、不合格产品、沉淀残渣、废布袋及试验固废。生活垃圾集中收集，定期由环卫清运; 除尘灰和不合格产品，收集后回用于生产；沉淀池产生的沉淀残渣，收集后外售综合利用；更换的废布袋集中收集，定期由环卫清运；本项目试验固废收集后，外售综合利用。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2025年5月8日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

中勘文保（吉林）设计有限公司