- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 临江市长吉工程建设有限公司拌合站项目

建设单位（盖章）：临江市长吉工程建设有限公司

编制日期：            2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临江市长吉工程建设有限公司拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王宏伟 | 联系方式 | 15044147901 |
| 建设地点 | 吉林省临江市大栗子街道望江村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经126°50′39.181″，北纬41°44′27.702″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造；C3032建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品，55石膏、水泥制品及类似制品制造302；56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 18 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8937 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 2019年01月07日吉林省人民政府文件《吉林省人民政府关于同意设立临江边境经济合作区的批复》吉政函〔2018〕99号。 2023年8月吉林省人民政府文件《吉林省人民政府关于同意吉林市、四平市、白山市、松原市、延边州有关开发区整合优化、退出开发区管理序列的批复》，同意吉林临江边境经济合作区与白山硅藻土经济开发区整合，整合后名称为吉林临江边境经济合作区，白山硅藻土经济开发区退出开发区管理序列。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《吉林临江边境经济合作区总体规划（2018-2030）环境影响评价报告书》。吉环环评字[2021]43号吉林省生态环境厅关于对《吉林临江边境经济合作区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》的审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.规划符合性 规划发展定位：以国际商务、资源加工、医药制造、边境旅游、都市居住的空间衔接配套，充分发挥临江边合区对外开放重要平台，经济转型升级新引擎，边城特色旅游集散中心等功能作用，成为临江经济发展的新高地，建成城市生态宜居、宜业宜游的边合区。 规划范围主要功能分区包括大栗子片区、大湖片区。大栗子片区：医药健康产业园区、生活配套服务区、进出口资源加工区及国际商务服务中心。大湖片区：临城矿泉水产业集聚区；现代服务业集中区。 国际商务服务中心产业定位：根据临江产业发展布局及对朝开放实际情况，发挥临江口岸开放门户作用，依托临江与朝鲜经贸合作的特点，持续巩固、扩大现有贸易和投资合作成果，突出商务服务和边贸流通功能，推动仓储物流与加工、商贸联动发展。 本项目位于大栗子片区国际商务服务中心，虽不属于国际商务服务中心主导产业，但服务于基础设施建设，且项目属于临时工程，待配套的道路工程完工后即停产，与国际商务服务中心产业定位不冲突。同时吉林临江边境经济合作区管理委员会已出具同意本项目入区建设的证明（详见附件）。 2.规划环评及审查意见符合性分析 表1-1 与规划环评相符性分析 类别; 规划环评要求; 符合性. 产业定位相符性; 国际商务服务中心：根据临江产业发展布局及对朝开放实际情况，发挥临江口岸开放门户作用，依托临江与朝鲜经贸合作的特点，持续巩固、扩大现有贸易和投资合作成果，突出商务服务和边贸流通功能，推动仓储物流与加工、商贸联动发展; 基本符合，项目虽不属于国际商务服务中心主导产业，但服务于基础设施建设，且项目属于临时工程，待配套的道路工程完工后即停产，与国际商务服务中心产业定位不冲突。. 环境准入负面清单; 禁止类、限制类建设项目除《产业结构调整指导目录》禁止类、限制类项目。禁止新建1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产项目；禁止新建单线5万立方米/年以下的高中密度纤维板生产项目；禁止新建单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产项目；禁止新建珍稀植物的根雕项目；新建矿泉水项目规模须达到20万吨/年以上；新建硅藻土制造项目需在硅藻土工业集中区内且生产规模达到4万吨/年以上；新建铸造镁工业须在金属镁特色工业园区内且生产规模达到1万吨/年以上。; 符合，本项目属于建筑材料制造项目，不使用淘汰和禁止的工艺、技术和设备，不属于《产业结构调整指导目录》禁止类、限制类项目。不属于左侧所列禁止和限制类项目。. 表1-2 与规划环评审查意见相符性分析（摘录） 序号; 批复要求; 符合性. 1; (二)鉴于边合区位于国家重点生态功能区(水源涵养型)选址较敏感，依据《吉林省主体功能区规划》,应实行严格的环境准入，在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜发展不影响主体功能定位的适宜产业，杜绝不合理的开发建设活动对生态环境的破坏，确保该区域生态功能不下降、性质不改变，维护生态安全。; 符合，项目用地为建设用地，不会造成区域生态功能下降、性质改变。. 2; (三)边合区排水设施建设滞后，尚未实现废水集中处理，管委会应加快推进区内排水管网及大栗子片区污水处理厂建设，并按要求安装污水自动在线监控装置，充分论证拟建污水处理厂工艺和规模设置的合理性及边合区依托临江市污水处理厂的可行性在边合区废水实现集中处理之前，暂停审批除环保基础设施类和民生类以外的新增水污染物排放的建设项目环评文件。; 符合，本项目生活污水排入防渗旱厕；生产废水沉淀后回用。不新增水污染排放。. 3; (四)边合区应结合产业类型分析生产用热需求，优化集中供热规划。加快供热管网建设进度，尽快实现区内企业集中供热。; 符合，本项目冬季不生产，无供暖需求。. 4; (五)临江经济开发区地块北侧紧邻三道沟河，大栗子片区东侧和南侧紧邻鸭绿江，边合区应结合区内产业布局分析区内潜在的环境风险，尽快编制内边合区环境风险应急预案，到生态环境部门及有关部门备案，并开展经常性演练。按照环境风险应急预案落实相关风险防范措施，建立企业、边合区及当地政府的环境风险防范体系联动机制，实现有效衔接，杜绝环境风险事故发生。; 符合，项目与边合区环境风险应急预案联动，建立企业环境风险应急体系。. 5; (六)综合加工贸易区B区紧邻生活配套服务区，应合理优化产业布局，将综合加工贸易区B区内大气污染物排放量和噪声相对较大的企业布设在远离生活配套服务区的一侧，相邻区域应设置绿化隔离带，避免大气污染物和噪声对生活配套服务区产生不良环境影响。; 符合，项目不属于大气污染物排放量和噪声相对较大的企业，本项目产生的废气采取措施后均达标排放，对环境污染较小。. 6; (七)建议将综合加工贸易区A区规划的装备制造产业调整至综合加工贸易区B区，避免装备制造类项目产生的大气污染物对矿泉水、农林特产品加工产业产生不利影响。; 不涉及。. 7; (九)按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》(环办环评〔2016〕14号)中严格总量管控的相关要求，确定主要控制污染物因子总量管控限值。边合区主要污染物排放总量应纳入临江市主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。; 不涉及。. |

| 其他符合性分析 | 1.1与“三线一单”符合性分析 表1-3 与“三线一单”符合性分析 项目; 内容. 生态保护红线; 建设地点位于临江市大栗子街道望江村，土地性质为建设用地，不在生态红线范围内。. 环境质量底线; 白山市常规监测因子中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，CO、O3相应百分位数24h或8h平均质量浓度均均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故白山市为达标区。 项目运营后各项污染物均可实现达标排放，经预测对周围环境影响较小，不会触及区域环境质量底线。. 资源利用上线; 项目资源利用合理，未触及资源利用上线。. 环境准入负面清单; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024）》明确的淘汰类、限制类项目，不属于《市场准入负面清单》禁止准入类项目，不属于区域产业准入负面清单类项目。. ⑴与吉林省生态环境准入清单符合性分析 表 1-4 本项目与吉林省生态环境准入要求符合性分析（摘录） 管控 领域; 环境准入及管控要求; 符合性 分析. 一、全省总体准入要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合，项目不属于淘汰、禁止类项目，环境治理措施符合现行生态环境保护要求，资源能源消耗低，污染物排放量较少，区域为环境质量达标区。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 符合，本项目为非金属矿物制品制造业，不属于“两高”行业，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业。不自建锅炉。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 符合，不属于重大项目，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸、涉及高VOCs排放的建设项目。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及。. 污染物 排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 符合，严格执行排污许可制度，不属于重点行业，不涉及主要污染物排放等量或倍量削减替代。废气经有效可行治理措施处理后能够达标排放。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合，位于空气质量达标区。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. ⑵与白山市临江市生态环境准入清单符合性分析 根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》，项目位于吉林临江边境经济合作区，属于优先保护单元，环境管控单元编码ZH22068120001。环境总体准入要求详见下表。 表1-5 临江市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控 类型; 管控要求; 本项目符合性. ZH22068120001; 吉林临江边境经济合作区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1严格控制高耗水、高污染行业发展。 2严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件。; 符合，本项目不属于高耗水、高污染行业。项目属于临时工程，待配套的道路工程完工后即停产。. 污染物排放管控; 1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。 2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。 3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 4执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。; 符合，废气采取有效可行的治理措施能够实现达标排放；采取雨污分流，生产废水沉淀后全部回用不外排，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。项目建设对大气环境和水环境影响较小。. 环境风险防控; 1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。 4严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 符合，生产过程不涉及有毒有害易燃易爆物质，厂区采取分区防渗措施，不会对土壤和地下水造成污染。. 资源开发效率; 1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。 2完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。; 不涉及。. 综上所述，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 本项目粉尘经布袋除尘器处理后，能够达标排放；生产废水沉淀后回用，不外排，生活污水排入防渗旱厕定期清掏做农肥；固体废物妥善处置，不会产生二次污染。且项目属于临时工程，待配套的道路工程完工后即停产。项目建设对环境影响不大，符合总体准入要求。 1.2产业政策及用地规划符合性分析 本项目为C3039其他建筑材料制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此本项目符合国家产业政策要求。 本项目位于临江市大栗子街道望江村，根据临江市自然资源局和林业局出具情况说明，项目用地性质为建设用地（详见附件）。根据道路工程用石供应协议（详见附件），本项目为白山市2024年国道丹阿公路错草至临江段路面改造工程提供符合技术规范的水泥稳定碎石材料，该路面改造工程为错草至临江段，本项目位于临江市大栗子街道望江村G331国道东侧，位于错草至临江段范围内。项目选址便于为白山市2024年国道丹阿公路错草至临江段路面改造工程提供水泥稳定碎石。 距离项目最近环境敏感点为项目西北侧540m处望江村居民。据现场调查，评价区域内不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 项目运行期加强环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，对区域环境质量影响较小，满足环境功能区划要求，项目选址合理。 1.3其他 1、与吉林省大气防治条例相符性分析 根据吉林省大气防治条例第十七条 钢铁、火电、建材等企业和建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓和传送装置。 项目水泥采取密闭筒仓存储，输送过程采取密闭螺旋输送，石子采购清洗后的，粉尘量较少，采取苫布遮盖、洒水降尘的措施。因此项目与吉林省大气防治条例相符。 2、与吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性分析 新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。结合城市产业特点，制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染异地转移。进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，依法淘汰、搬迁、改造，切实提升产业发展质量和环保治理水平。实行煤炭消费总量控制目标管理，严控煤炭消费增长。实施工业炉窑清洁能源替代。 本项目不属于“两高一低”项目，搅拌站配备抑尘设施，运输车辆采取苫布覆盖或者密闭罐车。搅拌运输车出料口加装防漏撒设施。能够保证废气达标排放。根据临江市自然资源局和林业局出具情况说明，项目用地性质为建设用地（详见附件），符合临江市土地利用总体规划。项目不涉及燃煤和工业炉窑。综上，项目建设符合吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案要求。 3.临江市重点流域“十四五”水生态环境保护规划符合性分析 规划要求：严格落实产业准入清单。坚持生态优先、绿色发展，按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路，立足临江市水资源环境承载能力，强化准入管理和底线约束，落实“三线一单”环境管控要求，严格产业准入，坚持走新型工业化道路，大力发展高新技术产业，促进传统产业升级，加强投资项目审核管理，严控高耗水企业落户。 符合性分析：本项目位于大栗子片区国际商务服务中心，虽不属于国际商务服务中心主导产业，但服务于基础设施建设，且项目属于临时工程，待配套的道路工程完工后即停产，与国际商务服务中心产业定位不冲突。本项目不属于高耗水行业。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目组成及建设内容 1.项目来源 根据道路工程用石供应协议（详见附件），本项目为白山市2024年国道丹阿公路错草至临江段路面改造工程提供符合技术规范的水泥稳定碎石材料，该路面改造工程为错草至临江段，本项目位于临江市大栗子街道望江村G331国道东侧，位于错草至临江段范围内。项目选址便于为白山市2024年国道丹阿公路错草至临江段路面改造工程提供水泥稳定碎石。白山市2024年国道丹阿公路错草至临江段路面改造工程计划工期为1年，目前尚未开工，本项目运行时限依据该道路工程工期而定，计划时限为白山市2024年国道丹阿公路错草至临江段路面改造工程开工至工程结束为止。 2.项目组成及建设内容 本项目位于临江市大栗子街道望江村，用地性质为建设用地。项目属于临时工程，待配套的道路工程完工后即停产。项目东侧为空地，隔空地为鸭绿江（厂界距离鸭绿江73m）；北侧为鱼塘和2处看守鱼塘用房；西侧6m为G331国道，隔路为大棚和农田；南侧为空地，距离项目最近环境敏感点为项目西北侧540m处望江村居民。项目地理位置详见附图8。 厂区占地面积8937m2，主要建筑物为办公室和破碎车间，建筑面积400m2。设置1条水泥稳定碎石生产线，年产水泥稳定碎石8万m3。 主要建设内容见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 搅拌区; 布置于厂区北侧，占地面积700m2，设置1条水泥稳定碎石生产线。; 新建. 破碎车间; 位于厂区北侧，临近搅拌区，半封闭式，建筑面积300m2，安装破碎机，对石料进行破碎。; 新建. 办公室; 位于厂区西侧，面积约100m2，设置办公区、试验区。; 新建. 储运工程; 原料堆场; 位于厂区南侧，占地面积3000m2，露天堆场，用于存放石料，堆放高度3m，最大贮存能力18000t，实际存放10d的原料量（碎石12328t、石屑3680t，合计16008t）。设置高于堆高1.1倍的防风抑尘网（原料堆放高度3m，防风抑尘网3.3m）、苫盖、定期洒水。; 新建. 筒仓; 2个水泥筒仓，容量均为150t，密闭负压，用于存放水泥。; 新建. 危废贮存点; 位于办公室东侧，建筑面积约5m2，用于暂存危险废物。; 新建. 公用工程; 给水; 外购。; 新建. 排水; 生产废水、初期雨水沉淀后回用；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。; 新建. 供电; 当地供电电网; 新建. 供热; 冬季不生产。; /. 环保 工程; 废水; 污水; 雨污分流，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；生产废水沉淀后回用，设置1个二级沉淀池，位于搅拌区西侧，容积2m3（斜坡式)。初期雨水沉淀后回用，设置1个初期雨水收集池，位于堆场西侧，容积35m3。 沉淀池、初期雨水收集池进行一般防渗，防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。; 新建. 废气; 石料投料、出料废气; 石料投料、出料采取湿法作业，水喷淋降尘；; 新建. 石料破碎、筛分废气; 石料破碎和筛分设备配套集气装置，废气经1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）; 筒仓自带袋式除尘装置（2个筒仓各配备1套，共2套），废气经处理后由仓顶排气口排出，高度约16m，按无组织排放管控；; 新建. 搅拌废气; 搅拌仓废气经1套袋式除尘器处理后无组织排放。; 新建. 车辆运输道路扬尘、固体物料堆存废气、传送带输送粉尘; 车辆运输道路扬尘采取车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫；固体物料堆存废气采取卸料后立即洒水、防风抑尘网、苫盖、出入车辆车轮冲洗等措施；传送带输送粉尘采取皮带输送机设置防尘罩、上料口位于全封闭配料仓内等措施减少无组织粉尘排放量。; 新建. 噪声; 降噪措施; 选用低噪声设备减振，隔声等。; 新建. 固废; 一般固废; 物料输送储存废气、物料混合搅拌废气、破碎筛分废气布袋除尘器收集的除尘灰回用于原料中不外排；地面清扫废物回用于原料中不外排；沉淀池沉渣、实验室检验产生的少量石块收集后作为建筑材料综合利用。; 新建. 生活垃圾; 设置垃圾箱，生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运。; 新建. 危险废物; 设置危废贮存点，建筑面积约5m2，用于暂存危险废物。; 新建. 地下水; 危废贮存点重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）；沉淀池、初期雨水收集池、防渗旱厕、原料堆场、搅拌区进行防渗处理，防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s；厂区道路硬化。; 新建. 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 规格; 备注. 1; 水泥稳定碎石; 8; 万m3/a; 0-5mm、5-10mm、10-20mm、10-30mm、15-25mm、20-30mm; 吸水率（%）≤2-6，密度2.3mg/cm3. 注：水泥稳定砂浆‌：主要由水泥、砂和水混合而成，通常不包含碎石或其他骨料。砂浆主要用于砌砖等建筑工作，作为黏结材料使用。‌水泥稳定碎石‌：以级配碎石为主体骨料，通过加入适量水泥和水进行拌和，其强度主要依赖于碎石间的嵌挤锁结，同时灰浆的有效填充也增强了整体强度。‌项目产品为水泥稳定碎石。 2.1.2主要原辅材料 原辅材料见下表。 表2-3 本项目原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 年用量(t/a); 储存量（t）; 储存方式; 运输方式. 1; 水泥; 9202.976; 300; 2个150t筒仓; 汽运. 2; 石料; 160080; 16008; 堆场; 汽运. 5; 水; 14720; /; 外购; 汽运. 注：石料不涉及金属矿山废石 2.1.3主要生产设备 本项目生产设备详见表2-4，实验设备见表2-5。 表2-4 生产设备情况 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号规格. 1; 水稳搅拌站; 1; 套; 800m3/d，每天8h. 2; 水泥筒仓; 2; 台; 150t，高度约16m. 3; 输送带; 6; 台; 20m、15m. 4; 水泵; 2; 台; /. 5; 破碎机; 1; 套; 200t/h. 6; 筛分机; 1; 套; 200t/h. 7; 储水箱; 1; 套; 180m3. 8; 除尘设备; 4; 套; /. 9; 风机; 4; 台; /. 10; 水喷淋设施; 2; 套; /. 表2-5 主要实验设备一览表 1; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 2; 水泥含量滴定仪; ‌FCL-11E; 1. 3; 标准筛; ZBSX-92A; 1. 4; 电子天平; JM-B50001/JE2002/DT-5000; 1. 备注：实验室涉及水泥含量检测、粒径、重量等，不使用任何化学试剂。 2.1.4平面布局合理性 本项目位于临江市大栗子街道望江村，用地性质为建设用地。项目东侧为空地，隔空地为鸭绿江（厂界距离鸭绿江73m）；北侧为鱼塘和2处看守鱼塘用房；西侧6m为G331国道，隔路为大棚和农田；南侧为空地，距离项目最近环境敏感点为项目西北侧540m处望江村居民。占地面积8937m2，搅拌区设置于厂区北侧，原料堆场设置在厂区南侧，办公室设置于厂区西侧。本项目厂区总平面布置符合生产行业要求，满足生产工艺需求。项目建成后厂区平面布局紧凑、功能分区明显，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地。 综上所述，从生产工艺需求和环境保护角度的分析，项目平面布置合理。本项目厂区总平面布置情况见附图2。 2.1.5公用工程 ⑴给水： 本项目用水主要为搅拌用水、设备清洗用水、车轮冲洗用水、洒水降尘用水、职工生活用水。项目用水外购，能够满足生产、生活需求。 ①搅拌用水 本项目需将水泥、碎石、石屑等原料与水按照比例，采用搅拌机均匀搅拌混合，根据企业提供资料，搅拌用水量约为产品重量的8%，本项目年产8万m3水泥稳定碎石（18.4万t），则搅拌用水为147.2m3/d（14720m3/a，按每年运行100d进行核算）。 ②设备清洗用水 项目设置搅拌机1台，在暂停生产时须冲洗干净。建设单位实际生产年工作100d，搅拌机平均每天冲洗一次，冲洗水约0.5m3/台·d，则冲洗水用量约0.5m3/d，50m3/a。 ③进出场车辆车轮冲洗用水 为降尘需要，在厂区出入口设置洗车平台，对进出场车辆车轮进行冲洗，洗车用水量为10L/台·次，全年运输原料及产品5888次，用水量为58.88m3/a，车轮冲洗用水循环使用，定期补水，补水量为8.832m3/a。 ④洒水降尘用水 本项目原料堆场、破碎区及厂区道路均需进行洒水降尘；项目需要进行洒水降尘的面积约4200m2。降尘用水量按0.2L/(d/m2)计，则原料堆场、破碎区及厂区道路降尘用水量为0.84m3/d（84m3/a）。 ⑤投料、出料作业用水 本项目在投料时采取湿法作业，水喷淋降尘，类比同类项目，用水量为0.005m3/m3-石料，项目石料量为80040m3，则喷淋用水量400.2m3/a（折4.002m3/d），喷淋用水全部损耗，无废水产生。 ⑥生活用水 项目劳动定员6人，不设食堂浴室，项目员工用水定额取值为0.05m³/人·d，则员工用水量为0.3m3/d（30m3/a）。 ⑵排水 本项目废水主要为设备清洗废水、车轮冲洗废水、初期雨水、生活污水。 ①设备清洗废水 设备清洗废水产生量按85%计算，故设备清洗及地坪冲洗废水量为0.425m3/d（42.5m3/a），废水经厂区导流沟进入2m3沉淀池沉淀后循环利用，清洗和沉淀过程有部分损耗，需补充新鲜水，补水量为0.075m3/d（7.5m3/a）。 ②车轮冲洗废水 车轮冲洗废水产生量按85%计算，故车轮冲洗废水量为0.500m3/d（50.048m3/a），废水经厂区导流沟进入2m3沉淀池沉淀后循环利用，清洗和沉淀过程有部分损耗，需补充新鲜水，补水量为0.0883m3/d（8.832m3/a）。 ③生活污水 生活污水量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为0.24m3/d（24m3/a），其中主要污染因子COD、BOD5、SS、NH3-N，本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 ④厂区初期雨水 当降雨时，雨水形成的地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中，为防止降雨过程中运料堆存淋溶水形成的初期雨水排放产生环境影响，本环评要求建设单位对厂区内的初期雨水进行收集。 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，取初期15min，后期雨水视为清洁水；集雨面积，以原料堆场、搅拌区、运输道路占地面积计，即4200m2。 经计算，本项目初期雨水量约31.5m3/次，建议厂区设置一座35m3初期雨水收集池，用于收集初期雨水，初期雨水收集池进行防渗处理，防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 本项目初期污染雨水经集中收集至初期雨水收集池，经沉淀后用于洒水降尘。 本项目水平衡图详见图1。 图1 项目水平衡图 单位m3/a ⑶供电：本次项目供电由区域供电部门统一供给，能够满足其用电要求。 ⑷供热：年工作100天，冬季不生产，无生活取暖需求。 2.1.6劳动定员及工作制度 劳动定员6人，冬季不生产，年工作100天，工作人员每天1班，每班工作8小时，昼间生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产排污节点 拟建工程主要新建沉淀池、地面硬化和防渗处理，安装搅拌站等生产设备。主要建设流程如下： 前期准备阶段：主要办理各种相关手续，如建设规划、消防审批、环保审批、施工设计等。 土石方开挖阶段：厂区用地类型为工业用地，本项目挖方阶段首先平整土地，再进行沉淀池开挖。 构筑物阶段：进行沉淀池建设，主要污染物为污水、废气、噪声及固废等。 设备安装阶段：安装搅拌站等生产设备，该过程产生噪声。 建设工艺流程及排污节点见下图。 图2 本项目建设工艺及排污节点图 2.2.2运营期工艺流程及产排污节点 图3 本项目生产工艺及产污节点图 本项目生产工艺相对比较简单，所有工艺均为物理过程。生产工序如下： （1）原料进场、卸料 本项目外购的原料为石料，石料经卡车运至厂区，运输过程中采用苫布遮盖，运输车采用自卸方式入堆场。原料卸料堆存过程产生粉尘。 （2）投料 原料采用铲车投料，投料过程产生废气。在给料口上方设置1套水喷淋装置降尘，降尘随着石块全部损耗，不产生废水。 （3）破碎、筛分 石料通过给料机输送进入破碎机进行破碎，破碎后将大石块破碎筛分出5-10mm、10-20mm、10-30mm、15-25mm、20-30mm、20-40mm粒径的石块，大于40mm粒径的返回到破碎机继续破碎。破碎筛分过程产生废气和噪声。破碎及筛分过程产生粉尘，经集气罩收集，通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 （3）计量 破碎筛分后的碎石和石屑计量后由皮带输送至搅拌机，皮带输送机设置防尘罩。水泥存放于筒仓内，计量后经封闭式螺旋输送至搅拌机。碎石和石屑输送过程产生噪声和粉尘；螺旋输送过程产生噪声。 （4）搅拌 经计量后的碎石、石屑、水泥投入封闭式搅拌站内进行搅拌。混料工序密闭，搅拌机出料口下接料斗，每次搅拌完成倒入接料斗中，系统上料进入下一次搅拌，接料斗下与水泥稳定碎石运输车衔接。搅拌、出料过程有粉尘和噪声产生。搅拌仓废气经1套袋式除尘器处理后无组织排放；出料口设置1套水喷淋装置，减少出料出扬尘排放。不同级配水泥稳定碎石产品均使用同一搅拌设备进行搅拌，含水率也相同，仅石料的粒径大小有区别，故采用相同的降尘措施可达到降尘的效果。 在进入运输车之前先取一部分搅拌好的水泥稳定碎石进行抽测试验，检验是否满足要求，合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料经接料斗直接输送至运输车内，运往施工现场。不合格的在对其进行调制、搅拌，直至合格为止。实验过程不使用任何化学试剂，不用水，无废水产生，无实验废气产生，此过程产生的实验固废为水泥稳定碎石，为一般固废。 ⑷其他：设备清洗产生废水，进入沉淀池，沉淀后回用。 2.2.3物料平衡 水泥稳定碎石每立方米约2.3t。气相以颗粒物排放量计入损失，布袋收集尘及无组织废气治理后的地面清扫废物以固相形式计入损失。物料平衡见下表。 表2-6 物料平衡表 进料量; 出料量. 原辅材料; 产品; 损失. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 类别; 数量（t/a）. 水泥; 9202.976; 水泥稳定碎石; 18400; 气相; 颗粒物; 1.963. 石料; 160080; 固相; 沉淀池沉渣（干沉渣计）; 0.093. 水; 14720; 实验固废; 0.920. 地面清扫废物; 返回原料. 除尘灰; 返回原料. 小计; 184002.976; 小计; 184000; 小计; 2.976. 合计; 184002.976; 合计：184002.976. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于临江市大栗子街道望江村，为新建项目，厂区现状为空地。无现存环境问题。 鉴于项目为临时工程，待工程结束后由建设单位将临时占地恢复为原状。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1地表水质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目地表水评价采用吉林省生态环境厅发布的吉林省地表水国控断面水质月报。 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省地表水国控断面水质月报》（吉林省环境监测中心站）中相关数据。水环境状况见下表。 表3-1 吉林省2024年国控断面水质状况（节选） 所属城市; 月份; 江河名称; 断面名称; 水质类别. 白山市; 11; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 10; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 9; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 8; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅲ. 白山市; 7; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 6; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 5; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 4; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 3; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 2; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 白山市; 1; 鸭绿江; 葫芦套; Ⅱ. 地表水质量月报中相关数据显示，鸭绿江-葫芦套断面2024年1-11月整体水质变化不大，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 # 3.1.2环境空气质量现状调查与评价 ⑴项目所在区域空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次采用吉林省生态环境厅《吉林省2023年环境状况公报》2023年省内各城市空气质量监测数据及达标情况，环境空气质量主要污染物年平均浓度及占标率，详见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 年份; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2（μg/m3）; 2023年年均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2（μg/m3）; 22; 40; 55; 达标. CO（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3（μg/m3）; 130; 160; 81.25; 达标. PM10（μg/m3）; 58; 70; 82.86; 达标. PM2.5（μg/m3）; 24; 35; 68.57; 达标. 根据《吉林省2023年环境状况公报》，二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、PM10的年平均浓度、一氧化碳24小时平均浓度、臭氧日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，故本项目所在地区为达标区域。 ⑵其他污染物 本次环境空气委托吉林省华航环境检测有限公司对TSP进行实测。（监测时间为2025年3月13日-3月15日）。 ①监测点位布设 根据本项目环境空气评价级别与范围，在评价区域内共设置1个大气监测点位，环境空气质量现状监测布点详见表3-3和附图1。 表3-3 环境空气质量监测点布设情况表 监测点号; 测点名称; 监测目的. 1#; 望江村; 西北1000m，了解项目下风向的空气质量现状. ②监测项目 TSP ③监测时间 2025年3月13日-3月15日 ④监测单位 由吉林省华航环境检测有限公司进行监测。 ⑤评价方法 Pi=CiCoi评价方法采用占标率法，计算公式为： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——i评价因子监测浓度，mg/m3； Coi——i评价因子标准值，mg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi>100%时，则表明该污染物超标。 利用各监测点的监测数据，统计污染物24小时平均浓度值的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。 ⑥评价结果 现状监测统计及评价结果详见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状统计及评价结果一览表 监测 点位; 监测项目; 浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率%; 最大超标倍数; 达标情况. 1#; TSP; 102-126; 42; 0; 达标. 根据监测报告可知：评价区域内监测点TSP占标率均小于100%；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.1.3声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故本次不对声环境质量进行现状评价。 3.1.4地下水环境概况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境原则上不开展环境质量现状评价。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 另根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为其他建筑材料加工，环评类别为报告表，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 本项目生产废水回用于生产，沉淀池采取防渗措施，生活污水排入防渗旱厕。废气经有效措施处理后达标排放，项目不涉及重金属排放（即不涉及重金属大气沉降）。对沉淀池、防渗旱厕、原料堆场、搅拌区进行一般防渗；厂区道路简单防渗，进行硬化处理。在采取本报告中的防治措施后，项目对地下水污染较小，故本次不对地下水进行现状评价。 3.1.5土壤环境概况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目对厂区土壤进行采样监测留作背景值。本次对保护目标（厂区外农田）进行监测，监测情况见下表。 表3-5 土壤监测点位及监测项目 序号; 监测点位; 取土类型; 监测项目. 1; 厂区外西北侧农田; 表层样/0-0.2m; pH、砷、汞、铜、铅、镉、镍、锌、铬共9项. ①监测时间及监测单位 吉林省华航环境检测有限公司于2025年3月15日进行现状监测。 ②监测及评价结果 评价标准采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）相关标准，监测结果与标准指数见下表。 监测结果与标准指数见下表。 表3-6 土壤检测及评价结果表 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 占标率（%）. 1#. pH; 无量纲; 8.25; /; /. 砷; mg/kg; 17.4; 25; 0.696. 镉; mg/kg; 0.15; 0.6; 0.250. 铬; mg/kg; 88; 250; 0.352. 铜; mg/kg; 26; 100; 0.260. 铅; mg/kg; 39; 170; 0.229. 汞; mg/kg; 0.085; 3.4; 0.025. 镍; mg/kg; 34; 190; 0.179. 锌; mg/kg; 127; 300; 0.423. 从上表可知，本项目所在区域土壤可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中其他用地相关标准要求。 3.1.6生态环境概况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本区域不属于特殊保护区。经实地踏勘，评价区内无风景名胜、文物保护自然等特殊环境敏感因素。 本项目厂界500m范围内主要为农田和水塘，无环境空气保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源；50m范围内无声环境敏感点。项目500m范围内环境保护目标详见附图1。主要环境保护目标如下： 表3-7 项目环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 人数（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂界四周外1m; 人群 健康; 声环境; GB3096-2008 3类、4a类; --; --; --. 厂区50m范围内. 鸭绿江; 地表水; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; --; 东; 73. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 本项目生产废水和初期雨水沉淀后回用，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。 3.3.2废气 营运期石料破碎、筛分废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，见下表。 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 水泥筒仓仓顶除尘器排气口不符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996）修改单中“4.2.1.1采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处”的采样监测条件，水泥筒仓高度约16m，虽然排气口不低于15m，因不符合采样条件，故物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）按无组织进行环境管理；水泥稳定碎石搅拌机仓口距地面距离低于15m，约为10m，且该仓口管径较小，无法对其进行单独加高，因此本次按照无组织进行管理；车辆运输道路扬尘、固体物料堆存废气等无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放粉尘浓度限值。排放标准限值详见下表。 表3-9 水泥工业大气污染物排放标准 mg/m3 污染物名称; 限值（mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值; GB4915-2013. 3.3.3噪声 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 项目位于临江市大栗子街道望江村，根据临江市声环境功能区划图（附图7），项目位于3类声功能区，西侧距离G331国道6m，为4a类声功能区，故运营期南、东、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧厂界执行4类标准，详见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 3.3.4固体废物 本项目的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制标准 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），本项目废气排放口均为一般排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。 本项目颗粒物排放量为1.963t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 施工期主要新建沉淀池、地面硬化和防渗处理，安装生产设备。 1、施工扬尘污染防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》和《吉林省大气污染防治条例》，环评针对本项目施工过程的实际情况，提出如下措施治理施工场地扬尘： ⑴施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ⑵围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间，施工场地边界应设置围挡，围挡高度可视地方管理要求进行设置。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ⑶建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一： ①密闭存储； ②设置围挡或堆砌围墙； ③采用防尘布苫盖； ④其他有效的防尘措施。 ⑷建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移： ①覆盖防尘布、防尘网； ②定期喷洒抑尘剂； ③定期喷水压尘； ④其他有效的防尘措施。 2、施工噪声污染防治措施 ⑴合理安排施工时间制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，减少夜间施工量。 ⑵降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动产生的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ⑶减低人为噪声，建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声屏障。 3、施工期废水污染防治措施 施工过程中施工人员将产生一定量施工人员生活污水，污水中污染物浓度低，水量较小，施工期设置临时防渗旱厕，施工期生活污水可全部排入防渗旱厕定期清掏；施工长期设置临时沉淀池，施工过程产生的施工废水排入临时沉淀池，沉淀后回用于厂区洒水降尘。在施工区域与鸭绿江之间设置围堰等隔离屏障，防止物料受雨水冲刷进入地表水水体。严禁施工期废水排入鸭绿江。 4、施工期固体废物防治措施 施工过程中施工人员的生活垃圾和沉淀池挖方对环境产生的影响。施工人员产生的垃圾可全部送往城市垃圾填埋场统一收集后处理；施工作业中会产生一定数量的挖方，挖方用于厂区地面平整，无弃土产生，因此，本项目施工期固体废物不会产生二次污染，其对外环境影响较小。 综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废水 项目外购用水，不设宿舍、食堂、浴室，生活用水量为0.3m3/d（30m3/a）(用水标准按50L/人•d计)。生活污水排水量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.24m3/d（24m3/a），主要污染因子COD、BOD5、SS、NH3-N。 设备清洗废水产生量按85%计算，故设备清洗及地坪冲洗废水量为0.425m3/d（42.5m3/a），废水经厂区导流沟进入2m3沉淀池沉淀后循环利用，清洗和沉淀过程有部分损耗，需补充新鲜水，补水量为0.075m3/d（7.5m3/a）。 车轮冲洗废水产生量按85%计算，故车轮冲洗废水量为0.500m3/d（50.048m3/a），废水经厂区导流沟进入2m3沉淀池沉淀后循环利用，清洗和沉淀过程有部分损耗，需补充新鲜水，补水量为0.0883m3/d（8.832m3/a）。 经前文计算，本项目初期雨水量约31.5m3/次，建议厂区设置一座35m3初期雨水收集池，用于收集初期雨水。 拟采取措施：生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏做农肥。设置防渗旱厕，防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。 设备清洗废水产生量0.425m3/d，车轮冲洗废水产生量0.500m3/d，废水合计0.925m3/d，废水量主要污染物为SS，设备清洗废水经管线排至沉淀池，本项目建设1座容积为2m3的二级沉淀池（斜坡式)，可容纳项目产生的设备清洗废水和车轮冲洗废水，废水收集后汇入沉淀池，经沉淀处理后回用于生产。对沉淀池进行防渗处理，防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。 厂区设置一座35m3初期雨水收集池，用于收集初期雨水，采初期雨水收集池进行防渗处理，防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。 综上废水沉淀池可容纳项目2d产生的废水，能够保证沉淀池停留时间大于24h，废水全部回用不外排措施可行。初期雨水收集池溶剂按照该区域最大降雨量设计收集初期15min的雨水，措施可行。 沉淀池内沉渣定期清理，沉渣从沉淀池清出后，装入沥水袋内放在斜坡式沉淀池的上端自然沥水干化，沥出的水进入沉淀池。废水沉淀后可保证循环水中SS不致过高，理论上二级沉淀池对SS的去除效率在80%～90%，本次取80%的去除率进行核算，沉淀池内循环水SS浓度200mg/L。沉淀后的废水由水泵抽取循环使用。冬季停工时，沉淀池内沉渣清出后，废水在池内自然蒸发。可保证本项目废水不外排。 参照《污染物源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886-2018）中附录D水泥工业废水污染防治可行技术，本项目对生产废水的处理技术为可行性技术。 经以上措施后，项目运营期废水对环境影响较小。项目废水污染源产生情况、治理措施情况及排放情况详见下表。 表4-1 废水污染源产生情况一览表 产污环节; 废水产生量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 24; COD; 300; 0.007. BOD5; 150; 0.004. SS; 180; 0.004. 氨氮; 30; 0.001. 设备清洗废水、车轮冲洗废水; 92.548; SS; 1000; 0.093. 表4-2 废水治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理设施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 防渗旱厕，定期清掏做农肥; /; /; /; /. BOD5. SS. 氨氮. 设备清洗废水、车轮冲洗废水; SS; 沉淀池; 2m3/d; 沉淀; 80%; 是. 表4-3 废水排放情况一览表 产污环节; 废水排放量 （m3/a）; 污染物; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 排放口信息. 生活污水; 24; COD; 300; 0.007; 防渗旱厕，定期清掏做农肥。不外排; 不外排; /; /; /. BOD5; 150; 0.004. SS; 180; 0.004. 氨氮; 30; 0.001. 设备清洗及地坪冲洗水; 92.548; SS; 200; 0.0185; 沉淀后回用不外排; 不外排; /; /; /. 4.2.2废气 1.源强核算 ①石料投料、出料粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章 粒料加工厂中“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子--卸料碎石0.02kg/t（卸料）”，则投料、出料过程中粉尘产生量为6.882t/a，湿法作业采取水喷淋装置，抑尘效率约85%，则无组织粉尘排放量为1.032t/a，排放速率1.29kg/h。 ②破碎、筛分粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章 粒料加工厂中“表18-1一级破碎和筛选碎石排放因子--0.25kg/t（破碎料）。碎石和石屑用量为16万t，颗粒物产生量40.02t/a，对破碎和筛分设备进行封闭，废气收集后通过布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放。废气收集效率95%，布袋除尘器处理效率99.5%。颗粒物有组织排放量0.19t/a，排放浓度0.93mg/m3。未被收集的颗粒物以无组织形式排放，因破碎筛分产生的粉尘粒径较大，且破碎筛分区进行洒水抑尘，大部分粉尘沉降于地面，沉降量约80%，地面及时清扫收集，无组织粉尘排放量0.400t/a，排放速率0.167kg/h。 ③物料输送储存废气（水泥筒仓上料储存废气） 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，3021水泥制品制造（含3022、3029）行业系数中混凝土制品，颗粒物产排污系数0.12kg/t-产品，颗粒物采取袋式除尘处理，末端治理效率99.5%。项目设置2个水泥筒仓，容量均为150t。每个筒仓自带袋式除尘装置，处理后经仓顶排气口排出，约16m高，风机风量5000m3/h，1号水泥筒仓颗粒物产生量11.04t/a，2号水泥筒仓颗粒物产生量11.04t/a。 ④物料混合搅拌废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造（含3022、3029）行业系数中混凝土制品，颗粒物产排污系数0.13kg/t-产品，颗粒物采取袋式除尘处理，末端治理效率99.5%。本项目产品量为8万m3/a（18.4万t/a），颗粒物产生量23.92t/a。 ⑤其他无组织废气 车辆运输道路扬尘、传送带输送粉尘、固体物料堆存废气以无组织形式排放。 A车辆运输道路扬尘 本项目原料运输量较大，采用车辆运输，厂区内产生的一定的扬尘污染，本次评价按进厂道路100m计算其产生的道路扬尘，计算公式如下： E=0.000501×V×0.823×U×0.139×（T/4） 式中：E——单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，20km/h； U——起尘风速，一般取5m/s； T——每辆车的平均轮胎数，一般取6； 根据计算，单辆车引起的道路起尘量散发因子为0.0086kg/km。 本项目全年运输原料及产品运输量32.328万t/a，5888次，厂区内运输距离以0.1km计。则产生道路扬尘0.005t/a。 厂区出入口设置标识牌，控制车速，进出场车辆速度控制在20km/h以内；沙石装载严禁超出车辆挡板，并对车厢进行全面覆盖，严禁运输遗撒；运输地面及原料堆场进行硬化，加强道路洒水及清扫，保持清洁。砂子和石子运输车辆要严密遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落。采取以上措施后，抑尘效率能够达到80%左右，运输车辆动力粉尘在厂区内无组织排放量为0.001t/a、0.0013kg/h。 B.固体物料堆存废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，固体物料堆存颗粒物包括装卸场扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10-3 式中： P——指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy——指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy——指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc——指年物料运载车次（单位：车），本项目原料运输次数为2668次； D——指单车平均运载量（单位：吨/车），取单车运载量60t； (𝑎⁄𝑏)——指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，吉林省取0.0013，b指物料含水率概化系数，取0.0064； Ef——指堆场风蚀扬尘概化系数，见取0； S——指堆场占地面积（单位：平方米），3000m2。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚) 式中： P——指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc——指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目采取洒水抑尘、防风抑尘网、苫盖、出入车辆冲洗等措施，效率为洒水74%，围挡60%，编织覆盖86%、出入车辆冲洗78%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），敞开式取0，密闭式取99%。 经计算固体物料堆存废气（装卸场扬尘和风蚀扬尘）颗粒物产生量32.516/a，采取洒水抑尘、防风抑尘网、苫盖等措施，颗粒物排放量0.104t/a，排放速率0.043kg/h。 C.传送带输送粉尘 皮带运输机将碎石、石屑运至配料仓，再输送至搅拌楼。传送带输送过程粉尘产生量0.02t/a。皮带输送机设置防尘罩，上料口位于全封闭配料仓内，除尘效率70%，粉尘排放量为0.006t/a，0.007kg/h。 - 本项目废气产生情况、污染治理设施情况、废气排放情况及监测要求详见下表： 表4-4 废气污染源产生情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 浓度/最大速率. 石料投料、出料粉尘; 颗粒物; 6.882; 8.602kg/h. 石料破碎筛分粉尘; 颗粒物; 40.02; 195.47mg/m3. 物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）; 1号水泥筒仓; 颗粒物; 11.04; 13.8kg/h. 2号水泥筒仓; 颗粒物; 11.04; 13.8kg/h. 物料混合搅拌废气; 搅拌站; 颗粒物; 23.92; 29.9kg/h. 车辆运输道路扬尘; 颗粒物; 0.005; 0.006kg/h. 固体物料堆存废气; 颗粒物; 32.516; 13.548kg/h. 传送带输送粉尘; 颗粒物; 0.02; 0.024kg/h. 表4-5 废气治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理工艺; 处理能力m3/a; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术; 判定依据. 石料投料、出料粉尘; 颗粒物; 湿式作业; /; /; 80%; 是; HJ886-2018《污染源源强核算技术指南 水泥工业》中附录 C. 石料破碎筛分粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器; 1.94×108; 95%; 99.5%; 是. 物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）; 颗粒物; 筒仓自带袋式除尘装置; 4×106（单个筒仓）; 100%; 99.5%; 是. 物料混合搅拌废气; 颗粒物; 负压集尘、布袋除尘器; 9.6×106; 95%; 99.5%; 是. 车辆运输道路扬尘; 颗粒物; 车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫; /; /; 80%; 是. 固体物料堆存废气; 颗粒物; 卸料后立即洒水、防风抑尘网、覆盖; /; /; 98.5%; 是. 传送带输送粉尘; 颗粒物; 皮带输送机机设防尘罩、上料口位于全封闭配料仓内; /; /; 70%; 是. 表4-6 废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 （t/a）; 排放形式; 排放标准; 排放口信息. 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 坐标. 石料投料、出料粉尘; 颗粒物; /; 1.29; 1.032; 无组织; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》; /; /; /; /; /; /. 石料破碎筛分粉尘; 颗粒物; 0.93; 0.24; 0.19; 有组织; 15; 0.5; 常温; 破碎筛分排气筒DA001; 一般排放口; 126.84421694，41.74102833. /; 0.167; 0.400; 无组织; /; /; /; /; /; /. 物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）; 颗粒物; /; 0.069; 0.055; 以无组织管控; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 16m; 0.2m; 常温; 水泥筒仓排气口; /; 126.84419548,41.74123218. /; 0.069; 0.055; 以无组织管控; 16m; 0.2m; 常温; 水泥筒仓排气口; /; 126.84431350,41.74121072. 物料混合搅拌废气; 颗粒物; /; 0.150; 0.120; 无组织; /; /; /; /; /; /. 车辆运输道路扬尘; 颗粒物; /; 0.0013; 0.001; 无组织; /; /; /; /; /; /. 固体物料堆存废气; 颗粒物; /; 0.043; 0.104; 无组织; /; /; /; /; /; /. 传送带输送粉尘; 颗粒物; /; 0.007; 0.006; 无组织; /; /; /; /; /; /. 2.达标分析 石料破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，说明治理措施可行。 本项目位于环境空气质量达标区。物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）、搅拌站物料混合搅拌废气以无组织形式管控，筒仓上料储存废气经布袋除尘器处理后经筒仓仓顶排气口排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后通过搅拌站排放口排放；石料投料、出料粉尘采取湿式作业，在给料口上方设置水喷淋装置降尘；车辆运输道路扬尘、固体物料堆存废气采取地面硬化、车厢覆盖、控制车速、加强道路洒水和清扫、降低卸料高度、堆场设置防风抑尘网，篷布苫盖；皮带输送机设置防尘罩、上料口位于全封闭配料仓内，经预测（无组织面源以搅拌区、破碎筛分区、原料堆场面积进行预测，颗粒物源强以筒仓上料储存废气、搅拌站物料混合搅拌废气、石料上料废气、石料破碎筛分未收集废气、运输道路扬尘、固体物料堆存废气、传送带输送粉尘合计排放速率进行预测），无组织废气颗粒物下风向厂界外10m处落地浓度为0.289mg/m3，根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物以监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度差值定标，参照点设在厂界外上风向20m处，监控点设在下风向，预测的贡献值（0.289mg/m3）可视为监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度差值，能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放粉尘浓度限值。 项目废气能够达到排气筒和厂界双达标，且项目位于农村区域，较为开阔，有利于废气污染物的扩散和消除，颗粒物下风向厂界外10m处落地浓度为0.289mg/m3，未超出环境空气质量标准，区域500m范围内无环境空气敏感点。综上本项目运营期废气排放对环境影响较小。 ### 3.自行监测方案 ### 本项目生产水泥稳定碎石为C3029其他水泥类似制品制造，碎石破碎过程属于C3032建筑用石加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》C3029其他水泥类似制品制造属于登记管理，未要求废气监测频次。C3032建筑用石加工为简化管理，故本次参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中企业自行监测的相关要求，制定本项目大气监测计划，具体如下。 ### 表4-7 废气监测要求 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 石料破碎、筛分; 破碎筛分排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 参照点设在厂界外上风向20m处，监控点设在下风向; 颗粒物; 1次/年. ### 4.非正常工况污染源分析 项目在运行过程中可能发生的事故排污有两种情况：一种为除尘设备在实际运行中受多方面因素影响除尘效率下降，而导致污染物排放量增加。根据类比调查，此种情况下除尘器除尘效率多为70％左右，另一种为最不利情况，即除尘器出现故障，此种情况下，除尘器除尘效率为0。各种情况下的排污源强详见下表。 表4-8 非正常工况下污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 频次; 去除效率; 排放浓度/mg/m3; 持续时间（h）; 排放量（kg）; 措施. 污染防治设施效率下降. 石料破碎、筛分DA001; 颗粒物; 1次/年; 70%; 58.642; 2; 28.5143; 停产修复. 1号水泥筒仓; 颗粒物; 1次/年; 70%; 828.000; 2; 8.2800; 停产修复. 2号水泥筒仓; 颗粒物; 1次/年; 70%; 828.000; 2; 8.2800; 停产修复. 污染防治设施故障. 石料破碎、筛分DA001; 颗粒物; 1次/年; 0; 195.473; 2; 95.0475; 停产修复. 1号水泥筒仓; 颗粒物; 1次/年; 0; 2760.000; 2; 27.6000; 停产修复. 2号水泥筒仓; 颗粒物; 1次/年; 0; 2760.000; 2; 27.6000; 停产修复. |

4.2.3噪声 1.噪声源确定 本项目主要噪声源来自搅拌站、风机、水泵运行时噪声，为持续噪声源，持续时间为8：00-17：00，噪声源强为65-85dB(A)。 表 4-9 主要产噪设备汇总表（室外） 序号; 设备名称; 数量; 单位; 空间相对位置/m; 声功率级 dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 搅拌站; 1; 套; -20.9; 35.7; 8.0; 85; 选取低噪声设备、设置减震垫、加装隔声罩、定期维护; 8:00-17:00. 3; 风机; 3; 台; -18.4; 27.1; 8.0; 85. 5; 输送带; 6; 台; -6.2; 14.3; 1.2; 68. 6; 水泵; 2; 台; 4.3; 17.8; 0.5; 73. 表4-12 项目主要噪声源强防治措施及效果（室内） 序号; 车间; 设备名称; 数量; 单位; 噪声值dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物 外距离. 1; 破碎车间; 破碎机; 1; 台; 85; 减振、隔声、软连接; -1.6; 0.1; 1; 9.1; 10.1; 5.9; 9.9; 东：69.2南：67.1西：70.9北：67.3; 8:00-17:00; 15; 东：54.2南：52.1西：55.9北：52.3; 车间外1m. 2; 筛分机; 1; 台; 85; -0.2; 1.1; 1; 7.7; 11.1; 7.3; 8.9. 8; 风机; 1; 台; 80; 1.5; -1; 1; 6; 9; 9; 11. 2.预测方法 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了空气吸收。

①室外声源在预测点产生的声级计算模型 声环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式计算。 LPr=LW+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=101g1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，本项目对厂界噪声及周边环境的贡献值如下： 表4-10 各噪声源与预测点距离表 噪声源; 与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产区域; 52; 49; 23; 23. 预测结果见下表。 表4-11 环境噪声预测评价结果表 单位dB 序号; 监测点位; 昼间. 贡献值; 标准值. 1#; 厂界东侧; 43.9; 65. 2#; 厂界南侧; 44.4; 65. 3#; 厂界西侧; 51.0; 70. 4#; 厂界北侧; 51.0; 65. 注：夜间不生产。 3.评价结论 根据噪声预测结果可知，运营期噪声南、东、北侧厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，西侧满足4类标准要求，厂界50m范围内不存在声环境保护目标，因此，项目运营期噪声不会对周围声环境产生较大影响。 4.噪声防治措施 ①选用噪声值较低、环保型加工设备；对设备安装基础减震设施，合理布局设备，因振动而产生的噪声源，增加避震橡胶垫。厂界设置围墙。 ②加强设备的巡检和维护，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③合理安排生产时间：本项目生产活动安排在昼间进行，夜间不运行。 ④加强作业管理，减少非正常噪声，加强职工环保意识教育。 ⑤另外项目还涉及交通运输噪声，要求货物运输经过村屯时，采取禁止鸣笛的措施，限制运输时间，避免夜间运输，影响居民夜间休息，要求加强运输人员的管理和专用车辆的维护，运输时间上尽可能避开交通高峰，最大限度减少对周围村屯等环境敏感点的影响。 5.噪声监测要求 ### 表4-12 噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季（生产期监测昼间噪声）. 4.2.4固体废物 本项目固废主要为生产过程中各生产环节除尘设备排出的除尘灰，沉淀池的沉渣、实验室固废、地面清洁废物、员工产生的生活垃圾、废机油和含油抹布。 （1）除尘灰 根据物料平衡，除尘设备排除的除尘灰为83.599t/a，为一般固废，种类SW59其他工业固体废物，一般固废代码900-099-S59，除尘灰用于原料中不外排。 （2）沉淀池沉渣 沉淀池SS处理量0.074t/a，沉渣产生量为0.296t/a（含水75%），为一般固废，种类SW59其他工业固体废物，一般固废代码900-099-S59，沉淀池沉渣作为建筑材料综合利用（干化方式如下：沉渣从沉淀池清出后，装入沥水袋内自然沥水干化，沥出的水进入沉淀池沉淀后回用）。 （3）实验室固废 实验室对成品进行试验，产生少量石块，该部分产生量在0.92t左右，实验室不涉及任何化学试剂，属于一般固废，种类SW59其他工业固体废物，一般固废代码900-099-S59，此部分固废集中收集后作为建筑材料综合利用，不得随意倾倒。 （4）地面清洁废物 地面清扫废物主要为无组织粉尘处理后的落地尘，产生量约39.880t/a，属于一般固废，种类SW59其他工业固体废物，一般固废代码900-099-S59，及时清扫，清扫时进行洒水抑尘，避免扬尘污染，收集后回用于原料中不外排。 （5）生活垃圾 本项目生活垃圾每人每天排放0.5kg计，项目生活垃圾总产生量为0.3t/a。环评要求对生活垃圾分类处置，可回收的再利用，不能回收的生活垃圾倒入垃圾箱由环卫部门定期清运，送往垃圾处理场集中处理。 （6）废机油和含油抹布 设备维护检修过程产生少量废机油和含油抹布，废机油产生量约0.02t/a，属于危险废物，类别HW08，代码900-214-08，暂存于危废贮存点，委托资质单位处置。含油抹布产生量约0.002t/a，属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49，暂存于危废贮存点，委托资质单位处置。 表4-13 固体废物产排情况一览表 产生 环节; 名称; 属性及 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 废气治理; 除尘灰; 一般固废900-099-S59; /; 固态; /; 83.599; 无; 直接回用于生产; 83.599; 不外排. 实验; 实验固废; 一般固废900-099-S59; /; 固态; /; 0.92; 一般固废暂存区; 外售; 0.92; 综合利用. 地面清洁; 地面清扫废物; 一般固废900-099-S59; /; 固态; /; 39.880; 直接回用于生产; 39.880; 不外排. 废水治理; 沉渣; 一般固废900-099-S59; /; 固态; /; 0.296; 外售; 0.296; 综合利用. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.3; 垃圾桶; 垃圾填埋场; 0.3; 环卫部门定期清运. 设备维护检修; 废机油; 危险废物HW08 900-214-08; 废油; 液态; T，I; 0.02; 危废贮存点; 委托资质单位处置; 0.02; 安全处置. 设备维护检修; 含油抹布; 危险废物HW49 900-041-49; 沾染废油; 固态; T/In; 0.002; 危废贮存点; 委托资质单位处置; 0.002; 安全处置. 2.固体废物环境管理要求 项目产生的一般固废应分类收集，采取减量化、资源化、无害化处理，能够综合利用的首选综合利用。一般固体废物在厂区暂存时，需设置环保标识，贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等措施，禁止将生活垃圾混入一般工业固体废物中，存放场所应建立检查维护制度，定期检查维护，发现异常及时处理，以保证正常运行。 厂区设置1处危废贮存点，面积约5m2。危废暂存场所需做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，不应露天堆放危险废物，门口设置警示标识。危废暂存最多暂存一年，转运时必须安全转移，并严格执行危险废物转移管理办法，防止二次污染。建设单位应保留危险废物转移联单5年，建立危险废物管理台账，以备生态环境部门检查。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）术语和定义，本项目属于HJ1259规定的纳入危险废物登记管理的单位，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所，为贮存点。本项目危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中一般规定和贮存点环境管理要求。 贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与群脚均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，门口和群脚设置20cm高围堰。贮存点内将固态废物与液态废物分别存放，设置泄漏液体收集沟槽，并在贮存点内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物贮存点按要求设置危废相关标识，配备应急防护装置。 本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 4.2.5地下水、土壤分析 为确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业。厂区及周边均进行了硬化处理，沉淀池做好防渗措施，阻断运营期对地下水和土壤环境的污染。对危废贮存点进行重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）；对沉淀池、初期雨水收集池、防渗旱厕、原料堆场、搅拌区进行防渗处理，防渗系数 Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s；厂区道路全部硬化。在运营过程中加强管理，及时检查、发现混凝土沉淀池开裂、设备腐蚀及时修复。 本项目可能对土壤存在污染途径主要为大气沉降影响，本环评要求，源头控制采用各产尘点设布袋除尘器处理，粉尘经处理后经排气筒排放，粉状物料运输采用罐车，石料运输加盖篷布，项目不涉及重金属排放（即不涉及重金属大气沉降）。粉尘经各项治理措施治理后排放量较小。只要企业加强管理，在采取本报告中的防治措施后，能够有效阻止垂直入渗和大气沉降。项目对土壤、地下水污染较小。 4.2.6风险 （1）风险调查 本项目设备维护检修过程使用机油，机油不在厂区存放，由专业维修厂家上门维护和检修，检修过程产生少量废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质。本项目风险源确定为危险废物贮存点，风险类型为废机油泄漏及火灾事故。 （2）风险潜势初判 拟建项目中风险源项为废机油。危险物质最大贮存量见下表： #### 表4-14 突发环境事件风险物质Q值确定表 危险物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值. 废机油; 0.02; 2500; 0.000008. 根据上表可知，Q=0.000008<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 （3）风险物质识别 本项目风险源确定为危险废物贮存点，风险类型为废机油泄漏及火灾事故。 （4）环境风险分析 本项目存在的环境风险主要是废机油泄漏可能引起的火灾。在暂存过程中，由于操作不当等因素，可能会导致泄漏。 由于项目废机油暂存量较少，废机油盛装在专用的桶内，桶安置在托盘上，同时危废贮存点地面进行防渗处理。废机油泄漏可立即被发现，并及时收集全部泄漏物，转移到空置的容器内；或是可及时用抹布或专用毡布进行擦洗，不会引起大气环境污染。当发生火灾或爆炸时，由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，发生火灾爆炸的风险极小，厂区配备灭火器、消防沙等应急物资，一旦发生火灾事故可采用应急物资及时灭火。 本项目危险废物暂存于危废贮存点，危废贮存点进行防渗处理，不会对地表水环境造成影响。若发生泄漏，由于暂存量少，如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 泄漏、火灾是本项目环境风险主要事故源。 泄漏事故的主要措施为： ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 ②危废间废机油储存桶应完好无损，加盖密闭暂存。 ③设专人管理化学品，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 ④危废间按照要求设置，地面群脚防渗，设置标识牌，设置观察窗口，并配备相应消防设施（如灭火器、吸油毡、应急桶等）。 火灾事故的主要措施为： 项目发生火灾事故，进入大气的燃烧产物包括大量不完全燃烧形成的CO烟雾或其它中间化学物质，往往具有毒性，形成同毒性物质泄漏同样后果的次生环境污染事故。火灾事故救火过程产生的消防废水往往夹带各种有毒有害物质和油品，如没有得到有效控制，可能会污染周边地表水系统，造成次生水体污染事故。应采取措施将事故废水控制在围堰范围内，收集至应急罐车，再将事故废水送资质单位处理，将次生危害降至最低。 根据生产特点和安全卫生要求，总图布置按照功能分区进行布置，分区之间的距离按有关防火和消防要求确定，按规定设置消防通道。 危废贮存点应加强火灾风险防范措施，包括加强明火管理，严禁在危废贮存点内使用明火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等。加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅。加强公司假日及夜间消防安全管理等。 在危废贮存点配备一定数目的小型移动式灭火器，用以扑灭初期小型火灾。同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查筒内或瓶内干粉是否结块，CO2是否充足。 同时因本项目与界河鸭绿江距离较近，需重点防范消防废水流入鸭绿江。在厂区东侧与鸭绿江之间设置围堰，防止消防废水进入地表水水体。 （6）应急预案 为确保企业安全生产及公司职工和周边群众生命财产安全、防止突发性重大事故发生，并在发生事故后能迅速有效、有条不紊地处理和控制事故扩大，把损失和危害减少到最低程度，结合该企业实际、本着“自救为主、外援为辅、统一指挥、当机立断”的原则，设立应急预案，并定期进行应急演练。 （7）分析结论 在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织/石料投料、出料废气 | 颗粒物 | 湿式作业 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织 |
|  | 破碎筛分排气筒（DA001）/石料破碎筛分 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 搅拌站排气口/物料混合搅拌废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织监控浓度限值 |
|  | 1号水泥筒仓排气口/物料输送储存废气（筒仓上料储存废气） | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 2号水泥筒仓排气口/物料输送储存废气（筒仓上料储存废气） | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 无组织/车辆运输道路扬尘 | 颗粒物 | 车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫 |  |
|  | 无组织/固体物料堆存废气 | 颗粒物 | 卸料后立即洒水、防风抑尘网（原料堆放高度3m，防风抑尘网3.3m）、苫盖、出入车辆车轮冲洗 |  |
|  | 无组织/传送带输送粉尘 | 颗粒物 | 皮带输送机设置防尘罩、上料口位于全封闭配料仓内 |  |
| 地表水环境 | 无/生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 防渗旱厕 | / |
|  | 无/设备清洗废水、车轮冲洗废水 | SS | 1个容积2m3的二级沉淀池，废水沉淀后回用； | / |
|  | 无/初期雨水 | SS | 35m3初期雨水收集池，收集后用于降尘。 | / |
| 声环境 | 厂界/设备噪声 | 等效A声级 | 低噪声设备、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）3类、4类 |
| 固体废物 | 物料输送储存废气、物料混合搅拌废气、破碎筛分废气布袋除尘器收集的除尘灰回用于原料中不外排；地面清扫废物回用于原料中不外排；沉淀池沉渣、实验室检验产生的少量石块收集后作为建筑材料综合利用；生活垃圾分类收集，环卫部门定期清运；废机油和含油抹布暂存于危废贮存点，委托资质单位处置。固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区；确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，对危废贮存点进行重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）；对沉淀池、初期雨水收集池、防渗旱厕、原料堆场、搅拌区进行防渗处理，防渗系数 Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s；厂区道路全部硬化。故本项目的建设对周围的地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目主要环境风险为危险废物泄漏造成土壤、地下水污染；火灾事故引发大气、地表水、土壤、地下水污染；废气治理设施故障对周围大气污染以及危险品泄漏。 一旦发生危险废物泄露，立即采取措施，使用沙土、吸油毡等惰性材料对泄漏液进行吸附。沾染泄漏液的沙土、吸油毡等惰性材料集中收集至应急桶内，委托资质单位处理 发生火灾事故，①救援人员穿戴好个人防护用品、器具；抢救时注意自身的安全；事故现场如有受伤人员，立即通知送往120医疗急救中心进行救治。②救援人员在进入火灾燃烧现场前应明确统一的撤退路线、方法和信号，撤退信号应醒目，保证一旦发生爆炸或其他意外情况，救援人员能迅速安全撤退。③构建临时围堰，将消防废水控制在厂区范围内，避免消防废水流入鸭绿江，污染地表水体。 除尘器损坏或异常导致废气未经处理直接排放。一旦发现除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，除尘器正常运行后方可继续生产。在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ⑴项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ⑶项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 5.2与排污许可衔接 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。 5.3环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。 为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，重点关注为降低对环境保护目标的环境影响提出的环境保护措施的日常管理，加强除尘设施、沉淀池等日常管理，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。制定自行监测方案，定期监测。 1.环境管理职责 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂内重大环境问题和综合治理决策提供依据。关注周边环境保护目标处环境质量状况。 监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 2.环境管理要求 将污染治理工程环境管理（监理）列入施工承包合同中，对实施方法、实施时段、实施期环保设施设置等应体现实施期环境保护的规定。 （2）环境监理机构对治理工程环境保护工作全面负责，履行治理工程各阶段环境监理职责。 （3）对治理工程实施队伍实行职责管理，要求治理工程实施队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （4）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关治理工程环境保护对策措施对治理程序和场地布置实施统一安排。 （5）监督治理工程承包商对治理工程环保设施的执行情况，并负责解释治理工程环保设施，对重大环境问题提出处理意见和报告。 （6）发现并掌握治理工程实施中的环境问题，下达监测指令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改进方案。 （7）每日对治理工程现场出现的环境问题及处理结果做出记录，每周向环境管理机构提交周报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。每月提交环境监理评估报告。 3.环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，根据实际情况，制定各种类型的环保制度，主要包括： ①环境保护管理办法；②环境保护工作规章制度；③环保设施检查、维护、保养规定；④环保设施运行操作规程；⑤环境监测制度；⑥环境监测年度计划；⑦环境保护工作实施计划；⑧监督检查计划；⑨环保技术规程、环保知识培训计划。 5.4“三同时”验收 为了确保该项目“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策。项目建成后污染物排放量较小，污染较轻，满足总量控制要求，在严格执行本报告提出的污染防治措施原则下，从环境保护角度看，本项目选址合理、项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.963 |  | 1.963 | 1.963 |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | BOD5 |  |  |  | / |  | / | / |
|  | SS |  |  |  | / |  | / | / |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  | 83.599 |  | 83.599 | 83.599 |
|  | 实验固废 |  |  |  | 0.92 |  | 0.92 | 0.92 |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 0.296 |  | 0.296 | 0.296 |
|  | 地面清扫废物 |  |  |  | 39.880 |  | 39.880 | 39.880 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a