白环临审字〔2025〕5号

关于临江市长吉工程建设有限公司拌合站项目环境影响报告表的批复

临江市长吉工程建设有限公司：

你单位提交的《关于临江市长吉工程建设有限公司拌合站项目的审批申请》和委托吉林省鑫盛桥环境技术服务有限公司编制的《临江市长吉工程建设有限公司拌合站项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为新建项目。建设地点位于临江市大栗子街道望江村，项目东侧为空地，隔空地为鸭绿江（厂界距离鸭绿江73m）；北侧为鱼塘和2处看守鱼塘用房；西侧6m为G331国道，隔路为大棚和农田；南侧为空地，距离项目最近环境敏感点为项目西北侧540m处望江村居民。厂区占地面积8937m2，主要建筑物为办公室和破碎车间，建筑面积400m2。本项目设置1条水泥稳定碎石生产线，年产水泥稳定碎石8万m3。项目总投资150万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作。

1、本项目废水主要包括施工期和运营期。

（1）施工期生活污水全部排入临时防渗旱厕，定期清掏；施工过程产生的施工废水排入临时沉淀池，沉淀后回用于厂区洒水降尘。在施工区域与鸭绿江之间设置围堰等隔离屏障，防止物料受雨水冲刷进入地表水水体。

（2）本项目运营期废水主要为生活污水，车轮冲洗废水和设备清洗废水。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏做农肥；车轮冲洗废水和设备清洗废水经导流沟和管线排至本项目建设1座容积（2m³）的沉淀池（斜坡式），经沉淀处理后回用于生产。厂区设置1座容积（35m³）初期雨水收集池，初期雨水经收集用于洒水降尘。沉淀池、初期雨水收集池进行一般防渗处理。

2、本项目废气主要包括施工期扬尘和运营期废气。

（1）施工场地边界设置围挡，围挡底端设置防溢座，确保无缝隙，建筑材料采取密闭存储、围挡覆盖等措施，建筑垃圾应及时清运，工地内堆置超过一周的需覆盖防尘布或定期喷水压尘。对运输车辆进出场地减速慢行，运输砂石等物料时采取苫布覆盖，防止遗撒，定期洒水降尘。

（2）运营期产生的废气主要为石料投料、出料粉尘，破碎、筛分粉尘，物料输送储存废气（筒仓上料储存废气），物料混合搅拌废气及其他无组织废气。石料投料、出料粉尘采取湿式作业，在给料口上方设置水喷淋装置降尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求。石料破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。物料输送储存废气（筒仓上料储存废气）经设置2个水泥筒仓，每个筒仓自带袋式除尘装置，处理后经仓顶排气口排放；搅拌废气经布袋除尘器处理后通过搅拌站排放口排放；其他无组织废气车辆运输道路扬尘采取车厢全面覆盖、地面硬化、加强道路洒水和清扫；固体物料堆存废气卸料后立即洒水、堆场设置防风抑尘网，篷布苫盖；皮带输送机设置防尘罩、上料口位于全封闭配料仓内，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放粉尘浓度限值。

3、本项目噪声主要为施工期和运营期设备噪声。施工期合理安排施工时间，设备选型采用低噪声设备，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声，设备定期维护，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；运营期主要噪声源来自搅拌机、风机、水泵运行时噪声，选用低噪声设备，对搅拌站、风机、水泵等设备安装减震垫、加装隔声罩，合理布局生产设备，设备定期维护等措施，运营期噪声南、东、北侧和西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求。

4、本项目施工人员产生的生活垃圾集中收集后定期由环卫部门处理。施工工作业中会产生一定数量的挖方，用于厂区地面平整，无弃土产生。运营期固废主要为生产过程中各生产环节除尘设备排出的除尘灰，沉淀池沉渣，地面清洁废物，员工生活垃圾，废机油和含油抹布。除尘器排出的除尘灰回用于原料中不外排；地面清洁废物主要为无组织粉尘处理后的落地尘，属于一般固废，及时清扫洒水降尘，避免扬尘污染，收集后回用于原料中不外排；沉淀池沉渣、实验室检验产生的少量石块收集后作为建筑材料综合利用；生活垃圾分类收集，可回收的再利用，不能回收的生活垃圾倒入垃圾箱由环卫部门定期清运；设备维护检修过程产生少量废机油和含油抹布属于危险废物，暂存于危废间，委托资质单位处置。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2025年5月16日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省鑫盛桥环境技术服务有限公司