- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：           六道沟铁矿勘探项目

建设单位（盖章）：  白山市鑫昌商贸有限公司

编制日期：                2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 六道沟铁矿勘探项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 柏德 | 联系方式 | 13904357764 |
| 建设地点 | 吉林省白山市临江市六道沟镇夹皮沟村 |  |  |
| 地理坐标 | 127度10分29.622秒，41度33分25.938秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、99陆地矿产资源地质勘察 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 128000 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 276.78 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 9.03% | 施工工期 | 19个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《吉林省矿产资源总体规划》（2021-2025年） ②审批机关：自然资源部办公厅 ③审批文件名称及文号：自然资办函〔2022〕1659号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评名称：《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价》 ②审批部门：中华人民共和国生态环境部 ③审批文号：环审〔2022〕148号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“第二节、推动矿产资源勘查提质增效：严格勘查准入条件。探矿权申请人应符合相关规定要求，对申请人被列入异常名录的应依法予以限制，对申请人被列入严重违法名单的应依法予以禁入。严格控制协议出让范围，除国家规定可以协议出让的探矿权外，其他探矿权全部实行竞争性出让。新设探矿权不得低于原有勘查阶段，申请勘查区域与相邻矿业权之间不留间距。稳步推进“净矿”出让，为商业投资营造良好的市场环境。 实现重点地区找矿突破。以重点勘查区为主，科学设置探矿权，鼓励、支持和引导社会资本投入矿产勘查工作，围绕地热、铁、铜、金、晶质石墨、矿泉水等重点矿种，发现一批大中型矿产地。重点开展老矿山深部及外围地质找矿，实现储量较快增长，提高储采比。” 本项目位于白山市临江市，根据本项目所在地理位置及与矿产资源开发利用与保护规划图相对位置可知，本项目不位于禁止开采区域内。本项目属于矿产资源勘探工程，本项目的建设有利于开展该地区的矿产资源开发，不在限制勘查区之内，故项目与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求相符。 2、与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》符合性分析 根据《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》环境影响评价报告书中：“推进资源勘查开发与环境保护协调发展。加强重要矿种勘查开发差别化管理：坚持以能源资源安全战略和经济社会发展需求为导向，结合全省矿产资源现状及特点，重点勘查铁、铜、铅、锌、镍、金、石墨、地热、矿泉水等矿种，限制勘查硅藻土。鼓励开展硅藻土产业资源整合，破解低端产能过剩、恶性竞争等问题，因整合需要，为保持矿体的连续性，可进行硅藻土勘查，强化二、三级硅藻土的综合利用，促进硅藻土产业由粗放型向高科技、高附加值的精深加工方向转化，尽快将资源优势转化为经济优势。重点开采煤炭、铁、钼、镍、金、石墨、硅灰石、地热、矿泉水等矿种，禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目以及砂金、可耕地的砖瓦用粘土等矿种，禁止开采湿地泥炭，限制开采普通类型矿泉水。” 本项目属于铁矿矿产资源勘探工程，项目的建设有利于开展该地区的矿产资源开发，不在限制勘查区之内，故项目与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》环境影响评价报告书要求相符。 3、与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》审查意见相符性分析 2022年9月7日，生态环境部出具了关于《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕148号），本项目与其审查意见相符性分析如下。 表1-1 与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见相符性分析 序号; 审查意见; 项目符合性分析. 1; 坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国黑土地保护法》，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色矿山建设、历史遗留矿山治理恢复面积、主要矿种矿山“三率”(开采回采率、选矿回收率、综合利用率)水平等绿色开发的相关目标和指标作为《规划》实施的强约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”水平标准，推动提升煤矿、铁矿、金矿、钛矿等矿产资源开发利用水平，确保煤炭的原煤入选率原则上应达到75%以上，铁矿的尾矿综合利用率不低于20%，金矿综合利用率不低于60%(共生矿产)，钛开采回采率不低于90%。合理确定布局、规模、结构和开发时序，加快结构调整和转型升级，确保矿山总数控制在930个左右，大中型矿山比例不低于40%，绿色矿山总数不低于100个。采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。; 符合。本项目采取严格的生态保护和修复措施，满足绿色发展要求。. 2; 严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的能源资源基地NYOO1-NYO03，国家规划矿区GKO01~GK004及GKO06~GK009，重点勘查区KZ001~KZ02、KZ04~KZ010及KZ12~KZ018，重点开采区CZ001~CZ004、CZ006~CZ009等，在矿业权设置时应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与自然保护地(自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等存在空间重叠的能源资源基地NYO01及NYO03，国家规划矿区GKO02GKO03及GK007~GK09，重点勘查区KZ001~KZ002、KZ004-KZ010及KZ012~KZ015，重点开采区CZ001~CZ003及CZ008~CZ009，在矿业权设置时应进一步优化布局，确保与自然保护地管控要求相协调。已依法取得探矿权的KQ005、KQY009、KQY014、KQY033、KQY036、KQY038、KQY039、KQY043、KQY047、KQY051、KOY066、KQY072、KQY075、KQY085、KQY092、KQY190等，应进一步优化布局，强化生态环境保护措施，确保满足生态环境敏感区相关管控要求; 符合。本项目不涉及生态红线，并已强化生态环境保护措施。. 3; 严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，重点矿种新设矿山执行最低开采规模要求，加大落后产能淘汰力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生产不规范、违法违规问题多的矿山。依法关闭资源和环境破坏严重、限期整改仍未达到环保和安全标准的矿山，加快矿山资源整合进度。同意《规划》提出的禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目以及砂金、可耕地的砖瓦用粘土等矿种，禁止开采湿地泥炭，限制开采普通类型矿泉水。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。; 符合。本项目为探矿项目，不属于落后产能。. 4; 严格环境准入，保护区域生态功能。按照吉林省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，与一般生态空间存在重叠的勘查规划区块及开采规划区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，确保生态严格控制涉及生物多样性保护系统结构稳定和生态功能不退化。优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。; 符合。本项目不涉及生态保护红线范围，通过采取生态补偿等措施，可降低对项目区生态环境的影响。. 5; 加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，强化生态环境保护，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到3000公顷以上。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。; 符合。本项目为探矿项目，勘探完成后进行生态恢复。. 6; 加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。; 符合。项目距地表水体鸭绿江较近，项目已针对生态、地表水等环境要素提出有效的污染防治措施，降低对各要素的影响。. 综上，项目与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | - 1、与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类及淘汰类建设项目，因此本项目符合国家相关产业政策要求。 - 2、与《吉林省生态环境准入清单》符合性分析 （1）与吉林省“三线一单”符合性分析 ①与生态红线区域保护规划的相符性 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。生态保护红线所包围的区域为生态保护红线区，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于白山市临江市六道沟镇夹皮沟村，占地不在生态保护红线划定区，不在国家和省级划定的自然保护区、世界自然遗产、文物保护地、水产种植资源保护区、水源地、湿地公园、风景名胜区等其他不宜设置采矿权的区域内。本项目不涉及生态保护红线内容，项目与生态保护红线相符性较好。 ②环境质量底线相符性 根据吉林省生态环境厅于2024年6月1日公布的《吉林省2023年生态环境状况公报》，2023年，白山市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项污染物年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年均二级标准的要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量区达标判断方法，白山市属于环境空气质量达标区。本项目产生的粉尘采取各项抑尘、降尘措施确保达标排放，根据预测结果，项目实施后，评价区域TSP浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 项目固体废物均得到妥善处置和利用，与环境质量底线要求是相符的。 本项目废水主要为钻探废水、井下涌水、坑探废水、洒水抑尘废水和员工的生活污水，生活污水均排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排。钻探过程中产生的钻探泥浆水均排入钻探点附近的泥浆罐中经过沉淀后取上清液循环使用，不外排。井下涌水收集后暂存地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎过程使用，不外排。探矿废水主要是湿法作业废水，根据计算矿井掘进废水产生量为120m3/d，收集后暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎过程使用，不外排。本项目全过程起尘工序均设置洒水抑尘装置进行降尘，洒水抑尘废水自然蒸发，不外排。 项目采取各项噪声控制措施后，区域整体声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，项目实施不会改变区域声环境功能。 经评价，本项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线相符性 项目探矿完成后槽探、钻探、坑探复垦恢复原土地功能，通过区域内其他土地复垦方式达到占补平衡，项目开发尽可能提高土地资源利用水平，减少土地资源占用。 上述措施尽可能降低建设项目占用的土地资源、能耗、水耗和其他资源消耗，总体而言项目建设与资源利用上线相符。 ④生态环境准入清单 本项目为铁矿探矿项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2019年版）》以及《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见（代拟稿）》、中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》，本项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，其采用的生产工艺、实施的生产规模、产品及使用原料等均未列入环境准入负面清单内。 2024年06月11日，中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号），明确了建立分区管控体系、成果落地应用和保障措施等要求。根据该文件，白山市共划定145个环境管控单元，分为优先保护单元、重点保护单元和一般管控单元三类，对环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理，其中：优先保护单元101个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区及其它生态功能重要区和生态环境敏感区；重点管控单元38个，主要包括市省级经济开发区（工业园区）、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域；一般管控单元6个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该文件明确以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度，建立四个层级的生态环境准入清单。 2024年8月6日，吉林省生态环境厅按照《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发<关于加强生态环境分区管控的若干措施>》（吉办发〔2024〕12号）文件要求，发布了关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）。项目与《吉林省生态环境准入清单》符合性分析见下表。 表1-2 与全省总体准入要求符合性一览表 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目为铁矿探矿项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（2018年版）禁止准入类事项; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目为铁矿探矿项目，不属于产能过剩和低水平重复建设项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。 本项目不新建燃煤锅炉。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目符合城乡规划和土地利用总体规划; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及; 符合. 污染物 排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 不涉及; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目位于达标区; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及; 符合. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及; 符合. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及; 符合. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及; 符合. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及; 符合. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及; 符合. （2）与白山市生态环境分区管控实施方案符合性分析 表1-3 白山市生态环境准入清单相符性分析表 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性. 一、白山市生态环境总体准入要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。; 本项目为铁矿探矿项目，不属于《产业结构调整指导目录》明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》禁止准入类事项; 符合. 新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。; 本项目不属于两高项目; 符合. 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 本项目为铁矿探矿项目，不涉及种植。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 本项目为矿山探矿项目，根据预测结果，不会影响大气环境质量的持续改善。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 本项目建设完成后，水污染物排放不超过现有总量指标，不会影响区域地表水水环境质量。; 符合. 环境风险防控; 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。; 本项目不涉及饮用水水源地，项目不涉及风险物质，本次已要求企业加强环境风险管理，健全企业应急防范体系。; 符合. 建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。; 本项目探矿过程不涉及; 符合. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 本项目不会突破水资源利用上线。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 本项目不占用基本农田。; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 综上，本项目符合吉林省及白山市生态环境分区管控的管理要求。 表1-4 项目所在环境管控单元相关信息一览表 管控单元编码; 管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目. ZH22068110014; 临江市水源涵养功能重要区; 1-优先保护; 空间布局约束; 1原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。 2禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 3禁止导致水体污染的产业发展。 4禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 5禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。 6原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。 7区内不符合主体功能定位的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。; - 本项目为铁矿探矿项目，对生态服务功能影响较小； - 本项目不涉及上述行业； - 本项目产生的废水较少且不外排，对水体影响较小； - 本项目不在沙化土地上进行； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及。. 本项目的建设符合各管控单元要求，本项目与白山市“三线一单”生态环境分区管控位置关系见附图。 - 3、与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》（吉政办发〔2021〕67 号）相符性分析 表1-5 规划要求 摘录 序号; 意见要求; 本项目情况. 1; 推进重点行业挥发性有机物治理。实施挥发性有机物排放总量控制，以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。加快挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推进重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系，开展国家级化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设，实现挥发性有机物集中高效处理。2021年，全省挥发性有机物重点工程减排量达到0.15万吨； 2025 年，全省挥发性有机物重点工程减排量达到1.03万吨。; 符合，本项目属于铁矿探矿，不属于重点行业。. 2; 加强噪声污染防治。实施噪声污染防治行动，突出工业生产、道路交通、建筑施工、商业经营等重点领域、重点时段的噪声污染管控，加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治，加快解决群众关心的突出噪声问题。统筹做好监测点位优化布局、自动监测设施建设并组网运行、声屏障建设等工作，县级及以上已划分声环境功能区城市全面开展声环境功能区划自查并及时调整，地级城市根据城市建成区人口规模及声环境功能区划适时调整监测点位。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到85%。; 符合，选用低噪声设备，设置消音器、隔声罩、基础减震等措施降低噪声排放。. 3; 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强化工、制药、工业涂装等行业的恶臭污染综合治理，垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，着力解决群众身边的恶臭污染问题。严格建设项目的有毒大气污染物环评审批，开展铅、汞、锡、苯并(a)芘、二噁英等有毒有害大气污染物调查监测，加强生物质锅炉燃料品质及排放管控。采取积极措施，推进养殖业大气氨减排。; 符合，本项目不涉及。. 4; 狠抓工业污染防治。加强重点行业管控和清洁化改造，全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施和污水管网排查整治，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。; 符合，本项目各项污染物经过相应污染防治设施处理后，可达标排放。. 5; 加强地下水环境风险管控。强化地下水污染协同防治，制定地下水环境污染隐患清单和风险管控方案，防范企业地下水污染、风险，推进地下水重点污染源的地下水自行监测工作。; 符合，厂区已设置分区防渗。. 6; 加强危险废物环境风险防控。完善风险管控体系，实行危险废物风险点、风险等级和管控要求清单式管理。加大对危险废物产生单位和经营单位的风险管理。鼓励规模化、专业化危险废物处置单位建立危险废物突发事件专业化应急处置队伍。; 符合，本项目已加强危险废物环境风险防控。. 7; 健全绿色流通体系。发展低污染、低消耗、低排放、高效能、高效率、高效益的绿色物流，推进煤炭、矿石、钢材、石油、粮食、建材、焦炭等大宗货物中长途运输“公转铁”，培育一批多式联运型物流企业，积极发展智慧仓储、智慧运输，提升运输组织效率。加快城乡物流配送体系建设，创新绿色低碳、集约高效的配送模式。; 本项目为探矿项目，产生的废石暂存在废石堆场，外运过程中采用汽运。. 8; 加强生态保护修复。实施林草湿生态连通行动，重点实施“绿满山川”森林植被恢复、“林廊环绕”防护林建设、“水草相依”草原湿地保护恢复、“城乡一体”绿化美化等工程，开展大规模国土绿化行动，实施十年绿美吉林生态保护修复计划。建设东部林区高质量发展示范区，加快辽河流域和查干湖山水林田湖草生态保护修复，统筹推进辽源市、通化市、白山市等历史遗留矿山生态修复。东部重点落实天然林保护修复政策，深入开展长白山山水林田湖草生态保护修复，加强后备资源培育和林地清收还林，保护好森林资源和生物多样性。中部重点开展黑土地生态修复，增强蓄水保墒能力，提高有机质含量，保障黑土地资源安全和生态安全。西部加强河湖连通、草原“三化”治理，对松花江右岸沙带、松嫩沙地等重点沙化分布区，采取人工造林方式新造防风固沙林，对生态脆弱区、敏感区实行封禁保护，逐步恢复草原生态功能。; 本项目为探矿项目，探矿结束后进行生态修复，对生态环境产生的影响较小。. 综上分析，本项目符合《吉林省生态环境保护“十四五”规划》（吉政办发〔2021〕67号）要求。 - 4、与《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发〔2024〕8号）符合性分析。 表1-6 《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》相符性分析 《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》文件相关内容; 是否符合. 严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。; 符合，本项目不属于“两高一低”项目。. 实施VOCs源头替代工程。实施重点行业低（无）VOCs含量原辅材料替代，提升低（无）VOCs含量产品比重。抽查抽测生产、销售、进口和使用环节的原辅材料VOCs含量，对超限值的产品、商品依法依规处置。; 符合，本项目不使用高VOCs的原辅料。. 积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉。; 符合，本项目不涉及燃煤锅炉使用。. 推进矿山生态环境综合整治。全力推进矿山生态修复工作，并将修复治理延伸至矿山建设、生产、运输等环节，推动矿区整体环境显著提升。对污染治理不规范的露天矿山，依法责令限期整改，整改后仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。; 本项目为探矿项目，探矿结束后进行生态修复，对生态环境产生的影响较小。. 由上表可以看出，本项目符合《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》要求。 - 5、与《白山市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 根据《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境保护“十四五”规划的通知》（白山政办发〔2022〕15号），“以煤炭、有色金属、黄金、冶金、化工、非金属矿等行业为重点，全面实施绿色开采，以推进绿色矿山建设为抓手，减少矿业固体废物产生和贮存处置量。”“加强对矿山开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题及时督促有关企业采取防治措施。”本项目为铁矿探矿工程，项目实施阶段采取相应的生态恢复措施，不会加重环境的污染；因此，符合《白山市生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 - 6、与《吉林省主体功能区划》符合性分析 根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域临江市属于国家级重点生态功能区，为限制开发区域。重点生态功能区的功能定位是：保障全省乃至全国生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，因地制宜发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目探矿过程不涉及占用国家级及省级公益林，因此本项目不会对国家级重点生态的主体功能区划有影响。 同时《吉林省主体功能区划》明确指出“本规划的重点开发、限制开发、禁止开发中的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化城镇化开发，并不是限制所有的开发活动，对农产品主产区仍要鼓励农业开发，对重点生态功能区仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。将一些区域确定为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的农业生产力和生态产品生产力，实现科学发展。” 本项目虽属《吉林省主体功能区划》中限制开发区域，但本项目非大规模高强度的工业化城镇化开发，仅为小规模矿产探矿。本项目不占用居住用地及水面，不占用公益林地，在不降低区域生态功能的前提下允许本项目建设。 7、项目环保手续履行情况 根据调查可知，铁矿权属原为临江市宝山冶金铸造有限公司，后续因企业原因停止生产多年，于2023年9月20日白山市鑫昌商贸有限公司通过法拍方式取得本项目铁矿的采矿权并完成过户登记手续，取得采矿许可证（证号：C2200002009052120016317），取得本项目矿山及地面附属地表工业场地和选矿场的所属权。白山市鑫昌商贸有限公司取得采矿权后拟对现有矿区进行勘探，为后续采矿做准备。 根据国务院682号文件《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，受白山市鑫昌商贸有限公司的委托，本公司承担了《六道沟铁矿勘探项目》的环境影响评价工作。根据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“四十六、专业技术服务业”中的“99 陆地矿产资源地质勘查”，中“全部”，环评类别为“报告表”。评价单位在详细的现场踏勘、收集大量资料并对其进行整理分析的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告表。在报告表的编制过程中，得到了白山市生态环境局临江市分局及建设单位的大力支持，在此深表谢意。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吉林省白山市临江市六道沟镇夹皮沟村。项目周边均为林地。本项目地理位置详见附图1，项目工程部署见附图2，本项目所在位置生态功能区划图详见附图4～6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目所在矿区采矿权有效期限为2023年11月至2027年9月，本次环评主要针对其所进行的详查及探矿活动进行评价分析。根据实际调查，本项目槽探、钻探孔及坑探周边均为林地，无居民等环境敏感点。待详查及探矿工作完成后对影响范围内进行生态恢复。根据勘探边界及结合卫星图可知，本项目探勘范围内均为林地，无农田及居民环境敏感点。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 项目; 工程组成; 数量; 备注. 主体工程; 地形、地质、水文、工程地质、环境地质测量; 1:2000地形测绘0.128km2，1:2000地质测量0.128km2，1:2000水文、工程、环境地质测量1.5km2。; 新建. 槽探; 新布设探槽2条，其他为清理以往地质工作施工探槽，总长170m（水平距），预计土石方量400m3。要求探槽底宽不小于0.8m。; 新建. 钻探; 勘探阶段设计钻孔16个，均为直孔，工作量2860m。开孔孔径不作要求，终孔孔径不得小于75mm。; 新建. 坑探; 浅部采用平硐探矿，即Ⅰ号矿体探矿平硐为732m（利旧）、697m（利旧），Ⅱ号矿体探矿平硐为698m、668m（利旧）、652m，Ⅲ号矿体探矿平硐为768m、735m、700m、665m。 深部采用盲斜坡道探矿，即在Ⅱ号矿体下盘布置652m标高平硐，并在硐内约50m处掘进探矿盲斜坡道，分别在Ⅰ号矿体652m（利旧）、618m、590m、550m、510m、470m、430m标高掘进探矿中段巷道，及Ⅱ号矿体630m标高掘进探矿中段巷道，工作量为50253.8m3。; 依托+新建. 辅助工程; 综合办公室; 位于652m探矿平硐口北侧，单层建筑，建筑面积90m2，用于勘探过程人员办公。; 新建. 空压站; 位于652m探矿平硐口北侧，单层建筑，建筑面积34m2，设置2台（一用一备）EX-75A螺杆式空压机为YT-28型凿岩机供气。; 新建. 变配电所; 位于652m探矿平硐口北侧，单层建筑，建筑面积84m2，为探矿作业供电。; 新建. 材料库; 位于652m探矿平硐口北侧，单层建筑，建筑面积105m2，用于存放探矿过程使用的耗材等。; 新建. 通风; 在井下建设通风系统，设置主扇和局扇，为井下提供新鲜空气。; 新建. 废石处理; 于废石堆场2建设一台颚式破碎机，将坑探产生的废石进行破碎处理，经过破碎的废石外售。; 新建. 公用工程; 给水; 钻探、矿井掘进、消防、防尘、绿化由695m标高230m3高位水池供给，水源为探矿井下涌水、坑探废水，由430m、630m探矿中段排水泵供给。 在地表高位水池附近建1座饮用水高位水箱，容积10m3，用水通过生活用水系统供给，采用水车输送至水箱。 本项目生活用水由外购桶装水提供。; 新建. 排水; 探矿井下涌水、坑探废水通过排水泵排至地表695m标高230m3高位水池，沉淀后回用于探矿过程。钻探废水排入泥浆桶，沉淀后循环使用。洒水抑尘废水全部蒸发。生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥。; 新建. 为防止勘查区雨水冲刷地表工业场地，沿地表工业场地（废石堆场、综合办公室、空压站等所在区域）边界设置截水沟，顶宽0.5m、深0.2m、底宽0.3m，两段截水沟长度共300m。; 新建. 供电; 设计采用两路独立电源供电，一路10kV电源取自六道沟镇变电所。另一路备用电源由柴油发电机组提供。; 新建. 储运工程; 泥浆罐; 20m3，储罐下方设置防渗漏托盘。勘探完成后拆除恢复原状。; 新建. 高位水池; 位于695m标高，容积230m3; 新建. 道路; 本项目无新建道路，依托现有林间道路。; 依托. 废石堆场1; 位于652m探矿平硐口西北侧，占地面积1440m2，依托现有矿山的地面附属地表工业场地，可使用堆存面积1152m2，堆存高度不得高于10m，用于堆存钻探过程产生的泥浆（干化后）、高位水池沉淀物。堆场现状为废弃状态，其内无已堆存物质，贮存能力可以满足本项目使用。; 依托. 废石堆场2; 位于矿山北侧1580m处，占地面积17500m2，利用现有的选矿场，可使用堆存面积14000m2，堆存高度不得高于10m，用于堆存坑探过程产生的废石。堆场现状为废弃状态，其内无已堆存废石，堆存的废石破碎外售，贮存能力可以满足本项目使用。; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水均排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排。钻探过程中产生的钻探泥浆水均排入钻探点附近的泥浆罐中经过沉淀后取上清液循环使用，不外排。勘探完成后拆除，恢复原状。 探矿井下涌水、坑探废水通过排水泵排至地表695m标高230m3高位水池，沉淀后回用于探矿过程。洒水抑尘废水全部蒸发。. 废气; 本项目钻探及槽探工作面较小，勘探过程中产生的粉尘经过洒水抑尘后能够达标排放。柴油发电机废气经采取高标号柴油等措施使得能够达标排放（本项目柴油不在矿区内储存，用时由售油单位派送）。坑探过程、废石破碎、运输过程无组织颗粒物经洒水降尘后无组织排放。. 固废; 生活垃圾经过集中收集后定期委托当地环卫部门进行处理。槽探及钻探产生的废石及表土就近堆存，待探矿结束后及时回填，无弃土方产生。钻探产生的泥浆（干化后）暂存于废石堆场，后续均用于钻探封孔。勘探完成后进行生态恢复。 坑探过程产生的废石堆放在废石堆场，堆场要求进行防渗处理，设置围挡、苫盖防止颗粒物扩散。废石经破碎后外售建材生产单位。 坑探过程高位水池中沉淀物经脱水后暂存于废石堆场，待探矿结束后用于钻探回填。 本项目机械设备运转时所需的润滑油定期由外来设备维护人员补给更换，更换后由维护人员带离，工程车辆维修养护均由厂外汽修网点承担，厂区内无废机油、润滑油等危险废物产生。. 噪声; 本项目勘探设备噪声经过采取隔声、降噪等相应的环境保护措施能够达标排放。. 生态恢复; 探矿期间未设置施工营地，槽探、钻探过程中产生的废石、地表剥离物，探矿期间探槽开挖土石方主要堆放于各探槽沿线，废石用于回填，钻孔采用了水泥及泥浆（干化后）进行全孔封闭，钻探平台在钻探施工结束后及时进行清理平整，人工播撒草种；探槽用剥离表土和废石进行回填压实。坑探后对受影响的地表人工播撒草种，进行修复。. 注：本单位通过法拍方式获得现有矿山开采权及其附属地表工业场地和选矿场的使用权，本项目在其原址基础上进行勘探和地表配套建筑建设，坑探过程部分探矿平硐及巷道依托现有，综合办公室、空压站、变配电所、材料库、废石堆场依托现有场地进行建设。 1、勘查区概况 本项目勘探面积为0.128km2，勘探区拐点坐标如下。 表2-2 勘探区拐点坐标一览表 点号; 直角坐标（3°带，CGCS2000坐标系）; 点号; 直角坐标（3°带，CGCS2000坐标系）. X坐标; Y坐标; X坐标; Y坐标. 1; 4603277.34; 42598525.00; C; 4603199.92; 42598003.36. 2; 4603167.34; 42598139.00; D; 4603175.52; 42598019.36. 3; 4603017.34; 42597919.00; E; 4603191.10; 42598047.48. 4; 4602768.34; 42597839.00; F; 4603209.10; 42598037.48. 5; 4602883.34; 42597626.00; G; 4603215.90; 42598045.18. 6; 4602938.34; 42597591.00; H; 4603195.90; 42598056.18. 7; 4602967.34; 42597570.00; 18; 4603201.34; 42598066.00. 8; 4602971.34; 42597573.20; 19; 4603219.34; 42598056.00. 9; 4602940.84; 42597595.50; 20; 4603226.14; 42598063.70. 10; 4603018.04; 42597734.90; 21; 4603206.14; 42598074.70. 11; 4603125.34; 42597696.00; 22; 4603365.04; 42598361.70. 12; 4603126.54; 42597700.40; 23; 4603446.34; 42598314.30. 13; 4603020.44; 42597739.30; 24; 4603451.34; 42598320.00. 14; 4603112.84; 42597906.10; 25; 4603450.74; 42598331.60. 15; 4603136.94; 42597890.30; 26; 4603378.94; 42598386.80. 16; 4603139.64; 42597894.50; 27; 4603427.12; 42598473.80. 17; 4603115.24; 42597910.50; 28; 4603443.74; 42598464.60. A; 4603173.12; 42598014.96; 29; 4603443.34; 42598472.00. B; 4603197.22; 42597999.16; 30; 4603433.34; 42598485.00. 2、勘察目的 在总结研究以往地质资料基础上，于2025年6月～2027年1月对该区进行地质详查及勘探工作，最终估算铁矿产资源储量，提交铁矿详查报告，为矿山设计提供铁矿产资源/储量和开采技术条件的地质依据。 3、勘察任务 本次工作的任务是通过加密各种采样工程，详细查明岩浆岩种类、规模、形态、产状及与成矿有关的岩性、岩相分布特点；详细查明主要构造性质、产状，详细查明与成矿有关的变质与蚀变特征及与矿化的关系；通过系统取样工程控制，详细查明矿床内矿体数量及埋藏条件和矿体规模、形态、产状及厚度与品位变化情况，详细查明矿体中夹石及顶底板岩性分布情况；详细查明矿床氧化带特点，发育程度、范围、深度、矿物组合；通过选矿实验室流程试验，查明矿石的加工技术性能；详细查明矿床的水文地质、工程地质及环境地质等开采技术条件；通过可行性研究，对矿床开采的经济效益进行评价，为矿床开发提供依据。 - 勘查工作部署 本次勘查工作首先在区内对已知矿体利用探槽进行揭露控制，详细查明矿体的规模、产状、形态，深部施工钻探工程对主矿体系统控制。同时进行1:10000填图工作，结合探槽工程对新发现的矿体追索控制，用以扩大本区矿体规模。同时开展1:2000地质填图、1:2000水工环测量、1:2000地形测量及相应的物理性能等测试。 探槽工程主要布设于矿体及地质界线上，基本或大致垂直矿体。 探矿工程主要依据矿床地质特征按勘查线布设。本次勘查工作探矿工程集中分布在矿体上。探矿工程基本布设在勘查线上，矿体中心为0线，依次左单右双按序排列。 坑探：根据地表地形条件和矿体赋存条件，临江市六道沟铁矿探矿工程采用平硐+盲斜坡道开拓。 浅部采用平硐探矿，即Ⅰ号矿体探矿平硐为732m（利旧）、697m（利旧），Ⅱ号矿体探矿平硐为698m、668m（利旧）、652m，Ⅲ号矿体探矿平硐为768m、735m、700m、665m。 深部采用盲斜坡道探矿，即在Ⅱ号矿体下盘布置652m标高平硐，并在硐内约50m处掘进探矿盲斜坡道，分别在Ⅰ号矿体652m（利旧）、618m、590m、550m、510m、470m、430m标高掘进探矿中段巷道，及Ⅱ号矿体630m标高掘进探矿中段巷道。 652m探矿平硐、768m探矿平硐及盲斜坡道均位于转采后预计岩石移动界线20m之外。探矿中段均为沿脉掘进的探矿巷道，以验证铁矿化体的产状及位置。探矿巷道长度以到达资源储量估算边界为准，查清矿层产状、厚度、品位变化等特征。初步采用50×50m 网度控制矿体。 后续视矿体的揭露情况，再加密至50m间距的穿脉，使总体坑探控制网度为50×50m。预计施工井巷工程共计约5551m，掘进工程量约50253.8m³。 5、勘察工程质量评述 （1）钻探工作及质量评述 钻探工程按DZ/T0227-2010地质岩心钻探技术规程标准执行，钻探地质编录执行DD2006－01固体矿产勘查原始地质编录规程。 矿区所施工钻孔均为直孔，钻探选择林间空地，钻探前在待施工区域清理出64（8×8）m2的空地作为钻孔平台使用，不进行硬化施工。 （2）简易水文观测及质量评述 为初步确定含水层的层位、岩性、厚度、埋深、水位、透水性、含水性，施工的所有钻孔，均做了钻孔简易水文地质观测工作。 观测内容包括：使用清水或无固相冲洗液的钻孔中，每班至少观测水位1回～2回次。每观测回次中，提钻后、下钻前各测量一次水位，间隔时间应大于5min。 每个钻进回次应根据水源箱水位、泥浆罐液位变化和补充冲洗液量计算冲洗液消耗量。 钻进中遇到涌水、漏水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、逸气、裂隙、溶洞及钻柱坠落等异常现象时，及时记录其深度。 在地下水自流钻井中，根据水文地质要求接高孔口管或安装测试装置测量水头高度和涌水量。 钻孔静止水位观测及动态观测对施工的所有钻孔进行静止水位观测，钻孔最终水位波动满足了正负不超过2cm及连续观测24h的要求。 本次勘查对矿区地下水进行动态观测，每月4次。 （3）槽探工作及质量评述 槽探工程的施工严格地按照《地质勘查槽坑探规程》进行施工。探槽工程的布设比较合理，尽量地垂直矿（化）体的走向，充分发挥槽探工程所起到的作用。槽探过程会不对矿区内树木进行砍伐，探槽间的间距一般以不超过100m，重点矿化带以40m间距进行施工，个别重点矿化带无法施工探槽的，利用浅钻进行控制。槽子的开口一般视表土层土质的松散度而定，底宽0.60m～0.80m，应挖掘至基岩的0.30～0.50m。对所有探槽采用工程代号加线号加工程号进行统一的编号。每个槽子在槽头钉有木桩，由测量人员进行位置定测。探槽在施工中地质人员及时到现场进行指导，深度达不到要求时及时通知施工人员进行补救，达到地质目的竣工以后，由地质人员验收合格。验收后及时进行地质编录和取样。 探槽原始地质编录按DD2006－01规程执行，基点、基线、标本、样品绘制在图壁或底上，并在素描图上标出。记录描述以基线读数为准。基线方向变化时，设置基点（拐点）并顺序编号。槽壁上标明基线位置及方向，槽壁轮廓高低变化进行适当的简化。 槽底按正投影绘制于槽壁的下方。槽探工程编号由勘探线号+工程顺序号连接而成。 探槽素描图的绘制，是根据探槽编录的资料，在现场进行的。素描图比例尺采用1∶100，槽壁图绘于素描图的上方，槽底图绘于素描图的下方，槽底与槽壁间隔1.00cm，槽底绘成宽度为1.00cm的长方形。各分层单元按编录数据绘到素描图上，分层单元使用规定的岩性图例。 综上，本次勘探首先在区内对已知矿体利用探槽，明确矿脉分布方向，槽探工程主要在前6个月内进行。明确矿脉分布方向后采用钻探的方式确定矿藏深度，随后通过坑探确定矿藏分布情况，钻探和坑探配合进行，主要在全程记性，根据实际勘探结果进行调整。 5、主要勘探设施 本项目勘探过程使用的主要设备见下表。 表2-3 主要勘探设施及参数一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 采掘设备. 1; 凿岩机; YT-28，凿孔直径34～45mm，最大凿孔深度 5m，需风量5m³/min; 台; 3; 2用1备. 2; 柴油装载机; ZL20E，斗容1.2m³，尺寸5.84×2.16×2.18m，功率66kW; 台; 2; /. 空气压缩系统. 3; 空压机; EX-75A; 台; 2; 地表，1用1备. 井下通风设备. 4; 主扇; K40-4-No.10; 台; 2. 5; 局扇; JK58-1No.4.5; 台; 5; /. 井下供排水系统. 6; 排水泵; 200QJ20-450/34; 台; 3; /. 7; 排水泵; 150QJ20-102/17; 台; 3; /. 8; 井底水窝潜水泵; 6563×3; 台; 2; 井底，1用1备. 井下运输. 9; 地下自卸车; UQ-12T型，尺寸5.2×2.1×1.7m，功率81kW; 辆; 3; /. 供电. 10; 柴油发电机组; 200kW（中性点绝缘）; 套; 1; /. 11; 柴油发电机组; 75kW（中性点接地）; 套; 1; /. 废石处理. 12; 颚式破碎机; /; 台; 1; /. 13; 筛分机; /; 台; 1; /. 钻探设备. 14; 钻机; HW-YDX-600XL钢履带; 台; 4; /. 探矿工程井下爆破作业所需炸药及起爆器材外委具有资质民爆公司负责供应，矿区内不需建设炸药库。 本项目碎石产品方案见下表。 表2-4 碎石产品一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 规格; 储存位置. 1; 石子; 50090.41; m3; 5-20mm; 废石堆场2. 6、公用工程 （1）给排水 本项目生活用水由外购桶装水提供，本项目槽探、钻探人员为20人，用水定额为50L/人.d，每天用水量为1m3；坑探人员为30人，用水定额为50L/人.d，每天用水量为1.5m3。 生产用水来自井下涌水，根据《吉林省临江市六道沟铁矿勘探实施方案》(已取得许可意见同意书，临江市急（非煤）坑探审字〔2024〕001号），本项目枯水期坑道涌水量在60～80t/d，丰水期坑道涌水量在150～200t/d，本次评价取最大值作为坑道涌水量，则本项目枯水期坑道涌水量为80t/d，丰水期坑道涌水量为200t/d。井下涌水暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎过程使用。 丰水期：坑探过程中矿井掘进用水补充量约为80m3/d，钻探过程中钻头冷却用水补充量约为10m3/d，坑探抑尘用水量约为50m3/d，道路抑尘用水量为2m3/d，废石堆场抑尘用水量为5m3/d，废石破碎抑尘用水量为2m3/d，洗车平台用水量为1m3/d，绿化用水50m3/d，钻探抑尘用水量约为1m3/d，来自钻探泥浆水沉淀后上清液回用。 枯水期：坑探过程中矿井掘进用水约为50m3/d，钻探过程中钻头冷却用水约为10m3/d，坑探抑尘用水量约为10m3/d，道路抑尘用水量为2m3/d，废石堆场抑尘用水量为5m3/d，废石破碎抑尘用水量为2m3/d，洗车平台用水量为1m3/d，钻探抑尘用水量约为1m3/d，来自钻探泥浆水沉淀后上清液回用。 本项目利用地表695m标高230m3高位水池作为消防水池，通过在高位水池200m3处设生产水阀，在池底设消防水阀，保证200m3平时不动用，以确保消防用水的充足。 在地表高位水池附近建1座饮用水高位水箱（供水施救水箱），容积10m3，用水通过生活用水系统供给，采用水车输送至水箱。 生活污水产生量为2m3/d，排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排；钻头降温用水全部损耗；抑尘用水全部蒸发损耗，钻探过程产生的泥浆水排入泥浆罐中经过沉淀后取上清液回用于降尘。泥浆自然干化后钻存于1#废石场，待后续回填使用。 图2-1 本项目丰水期日最大水平衡图（单位m³/d） 图2-2 本项目枯水期日最大水平衡图（单位m³/d） （2）供电 设计采用两路独立电源供电，一路10kV电源取自六道沟镇变电所。由架空线引至本工程地表工业场地附近。该变电所增加本矿区全部实载容量294.73kVA后，负荷率约64%，矿区距该变电所10公里，线路规格：LJ-50。经计算压降为1.86%，满足本工程的供电需求。 另一路备用电源由柴油发电机组提供。 （3）劳动定员及工作周期 项目勘探工作期间，项目探矿期间劳动定员共计20人，坑探人员为30人，工作天数为240天/年，工作制度实行1班制，每班工作8小时，冬季不施工，年工作时长1920h。 |
| 总平面及现场布置 | 1、占地情况 根据建设单位提供材料，槽探及钻探产生的土石方沿探槽两侧进行堆放，占地性质为林间荒地，未占用林地，坑探挖掘面积较小，产生的废石于废石堆场2暂存，破碎后外售。本项目勘查面积为0.128km2，本次实施方案以钻探、槽探、坑探为主，工程间距40m～80m×40m～80m控制，占地全部为林间荒地。施工作业区域总占地面积约为6000m2，均为临时占地，不设置施工营地，工程完工后均恢复原状。占地性质为林地，占地现状均为林间荒地，不涉及农田及林木砍伐。坑探过程部分利用现有平硐和巷道继续挖掘，坑探过程产生的废石运至废石堆场2暂存，破碎后外售。 |
| 施工方案 | 本项目为探矿项目，探矿方式主要为槽探、钻探及坑探 1、槽探工艺流程 首先人工在槽探处将表土剥离暂存在矿槽的两边，然后人工开挖。在槽底和槽壁采用锥子人工取样，将岩石样品用人工运送到山下装车，委托实验室进行成分检测，施工完成后，即时将剥离的土石就地进行填埋。 槽探工艺流程及产污环节详见图1。 图2-3 槽探工艺流程及产污环节示意图 2、钻探工艺流程 钻探是用钻机按一定设计角度和方向施工钻孔，通过钻孔采取岩心（或矿心）、岩屑，委托实验室进行成分检测，以探查地下岩层和矿体分布及储量的一种探矿工程，在钻探完成后，即时封口并标记点位。 钻探工艺流程及产污环节详见图2。 图2-4 钻探工艺流程及产污环节示意图 3、坑探工艺流程 根据地表地形条件和矿体赋存条件，临江市六道沟铁矿探矿工程采用平硐+盲斜坡道开拓。 浅部采用平硐探矿，即Ⅰ号矿体探矿平硐为732m（利旧）、697m（利旧），Ⅱ号矿体探矿平硐为698m、668m（利旧）、652m，Ⅲ号矿体探矿平硐为768m、735m、700m、665m。 深部采用盲斜坡道探矿，即在Ⅱ号矿体下盘布置652m标高平硐，并在硐内约50m处掘进探矿盲斜坡道，分别在Ⅰ号矿体652m（利旧）、618m、590m、550m、510m、470m、430m标高掘进探矿中段巷道，及Ⅱ号矿体630m标高掘进探矿中段巷道。 652m探矿平硐、768m探矿平硐及盲斜坡道均位于转采后预计岩石移动界线20m之外。探矿中段均为沿脉掘进的探矿巷道，以验证铁矿化体的产状及位置。探矿巷道长度以到达资源储量估算边界为准，查清矿层产状、厚度、品位变化等特征。初步采用50×50m网度控制矿体。 后续视矿体的揭露情况，再加密至50m间距的穿脉，使总体坑探控制网度为50×50m。 预计施工井巷工程共计约5551m，掘进工程量约50253.8m³。工艺流程及产污环节详见图3。 图2-5 坑探工艺流程及产污环节示意图 4、废石破碎 本项目坑探过程产生大量石料，部分石料取样送检，其余石料作为废石进行处理。废石运输至废石堆场暂存，破碎、筛分后合格碎石外售建材生产单位，不合格碎石回到破碎工序再次加工。不从外部购入废石进行破碎处理，待坑探结束后，该破碎工序拆除。坑探产生的废石外运至2#废石堆场暂存，通过在堆场设置的破碎设备进行破碎，通过破碎设施内置的筛分设施进行筛分，大块碎石回到破碎工序继续破碎，符合规格的碎石外售。 图2-6 破碎工艺流程及产污环节示意图 5、测量工作 本项目测量工作采用GPS测量仪和全站仪等设备对项目进行测量定点，此工作不会对环境造成影响。 |
| 其他 | 土石方平衡 本项目主要的土石方工程为槽探、坑探期间的表层土壤与风化岩石剥离、回填、废石外售。 槽探期间将开挖的土石方量为400m3，其中表土剥离约10m3。临时堆放于各探槽沿线附近空地，用苫布覆盖，表土单独堆放，待单个探槽地质编录工作完成后回填平整，再覆盖表土。 钻探期间开挖的土石方量为215m3，其中表土剥离约30m3，主要用于钻井平台工作面土地平整。泥浆产生量为20t，干化后暂存于1#废石场，后续同表土回填于钻孔中，其余作为岩心外运。 坑探期间开挖的土石方量为50253.8m3，其中表土剥离约50m3，表土临时堆放坑探附近空地，设置围挡并用苫布覆盖，待坑探结束后回填，其余石料破碎外售。 本工程勘查期土石方平衡详见表2-5。 表2-5 本工程勘查期土石方平衡表 工程名称; 挖方（m3）; 填方（m3）; 弃方（m3）; 外运（m3）; 备注. 槽探; 400; 390; 0; 10; 待单个探槽地质编录工作完成后回填平整，再覆盖表土（其中表土剥离约10m3）. 钻探; 215; 195; 0; 20; 其中作为实验土石方量为20m3. 坑探; 50253.8; 50; 0; 50203.8; 其中作为实验土石方量为30m3，破碎外售土石方量为50090.41. 合计; 50868.8; 635; 0; 50233.8; --. |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状评价 1、吉林省生态功能区划调查 （1）吉林省生态功能一级区划归属 根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ吉林东部长白山地生态区”。生态功能一级区划见附图4。 （2）吉林省生态功能二级区划归属 根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ3鸭绿江中低山林特生态亚区”。生态功能二级区划见附图5。 （3）吉林省生态功能三级区划归属 根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ3-1望天鹅南坡中山窄谷水资源开发与景观保护生态功能区”。生态功能三级区划见附图6。 本区地处长白山南坡和鸭绿江上游地区，东和南隔鸭绿江与朝鲜民主主义人民共和国相望，西与白山市、江源县接邻，北与抚松县相接，由小流域168、169、173、175、178和179组成。行政单元包括长白县全部和临江市的宝山、东北岔、贾家营、临江市区东部、六道沟、蚂蚁河等乡镇。全区土地面积为4265.17km2，占该亚区土地面积的29.29%。人口密度为34人/km2。 本区地势从东北向西南坡降，境内群山起伏，沟壑纵横，俗有“九山半水半分田”之说北部的最高点达海拔2450m。年平均气温为2℃~4.7℃，平均年降水量为698~800mm，属温带湿润气候。区内地表、地下水资源丰富，山地河流众多，基本都以北向南或从东北向西南流向汇入鸭绿江，其中长10km以上的河流有40多条，并建有小型水电站近30座。境内森林资源丰富，森林覆盖率达80%左右。野生动植物资源丰富，区内有经济价值的各种树木达80多种，其中红松、水曲柳、黄菠萝等名贵优质树种占三分之一，盛产山参、党参、黄芪、贝母、灵芝等药材。农作物主要为稻谷、玉米、小麦等。珍稀和经济野生动物种类主要有东北虎、金钱豹、梅花鹿、紫貂、林蛙等及多种冷水鱼。矿产资源也较丰富，铁、锌、宝石、矿泉水等均有一定的储量。 2、土地利用现状调查 （1）评价区土地利用现状 根据调查资料及有关标准建立评价区土地利用分类系统。本项目生态评价范围区土地利用现状分类统计见表3-1。 表3-1 评价区土地性质及利用现状分类统计 土地性质; 数量（hm2）; 利用现状; 数量（hm2）; 占评价区总面积百分比（%）. 林地; 209.77; 林地; 209.77; 94.25. 工矿仓储用地; 12.8; 林地; 11.991; 5.75. 工矿仓储用地; 0.809. 合计; 222.57; /; 222.57; 100.00. 由表3-1可见，评价区总面积为2.23km2，主要土地利用类型为林地、工矿仓储用地，分别占评价区总面积的94.25%、5.75%，林地占绝大部分，为区域土地利用的主要类型。 ②项目用地区域土地利用现状 根据现场调查，本项目勘探区占地面积为12.8hm2，除部分区域裸露外，其余区域均为林地，其用地情况见表3-2。 表3-2 项目土地利用情况一览表 土地利用现状; 数量（hm2）; 占采区总面积百分比（%）. 林地; 11.991; 93.68. 工矿仓储用地; 0.809; 6.32. 合计; 12.8; 100.00. 3、生态环境调查 （1）植物生态系统调查 评价区属于温带山地针阔叶混交林区域，主要分布有人工红松林、阔叶混交林、人工落叶松林、蒙古栎林和人工杨树林五种植被类型。 1）针叶林 ①落叶松林 是本区人工林的主体，乔木层为落叶松，树种主要有长白落叶松（Larixlogensis）。郁闭度0.7-0.9，高7-19m,胸径8-22cm。腐殖质层较薄。灌木有金银忍冬、东北绣线梅、珍珠梅，胡枝子等。草本层有山尖子、东北堇菜、石防风、山茄子、野火球、玉竹等。群落郁闭度较高，层次很单一，栽植密度大。 a胡枝子－长白落叶松（Larix logensis） 分布于半阳坡或半阴坡低山漫岗。落叶松的组成比例接近80%，外貌整齐，层次明显，可分为乔木、灌木和草本植物3层。 b绣线菊－疣枝卫茅－长白落叶松（Larix logensis） 落叶松的组成比例接近85%，外貌整齐，层次明显，可分为乔木、灌木和草本植物3层。 2)阔叶林混交林 ①阔叶混交林群系 是本区分布最多的群系之一，分布范围广，在评价区的低山、丘陵和台地、中山及坡地的各方向都有分布，林分结构完整，主要分乔木、灌木和草本三层。乔木层郁闭度0.6—0.9，随立地条件变好而树种增多。 ②针阔叶混交林群系 是本区的第二大群系，优势种不明显，群落结构比较完整，明显分出乔木、灌木、草本植物三层。乔木层郁闭度0.6-0.9。主要种类有长白落叶松、蒙古栎、色木槭、胡桃楸、水曲柳、黄檗、紫椴、糠椴、裂叶榆、山杨、白桦等。下木层有花曲柳、青楷槭、假色槭、稠李等。灌木层盖度30%-60%。主要有东北溲疏、东北山梅花、鸡树条荚迷、黄花忍冬、金银忍冬、接骨木、珍珠梅等，在开阔处有胡枝子等。草本层盖度30-70%。主要植物有山茄子、薄叶驴蹄草、白花碎米荠、掌叶铁线蕨、鹿药、毛茛、莫石竹、山荆子、白屈菜等。藤本植物有五味子等。 （2）植被及植物群落调查结果 1）植被区划 按《吉林植被》区划划分，沿线植被类型主要为林业植被，本区域气候温和，大于10℃积温为2700-3000℃，能够满足一季作物生长需要。而且水热同季，高温多雨的季节正值作物生长旺盛时期。 评价区植被类型主要是林地植被等。林地植被中包括了红松林、落叶松林、阔叶林混交林、针阔混交林、针叶混交林、杨树林等群落。 2）植被区系 评价区植物区系属于沿线地区植物区划为泛北极植物区-中国-日本森林植物亚区-东北地区，其植被特点为温带针叶阔叶混交林区域-温带南部针阔叶混交林区。植物区系以长白山植物区系为主，含红松、水曲柳、胡桃楸、黄檗、紫椴、软枣猕猴桃等。 3）植被类型及分布 矿区所在区域地类主要为山地，生境为针叶林、针阔混交林、落叶松林、阔叶混交林生态系统。但总体来看，物种较为单一，群落构成简单，并且常见种较多，主要为落叶阔叶林植物物种，在评价区常见植物主要树种有蒙古栎、胡桃楸、水曲柳、紫椴、白桦、春榆、山杨、黄檗等。人工针叶林主要为红松、长白落叶松。 （2）动物生态系统现状调查与评价 吉林省白山市处在长白山针阔混交林区，其野生动物在全国的区划中属于东北区长白山地针阔混交林动物区，历史上这里野生动植物资源十分丰富，不仅有丰富的森林资源、繁多的经济植物和药用植物，而且野生动物种类和数量都十分丰富。据调查，区内共有6类，其中小型动物松鼠、紫貂、花鼠等常成为优势种群；大型兽类野猪、狍子、獾、貉、狐等常见。白山市鸟类中林栖鸟种类较多，大山雀、啄木鸟等常见。 白山市两栖、爬行类动物种类不多，爬行类主要有白条草蜥、蝮蛇、棕黑锦蛇等。两栖类主要有中国林蛙、东方铃蟾等。 评价区内人员活动频繁，野生动物较少。数量上以陆生动物和鸟类较多，兽类较少，除鸟类外没有发现其它国家级保护动物。 评价区位于白山市临江市，生境主要为针阔混交林、落叶阔叶混交林区域，区域内人为活动频繁，野生动物种类构成单一。 依据《吉林省第二次全国陆生野生动物资源调查》报告中的动物名录，经对影响评价区的现地调查以及资料查询，评价区野生动物种类共有：7目18科23种。其中：陆生脊椎动物：有两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类。据考察结果，两栖类为1目3科3种，爬行类为1目1科1种，鸟类为3目9科13种，哺乳类为2目5科7种。 1）动物群落 沿线第五动物区划为古北界-东北亚界-东北区-长白山亚区。根据动物生态习性、地理分布规律及评价区动物生境，评价区内，其动物群没有形成特定的群落，在针阔混交林和落叶阔叶混交林中均有发现。没有发现国家级保护动物。 ①两栖类 该区共有两栖类1目3科3种，均为《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》（以后简称《名录》）中要保护的动物，如东北雨蛙（Hyla japonica Grenther）及中国林蛙（Rana chensinensis David）花背蟾蜍（Bufo raddei Strauch）等。 ②爬行类 该区爬行动物较少1目1科1种，棕黑锦蛇（Elaphe schrenckii Strauch）。 ③鸟类 该区鸟纲共有13种，隶属于3目9科，其中国家二级保护鸟类12种，如家燕（Hirundo rustica gutturalis Scopoli）白鹡鴒（M. alba leucopsis Gould）褐伯劳（Lanius cristatus confuses Stegmann）松鸦 （Garrulus glandarius brandtii Eversmann）灰喜鹊（Cyanopica cyana Stegmann Meise）北红尾鸲（Phoenicurus auroreus Pallas）等。 ④兽类 该区共有哺乳纲兽7种，隶属于2目5科，其中如普通刺猬（Erinaceus europaeus Linnaeus）、东北兔（Lepus. mandschuricus Radde）、松鼠（Sciurus vulgaris Linnaeus）等。 6、生物多样性调查 （1）植物多样性 矿区所在区域地类主要为山地，生境为针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、针阔混交林等。但总体来看，物种较为单一，群落构成简单，并且常见种较多，主要为落叶阔叶林植物物种，在评价区常见植物主要树种有蒙古栎、胡桃楸、水曲柳、紫椴、白桦、榆树、山杨、黄檗等。人工针叶林主要为红松、长白落叶松。 经对影响评价区的现地调查，评价区有蕨类植物门3科3种、裸子植物门1科2种、被子植物门两纲，其中：单子叶植物纲3科4种；双子叶植物纲30科59种。 （2）动物多样性 评价区位于白山市，生境主要为针阔混交林、落叶阔叶混交林和工矿，区域人为活动频繁，野生动物种类构成比较单一。 依据《吉林省第二次全国陆生野生动物资源调查》报告中的动物名录，经对影响评价区的现地调查以及资料查询， 评价区野生动物种类共有：7目18科 23种。其中：陆生脊椎动物：有两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类。据考察结果，两栖类为1目3科 3种， 爬行类为1目1科1种，鸟类为3目9科13 种，哺乳类为 2目5科7种。 （3） 濒危物种 1）重点保护和珍稀濒危植物资源 按照最新调整的国家重点保护野生植物名录(2022)，影响评价区内国家Ⅱ级保护野生植物有4种：红松(Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.)、紫椴(Tilia amurensis Rupr.)、水曲柳(Fraxinus mandshurica Rupr.)、黄檗(Phellodendron amurense Rupr.)。4种植物分布在整个影响评价区内。 2）重点保护和珍稀濒危动物资源 按照最新调整的国家重点保护野生植物名录(2022)，影响评价区内没有国家 级保护野生动物。 3）物种分布与预测 按照《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ19-2022) 的评价要求，对区域内部分物种栖息地进行预测。 根据调查动物出现的点位，结合动物栖息地偏好，采用最大熵模型（maximum entropy model, MaxEnt）对动物潜在栖息地进行预测，结果表明评价区的动物分布较广，在实际调查中发现受工程区内人为活动影响造成的动物种类较少。 （4）鸟类迁徙 吉林省地处全球8大鸟类迁徙路线之东亚-澳大利亚鸟类迁徙路线上。根据相关研究和多年的观测发现，吉林省可进一步划分出两条重要鸟类迁徙集群带，即吉林以东至珲春的鸟类迁徙带和四平以西的鸟类迁徙带。从鸟类集群特点和规律上看东部主要以珲春、临江集安作为主要的迁徙通道，但以水鸟居多，同时也包含大部分森林鸟类。历史资料没有查询到的较大的鸟类迁徙路线。因此，影响评价区对鸟类产生的影响是可控的。 二、项目所在区域环境质量现状 1、地表水环境质量现状 鸭绿江流域：白山市鸭绿江流域有2个监测断面，分别为鸠谷、葫芦套断面，根据吉林省生态环境厅发布的2024年9月、2024年10月、2024年11月吉林省江河国控断面水质月报，2个监测断面水环境质量均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，详见下表。 表3-3 鸠谷、葫芦套断面国控断面水质月报 监测时间; 所属 城市; 江河 名称; 断面 名称; 水质类别; 是否 达标; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年 同期. 2024.9; 白山; 鸭绿江; 鸠谷; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; √; →; ↑. 2024.9; 葫芦套; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; √; ↑; →. 2024.10; 白山; 鸭绿江; 鸠谷; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; √; →; →. 2024.10; 葫芦套; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; √; →; →. 2024.11; 白山; 鸭绿江; 鸠谷; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; √; →; →. 2024.11; 葫芦套; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; √; →; →. 根据上表可知，鸠谷、葫芦套断面水质状况较好，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应水质功能要求，水体达标。 - 2、环境空气 （1）项目区域环境空气质量达标情况 本环评报告区域环境质量达标评价引用吉林省生态环境厅于2024年6月1日公布的《吉林省2023年生态环境状况公报》，结论如下： 2023年，全省地级市（州）政府所在的9个城市按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）开展监测和评价。城市环境空气质量平均优良天数比例为92.4%（扣除沙尘异常天气影响），高于全国平均水平5.6个百分点，同比下降1.0个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%（扣除沙尘异常天气影响），同比上升0.2个百分点。全省空气中6项污染物年均浓度均达到国家二级标准，其中可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为47微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为26.5微克/立方米；二氧化硫（SO2）年均浓度为9微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均浓度为22微克/立方米；一氧化碳（CO）平均浓度为1.0毫克/立方米；臭氧（O3）平均浓度为133微克/立方米。 2023年，白山市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5六顶污染物的年均值浓度分别为：12µg/m3、22µg/m3、1.3mg/m3、130µg/m3、58µg/m3和24µg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准要求。 表3-4 全省各城市环境空气质量主要污染物年均浓度（2023年） 表3-5 白山地区2023年环境空气质量达标区判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ug/m3; 标准值/ug/m3; 占标率/%; 超标倍数; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.86; -; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.57; -. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; -. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; -. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.3; 4.0; 32.5; -. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 130; 160; 81.25; -. 由公告可知，项目所在区域环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，区域为达标区域。 - 项目所在区域污染物环境质量现状补充监测 ①监测点布设 根据该项目建设位置、气象条件及评价等级，共布设2个环境空气质量监测点。具体布设情况详见表3-15，布设位置详见附图7。 表3-6 环境空气监测点位布设情况表 序号; 监测点位名称; 布设目的. 1#; 勘探区域; 了解本项目所在地环境空气质量情况. 2#; 老佛爷沟. ②监测项目 根据本项目污染特征以及该区域环境空气质量状况，监测项目确定为TSP、NOx。 ③监测单位、时间及频次 吉林省同盛检测有限公司于2025年4月1日－3日进行的监测、连续监测3天，TSP测24小时均值；NOx测1小时均值及24小时均值。 ④评价方法 采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi—第i种污染物最大质量浓度占标率； Ci—第i种污染物的最大质量浓度，mg/m3； C0—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。 ⑤评价标准 TSP、NOx采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 ⑥监测结果 根据监测数据，统计出各监测点位污染物日均浓度范围，日均值超标率及最大超标倍数，详见表3-7。 表3-7 评价区环境空气质量现状监测分析统计结果 检测项目; 项目指标; 勘探区域; 老佛爷沟. TSP; 日均浓度范围，ug/m³; 0.091-0.095; 0.089-0.093. 小时浓度范围，ug/m³; --; --. 日均最大浓度占标率（%）; 31.67; 31. 小时最大浓度占标率（%）; --; --. 超标率（%）; 0; 0. NOx; 日均浓度范围，ug/m³; 0.032-0.033; 0.032-0.033. 小时浓度范围，ug/m³; 0.031-0.034; 0.030-0.035. 日均最大浓度占标率（%）; 33; 33. 小时最大浓度占标率（%）; 13.6; 14. 超标率（%）; 0; 0. 由监测结果可知，特征污染物满足环境质量标准要求。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故本次环评不开展声环境现状调查。 4、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中C地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场勘查，本项目所在矿区现有项目无历史违法行为，并已停产多年，项目无现存环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于吉林省白山市临江市六道沟镇夹皮沟村，项目所在地及周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区、森林公园、文物保护等需要特别保护的生态敏感目标。具体情况详见下表3-8。 表3-8 本项目环境保护目标一览表 序号; 类别; 工程内容; 环境保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对位置; 距离; 环境功能区. X; Y. 1; 环境空气; 探矿工程; 老佛爷沟; 160; 452; 居民; 32人; 东北侧; 480m; 二类区. 2; 地表水; 附近无明显地表水体. 3; 声环境; 项目50m范围内无居民等敏感点. 4; 地下水; 区域地下水; -; -; -; -; 评价范围内（外扩500m）; GB/T14848-2017. 5; 土壤; 农田; -; -; -; -; 评价范围内 （外扩500m）; GB36600-2018. 6; 生态; 评价范围内（外扩500m）; -; -; -; 保护植被、动物，防治水土流失. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 项目位于吉林省白山市临江市六道沟镇夹皮沟村，环境空气质量功能区划属于二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，标准限值见下表。 表3-9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（摘录） 序号; 污染物项目; 平均时间; GB3095-2012浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 8; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 2、地表水 项目所在区域最近地表水体为鸭绿江，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中相关规定，按照Ⅱ类水体评价，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，见下表。 表3-10 地表水环境质量标准（摘录） 序号; 污染物种类; 单位; GB3838Ⅱ类标准值. 1; pH值; 无量纲; 6~9. 2; COD; mg/L; ≤15. 3; BOD5; mg/L; ≤3. 4; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 3、声环境 项目位于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准值详见下表。 表3-11 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1类; 55dB(A）; 45dB(A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 二、污染物排放标准 1、废气 勘探过程、破碎过程中产生的颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求，详见下表。 表3-12 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物 名称; 执行标准; 无组织排放. 周界外浓度最高点 （mg/m3）. 1; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0. 柴油发电机燃烧柴油排放的污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中“非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值”（第三阶段），具体标准值详见下表。 表3-13 非道路移动机械柴油机污染物排放限值（第三阶段） 额定净功率（Pmax）（kw）; CO（g/kwh）; HC（g/kwh）; NOx（g/kwh）; HC+NOx（g/kwh）; PM（g/kwh）. 130≤Pmax≤560; 3.5; --; --; 4.0; 0.2. 2、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表3-14。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 废石破碎加工期地表工业场地场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表3-15。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 3、固废 本项目的固体废物分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、废气 （1）勘探过程废气 a、地表勘探作业粉尘 本项目槽探及钻探和少量表土堆放过程中产生的粉尘以无组织形式在施工点外排，其排放特点是：排放高度低、排放点多且分散、排放量受风速和空气湿度影响较大。类比同类项目《吉林伟良矿业有限公司吉林省和龙市和安河铁矿勘探项目》数据，产生的浓度约为1.0mg/m3，产生量为0.3t/a，采取淋水抑尘措施后，粉尘浓度可以下降80%以上，同时通过大气扩散稀释作用后，勘探区场界能够达到周界外浓度最高点颗粒物小于1.0mg/m3的要求。 根据类比实测结果可知，在风速为4.5m/s时，下风向不同距离的扬尘浓度见表4-1。 表4-1 下风向TSP浓度 距离（m）; 1; 25; 50; 80; 150. TSP浓度（mg/m3）; 3.744; 1.630; 0.785; 0.496; 0.246. 本项目施工过程仅为地质勘探，产尘较少，从上表可知，在有风条件下扬尘影响范围较大，近距离处，扬尘严重超标，对周围近距离区域空气质量造成不利影响。随着距离的增加，扬尘浓度迅速降低，在150m范围外，TSP浓度可达到0.246mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 b、柴油发电机尾气 项目需使用柴油发电机组为钻探设备提供电力，发电机以0#优质轻柴油（含硫率小于0.2%）作为燃料；产生的废气主要成分为烟尘、NOx和烃类等。项目在勘探区内设置1台柴油发电机作为机械用电使用，柴油发电机工作时间约1000h/探矿期，每台柴油发电机按单位耗油量212.5g/kwh计，则每台柴油发电机的耗油量为2.53×10-4kl/kwh（密度以1.19kl/t计），柴油随用随购，不储存。 根据《建设项目环境保护使用手册》提供的排污系数，可计算出柴油发电机废气及其污染物排放情况，见下表所示。 - 表4-2 柴油发电机废气及污染物排放情况 - 序号; - 污染物; - CO; - HC; - NOX; - 烟尘. - 1; - 排污系数（kg/kl柴油）; - 0.63; - 0.12; - 2.8; - 0.25. - 2; - 每台柴油机排放速率g/kwh; 0.16; 0.03; 0.71; 0.06. - 3; - 排放标准g/kwh; - 3.5; - --; - --; - 0.2. - 4; - 达标分析; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. 根据上表，由上述计算值与《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四时段）》中“非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值（第三时段）”相比较，每台柴油机的排放速率均远低于排放标准要求，对周围环境的大气质量影响有限。 c、井下作业废气 根据前文施工方案，项目井下作业主要为坑探工程，钻探作业期间需要水冲洗岩屑使其从钻孔中排出，为湿式作业，坑内钻探扬尘产生量较少，经过洒水降尘后排放量很小，因此井下作业废气主要为爆破废气。 爆破废气主要污染物有粉尘、NOx和CO，根据参照《金属矿山》（1996，第三期《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》），每吨炸药爆炸时产生的粉尘量为54.2kg。根据黄忆龙《工程爆破中的灾害及其控制》一文，岩石炸药爆炸废气产生量NOx：l4.6kg/t，CO：5.3kg/t。根据建设单位提供的设计资料，坑探作业炸药消耗量约2.20kg/m3，项目坑探工程设计作业量为50253.8m3，即本项目坑探工程炸药使用量为110.56t，本项目作业时间19个月，因此炸药使用量为69.83t/a。项目爆破废气具有瞬时性，污染物产排情况详见下表。 表4-3 本项目井下爆破废气污染物产排情况 污染物; 炸药量（t/a）; 产生系数（kg/t）; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 粉尘; 69.83; 54.2; 3.78; 湿式凿岩、洒水降尘去除率70%; 1.14. NOx; 14.6; 1.02; /; 1.02. CO; 5.3; 0.37; /; 0.37. 项目爆破废气具有瞬时性，用风机稀释后通过通风井排放，为无组织排放，对周围环境空气影响较小。 d、厂区内运输扬尘 本项目坑探过程中产生一定量的废石，坑内运输采用UQ-12T型地下自卸车进行，坑探废石输送至平硐口，随后通过运矿汽车运送至废石堆场。地下自卸车在井下运行，井下通过洒水降尘可去除一部分扬尘，运矿汽车将废石运至废石堆场过程中通过洒水降尘方式减少扬尘，最终少量扬尘通过无组织形式排放，运输扬尘产生量较少，对周围环境空气影响较小。 （2）废石处理过程废气 本项目废气主要为装卸产生的扬尘、堆场扬尘、破碎、筛分工序产生的粉尘、道路扬尘，筛分、鄂破、装卸、堆场堆料、道路扬尘产生的颗粒物经洒水、喷雾降尘等措施后无组织排放。上述废气均只在处理坑探产生的废石过程中产生，待坑探结束后，该破碎工序拆除。 本项目工艺废气污染物源强详见下表。 表4-4 本项目生产废气污染物产生及排放情况 污染物; 产生 环节; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放 速率（kg/h）; 排放量 (t/a); 排放时间（h）. 收集效率; 废气处理工艺; 去除效率. 颗粒物; 破碎、筛分; 22.14; /; 洒水 降尘; 90%; 1.15; 2.21; 1920. 装卸; 0.00085; /; 洒水 降尘; 90%; 0.000044; 0.000085; 1920. 堆场 扬尘; 0.287; /; 洒水 降尘; 90%; 0.015; 0.029; 1920. 道路 扬尘; 0.59; /; 洒水降尘、车辆匀速缓慢行驶; 90%; 0.031; 0.059; 1920. 总计; 6.068085; 1920. a、破碎、筛分粉尘 本项目坑探产生的废石量较大，废石堆场无法全过程暂存，因此企业将废石堆场废石全部破碎、筛分外售，并不可以从外部购入废石进行破碎、筛分处理，待坑探结束后，该破碎、筛分工序拆除。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂中一级破碎和筛选排放因子系数为0.25kg/t（破碎料），本项目废石总量为50253.8m3，根据企业提供资料质量约为140208t，施工过程19个月，因此年处理废石量为88552.42t/a（根据全过程19个月，每年运行12个月计算），则破碎、筛分粉尘产生量为22.14t/a。本项目破碎工序在设备上方设置喷雾设施，保证物料表面潮湿不滴水；筛分工序采取洒水降尘方式，降尘效率约为90%，则破碎、筛分粉尘无组织排放量为2.21t/a，排放速率为1.15kg/h（年工作1920h）。 b、装卸扬尘 废石外售装卸过程在本项目废石堆场内进行，卸载扬尘量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式： 式中：Q—装卸扬尘量，（mg/次）； u—起尘风速（m/s），因本项目周围均为树林，因此项目区内风速较小，本环评取1.0m/s M—车辆吨位，t（取15t）； H—装卸高度，1.5m。 经计算，每车次装车时产生的扬尘量为401.06mg，车辆载重15t（车辆由第三方运输公司负责），则装车车次数为5903次/a，扬尘产生量为0.0024t/a。装车时采取洒水降尘的方法，降尘效率可达90%，则装卸扬尘排放量为0.00024t/a，排放速率为0.00012kg/h（年工作1920h）。 c、堆场扬尘 堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式，计算项目堆场产生的扬尘量，计算公式如下： 式中：Q—堆放场地起尘量（kg/d）； S—堆场面积（m2）； V—风速（m/s），取1.0m/s。 堆放场的面积为17500m2，S按总面积的40%计，堆场堆置时间按每年240天计，则堆场扬尘产生量为4.16t/a。本项目堆场露天堆放，项目运营期间，堆场采用苫布覆盖、洒水降尘措施减少粉尘产生，采取上述措施后，可降尘90%，则堆场扬尘排放量为0.42t/a，排放速率为0.22kg/h（年工作1920h）。 d、道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V—汽车速度，km/h; W—汽车载重量，t; P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆厂内行驶距离约为50m，每年发空车、重载5903辆（次）；空车重约10.0t，重车重约35.0t，以速度10km/h行驶，企业内部道路硬化处理，厂区地面定时洒水，保持地面湿润，并及时清扫道路，汽车匀速缓慢行驶，基于这种情况，本评价对道路路况以0.1kg/m2计，按照行驶50m计算，本项目汽车动力起尘总量为0.69t/a，排放速率为0.36kg/h（年工作1920h）。 本项目车辆年运输次数较多，应注意道路扬尘的防范，要求企业内部道路做硬化处理，汽车在厂内运输时，保持匀速缓慢行驶，并在车厢覆盖苫布，减少扬尘产生量，同时厂区地面定时洒水，保持地面湿润，并及时清扫道路，采取上述措施后，可降尘90%，道路扬尘排放量为0.069t/a，排放速率为0.036kg/h。 2、废水 a、钻探废水 根据调查，钻探每钻进1m产生泥浆水为0.08m3，本项目钻探总进尺为2860m，则产生钻探泥浆水228.8m3，产生的钻探过程产生的泥浆水全部排入钻探点附近泥浆罐（容积为20m3），经过沉淀后取上清液进行循环使用，不外排。 b、井下涌水 本项目井下涌水收集后暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎等过程使用，不外排。 c、坑探废水 探矿废水主要是湿法作业废水，根据计算探矿废水产生量为120m3/d，收集后暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎等过程使用，不外排。 d、洒水抑尘废水 本项目全过程起尘工序均设置洒水抑尘装置进行降尘，洒水抑尘废水自然蒸发，不外排。 e、洗车污水 本项目洗车平台通过喷水清洗车辆底盘和车轮的泥沙，废水通过沉淀池收集，循环使用，不外排。 f、生活污水 本项目劳动定员50人，所产生的生活污水约为2m3/d，本项目废水产排情况详见下表4-5。 表4-5 本项目废水产生情况 分类; 废水量 （m³/a）; 产生浓度（mg/l）; 产生量(t/a); 处理措施. COD; BOD5; SS; NH3-N; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 480; 250; 150; 200; 25; 0.00012; 0.000072; 0.000096; 0.000012; 排入防渗旱厕. 生活污水含有的污染物包括SS、COD、BOD5、NH3-N等，生活污水均排入防渗旱厕，定期清掏作为农肥，不外排。 3、噪声 本项目的噪声源主要为机械设备运转时产生的噪声，噪声值详见表4-6。 表4-6 噪声源强排放情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声设备; 数量; 噪声值; 运行情况. 1; 柴油发电机组; 2; 70-85; 间歇性. 2; 钻机; 4; 80-90; 间歇性. 3; 凿岩机; 3; 80-90; 间歇性. 4; 空压机; 2; 70-85; 间歇性. 5; 颚式破碎机; 1; 80-90; 间歇性. 项目产生噪声的设备主要为钻机、柴油发电机、凿岩机、空压机及颚式破碎机，本次评价采取下述噪声预测模型对噪声影响进行预测： Lp=Lp0−20lgrr0−ΔL 式中：Lp—距声源rm处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0m处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—附加衰减量，dB（A）。因周围空旷，无建筑物屏蔽噪声，不考虑附加衰减量。 本项目预测结果详见表4-7。 表4-7 噪声随距离衰减后的声级值 距离（m）; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200. L（dB（A））; 61; 51.5; 49; 45.5; 43; 41; 35; 31.5; 29; 25.5. 70; 64; 60; 56; 52; 50; 48; 46; 45; 44. 70; 64; 60; 56; 52; 50; 48; 46; 45; 44. 61; 51.5; 49; 45.5; 43; 41; 35; 31.5; 29; 25.5. 70; 64; 60; 56; 52; 50; 48; 46; 45; 44. 探矿期间噪声昼间对外环境的影响范围小于80m范围内。根据项目周围环境保护目标分布情况本项目矿界范围外东北侧480m存在老佛爷沟居民等噪声环境敏感点，探矿过程应严格控制设备运行时间，钻探、破碎属于临时工程，产噪时间相对较短，探矿、破碎设备噪声静距离衰减后对周边声环境影响较小，可以接受。 综上，探矿期间对设备进行基础减振处理（如：加减振垫）以及对于辅助性高噪声设备加装消声器，同时定期对设备进行保养和维修，确保设备处于良好的工作状态，探矿期间产生的噪声未对周围声环境造成影响。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为槽探开挖产生的废石、钻探产生的地表剥离物、废弃泥浆、坑探过程产生的废石、废机油及人员生活垃圾。 根据业主的介绍，钻探过程中采集到的岩心样品装箱后全部运输至矿物化验单位进行化验，槽探及钻探期间开挖的土石方临时堆放于各探槽沿线附近空地，待单个探槽地质编录工作完成后回填平整，再覆盖表土，勘探完毕后已回用于生态恢复。因此项目槽探及钻探无外排弃渣产生。 坑探过程产生的废石运至废石堆场暂存，破碎后外售。 本项目劳动定员50人，产生的生活垃圾以1kg/人.d计，则生活垃圾的产生量为50kg/d，由当地环卫部门清运处理。 本项目钻探产生的泥浆量约为586t，泥浆主要成分为土壤、石粉及水的混合物，泥浆暂存于泥浆罐中，定期清掏，经过自然干化后暂存于1#废石场，后续用于回填钻孔，不添加任何添加剂，不外排。1#废石场距离钻探施工位置较近，干化后暂存于1#废石场中，通过洒水降尘的方式减少无组织颗粒物排放。 项目勘探过程、破碎过程机械使用或维护过程会产生少量废机油，产生量约为0.1t/a，本项目机械设备运转时所需的润滑油定期由外来设备维护人员补给更换，更换后由维护人员带离，工程车辆维修养护均由厂外汽修网点承担，无废机油、润滑油等危险废物产生。 5、地下水影响分析 本项目不存在地下水环境污染途径，对地下水几乎无影响产生。 6、土壤影响分析 本工程对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。土方的开挖和回填，改变了土壤结构、土壤理化性质，降低土壤肥力，进而对植被的生长和产量造成一定影响。 7、生态影响 探矿过程中仅对工作区造成地表小范围的植被和土壤破坏，堆放的废土石对植被的破坏，不存在地下采空区影响问题，因此探矿过程对生态环境的破坏程度和范围有限，主要表现在项目实施导致探矿工程工作区内小范围土体裸露，并对该范围内的植物和动物生境造成干扰，对景观环境造成一定的影响。 （1）占地影响分析 本项目在不影响勘探精度的条件下，尽可能减少槽探工程量，减少对植被的破坏，控制作业点施工，减少对区域动植物的影响。本工程占地主要包括钻探作业平台、槽探开挖扰动占地，施工作业区域总占地面积约为6000m2，占地为临时占地，主要占用林间空地，不涉及占用农田、林地等，探矿期间占地改变了土地原有利用性质，使原有地貌发生变化。 （2）植被影响分析 本项目勘探作业对植被的影响主要是在：钻孔平台处原有植被的清理、探槽开挖段植被占等施工过程对原有地表植被破坏或压占，造成了局部区域生物量的减少，本项目勘探过程涉及到的植被主要为林间杂草，不涉及保护树种。钻探平台、槽探位于林间空地建设，涉及植被影响为清理林间杂草，不涉及林木砍伐，针对于野生保护动植物采取避让的措施，不占用及毁坏林地植被，探矿期间对周围野生动植物的影响可接受。 （3）水土流失影响分析 探槽开挖及钻井作业平台对地表造成较大的扰动，不可避免地破坏了原有地表的稳定性与植被，施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和植被遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失，探矿过程的开挖产生的废渣临时堆存，若不采取任何防治措施，造成水土流失加剧。 为保护和充分利用不可再生的土地资源，根据相关的法律法规，本项目在土地的占用或使用前已将槽探土堆放区域内的表土剥离并集中堆存，以作为将来绿化复垦的覆盖土，由于剥离表土为松散土体，遇降雨时将产生水土流失，通过采取有效的处置防护措施可减缓水土流失影响。 （1）扰动土壤面积 本项目工程设施区域占地面积6000m2，这部分土壤有可能造成土壤侵蚀。 （2）水土流失预测 ① 预测时段划分 根据本工程建设特点，该工程在施工期内由于施工临时占地将扰动土壤，引起水土流失。因此确定水土流失预测时段为施工期。 ② 预测方法 根据项目区域土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析，确定施工期再塑地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下： W=F×A×P×T 式中：W—某一施工区水土流失量（t）； F—加速侵蚀面积（km2）； A—加速侵蚀系数，本工程A值取2.0； P—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2•a），取200t/km2·a。 T—侵蚀时间（a），槽探土方及时回填，本项目侵蚀时间取1a。 ③ 预测结果及其分析 根据上式公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见下表4-8。 表4-8 施工区原生水土流失量表 原生侵蚀面积（km2）; 原生地貌侵蚀模数（t/km2·a）; 时间（a）; 流失总量（t）. 0.006; 200; 1; 1.2. 根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如下表4-9。 表4-9 施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表 加速侵蚀面积 （km2）; 原生地貌侵蚀模数 （t/km2.a）; 流失时间 （a）; 预测水土 流失量（t）; 新增水土 流失量（t）. 0.006; 500; 1; 0.8; 3.0. 经过对本区施工期水土流失分析，本项目探矿工程造成水土流失增加量为1.8t/a，待施工期结束后，水土流失影响随之减缓，建设单位探矿工程结束后将通过播种草籽等措施对该区域进行生态恢复，本项目未对区域水土流失造成影响较小。 Ⅰ、剥离表土以分区就近堆置达到探矿完成后的覆盖，减少二次倒运造成的环境污染。 Ⅱ、为防止雨水冲刷，将堆置表土的表面进行临时绿化复垦。 （4）对野生动物影响 本项目对野生动物影响主要表现在探矿过程中噪声以及施工人员活动对野生动物的正常栖息、活动造成影响，探矿过程中人为活动干扰，对作业区及周边的动物造成惊吓，影响其正常活动，或使得这些动物迁往他处，从而导致探矿作业区周围的动物数量下降。 （5）对人群健康的影响 施工期人员相对集中，增加了流行性、传染性疾病的交叉感染机会。如果住宿条件及卫生不达标、生活垃圾处理不善会使蚊虫、鼠类增加，增加虫媒与鼠传播的疾病的发病几率。为此应采取相应的防护措施：如住宿保证其安全、通风、卫生；临时厕所、生活垃圾定期清理和消毒；施工人员定期体检等。 （6）对景观风貌的影响 项目实施后，勘查区内的植被数量减少、钻孔裸露，将在一定程度上影响视觉美观和区域生态景观。 根据现场踏勘，本项目所在区域植被覆盖率较高；在实地踏勘中，区域内未见国家法定保护的野生动植物。总体来说，区域生态环境较好。本探矿项目实施后，勘查区内的植被数量减少、钻孔裸露，将在一定程度上影响视觉美观和区域生态景观。项目为槽及钻结合的探矿工程，槽探一般采用与岩层或矿层走向近似垂直的方向，长度可根据用途和地质情况决定，断面形状一般呈倒梯形，槽底宽0.8-1.0m，通常要求槽底深入基岩约 0.3m；钻探采用钻机按一定设计角度和方向施工钻孔，通过钻孔采取岩心（或矿心）、岩屑对当地生态环境、生物多样性和景观造成影响较小。 总体来说，项目为槽、钻、坑结合的探矿工程，占地面积较小，对当地的植被影响不大，随着施工期结束，本项目探矿工程的生态影响随之结束，进行回填和人工播撒草种进行生态恢复，本项目建设对当地生态环境造成影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为探矿项目；运营期无污染物产生及排放。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素 ①项目选址敏感性分析 本项目为六道沟铁矿勘探项目，是对现有矿山的重新勘探，不涉及到选址。且项目所在地无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，也没有重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，也没有文物保护单位。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中对环境敏感区的界定原则，本项目地处环境非敏感区。 2、环境影响程度 由工程分析可知，本项目在实施过程中针对废水、废气、噪声、固体废物等各类污染源均采取了先进可靠的污染防治措施，可以实现各类污染物达标排放。对地表水环境、大气环境、声环境以及人居环境影响不大，不会改变原有环境功能和类别，其影响可在环境标准允许范围内。 项目在采取了相应的污染防治措施后，废水、废气和噪声均能够满足相应标准要求，固体废物得到了合理的处理/处置，项目施工完毕后，通过对临时占地的生态修复，未对生态造成大的破坏，对周围环境影响较小。 3、选址合理性分析 综上所述，项目符合产业政策的要求，项目符合区域土地利用总体规划。由于本项目在施工过程中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的保护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求，因此，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境污染防治措施 （1）粉尘 本项目槽探及钻探和少量表土堆放过程中产生的粉尘以无组织形式逸散。为了降低粉尘对环境的影响可在探矿过程中采取湿式作业的方法降低粉尘的产生；对槽探开挖的土石方临时堆放场采取加盖遮盖物、洒水抑尘，有效抑制扬尘的产生。运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土洒落路面。对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。本项目槽探及钻探和少量表土堆放过程中产生的粉尘产生的浓度约为1.0mg/m3，产生量为0.3t/a，采取淋水抑尘措施后，粉尘浓度可以下降80%以上，同时通过大气扩散稀释作用后，勘探区场界能够达到周界外浓度最高点颗粒物小于1.0mg/m3的要求。 （2）柴油发电机尾气 本项目勘探过程中需要使用到柴油发电机，为钻探设备供电，勘探过程中柴油发电机排放的大气污染物属低架点源无组织排放，对钻探点周围环境会产生一定的影响，但由于项目处于山区，周围多为林地植被，周边居住人口少，大气稀释扩散条件较好，废气通过周围植被和自然环境稀释后对周边环境影响较小。 综上，本项目经过采取相应的环境保护措施后未对周围大气环境造成较大影响，故项目所采取的废气污染防治措施可行。 本项目井下作业废气主要为爆破废气，项目爆破废气具有瞬时性，用风机稀释后通过通风井排放，为无组织排放，对周围环境空气影响较小。 本项目产生厂区内运输扬尘，地下自卸车在井下运行，井下通过洒水降尘可去除一部分扬尘，运矿汽车将废石运至废石堆场过程中通过洒水降尘方式减少扬尘，最终少量扬尘通过无组织形式排放，运输扬尘产生量较少，对周围环境空气影响较小。 本项目废石处理过程会产生废气，破碎、筛分粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘、道路扬尘均经洒水降尘后排放量较少，对周围环境空气影响较小。 综上，本项目经过采取相应的环境保护措施后未对周围大气环境造成较大影响，故本项目所采取的废气污染防治措施是可行的。 2、地表水环境污染防治措施 根据调查，钻探每钻进1m产生泥浆水为0.08m3，本项目钻探总进尺为2860m，则产生钻探泥浆水228.8m3，钻探过程产生的泥浆水全部排入钻探点附近泥浆罐（容积为25m3），经过沉淀后取上清液进行循环使用，不外排。本项目井下涌水收集后暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎过程使用，不外排。探矿废水主要是湿法作业废水，根据计算探矿废水产生量为120m3/d，收集后暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎过程使用，不外排。本项目全过程起尘工序均设置洒水抑尘装置进行降尘，洒水抑尘废水自然蒸发，不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员50人，所产生的生活污水约为2m3/d，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作为农肥，不外排。 综上，本项目经过采取相应的环境保护措施后不会对周围环境造成较大影响，故本项目所采取的废水污染防治措施是可行的。 3、声环境污染防治措施 由于施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： ①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，降低对周围居民的影响。 ②对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。 ③将柴油发电机安装在活动板房内，安装减振垫，设置消声器。 ④控制对产生高噪声设备的使用，在项目施工前应在周围村庄张贴告示，提醒对噪声较为敏感的居民（病患，如患心脏病等病人），提前做好急救预防，严格禁止夜间施工。 经过上述治理措施后，本项目噪声经所采取的环境保护措施后不会对其周围声环境造成较大影响，该项目噪声环境措施是可行的。 4、固体废物污染防治措施 本项目产生的固体废物主要为槽探开挖产生的废石、钻探产生的地表剥离物、废弃泥浆、废机油及人员生活垃圾。 根据业主的介绍，钻探过程中采集到的岩心样品装箱后全部运输至矿物化验单位进行化验，槽探及钻探期间开挖的土石方临时堆放于各探槽沿线附近空地，待单个探槽地质编录工作完成后回填平整，再覆盖表土，勘探完毕后已回用于生态恢复。因此项目槽探及钻探无外排弃渣产生。 坑探过程产生的废石运至废石堆场暂存，破碎后外售。 本项目劳动定员50人，产生的生活垃圾以1kg/人.d计，则生活垃圾的产生量为50kg/d，由当地环卫部门清运处理。 本项目钻探产生的泥浆量约为586t，泥浆暂存于泥浆罐中，定期清掏，经过自然干化后暂存于1#废石场，后续用于回填钻孔，不添加任何添加剂，不外排。 项目勘探过程、破碎过程机械使用或维护过程会产生少量废机油，产生量约为0.1t/a，本项目机械设备运转时所需的润滑油定期由外来设备维护人员补给更换，更换后由维护人员带离，工程车辆维修养护均由厂外汽修网点承担，无废机油、润滑油等危险废物产生。 5、生态防治措施 （1）探矿工作结束后，已对其探矿区域进行翻耕植树种草，恢复植被。 （2）对探矿区槽探、钻探产生的坑洞进行回填平整，充分利用工程前期收集的表土覆盖表层，水土保持措施与防风固沙措施，防止水土流失。施工结束后及时对占地进行复垦，尽量恢复土地原有生产力，有效的减少了工程占地对区域土地利用结构的改变。施工结束后企业拆泥浆罐及相关工程设施，然后对占地采取科学合理的植被恢复措施，恢复原有的生态功能。 （3）钻探工程占地面积较小，钻探点进行封口标记后，未对生态环境造成影响。 （4）对土地利用的影响：项目占用土地主要为林间荒地，不占用农田及珍稀保护物种，在探矿完成后通过土地复垦，重新绿化。通过采取上述补偿措施后，该项目建设未造成区域土地利用类型明显改变和影响。 综上，本项目施工期不可避免地存在产生一定量的生态影响问题，但是其影响在施工后期均会得到合理的生态补救措施，将施工期对生态环境的影响降至最低，故本项目采取的生态环境保护措施是可行的。 6、水土流失 项目在建设过程中，由于植被的破坏和人工的扰动，对当地的生态和景观造成一定程度的不利影响，造成景观的不协调，而发生水土流失。建设单位通过适当的保护措施，进行水土保持和土地复垦，使受到破坏的生态环境得到一定程度的恢复。通过加强管理和采取上述治理恢复措施后，项目建设对生态环境的影响不大。 - 环境风险影响分析 风险评价的目的是对建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 风险评价等级根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度进行判定，《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）将环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价，风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。环境风险评价工作等级划分依据见下表5-1。 表5-1 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. a 是相对于详细评价内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表5-2 评价工作等级划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危险（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境敏感程度（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境敏感程度（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境敏感程度（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。 表5-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量及临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. ①危险物质数量与临界量比值（Q） 按《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ； 本项目爆破过程使用的炸药外委具有资质民爆公司负责供应，不在本项目场地内暂存。本项目场地内不储存柴油，柴油为各发电机设备、柴油车油箱内最大储存量，最大储存量为2t。柴油属于危险物质，其储存数量与临界量比值见下表5-4。 表5-4 本项目Q值确定表 位置; 物料; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 原料储存区; 柴油; 2; 2500; 0.0008. 由上表可知，本项目储存区的危险物质数量与临界量比值：Q=0.0008＜1，因此本项目风险潜势为Ⅰ。仅需简单分析即可。 4、环境风险分析 柴油泄漏事故：柴油虽都属于低毒物质，但泄漏燃烧都会产生有害物质。易燃烧，具有刺激性，储存、运输过程中容易发生泄漏，一旦发生泄漏，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 5、环境风险防范措施及应急要求 柴油贮存风险防范措施及应急要求：柴油虽属于低毒物质，但泄漏燃烧会产生有害物质，目前针对本项目在存储、运输过程中存在的事故隐患，根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号，2011年修订)，提出以下几个方面的环境风险事故防范措施： （1）柴油贮运安全防范措施 ①柴油的运输应采用安全性能优良的油罐专用运输车，并经检测、检验合格，方可使用。容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证在运输中不因湿度或者压力的变化而发生任何渗(洒)漏。同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。 ②城市内运输应选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对车辆的驾驶员要进行严格的有关安全知识培训和资格认证。装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。 ③柴油使用要形成相对独立的区域，设置防火设施，发生意外时及时响应。 ④强化通风，各种设备、管理的选型、进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。 （2）操作过程中的安全防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 （3）强化管理及安全生产措施 ①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于危险化学品的储运安全规定。 ②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 ③建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测项目周边空气及水体中的有毒有害物质，及时发生，立即处理，避免污染。 ④必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ⑤加强个人劳动防护，进入生产区必须穿戴相应的防护服装 （4）加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 （5）提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对柴油使用位置可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （6）存贮过程中的安全防范措施 对易发生破裂和泄露的贮存、生产设备、传输系统（例如柴油发电机）部位要适时巡检。 （7）风险事故应急防护措施 在生产、储运过程中发生柴油泄漏时应立即采取以下应急处理措施： ①即组织人员抢修，隔离泄漏现场，必要时可紧急停车检修，必须穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量堵漏。 ②液态物料少量泄漏，可用大量水进行冲洗，或用沙土、石灰等碱性不燃性物质覆盖吸收，冲洗水或沙土要妥善处理；大量液态物料泄漏，要立即设隔离带，进行围堤，收集处理，并及时发生警报。 ③柴油发电机发生燃烧或爆炸时，要及时报警并有组织地迅速转移周围受影响群众到安全地带，近距离灭火时，必须穿戴好防毒防火用具，注意防毒。 ④加强日常环境风险管理，由专人负责看管。 环境监测可以及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术。根据《全国环境监测管理条例》，建议该区建立环境监测部门，培养环境监测人才，添置一定的监测设备，对全厂污染源和周围环境进行定期监测或利用当地环境监测部门人员及设备，定期对环境空气和周围环境等进行监测。 结合本项目施工期排污特征，具体监测计划如下： （1）监测项目 废气：TSP、NOx； 噪声：等效A声级Leq。 （2）监测布点原则 废气监测布点：本项目上风向1个点，下风向3个点。 噪声监测布点：因此本次在厂界处共布设4个噪声监测点 （3）监测频率 废气监测频率：每季度监测1次。 噪声监测频率：每季度监测1次。 本项目施工过程在施工期内长期存在间断进行，监测时应选择作业期间进行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为探矿项目，无运营期。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目环境效益主要体现在环保投资，本项目总投资为276.78万元，其中环保投资为25万元，占总投资的9.03%。环保投资明细详见下表5-5。 表5-5 环保设施投资估算 时段; 项目; 措施内容; 投资. 施工期; 废气治理; 洒水处理; 5. 噪声治理; 使用低噪设备，定期维护设备; 5. 固体废物处置; 施工人员生活垃圾收集、废弃泥浆处置; 5. 废水治理; 设置截水沟、高位水池、沉淀池、防渗旱厕; 5. 其他; 环境管理与监测费用; 5. 合计; 25. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 最大幅度减少临时占地面积 | 恢复占地现状 | 临时占地恢复 | 恢复占地现状 |
| 地表水环境 | 钻探过程产生的泥浆水全部排入钻探点附近泥浆罐（容积为20m3），经过沉淀后取上清液进行循环使用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥。勘探废水收集后排入高位水池，经沉淀后回用，不外排。 | 沉淀池一座；防渗旱厕； 高位水池一座 | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 施工设备选择低噪声设备，定期维护保养 | 达标排放 | -- | -- |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 洒水降尘；高标号燃油 | 达标排放 | -- | -- |
| 固体废物 | 废石及表土回用；生活垃圾由环卫部门进行处理；泥浆经自然干化后暂存于1#废石场，后续用于回填；坑探废石破碎外售 | 禁止随意丢弃 | -- | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | -- | -- |
| 环境监测 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

- 七、结论

该项目为探矿工程，主要影响在施工期，通过对施工期提出各项污染防治措施后，各项污染物可实现达标排放，通过采取各项生态减缓、修复措施后，对生态环境影响轻微。从环境保护角度，本建设项目选址合理，建设可行。