白环临审字〔2025〕6号

关于六道沟铁矿勘探项目

环境影响报告表的批复

白山市鑫昌商贸有限公司：

你单位提交的《关于六道沟铁矿勘探项目的审批申请》和委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的《六道沟铁矿勘探项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目为新建项目。建设地点位于吉林省临江市六道沟镇夹皮沟村，项目周边均为林地。本项目勘探面积为0.128km2，主要建设六道沟铁矿勘探项目。项目总投资276.78万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作。

1、本项目废水主要为施工期钻探废水、井下涌水、坑探废水、洒水抑尘废水、洗车废水和生活污水。钻探过程产生的泥浆水全部排入钻探点附近泥浆罐（容积为20m3）,经过沉淀后取上清液进行循环使用，不外排；井下涌水同坑探废水收集后暂存于地表695m标高230m3高位水池，以备勘探、破碎等过程使用，不外排；项目全过程起尘工序均设置洒水抑尘装置进行降尘，洒水抑尘废水自然蒸发，不外排；洗车平台通过喷水清洗车辆底盘和车轮的泥沙，废水通过沉淀池收集，循环使用，不外排；生活污水均排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

2、本项目废气主要为勘探过程和废石处理过程废气。

（1）本项目槽探及钻探和少量表土堆放过程中产生的粉尘以无组织形式在施工点外排，采取淋水抑尘措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。本项目勘探过程中使用柴油发电机，采用高标号柴油，排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中“非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值（第三阶段）”标准要求。

（2）本项目废石处理过程产生的扬尘、堆场扬尘、破碎、筛分工序产生的粉尘、道路扬尘，筛分、鄂破、装卸、堆场堆料、道路扬尘产生的颗粒物经洒水、喷雾降尘等措施后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。项目坑探产生的堆场废石全部破碎、筛分外售，待坑探结束后，该破碎、筛分工序拆除。

3、本项目噪声主要为钻机、柴油发电机、凿岩机、空压机及颚式破碎机等生产设备，选用良好施工设备，合理安排施工时间，合理布局施工场地，采取临时围障、隔声等措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，废石破碎加工满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、本项目产生的固体废物主要为槽探开挖产生的废石、钻探产生的地表剥离物、废弃泥浆、废机油及人员生活垃圾。钻探过程中采集到的岩心样品装箱后全部运输至矿物化单位进行化验，槽探及钻探期间开挖的土石方临时堆放于各探槽沿线附近空地，待单个探槽地质编录工作完成后回填平整，再覆盖表土，勘探完毕后已回用于生态恢复。坑探过程产生的废石运至废石堆场暂存，破碎后外售；钻探产生的泥浆暂存于泥浆罐中，定期清掏，经过自然干化后暂存于1#废石场，后续用于回填钻孔，不添加任何添加剂，不外排；项目勘探过程、破碎过程机械使用或维护过程会产生少量废机油，本项目机械设备运转时所需的润滑油定期由外来设备维护人员补给更换，更换后由维护人员带离，工程车辆维修养护均由厂外汽修网点承担，无废机油、润滑油等危险废物产生；生活垃圾集中收集清运至当地政府指定垃圾点。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，提高应对突发事件的能力。

6、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

7、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2025年7月3日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省卓月环境工程有限公司